Ostróda, dnia 13.09.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2024

na nabycie systemu chłodnictwa 1 kpl.

Nazwa:

Dirham Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres:

Grunwaldzka 74D

14-100 Ostróda

Numer telefonu:

+ 48 608 671 429

NIP:

7812034228

E-mail:

pawel.czerwinski-adh@mousquetaires.com

Tytuł projektu:

Inwestycje w przedsiębiorstwie DIRHAM Sp. z o.o. wspierające efektywność energetyczną Numer Projektu:

FENG.03.01-IP.03-0415/24

Inne źródła finansowania:

Zakup przedmiotu zamówienia będzie realizowany w ramach:

| Program operacyjny | FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki |
| --- | --- |
| Oś Priorytetowa | FENG.03 – Zazielenianie przedsiębiorstw |
| Działanie | Działanie 3.01 – Kredyt Ekologiczny |
| Poddziałanie | EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |

### II. INFORMACJA OGÓLNA

- Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027,

- Do postepowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert w języku obcym wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Koszt tłumaczenia po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający przewiduje możliwość złożenia ofert częściowych w zakresie:

### Część A: System chłodzenia

### Część B: Lady chłodnicze

- Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, koszt przygotowania oferty, jej dostawa oraz inne koszty po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami, przed upływem terminu do składania ofert zmiany zapytania ofertowego. Jeśli będzie to konieczne zostanie wydłużony czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie, w przypadku, gdy z powodu okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć, udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się niecelowe.

- W razie unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego.

- W niniejszym zapytaniu pojęcia Oferent i Wykonawca stosuje się zamiennie.

### III. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  20.09.2024  r.

- Ofertę składa się pod rygorem odrzucenia w formie elektronicznej (w rozumieniu odpowiednio art. 78 i art. 78¹ Kodeksu cywilnego) wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

- Złożenie oferty z pominięciem Bazy Konkurencyjności będzie skutkowało odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

- Oferta musi być ważna minimum do 20.10.2024 r. W razie niepodania terminu związania ofertą lub terminu krótszego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia lub wydłużenia terminu ważności oferty. W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę wskazanych czynności w wyznaczonym terminie, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.

- Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zażąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Oferta powinna zawierać dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji i działania w imieniu Wykonawcy.

- Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.

- Wartość oferty musi zostać przedstawiona  jako wartość netto wyrażona w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.

- W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy

te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji zapytania ofertowego.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

            - Przedmiot zamówienia dotyczy nabycia systemu chłodnictwa wraz z montażem i uruchomieniem - 1 kpl.

            - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część A: System chłodzenia: (nowe zasilanie chłodem)

- czynnik chłodniczy R744 CO2

W skład systemu wchodzą:

- Agregat sprężarkowy

- Zespół sprężarkowy typu ValuePack 3x2 lub równoważny

- Zaprojektowane wydajności oraz temperatury:

MT wydajność: 74 kW przy -8 °C, w tym moc parowników 55 kW

LT wydajność: 13 kW przy -32 °C

Temperatura otoczenia: 38 °C

Typ instalacji: wewnętrzna

- Wyposażenie agregatu:

- 3 sprężarki półhermetyczne tłokowe MT, w tym jedna wyposażona w inwerter;

- 2 sprężarki półhermetyczne tłokowe LT, w tym jedna wyposażona w inwerter;

- separator oleju – z zaworami bezpieczeństwa

- zbiornik ciekłego czynnika z zaworami bezpieczeństwa

- elektroniczny regulator poziomu oleju  do każdej sprężarki

- wymiennik odzysku ciepła przegrzania z niezbędną armaturą i sterowaniem;

- krokowy zawór regulacji wysokiego ciśnienia HPV;

- krokowy zawór regulacji ciśnienia w zbiorniku RPRV;

- niezbędną armaturę i automatykę chłodniczą (filtry, wzierniki, zawory odcinające, itp.)

- rozdzielnicę zasilająco-sterującą

- gascooler (dobór dla temperatury zewnętrznej 38°C oraz temperatury na wyjściu z gascoolera 40°C, poziom głośności z odległości 10m – 35 dB).

- Chłodnice powietrza w pomieszczeniach chłodniczych:

CHŁODNIA WĘDLIN

CHŁODNIA NABIAŁU

CHŁODNIA DROBIU

CHŁODNIA WARZYW

POM. OSŁONEK NATURALNYCH

ODPADY

PRZEDIONEK DOSTAW

ROZBIÓR MIĘSA

MIELENIE MIĘSA

CHŁODNIA PÓŁTUSZ

PROUKTY GOTOWE

MROŹNIA

MASZYNOWNIA

Specyfikacja chłodnic:

- rozstaw lamel min. 7 mm – dla pomieszczeń o temperaturze 0°C i wyższej;

- rozstaw lamel min. 12 mm – dla pomieszczenia mroźni;

- odszranianie elektryczne;

- obudowa lakierowana proszkowo;

W pomieszczeniach Rozbiór mięsa i Mielenie mięsa zastosować chłodnice podsufitowe z podwójnym wydmuchem.

- Instalacja chłodnicza

- Rurociągi chłodnicze - wykonane z rur miedzianych przeznaczonych do instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z PN-EN 12735-1.  Rurociągi ssawne i cieczowe układu średniotemperaturowego izolowane o grubości 19 mm. Rurociągi ssawne układu niskotemperaturowego izolowane o grubości 19 mm.

- Automatyka chłodnicza:

Instalację chłodniczą należy wyposażyć w automatykę chłodniczą niezbędną do prawidłowej pracy układu. Linia cieczowa chłodnic powietrza w komorach chłodniczych i mroźni musi zostać wyposażona w zawór odcinający oraz elektroniczny lub krokowy zawór rozprężny. Na linii ssawnej w komorach chłodniczych należy zaprojektować zawór odcinający. W zależności od przyjętego systemu sterowania na linii ssawnej należy przewidzieć przetwornik ciśnienia.  Każdy przetwornik musi posiadać zawór odcinający pozwalający na wymianę przetwornika, bez konieczności zatrzymywania pracy instalacji. Dodatkowo każda chłodnica powietrza musi zostać wyposażona w czujnik temperatury na linii ssawnej, czujnik temperatury końca odszraniania oraz czujnik temperatury na zaciągu chłodnicy powietrza.

W zakresie automatyki dla regałów chłodniczych należy przewidzieć zawory odcinające na linii cieczowej i ssawnej.

- Rozdzielnice zasilająco-sterujące

Należy zaprojektować rozdzielnię elektryczną instalacji chłodniczej umieszczoną w pomieszczeniu maszynowni. Zainstalowane w niej powinny być  rozłącznik główny, zabezpieczenia nadprądowe do regałów chłodniczych oraz komór chłodniczych i mroźni, czujnik kontroli faz,  sterowanie wentylacją awaryjną w maszynowni, jednostka centralna monitoringu, sterowanie chłodnicą powietrza w maszynowni, zasilanie 12V dla systemu detekcji CO2. Zastosowany system monitoringu musi posiadać możliwość podłączenia do sieci internetowej  oraz możliwość dostępu z zewnątrz.

Do komór chłodniczych i mroźni należy zaprojektować rozdzielnice elektryczne zawierające sterownik elektroniczny, zabezpieczenie nadprądowe, styczniki wentylatorów i grzałek. Sterownik musi posiadać możliwość wpięcia do systemu nadzoru i monitoringu chłodnictwa. Każda komora wyposażona zostanie we własną rozdzielnie zasilająco sterującą.

- System detekcji i alarmowania o wycieku dwutlenku węgla

Należy zaprojektować urządzenia do wykrywania wycieków dwutlenku węgla w komorach chłodniczych, mroźni i maszynowni. Wszystkie te pomieszczenia muszą zostać wyposażone w moduły alarmowe oraz sygnalizatory świetlno-dźwiękowe na zewnątrz pomieszczeń.

System detekcji wycieku CO2 musi zostać wpięty w system nadzoru i monitoringu chłodnictwa.

- Komora mroźnicza

Komora mroźnicza, o wymiarach zewnętrznych 4,75m x 3,10m x 2,90m. Komorę wykonać z  płyt warstwowych z rdzeniem poliizocyjanurowym o grubości 120mm i współczynniku przenikania ciepła Uc = 0,18 W/m2K. Okładziny zewnętrzne płyt wykonane z blachy ocynkowanej lakierowanej o gr. 0,5 mm. Kolor powłok zewnętrznych RAL9002. Mrożnia posadowiona w przygotowanym do tego zagłębieniu w posadzce. Podłogę mroźni należy wyposażyć w grzałki elektryczne z termostatmem, izolację wykonaną z płyt o  grubości 120mm i współczynniku przewodzenia ciepła Uc = W/m2K., wykończona sklejką wodoodporną oraz aluminiową blachą ryflowaną o grubości min. 2mm. Komorę wyposażyć należy w drzwi mroźnicze uchylne, oświetlenie, kurtynę paskową, zawór dekompresyjny, system detekcji wycieku CO2, chłodnicę powietrza z niezbędną automatyką i sterowaniem oraz urządzenie alarmowe „Człowiek w komorze”. W komorze należy wykonać odpływ skroplin z chłodnicy. Odpływ powinien być wykonany z rur miedzianych lub stalowych zaizolowanych izolacją kauczukową o grubości 19 mm.

Dostawca systemu chłodzenia wraz z systemem chłodniczym w ramach oferowanej ceny zapewni:

- dostawę i montaż urządzeń: agregat sprężarkowy, gascooler, chłodnice powietrza;

- dostawę i montaż instalacji chłodniczej wraz z izolacją;

- dostawę i montaż automatyki i armatury chłodniczej;

- dostawę i montaż instalacji elektrycznej i sterującej;

- dostawę i montaż szaf zasilająco-sterujących;

- dostawę i montaż systemu nadzoru i monitoringu chłodnictwa:

- dostawę i montaż systemu detekcji wycieku CO2;

- dostawę i montaż komory mroźni (zgodnie ze specyfikacją zawartą powyżej;

- dostawę i montaż niezbędnych materiałów montażowych;

- dostawę i napełnienie układu czynnikiem chłodniczym CO2;

- opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji dotyczącej certyfikacji i zgłoszenia zbiorników do UDT;

- - wykonanie wszelkich prac montażowych i demontażowych niezbędnych do realizacji zlecenia;

Część B: Lady chłodnicze:

- Czynnik chłodniczy: R744 (CO2) lub R290 (propan)

- Klasa temperaturowa: (0°C do +2°C)

- System chłodzenia: Dynamiczny (z wentylatorami energooszczędnymi)

- Odmrażanie: Elektryczne lub naturalne

- Sterowanie i automatyka - sterownik elektroniczny: z wyświetlaczem temperatury

- Oświetlenie LED: Górne i/lub pod półkami, różne barwy światła

- Wentylatory energooszczędne

W skład kompletu powinny wchodzić:

a) Lada chłodnicza – 1 szt.:

Poglądowy przekrój

Standard wykonania:

− urządzenie na agregat zewnętrzny; na czynnik chłodniczy R744

− dynamiczny system chłodzenia

− klasa temperaturowa 3M1 temperatura pracy urządzenia od 0oC do +2oC

− odmrażanie elektryczne

− wentylatory energooszczędne

− spływy skroplin syfonowane

− wyświetlacz temperatury LCD

− elektroniczny zawór typu AKVP / moduł lub równoważne

− 4 x sonda typu AKS / moduł lub równoważne

− sterownik typu Danfoss z wyświetlaczem / moduł lub równoważny

− powierzchnia ekspozycyjna: blacha nierdzewna niemalowana w modułach na garmaż oraz mięso / drób

- kaskada 3-poziomowa z otworami pod pojemniki GN; w modułach na wędliny i sery blacha

ocynkowana malowana proszkowo kolor czarny i kaskady 3-poziomowe pełne dla wędlin oraz kratki drewniane na sery

− blat roboczy: blacha nierdzewna ryflowana

− odbojnik kwadratowy nierdzewny T4A na froncie mebli

− szyby wysokie proste podnoszone na siłownikach

− oświetlenie energooszczędne górne LEDit w oprawie matowej, barwa światła – różowa dla modułów wędliny i mięso/drób i naturalna dla pozostałych modułów

− powierzchnie zewnętrzne: blacha ocynkowana, malowana proszkowo - kolor czarny

− przesłony tylne z pleksy

− boki panoramiczne z szybą wysoką na końcach ciągów

− przegroda ruchoma z pleksy – 8 szt.

− półka pod kasę/wagę - 4 szt.

− deska do krojenia - 4 szt.

b) Lada hot case – 1 szt.

Poglądowy przekrój

Standard wykonania:

− urządzenie typu hot case

− osiąga maksymalną temperaturę do +85°C

− sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku

− cecha elementu grzewczego – wanna grzewcza

− stelaż z pojemnikami GN 1/1 – 6 szt. + GN ½ -6 szt..; głębokość pojemnika – 20 mm.

− oświetlenie – górne, promiennik podczerwieni

− odbojnik kwadratowy nierdzewny T4A na froncie mebla

− powierzchnia ekspozycyjna blacha nierdzewna niemalowana

− powierzchnie zewnętrzne (front/cokół) blacha ocynkowana, malowana proszkowo kolor czarny

− na łączeniu z ladą chłodniczą – bok przegroda termiczna

Rzut  mebla z rozmieszczeniem pojemników GN:

c) Regał chłodniczy  - 1 szt.

Poglądowy przekrój

Standard wykonania:

− urządzenie na agregat zewnętrzny; na czynnik chłodniczy R744

− dynamiczny system chłodzenia

− klasa temperaturowa 3M1 temperatura pracy urządzenia od 0oC do +2oC

− odmrażanie elektryczne

− elektroniczny zawór typu AKVP / moduł lub równoważny

− 4 x sonda typu AKS / moduł lub równoważny

− sterownik typu Danfoss z wyświetlaczem / moduł lub równoważny

− wentylatory energooszczędne

− spływy skroplin syfonowane

− ręczna roleta nocna

− powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana, malowana proszkowo – kolor czarny

− 2 rzędy półek zawieszanych z regulacją wysokości i kąta zawieszenia (0-10-20) + półka bazowa

− na półkach zawieszanych i na wlocie powietrza listwy cenowe 39 mm

− na półkach zawieszanych płotki oporowe z plexy

− oświetlenie energooszczędne LED w oprawie matowej, górne oraz pod półkami, różowa barwa światła

− powierzchnie zewnętrzne: blacha ocynkowana, malowana proszkowo – kolor czarny

− bok przeszklony 2 szt.

− odbojnik kwadratowy nierdzewny T4A na froncie mebla

d) Regały chłodnicze 9 szt.:

Linia [bok pełny z lustrem+3750+3750+3750+bok pełny z lustrem] – nabiał

Linia: 2x [bok pełny z lustrem+3750+1875+3750+bok pełny z lustrem] – nabiał; wędliny; owoce morza

Linia: [bok przeszklony+3750+bok przeszklony] – garmaż

Linia: [bok pełny z lustrem+2500+1875+bok pełny z lustrem] – warzywa

Poglądowy przekrój

Standard wykonania:

− urządzenie na agregat zewnętrzny,

− czynnik chłodniczy R744

− dynamiczny system chłodzenia,

− klasa temperaturowa 3M1 temperatura pracy urządzenia od 0oC do +2oC

− odmrażanie naturalne

− elektroniczny zawór typu AKVP / moduł lub równoważne

− 4 x sonda typu AKS / moduł lub równoważne

− sterownik typu Danfoss AK-CC55 z wyświetlaczem / moduł lub równoważny

− wentylatory energooszczędne

− spływy skroplin syfonowane

− powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana malowana proszkowo – kolor czarny

− 5 rzędów półek zawieszanych z regulacją wysokości i kąta zawieszenia (0-10-20)

− na półkach zawieszanych i na wlocie powietrza listwy cenowe 39mm

− na półkach zawieszanych płotki oporowe z pleksi

− oświetlenie energooszczędne LEDit w oprawie matowej, górne oraz pionowe, neutralna barwa światła

− powierzchnie zewnętrzne: blacha ocynkowana, malowana proszkowo – kolor czarny

− odbojnik PVC na froncie mebli

− drzwi rozwierane z szybą zespoloną

− boki pełne z lustrem w liniach 3a, 4a, 8 oraz boki przeszklone w linii 7

− tylko w meblu na warzywa: wnętrze i powierzchnia ekspozycyjna z blachy nierdzewnej OH18; 4 rzędy pólek zawieszanych; lustro zawieszane na suficie; parownik zabezpieczony kataforetycznie

e) Regały chłodnicze – 1 szt.

Linia: [bok przeszklony+1875+bok przeszklony] – wędliny z wędzarni

Poglądowy przekrój

Standard wykonania:

− urządzenie na agregat zewnętrzny

− czynnik chłodniczy R744

− dynamiczny system chłodzenia

− klasa temperaturowa 3M1 temperatura pracy urządzenia od 0oC do +2oC

− odmrażanie naturalne

− elektroniczny zawór typu AKVP / moduł lub równoważny

− 4 x sonda typu AKS / moduł lub równoważny

− sterownik typu Danfoss AK-CC55 z wyświetlaczem / moduł lub równoważny

− wentylatory energooszczędne

− spływy skroplin syfonowane

− powierzchnia ekspozycyjna i wnętrze z blachy nierdzewnej OH18

− 3 rzędy półek zawieszanych i rząd z 20 hakami typu S

− na półkach zawieszanych i na wlocie powietrza listwy cenowe 39mm

− regał otwarty z roletą elektryczną

− oświetlenie energooszczędne LEDit w oprawie matowej, górne, różowa barwa światła

− powierzchnie zewnętrzne: blacha ocynkowana, malowana proszkowo – kolor czarny

− odbojnik PVC na froncie mebla

− boki przeszklone

− burta szklana na wlocie powietrza

− parownik zabezpieczony kataforetycznie

f)  Regały chłodnicze ilość 3 szt.:

Linia: [bok przeszklony+1600+bok przeszklony] – główka nabiał

Linia: 2 x [bok przeszklony+1875+bok przeszklony] – główka nabiał; vege; bez laktozy

Linia: [bok przeszklony+2500+bok przeszklony] – food to go

Poglądowy przekrój

Standard wykonania:

− urządzenie na agregat zewnętrzny

− czynnik chłodniczy R744

− dynamiczny system chłodzenia

− klasa temperaturowa 3M1 temperatura pracy urządzenia od 0oC do +2oC

− odmrażanie naturalne

− elektroniczny zawór typu AKVP / moduł lub równoważny

− 4 x sonda typu AKS / moduł lub równoważny

− sterownik typu Danfoss AK-CC55 z wyświetlaczem / moduł lub równoważny

− wentylatory energooszczędne

− spływy skroplin syfonowane

− powierzchnia ekspozycyjna z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor czarny

− 5 rzędów półek zawieszanych, na półkach zawieszanych i na wlocie powietrza listwy cenowe 39mm

− płotki oporowe z pleksy na półki zawieszane

− regał z drzwiami otwieranymi z szybą zespoloną

− oświetlenie energooszczędne LEDit w oprawie matowej, górne oraz pionowe naturalna barwa światła

− powierzchnie zewnętrzne: blacha ocynkowana, malowana proszkowo – kolor czarny

− odbojnik PVC na froncie mebli

− boki przeszklone

g)  Regały chłodnicze ilość sztuk 4:

Linia [1875G+(2500+2500)+1875G] – drób; mięso; ryby LS

Standard wykonania:

− urządzenie na agregat zewnętrzny;

− czynnik chłodniczy R744

− dynamiczny system chłodzenia

− klasa temperaturowa 3M1 temperatura pracy urządzenia od 0oC do +2oC

− odmrażanie naturalne

− wentylatory energooszczędne

− elektroniczny zawór typu AKVP / moduł lub równoważny

− 4 x sonda typu AKS / moduł lub równoważny

− sterownik typu Danfoss AK-CC55 z wyświetlaczem / moduł lub równoważny

− spływy skroplin syfonowane

− drzwi przeszklone przesuwne z szybą zespoloną

− powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana malowana proszkowo kolor czarny

− 3 rzędy półek zawieszanych z regulacją wysokości i kąta zawieszenia (0-10-20) + półka bazowa

− na półkach zawieszanych i na wlocie powietrza listwy cenowe 39 mm

− płotki oporowe z pleksy na półkach zawieszanych

− odbojnik PVC na froncie mebli

− oświetlenie energooszczędne LEDit, górne oraz pionowe w słupkach drzwi; barwa światła różowa dla mięsa i drobiu oraz naturalna dla ryb

− powierzchnie zewnętrzne (front/cokół): blacha cynkowana, malowana proszkowo kolor

− boki przeszklone w główkach i pełne z lustrem w modułach 2500

h) Szafoboneta mroźnicza – 1 szt.

Linia: [bok pełny+2500+3750+3750+3750+bok pełny]

Poglądowy przekrój

Standard wykonania:

− urządzenie na agregat zewnętrzny

− temperatura pracy urządzenia: od -25°C do -21°C

− czynnik chłodniczy R744

− odmrażanie elektryczne

− elektroniczny zawór typu AKVP / moduł lub równoważny

− 4 x sonda typu AKS / moduł lub równoważne

− sterownik typu Danfoss z wyświetlaczem / moduł lub równoważny

− wentylatory energooszczędne

− spływy skroplin syfonowane

− 2 rzędy półek siatkowych zawieszanych, na półkach zawieszanych i na wlocie powietrza listwy cenowe 39 mm

− powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana, malowana proszkowo - kolor biały

− półki siatkowe spodnie i separatory w wyspie

− oświetlenie części R pionowe – LED we framudze, barwa CW-2

− oświetlenie części W poziome – LED; barwa cw-2

− drzwi we framudze bezgrzałkowe

− powierzchnie zewnętrzne: blacha ocynkowana, malowana proszkowo – kolor czarny

− odbojnik PVC na froncie mebli

− boki pełne

i) Wyspa mroźnicza – 1 szt.

Linia: [2500] - mrożonki

Poglądowy przekrój

Standard wykonania:

− urządzenie z agregatem własnym

− temperatura pracy urządzenia: od -25°C do -21°C

− czynnik chłodniczy: R290

− odmrażanie gorącym gazem

− automatyczne odparowanie skroplin

− sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku

− powierzchnia ekspozycyjna: półki siatkowe druciane boczne i dolne kolor biały

− kolorystyka frontu i cokołu – czarny

− pokrywy przesuwne: góra-dół

− oświetlenie – LEDit w poręczy; barwa zimna

− przegrody siatkowe

− na froncie odbojnik płaski

− boki zintegrowane pełne

j) Regały chłodnicze– PLUG IN – ilość sztuk 4

Linia: [bok przeszklony+1875+bok pełny z lustrem] – napoje

Linia: [bok pełny z lustrem+1250+bok pełny z lustrem] – piwo

Linia: [bok przeszklony+1250+bok przeszklony] – piwo

Linia: [bok pełny z lustrem+1875+bok pełny z lustrem] – ciasto LS

Poglądowy przekrój

Standard wykonania:

− urządzenie z agregatem własnym

− czynnik chłodniczy R290

− temperatura pracy urządzenia +0oC do +2oC

− odmrażanie gorącym gazem

− automatyczne odparowanie skroplin

− sterownik elektryczny– temperatura wyświetlana na sterowniku

− wentylatory energooszczędne

− powierzchnia ekspozycyjna: blacha cynkowana malowana proszkowo – kolor czarny

− 5 rzędów półek zawieszanych

− na półkach zawieszanych i na wlocie powietrza listwy cenowe 39mm

− płotki oporowe pleksi na półki zawieszane

− oświetlenie energooszczędne LEDit w oprawie matowej, górne oraz pionowe, barwa światła neutralna tylko w meblu na ciasto barwa ciepła

− odbojnik PVC na froncie mebli

− powierzchnie zewnętrzne: blacha cynkowana, malowana proszkowo – kolor czarny

− drzwi otwierane z szybą podwójną prostą w linii napoje, piwo

− drzwi przesuwne z szyba podwójną prostą w linii  na ciasto

− boki pełne z lustrem oraz przeszklone

k) Lada chłodnicza– PLUG IN -typu diament – 1 szt.

Poglądowy przekrój

Standard wykonania:

− urządzenie z agregatem własnym

− temperatura pracy urządzenia +2°C do +4°C

− czynnik chłodniczy: R290

− odmrażanie naturalne

− automatyczne odparowanie skroplin

− sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku

− wentylatory energooszczędne

− powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana, malowana proszkowo – kolor czarny

− odbojnik inox kwadratowy 25x25

− kolorystyka zewnętrzna – czarny

− boki szklane z sitodrukiem

− mebel otwarty

− urządzenie na kółkach

W ramach zamówienia Wykonawca zapewni dostawę i montaż mechaniczny mebli.

Zamawiający zapewnia:

- wózek widłowy do rozładunku

- dla podłączenia urządzeń plug in gniazdko prądu jednofazowego z bolcem uziemiającym, każdy moduł na osobnej linii, z zabezpieczeniem zwłocznym (typu C) 16 A

- Przedmiot zamówienia musi być nowy bez śladów użytkowania, a części środków trwałych nie mogą być regenerowane.

- Przedmiot zamówienia musi posiadać deklarację zgodności WE oraz będzie oznaczony znakiem CE.

- Wykonawca wraz z dostawą musi przekazać zamawiającemu specyfikację techniczną, instrukcję obsługi.

- W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

- Na Wykonawcy spoczywa pełna odpowiedzialność za przedmiot umowy podczas transportu do siedziby Zamawiającego.

- W ramach dostawy Wykonawca zapewni montaż, ustawienie, uruchomienie (rozruch), próby i testy.

- W/w czynności wykonywane będą w ramach ceny określonej przez Wykonawcę w ofercie.

- Przedmiot zamówienia obligatoryjnie musi posiadać gwarancję minimum 12  miesięczną. Po stronie Wykonawcy będzie zapewnienie serwisu gwarancyjnego w okresie trwania gwarancji.

- Szczegółowy zakres gwarancji zostanie ustalony między stronami w zawieranej umowie.

- Przedmiot zamówienia określa kod CPV 42513000-5 Urządzenia chłodnicze i mrożące, CPV 42513200-7: Urządzenia chłodnicze.

- Dodatkowe przedmioty zamówienia: nie dotyczy

V. HARMONOGRAM RELACJI ZAMÓWIENIA/UMOWY

- Przedmiot zamówienia dla części A i B przedmiotu zamówienia musi być zrealizowany do końca października 2024 r.

- Podpisanie umowy z Wykonawcą dla części A i B  przedmiotu zamówienia przewiduje się we wrześniu 2024 r.

- Terminem kończącym jest termin dokonania odbioru końcowego, w którym Przedmiot zamówienia będzie gotowy do użytkowania. Z odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego.

- Zamawiający przewiduje zaliczkę dla części A i B przedmiotu zamówienia do 40% wartości zamówienia oraz płatność końcową po  uruchomieniu, odbiorze końcowym.

- Szczegółowy wykaz płatności zostanie określony w umowie.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem ustalonego terminu Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia w stanie kompletnym, zupełnym i pozbawionym braków do siedziby Zamawiającego, dokonał montażu/instalacji/uruchomienia, pozytywnie przeszedł testy jakościowe, a Zamawiający dokonał bez zastrzeżeń odbioru przedmiotu zamówienia.

- Korzyści i ciężary związane z przedmiotem zamówienia oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia lub jego elementów przechodzą na Zamawiającego z momentem bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty:

- instrukcję obsługi,

- specyfikację techniczną,

- deklarację zgodności WE.

- Niezależnie od powyższego, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w dacie odbioru końcowego przedłoży Zamawiającemu wymagane na podstawie właściwych przepisów dokumenty niezbędne do wydania decyzji o dopuszczeniu Przedmiotu umowy do użytkowania, jeżeli będą wymagane.

VI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Kary umowne

1.	Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości:

1)	   0,1 % netto wynagrodzenia netto – za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin realizacji umowy,

2)	   0,2 % netto wynagrodzenia – za każdy tydzień opóźnienia, przekraczający termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad w ramach  gwarancji,

Maksymalna wysokość kar nie przekroczy 5% wynagrodzenia netto.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:

a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

• zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

• zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

• wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

• konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

c) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

• w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub,

• w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy Zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac, 
d) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 140 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

e) zmiana sposobu rozliczania umowy, dokonywania płatności lub konieczność zmiany terminu realizacji na rzecz każdej ze Stron, na umotywowany ich wniosek, 
f) wystąpienia konieczności zwiększenia / zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia o wartości 10 %

g) wystąpienia siły wyższej,

h) zmiana wynika z okoliczności wywołanych wystąpieniem epidemii chorób. 

Ponadto Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach i zakresie:

a) sposobu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie byli w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

b) wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów podatkowych, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług,

c) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na

realizację umowy,

d) zmiany zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzania zmian będzie następstwem postanowień innych umów mających związek z umową dotyczącą niniejszego postępowania a konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

e) innych zmian na skutek okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

f) zmiany okresu realizacji przedmiotu umowy, zmiany zakresu przedmiotu umowy w ramach całego projektu wynikającej z potrzeb Zamawiającego w przypadku zaakceptowania przez Instytucję będącą stroną Umowy o dofinansowanie projektu zmian we Wniosku o dofinansowanie.

3. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

VII. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ

WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

      - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z formularzem oferty następujące dokumenty/ oświadczenia:

- oświadczenie o braku powiązań – załącznik 2 do zapytania ofertowego;

- potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia - załącznik 3 do zapytania ofertowego

- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

- Klauzula RODO - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

- Pełnomocnictwo, jeśli dotyczy.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

Zamawiający stawia następujące warunki udziału w postępowaniu: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak istnienia oraz brak wpływu powiązań osobowych i kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania, zgodnie z treścią Załącznika 3 do zapytania ofertowego.

2. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

3.	W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

4.	Ocena spełnienia w/wymienionych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie  w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty

i oświadczenia.

5.	W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów Wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie. W razie braku uzupełnienia w/w dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU

PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

      - Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

| KRYTERIUM | WAGA (pkt) |
| --- | --- |
| Cena netto | 100 |

- Cena netto –Pc

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

Oferta za kryterium „Cena netto” może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

C N x waga           		 Pc – otrzymane punkty

P C =                                 	             C N– cena netto oferty najkorzystniejszej

C R                    		 C R – cena netto oferty rozpatrywanej

X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    - Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści w Bazie konkurencyjności.

    - Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie 
i miejscu podpisania umowy.

    - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XI.  INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY

      - W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO.

- pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, 
w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.

  - W przypadku gdy podmiot będzie powiązany osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

  - W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

  - W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

XII. ZAŁĄCZNIKI

- Formularz oferty

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

- Potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia.

- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

- Klauzula RODO

Załącznik 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Dirham Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Grunwaldzka 74D

14-100 Ostróda

Nazwa oferenta

…………………………

Adres oferenta

…………………………….

Dane teleadresowe (telefon, e-mail)

…………………………

NIP, REGON

……………………………

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na ……………………………………….. (1 kpl.)  oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za wartość:

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa/Model/Producent | Wartość netto | Wartość brutto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część A System Chłodzenia | 1 kpl. |  |  |  |  |
| Część B Lady Chłodnicze | 1 kpl. |  |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że wyżej podana wartość  obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.

- Oświadczamy, iż oferta ważna jest do dnia  ………………………. r.

- Oświadczam, że okres gwarancji wynosi …… miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru.

- Oświadczamy, że termin realizacji wynosi ……………od dnia podpisania umowy.

- Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- oświadczenie o braku powiązań – załącznik 2 do zapytania ofertowego; - potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia - załącznik 3 do zapytania ofertowego - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Klauzula RODO - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - Pełnomocnictwo, jeśli dotyczy.

……………………………………………

(miejscowość, data, podpis i/lub pieczęć upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik 2 do Zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE

O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

        - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

        - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

        - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

        - d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

…………………………

…………..…………..…………………

(miejscowość, data) 			(podpis i/lub pieczęć upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik 3 do Zapytania ofertowego

POTWIERDZENIE PARAMETRÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p | Wymagane parametry przez Zamawiającego | Potwierdzenie zaoferowania parametrów przez Wykonawcę poprzez wpisanie odpowiednio TAK/NIE | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Część A: System chłodzenia |  |  |
|  | czynnik chłodniczy R744 CO2 |  |  |
|  | Agregat sprężarkowy: |  |  |
|  | - Zespół sprężarkowy typu ValuePack 3x2 lub równoważny - Zaprojektowane wydajności oraz temperatury: MT wydajność: 74 kW przy -8 °C, w tym moc parowników 55 kW LT wydajność: 13 kW przy -32 °C Temperatura otoczenia: 38 °C Typ instalacji: wewnętrzna |  |  |
|  | - Wyposażenie agregatu: - 3 sprężarki półhermetyczne tłokowe MT, w tym jedna wyposażona w inwerter; - 2 sprężarki półhermetyczne tłokowe LT, w tym jedna wyposażona w inwerter; - separator oleju – z zaworami bezpieczeństwa - zbiornik ciekłego czynnika z zaworami bezpieczeństwa - elektroniczny regulator poziomu oleju do każdej sprężarki - wymiennik odzysku ciepła przegrzania z niezbędną armaturą i sterowaniem; - krokowy zawór regulacji wysokiego ciśnienia HPV; - krokowy zawór regulacji ciśnienia w zbiorniku RPRV; - niezbędną armaturę i automatykę chłodniczą (filtry, wzierniki, zawory odcinające, itp.) - rozdzielnicę zasilająco-sterującą - gascooler (dobór dla temperatury zewnętrznej 38°C oraz temperatury na wyjściu z gascoolera 40°C, poziom głośności z odległości 10m – 35 dB). |  |  |
|  | - Chłodnice powietrza w pomieszczeniach chłodniczych: CHŁODNIA WĘDLIN CHŁODNIA NABIAŁU CHŁODNIA DROBIU CHŁODNIA WARZYW POM. OSŁONEK NATURALNYCH ODPADY PRZEDIONEK DOSTAW ROZBIÓR MIĘSA MIELENIE MIĘSA CHŁODNIA PÓŁTUSZ PROUKTY GOTOWE MROŹNIA MASZYNOWNIA |  |  |
|  | Specyfikacja chłodnic: - rozstaw lamel min. 7 mm – dla pomieszczeń o temperaturze 0°C i wyższej; - rozstaw lamel min. 12 mm – dla pomieszczenia mroźni; - odszranianie elektryczne; - obudowa lakierowana proszkowo; W pomieszczeniach Rozbiór mięsa i Mielenie mięsa zastosować chłodnice podsufitowe z podwójnym wydmuchem. |  |  |
|  | - Instalacja chłodnicza - Rurociągi chłodnicze - wykonane z rur miedzianych przeznaczonych do instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z PN-EN 12735-1. Rurociągi ssawne i cieczowe układu średniotemperaturowego izolowane o grubości 19 mm. Rurociągi ssawne układu niskotemperaturowego izolowane o grubości 19 mm. |  |  |
|  | - Automatyka chłodnicza: Instalację chłodniczą należy wyposażyć w automatykę chłodniczą niezbędną do prawidłowej pracy układu. Linia cieczowa chłodnic powietrza w komorach chłodniczych i mroźni musi zostać wyposażona w zawór odcinający oraz elektroniczny lub krokowy zawór rozprężny. Na linii ssawnej w komorach chłodniczych należy zaprojektować zawór odcinający. W zależności od przyjętego systemu sterowania na linii ssawnej należy przewidzieć przetwornik ciśnienia. Każdy przetwornik musi posiadać zawór odcinający pozwalający na wymianę przetwornika, bez konieczności zatrzymywania pracy instalacji. Dodatkowo każda chłodnica powietrza musi zostać wyposażona w czujnik temperatury na linii ssawnej, czujnik temperatury końca odszraniania oraz czujnik temperatury na zaciągu chłodnicy powietrza. W zakresie automatyki dla regałów chłodniczych należy przewidzieć zawory odcinające na linii cieczowej i ssawnej. |  |  |
|  | - Rozdzielnice zasilająco-sterujące Należy zaprojektować rozdzielnię elektryczną instalacji chłodniczej umieszczoną w pomieszczeniu maszynowni. Zainstalowane w niej powinny być rozłącznik główny, zabezpieczenia nadprądowe do regałów chłodniczych oraz komór chłodniczych i mroźni, czujnik kontroli faz, sterowanie wentylacją awaryjną w maszynowni, jednostka centralna monitoringu, sterowanie chłodnicą powietrza w maszynowni, zasilanie 12V dla systemu detekcji CO2. Zastosowany system monitoringu musi posiadać możliwość podłączenia do sieci internetowej oraz możliwość dostępu z zewnątrz. Do komór chłodniczych i mroźni należy zaprojektować rozdzielnice elektryczne zawierające sterownik elektroniczny, zabezpieczenie nadprądowe, styczniki wentylatorów i grzałek. Sterownik musi posiadać możliwość wpięcia do systemu nadzoru i monitoringu chłodnictwa. Każda komora wyposażona zostanie we własną rozdzielnie zasilająco sterującą. |  |  |
|  | System detekcji i alarmowania o wycieku dwutlenku węgla Należy zaprojektować urządzenia do wykrywania wycieków dwutlenku węgla w komorach chłodniczych, mroźni i maszynowni. Wszystkie te pomieszczenia muszą zostać wyposażone w moduły alarmowe oraz sygnalizatory świetlno-dźwiękowe na zewnątrz pomieszczeń. System detekcji wycieku CO2 musi zostać wpięty w system nadzoru i monitoringu chłodnictwa. |  |  |
|  | Komora mroźnicza Komora mroźnicza, o wymiarach zewnętrznych 4,75m x 3,10m x 2,90m. Komorę wykonać z płyt warstwowych z rdzeniem poliizocyjanurowym o grubości 120mm i współczynniku przenikania ciepła Uc = 0,18 W/m2K. Okładziny zewnętrzne płyt wykonane z blachy ocynkowanej lakierowanej o gr. 0,5 mm. Kolor powłok zewnętrznych RAL9002. Mrożnia posadowiona w przygotowanym do tego zagłębieniu w posadzce. Podłogę mroźni należy wyposażyć w grzałki elektryczne z termostatmem, izolację wykonaną z płyt o grubości 120mm i współczynniku przewodzenia ciepła Uc = W/m2K., wykończona sklejką wodoodporną oraz aluminiową blachą ryflowaną o grubości min. 2mm. Komorę wyposażyć należy w drzwi mroźnicze uchylne, oświetlenie, kurtynę paskową, zawór dekompresyjny, system detekcji wycieku CO2, chłodnicę powietrza z niezbędną automatyką i sterowaniem oraz urządzenie alarmowe „Człowiek w komorze”. W komorze należy wykonać odpływ skroplin z chłodnicy. Odpływ powinien być wykonany z rur miedzianych lub stalowych zaizolowanych izolacją kauczukową o grubości 19 mm. |  |  |
|  | - dostawa i montaż urządzeń: agregat sprężarkowy, gascooler, chłodnice powietrza; - dostawa i montaż instalacji chłodniczej wraz z izolacją; - dostawa i montaż automatyki i armatury chłodniczej; - dostawa i montaż instalacji elektrycznej i sterującej; - dostawa i montaż szaf zasilająco-sterujących; - dostawa i montaż systemu nadzoru i monitoringu chłodnictwa: - dostawę i montaż systemu detekcji wycieku CO2; - dostawa i montaż komory mroźni (zgodnie ze specyfikacją zawartą powyżej; - dostawa i montaż niezbędnych materiałów montażowych; - dostawa i napełnienie układu czynnikiem chłodniczym CO2; - opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji dotyczącej certyfikacji i zgłoszenia zbiorników do UDT; - wykonanie wszelkich prac montażowych i demontażowych niezbędnych do realizacji zlecenia; |  |  |
| 2 | Część B: Lady chłodnicze: |  |  |
|  | - Czynnik chłodniczy: R744 (CO2) lub R290 (propan) |  |  |
|  | - Klasa temperaturowa: (0°C do +2°C) |  |  |
|  | System chłodzenia: Dynamiczny (z wentylatorami energooszczędnymi) |  |  |
|  | Odmrażanie: Elektryczne lub naturalne |  |  |
|  | Sterowanie i automatyka - sterownik elektroniczny: z wyświetlaczem temperatury |  |  |
|  | Oświetlenie LED: Górne i/lub pod półkami, różne barwy światła |  |  |
|  | Wentylatory energooszczędne |  |  |
|  | Lada chłodnicza – 1 szt − urządzenie na agregat zewnętrzny; na czynnik chłodniczy R744 − dynamiczny system chłodzenia − klasa temperaturowa 3M1 temperatura pracy urządzenia od 0oC do +2oC − odmrażanie elektryczne − wentylatory energooszczędne − spływy skroplin syfonowane − wyświetlacz temperatury LCD − elektroniczny zawór typu AKVP / moduł lub równoważne − 4 x sonda typu AKS / moduł lub równoważne − sterownik typu Danfoss z wyświetlaczem / moduł lub równoważny − powierzchnia ekspozycyjna: blacha nierdzewna niemalowana w modułach na garmaż oraz mięso / drób - kaskada 3-poziomowa z otworami pod pojemniki GN; w modułach na wędliny i sery blacha ocynkowana malowana proszkowo kolor czarny i kaskady 3-poziomowe pełne dla wędlin oraz kratki drewniane na sery − blat roboczy: blacha nierdzewna ryflowana − odbojnik kwadratowy nierdzewny T4A na froncie mebli − szyby wysokie proste podnoszone na siłownikach − oświetlenie energooszczędne górne LEDit w oprawie matowej, barwa światła – różowa dla modułów wędliny i mięso/drób i naturalna dla pozostałych modułów − powierzchnie zewnętrzne: blacha ocynkowana, malowana proszkowo - kolor czarny − przesłony tylne z pleksy − boki panoramiczne z szybą wysoką na końcach ciągów − przegroda ruchoma z pleksy – 8 szt. − półka pod kasę/wagę - 4 szt. − deska do krojenia - 4 szt. |  |  |
|  | Lada hot case – 1 szt. Standard wykonania: − urządzenie typu hot case − osiąga maksymalną temperaturę do +85°C − sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku − cecha elementu grzewczego – wanna grzewcza − stelaż z pojemnikami GN 1/1 – 6 szt. + GN ½ -6 szt..; głębokość pojemnika – 20 mm. − oświetlenie – górne, promiennik podczerwieni − odbojnik kwadratowy nierdzewny T4A na froncie mebla − powierzchnia ekspozycyjna blacha nierdzewna niemalowana − powierzchnie zewnętrzne (front/cokół) blacha ocynkowana, malowana proszkowo kolor czarny − na łączeniu z ladą chłodniczą – bok przegroda termiczna Rzut mebla z rozmieszczeniem pojemników GN: |  |  |
|  | Regał chłodniczy - 1 szt. − urządzenie na agregat zewnętrzny; na czynnik chłodniczy R744 − dynamiczny system chłodzenia − klasa temperaturowa 3M1 temperatura pracy urządzenia od 0oC do +2oC − odmrażanie elektryczne − elektroniczny zawór typu AKVP / moduł lub równoważny − 4 x sonda typu AKS / moduł lub równoważny − sterownik typu Danfoss z wyświetlaczem / moduł lub równoważny − wentylatory energooszczędne − spływy skroplin syfonowane − ręczna roleta nocna − powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana, malowana proszkowo – kolor czarny − 2 rzędy półek zawieszanych z regulacją wysokości i kąta zawieszenia (0-10-20) + półka bazowa − na półkach zawieszanych i na wlocie powietrza listwy cenowe 39 mm − na półkach zawieszanych płotki oporowe z plexy − oświetlenie energooszczędne LED w oprawie matowej, górne oraz pod półkami, różowa barwa światła − powierzchnie zewnętrzne: blacha ocynkowana, malowana proszkowo – kolor czarny − bok przeszklony 2 szt. − odbojnik kwadratowy nierdzewny T4A na froncie mebla |  |  |
|  | Regały chłodnicze 9 szt.: Linia [bok pełny z lustrem+3750+3750+3750+bok pełny z lustrem] – nabiał Linia: 2x [bok pełny z lustrem+3750+1875+3750+bok pełny z lustrem] – nabiał; wędliny; owoce morza Linia: [bok przeszklony+3750+bok przeszklony] – garmaż Linia: [bok pełny z lustrem+2500+1875+bok pełny z lustrem] – warzywa Standard wykonania: − urządzenie na agregat zewnętrzny, − czynnik chłodniczy R744 − dynamiczny system chłodzenia, − klasa temperaturowa 3M1 temperatura pracy urządzenia od 0oC do +2oC − odmrażanie naturalne − elektroniczny zawór typu AKVP / moduł lub równoważne − 4 x sonda typu AKS / moduł lub równoważne − sterownik typu Danfoss AK-CC55 z wyświetlaczem / moduł lub równoważny − wentylatory energooszczędne − spływy skroplin syfonowane − powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana malowana proszkowo – kolor czarny − 5 rzędów półek zawieszanych z regulacją wysokości i kąta zawieszenia (0-10-20) − na półkach zawieszanych i na wlocie powietrza listwy cenowe 39mm − na półkach zawieszanych płotki oporowe z pleksi − oświetlenie energooszczędne LEDit w oprawie matowej, górne oraz pionowe, neutralna barwa światła − powierzchnie zewnętrzne: blacha ocynkowana, malowana proszkowo – kolor czarny − odbojnik PVC na froncie mebli − drzwi rozwierane z szybą zespoloną − boki pełne z lustrem w liniach 3a, 4a, 8 oraz boki przeszklone w linii 7 − tylko w meblu na warzywa: wnętrze i powierzchnia ekspozycyjna z blachy nierdzewnej OH18; 4 rzędy pólek zawieszanych; lustro zawieszane na suficie; parownik zabezpieczony kataforetycznie |  |  |
|  | Regały chłodnicze – 1 szt. Linia: [bok przeszklony+1875+bok przeszklony] – wędliny z wędzarni Standard wykonania: − urządzenie na agregat zewnętrzny − czynnik chłodniczy R744 − dynamiczny system chłodzenia − klasa temperaturowa 3M1 temperatura pracy urządzenia od 0oC do +2oC − odmrażanie naturalne − elektroniczny zawór typu AKVP / moduł lub równoważny − 4 x sonda typu AKS / moduł lub równoważny − sterownik typu Danfoss AK-CC55 z wyświetlaczem / moduł lub równoważny − wentylatory energooszczędne − spływy skroplin syfonowane − powierzchnia ekspozycyjna i wnętrze z blachy nierdzewnej OH18 − 3 rzędy półek zawieszanych i rząd z 20 hakami typu S − na półkach zawieszanych i na wlocie powietrza listwy cenowe 39mm − regał otwarty z roletą elektryczną − oświetlenie energooszczędne LEDit w oprawie matowej, górne, różowa barwa światła − powierzchnie zewnętrzne: blacha ocynkowana, malowana proszkowo – kolor czarny − odbojnik PVC na froncie mebla − boki przeszklone − burta szklana na wlocie powietrza − parownik zabezpieczony kataforetycznie |  |  |
|  | Regały chłodnicze ilość 3 szt.: Linia: [bok przeszklony+1600+bok przeszklony] – główka nabiał Linia: 2 x [bok przeszklony+1875+bok przeszklony] – główka nabiał; vege; bez laktozy Linia: [bok przeszklony+2500+bok przeszklony] – food to go Standard wykonania: − urządzenie na agregat zewnętrzny − czynnik chłodniczy R744 − dynamiczny system chłodzenia − klasa temperaturowa 3M1 temperatura pracy urządzenia od 0oC do +2oC − odmrażanie naturalne − elektroniczny zawór typu AKVP / moduł lub równoważny − 4 x sonda typu AKS / moduł lub równoważny − sterownik typu Danfoss AK-CC55 z wyświetlaczem / moduł lub równoważny − wentylatory energooszczędne − spływy skroplin syfonowane − powierzchnia ekspozycyjna z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor czarny − 5 rzędów półek zawieszanych, na półkach zawieszanych i na wlocie powietrza listwy cenowe 39mm − płotki oporowe z pleksy na półki zawieszane − regał z drzwiami otwieranymi z szybą zespoloną − oświetlenie energooszczędne LEDit w oprawie matowej, górne oraz pionowe naturalna barwa światła − powierzchnie zewnętrzne: blacha ocynkowana, malowana proszkowo – kolor czarny − odbojnik PVC na froncie mebli − boki przeszklone |  |  |
|  | Regały chłodnicze ilość sztuk 4: Linia [1875G+(2500+2500)+1875G] – drób; mięso; ryby LS Standard wykonania: − urządzenie na agregat zewnętrzny; − czynnik chłodniczy R744 − dynamiczny system chłodzenia − klasa temperaturowa 3M1 temperatura pracy urządzenia od 0oC do +2oC − odmrażanie naturalne − wentylatory energooszczędne − elektroniczny zawór typu AKVP / moduł lub równoważny − 4 x sonda typu AKS / moduł lub równoważny − sterownik typu Danfoss AK-CC55 z wyświetlaczem / moduł lub równoważny − spływy skroplin syfonowane − drzwi przeszklone przesuwne z szybą zespoloną − powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana malowana proszkowo kolor czarny − 3 rzędy półek zawieszanych z regulacją wysokości i kąta zawieszenia (0-10-20) + półka bazowa − na półkach zawieszanych i na wlocie powietrza listwy cenowe 39 mm − płotki oporowe z pleksy na półkach zawieszanych − odbojnik PVC na froncie mebli − oświetlenie energooszczędne LEDit, górne oraz pionowe w słupkach drzwi; barwa światła różowa dla mięsa i drobiu oraz naturalna dla ryb − powierzchnie zewnętrzne (front/cokół): blacha cynkowana, malowana proszkowo kolor − boki przeszklone w główkach i pełne z lustrem w modułach 2500 |  |  |
|  | Szafoboneta mroźnicza – 1 szt. Linia: [bok pełny+2500+3750+3750+3750+bok pełny] Standard wykonania: − urządzenie na agregat zewnętrzny − temperatura pracy urządzenia: od -25°C do -21°C − czynnik chłodniczy R744 − odmrażanie elektryczne − elektroniczny zawór typu AKVP / moduł lub równoważny − 4 x sonda typu AKS / moduł lub równoważne − sterownik typu Danfoss z wyświetlaczem / moduł lub równoważny − wentylatory energooszczędne − spływy skroplin syfonowane − 2 rzędy półek siatkowych zawieszanych, na półkach zawieszanych i na wlocie powietrza listwy cenowe 39 mm − powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana, malowana proszkowo - kolor biały − półki siatkowe spodnie i separatory w wyspie − oświetlenie części R pionowe – LED we framudze, barwa CW-2 − oświetlenie części W poziome – LED; barwa cw-2 − drzwi we framudze bezgrzałkowe − powierzchnie zewnętrzne: blacha ocynkowana, malowana proszkowo – kolor czarny − odbojnik PVC na froncie mebli − boki pełne |  |  |
|  | Wyspa mroźnicza – 1 szt. Linia: [2500] – mrożonki Standard wykonania: − urządzenie z agregatem własnym − temperatura pracy urządzenia: od -25°C do -21°C − czynnik chłodniczy: R290 − odmrażanie gorącym gazem − automatyczne odparowanie skroplin − sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku − powierzchnia ekspozycyjna: półki siatkowe druciane boczne i dolne kolor biały − kolorystyka frontu i cokołu – czarny − pokrywy przesuwne: góra-dół − oświetlenie – LEDit w poręczy; barwa zimna − przegrody siatkowe − na froncie odbojnik płaski − boki zintegrowane pełne |  |  |
|  | Regały chłodnicze– PLUG IN – ilość sztuk 4 Linia: [bok przeszklony+1875+bok pełny z lustrem] – napoje Linia: [bok pełny z lustrem+1250+bok pełny z lustrem] – piwo Linia: [bok przeszklony+1250+bok przeszklony] – piwo Linia: [bok pełny z lustrem+1875+bok pełny z lustrem] – ciasto LS Standard wykonania: − urządzenie z agregatem własnym − czynnik chłodniczy R290 − temperatura pracy urządzenia +0oC do +2oC − odmrażanie gorącym gazem − automatyczne odparowanie skroplin − sterownik elektryczny– temperatura wyświetlana na sterowniku − wentylatory energooszczędne − powierzchnia ekspozycyjna: blacha cynkowana malowana proszkowo – kolor czarny − 5 rzędów półek zawieszanych − na półkach zawieszanych i na wlocie powietrza listwy cenowe 39mm − płotki oporowe pleksi na półki zawieszane − oświetlenie energooszczędne LEDit w oprawie matowej, górne oraz pionowe, barwa światła neutralna tylko w meblu na ciasto barwa ciepła − odbojnik PVC na froncie mebli − powierzchnie zewnętrzne: blacha cynkowana, malowana proszkowo – kolor czarny − drzwi otwierane z szybą podwójną prostą w linii napoje, piwo − drzwi przesuwne z szyba podwójną prostą w linii na ciasto − boki pełne z lustrem oraz przeszklone |  |  |
|  | Lada chłodnicza– PLUG IN -typu diament – 1 szt. Standard wykonania: − urządzenie z agregatem własnym − temperatura pracy urządzenia +2°C do +4°C − czynnik chłodniczy: R290 − odmrażanie naturalne − automatyczne odparowanie skroplin − sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku − wentylatory energooszczędne − powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana, malowana proszkowo – kolor czarny − odbojnik inox kwadratowy 25x25 − kolorystyka zewnętrzna – czarny − boki szklane z sitodrukiem − mebel otwarty − urządzenie na kółkach |  |  |

W przypadku odpowiedzi przeczącej (NIE) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania 
w kolumnie „Uwagi” zaoferowanego parametru. Jednocześnie informuję, 
że zaoferowane parametry nie mogą być gorsze od wymagań Zamawiającego.

W przypadku wskazania parametru jako minimum Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie „Uwagi” wskazać jaki konkretnie parametr oferuje.

…………..…………..…………………                   …………………………………

(miejscowość, data) 					(podpis i/lub pieczęć upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik 4 do Zapytania ofertowego

….…………………………………………

….…………………………………………

….…………………………………………

(nazwa i dane adresowe Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZECIWDZIAŁANIU WSPIERANIA AGRESJI NA UKRAINĘ

Przystępując do postępowania oświadczam, że podmiot, w imieniu którego składane jest oświadczenie (właściwe zakreślić znakiem X):

nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.),

nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.).

podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach

są aktualne i zgodne z prawdą.

…………………………….                              				   …………………………… 				……………………………………

miejscowość i data                                             podpis  osoby upoważnionej do

reprezentowania Oferenta

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

stosowana przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  zapoznałem się z informacją, że:

•	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Dirham Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres:

Grunwaldzka 74D

14-100 Ostróda

•	dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr 1/2024 z zachowaniem zasady konkurencyjności

•	odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu współfinansowanego w ramach FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki,

•	dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasad trwałości, aż do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych;

•	w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

•	osoba fizyczna posiada:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;

•	osobie fizycznej nie przysługuje:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

…………..…………..…………………                   …………………………………

(miejscowość, data) 					(podpis i/lub pieczęć upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy)