ZAŁĄCZNIK NR 2a do Ogłoszenia o zamówieniu

BUDYNEK PRZY UL. SIENKIEWICZA NR 65A W GŁUSZYCY

Budynek jest zabytkiem. Powierzchnia zabudowy: 267,4 m2. Powierzchnia całkowita 654,71 m2 ilość lokali mieszkalnych 13 i dwa lokale usługowe na parterze o powierzchni 127,78m2 Sposób ogrzewania - co węglowe, gaz, piece kaflowe, elektryczne. Budynek regularny prostokąt złożony z 4 kondygnacji z dachem płaskim krytym papą z wystającą klatką schodową. Budynek podpiwniczony, trzecie piętro stanowią lokale mieszkalne i strych. Termomodernizacja obejmuje docieplenie ściany i elewacji bocznej metodą lekką mokrą styropianem elewacyjnym o grubości 15cm, docieplenie połaci dachu płaskiego styropą. Termomodernizacja obejmuje również wymianę pokrycia dachu wraz z orynnowaniem i stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych budynku oraz wymianę instalacji elektrycznej.

ROZWIĄZANIA BUDOWLANO- MATERIAŁOWE

1 Rozbiórki

Wykonać rozbiórkę pokrycia dachu papowego w części zniszczonej, wymienić elementy drewniane dachu, które są w złym stanie technicznym. Wykonać odbicie tynku na ścianach przeznaczonych pod tynk ciepłochronny. Usunąć należy opierzenie, rynny, rury spustowe. Usunąć wszystkie opierzenia blacharskie gzymsów i parapetów. Wykonać rozbiórkę WLZ.

2. Tynki zewnętrzne – elewacja tylna i boczna

a) uzupełnić ubytki muru zaprawami murarskimi na spoiwach trasowych

b) wykonać docieplenie z płyt  styropianu elewacyjnego o gr. 15 cm przy współczynniku przewodzenia ciepła 0,035 W/mK, (dopuszcza się styropian elewacyjny o innym współczynniku przewodzenia ciepła jednak musi on w korelacji z grubością styropianu dać wsp. przenikania ciepła dla  ściany U < 0,195 W/m2K),

c) przed montażem płyt osłonić okna, drzwi oraz inne elementy mogące ulec zniszczeniu.

d) przed nałożeniem zaprawy klejowej na płyty dociepleniowe należy je zagruntować płynem

gruntującym

e) na płyty izolacyjne nanieść  gotową zaprawę klejową ćwierćwałkiem o szerokości 3-4cm po jej

obwodzie oraz 4-5 placków o średnicy ok. 8cm równomiernie rozłożonymi wewnątrz powierzchni

płyty.

Podczas nakładania zaprawy należy uważać, aby nie zabrudzić zaprawą bocznych krawędzi płyty.

f) następnie płyty niezwłocznie przyłożyć do ściany i docisnąć do uzyskania równej powierzchni

z sąsiednimi płytami

g) dodatkowe mocowanie kołkami z tworzywa sztucznego należy rozpocząć po związaniu zaprawy klejowej.

h) warstwę zbrojącą należy wykonać po związaniu zaprawy klejowej i wykonaniu ewentualnego

mocowania mechanicznego.

i) zaprawę klejowo- szpachlową nakładać na powierzchnię płyty za pomocą pacy zębatej o

wysokości zęba 10-12mm pasami o szerokości siatki zbrojącej. Pasma układać z 10 cm zakładem,   a w narożach z 20 cm zakładem.

j) Po nałożeniu zaprawy należy natychmiast przykleić siatką zbrojąca wciskając ją w zaprawę za pomocą pacy ze stali nierdzewnej na głębokość ok 1mm i dokładnie zaszpachlować. Do wysokości 2m elewacji założyć podwójna siatkę.

j) Grubość wykonanej warstwy zbrojącej nie powinna być mniejsza niż 3mm

k) Nowe tynki wykonać w systemie silikonowych zapraw tynkarskich, tynk barwiony w masie.

3.COKÓŁ  - Należy wykonać cokół z płytek klinkierowych o wysokości 30-50cm. Cokół układać na styropianie wyciągniętym z ocieplenia ścian w gruncie ponad poziom gruntu około 30-50 cm.

a) należy oczyścić lico muru przy zastosowaniu przegrzanej pary wodnej, usunąć wszystkie luźne i niezwiązane części,

b) zastosować preparat odgrzybiający,

c)wykonać przedłużenie ocieplenia styropianem 10cm z ocieplenia ścian w gruncie,  podłoże pod płytki powinno być nośne oraz wolne do substancji osłabiających przyczepność.

d) Płytki  przykleić na elastyczną mrozoodporną zaprawę. Płytki zaspoinować.

4.Opierzenia blacharskie

Nowe opierzenia blacharskie gzymsów, parapetów okiennych oraz orynnowanie wykonać z blachy o materiale i kolorze wskazanym przez konserwatora zabytków, to samo dotyczy koloru docieplenia i stolarki.

5. Stolarka okienna:

Drzwi na elewacji  tylnej do wymiany na drzwi pvc  o współczynniku przenikania ciepła  U< 1,3 W/m2K.

Do wymiany okienka na piwniczne i strychowe  na okna o współczynniku przenikania ciepła  U< 0,9W/m2K.

6.Elementy dodatkowe

Nad drzwiami wejściowymi  na elewacji zamontować lampy. Wykonać przebudowę WLZ.

Uchwyty flagowe zdemontowane do oczyszczenia elewacji, zastąpić nowymi.

Dopuszcza się pozostawienie lokalizacji uchwytów w obecnych miejscach.

7.Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachu krytego papą. Powierzchnia dachu  z papy koło 260 m2, należy dokonać przedmiaru przed wyceną prac.

Istniejące pokrycie z papy przewiduje się przykryć styropapą. Przed założeniem styropapy należy zdjąć istniejącą papę w miejscach pęknięć uzupełnić ubytki papą. Płyty styropapy należy kołkować do dachu łącznikami mechanicznymi. Styropapę kołkować w ilości 4 kołków na m2, w strefie przybrzeżnej zwiększyć ilość kołków do 8 szt/m2. Następnie nałożyć 2 warstwy papy termozgrzewalnej (podkładową i wierzchniego krycia).

Ocieplenie należy wykonać zgodnie z zasadami ujętymi w wybranym systemie ocieplenia. Zalecana grubość termoizolacji w dachu płaskiego wynosi co najmniej 23 cm co można uzyskać dzięki ułożeniu styropapy w warstwie co najmniej 23 cm. Współczynniku przewodzenia ciepła 0,03 W/mK, (dopuszcza się styropapę o innym współczynniku przewodzenia ciepła jednak musi on w korelacji z grubością styropianu dać wsp. przenikania ciepła dla dachu  U < 0,145-0,15 W/m2K),

8.Izolacja cieplna i p.wilgociowa ścian w gruncie..

Konieczna do wykonania izolacja p.wilgociowa fundamentów.

a)Ściany odkopać do poziomu fundamentów, do głębokości ok. 0,8m. Prace wykonać etapami, odcinkami o długości do 3,00 m, wykonać co trzeci odcinek, po skończeniu prac zasypać i przystąpić do następnej części – około 3,00 m dalej.

b)Po odkopaniu ścian usunąć tynk, spoiny wykuć na głębokość 2 cm. Mur i spoiny przetrzeć szczotką drucianą. Odsłonięty mur należy dwukrotnie nasycić preparatem, który przekształca szkodliwe sole budowlane rozpuszczalne w wodzie ( chlorki, siarczany) na sole nierozpuszczalne lub trudno rozpuszczalne w wodzie.

c)wykonać nowy tynk cementowy kat. II,

d)zagruntować ściany fundamentowe poniżej terenu i do wysokości 30- 50 cm powyżej terenu dyspersyjną masą asfaltowo – kauczukową (gruntownik KMB),wykonanie bezspoinowej hydroizolacji pionowej z masy polimerowo- bitumicznej KMB ścian fundamentowych poniżej terenu i do wysokości 30 cm powyżej terenu z wzmocnieniem w miejscu załamań za pomocą siatki z włókna szklanego( wykonać jedną warstwę , wkleić siatkę z włókna szklanego i położyć drugą warstwę,

e) docieplić ściany fundamentowe płytami ze styropianu typu AQUA  do fundamentów gr. 10 cm, 0,8m poniżej terenu i 30- 50 cm ponad teren - wsp. przewodzenia 0,4 W/mK,

f)wykonanie warstwy ochronnej z membrany kubełkowej zakończonej listwą dociskową, 
g) zasypanie wykopów żwirem o frakcji 8-32 mm i ukształtowanie terenu z 2% spadkiem od budynku,

h) wykonać obudowę opaski obrzeżem chodnikowym od strony frontowej,  w pozostałych miejscach wykończenie grysem.