Załącznik nr 4

RGK.042.3.2024

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Serwer 1 szt.

| L.P. | Parametr | # Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Procesor | 16 rdzeni, 32 wątki, o taktowaniu min. 2,0 Ghz, min. 30 MB cache, max TDP 150W, minimum 35000 punktów w passmark https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |
|  | Płyta główna | Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |
|  | Pamięć RAM | Min. 128 GB (2 moduły po 64 GB) Typ pamięci: DDR5 RDIMM 5600MT/s Zabezpieczenia pamięci RAM: Fault Resilient Memory (FRM), Self Healing, Adaptive Double Device Data Correction (ADDDC), Memory Health Check, Memory Page Retire |
|  | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy posiadający min. 8GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0,1,5,6,10,50,60. |
|  | Obudowa (rozmiar i możliwości montażu dysków) | Obudowa Rack 19’’ o wysokości 2U z możliwością instalacji minimum 12 dysków 3,5’’ typu Hot Plug (włożenie i wyjęcie dysków w czasie pracy serwera). Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |
|  | Szyny montażowe | Komplet wysuwanych szyn z ramieniem na kable umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. |
|  | Dyski twarde | - 2 dyski twarde hot-swap SSD klasy serwerowej każdy o pojemności min. 480 GB dopuszczalna liczba zapisów min. 1DWPD. Dyski powinny pracować w RAID1. - 2 dyski twarde hot-swap SSD klasy serwerowej każdy o pojemności min. 3500 GB, dopuszczalna liczba zapisów min. 1DWPD. Dyski powinny pracować w RAID1. - 3 Dyski twarde hot-swap NLSAS Klasy serwerowej, każdy o pojemności min. 8 TB, 7200 obrotów, 512 MB pamięci podręcznej. Dyski powinny pracować w RAID5. |
|  | Gniazda rozszerzeń | Min. dwa sloty PCIe, w tym: - min. jeden slot PCIe x16 - min. jeden PCIe x8 |
|  | Karta sieciowa | Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie Base-T nie zajmujące regularnych gniazd PCI Express. |
|  | Zasilanie | 2 zasilacze o mocy minimum 700W. Typ zasilacza Hot Plug (możliwość wymiany podczas pracy serwera). Powinna być zapewniona możliwość pracy serwera na jednym zasilaczu w przypadku awarii drugiego ( redundancja). Klasa sprawności Titanium. Do serwera należy dołączyć 2 kable zasilające C13-C14, każdy o długości min. 2 metrów |
|  | Wentylatory | Redundantne, hot-plug |
|  | Oprogramowanie | Windows Server 2022 Standard PL wraz z licencjami CAL dla 40 użytkowników lub równoważny. W przypadku oprogramowania równoważnego wykonawca musi ponieść koszty dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego oprogramowania. |
|  | Gwarancja | Zamawiający wymaga min. 60 miesięcy gwarancji producenta i możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie, przez Internet oraz z wykorzystaniem aplikacji. Zamawiający oczekuje bezpośredniego dostępu do wykwalifikowanej kadry inżynierów technicznych a w przypadku konieczności eskalacji zgłoszenia serwisowego wyznaczonego Kierownika Eskalacji po stronie wykonawcy. Zamawiający wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla całego rozwiązania producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania. Zgłoszenie przyjęte jest potwierdzane przez zespół pomocy technicznej (mail/telefon / aplikacja / portal) przez nadanie unikalnego numeru zgłoszenia pozwalającego na identyfikację zgłoszenia w trakcie realizacji naprawy i po jej zakończeniu. Zamawiający oczekuje możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy. Zamawiający oczekuje rozpoczęcia diagnostyki telefonicznej / internetowej już w momencie dokonania zgłoszenia. Certyfikowany Technik Producenta z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) ma rozpocząć naprawę w siedzibie zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od otrzymania zgłoszenia / zakończenia diagnostyki. Naprawa ma się odbywać w siedzibie zamawiającego, chyba, że zamawiający dla danej naprawy zgodzi się na inną formę. Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego (KYHD 60 miesięcy). |
|  | Moduł zdalnego zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: · zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; · zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m. in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); · szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; · możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; · wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; · wsparcie dla IPv6; · możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; · możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; · integracja z Active Directory; · możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; · wsparcie dla dynamic DNS; · wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. · możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera |
|  | Oprogramowanie do zarządzania | Możliwość zainstalowania oprogramowania producenta do zarządzania, spełniającego poniższe wymagania: · Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych · integracja z Active Directory · Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta · Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish · Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram · Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów · Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF · Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu. · Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika · Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostały czas gwarancji · Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach · Szybki podgląd stanu środowiska · Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia · Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu · Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. · Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń · Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej · Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu · Możliwość podmontowania wirtualnego napędu · Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów · Możliwość importu plików MIB · Możliwość definiowania ról administratorów · Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów · Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) · Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta · Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów · Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informacja o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. · Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstwie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności. · Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w opraciu o profile · Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami. · Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. · Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. · Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarzadzającym. · Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V. |
|  | Bezpieczeństwo | Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela przedniego zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą TPM 2.0 Możliwość dynamicznego włączania I wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem. |
|  | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklarację CE. Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 lub oświadczenie producenta o stosowaniu w fabrykach polityki zarządzania energią, która jest zgodna z obowiązującymi przepisami na terenie Unii Europejskiej. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2019 x64, Microsoft Windows 2022 x64. |