Załącznik nr 2ado zapytania ofertowego nr 6/1.1.1/FENG/WI/2024 z dnia 24.09.2024r.

| Przedmiot oferty | CZĘŚĆ I: LINIA PAKOWANIA W WORKI do 5 kg* Nazwa: ________________________________________________ Model: ________________________________________________ Producent: ____________________________________________ |
| --- | --- |

* niewłaściwe skreślić

| SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA |  | PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Linia pakowania i paletyzacji dla produktów w opakowania od 0,5 kg do 5 kg. |  |
| 2 | Charakterystyka produktów: Mąka pszenna: Produkt suchy, mączny, o gęstości nasypowej 0,6-0,65 kg/dm³. |  |
| 3 | Opakowania: Typ worków: Pakiety z workami (BUNDLES). Worki z dnem kwadratowym, zamykane na gorący klej. Wagi pakietów: 5 kg, 10 kg. Wymagana min. wydajność pakowania: Produkt: Mąka pszenna 0,5 kg – 1 kg worki: 6,5 pakietów/min (65 worków/min) (linia podwójna) 2 kg worki: 3 pakiety/min (20 worków/min) (linia pojedyncza). 5 kg worki: 4,5 pakietów/min (9 worków/min) (linia pojedyncza) |  |
| 4 | Wymiar palet: EUROPALLET: 800 x 1200 mm; DPF: 800 x 600 mm. |  |
| 5 | Szczegółowa specyfikacja maszyny pakującej; Linia pakująca powinna zawierać: |  |
| 5.1 | Hopper do produktów sypkich i płatkowych z systemem kontroli poziomu. |  |
| 5.2 | Podwójny dozownik objętościowy do mniejszych opakowań oraz pojedynczy do większych. |  |
| 5.3 | System zamknięcia opakowań na gorący klej. |  |
| 5.4 | Automatyczna kontrola wagi opakowań z możliwością dostosowywania napełniania. |  |
| 5.5 | Wibracyjna platforma do stabilizacji produktu. |  |
| 5.6 | Automatyczny system odrzutu worków o wadze odbiegającej od normy. |  |
| 5.7 | Szybka zmiana formatów opakowań, maksymalnie 60 minut na zmianę formatu. |  |
| 5.8 | System nadruku informacji na opakowaniu pojedynczym |  |
| 5.9 | System kontroli wagi opakowania pojedynczego |  |
| 5.10 | System kontroli metal detekcji na opakowaniu pojedynczym |  |
| 6 | Specyfikacja techniczna linii paletyzacji; Linia paletyzacji powinna obejmować: |  |
| 6.1 | Robot paletyzujący zdolny do obsługi Europalet oraz palety DPF. |  |
| 6.2 | Automatyczne podawanie pustych palet. |  |
| 6.3 | System umieszczania arkuszy kartonowych pomiędzy warstwami produktów. |  |
| 6.4 | Możliwość paletyzacji min 500 max. 550 cykli na godzinę. |  |
| 6.5 | Zdalny moduł diagnostyczny do monitorowania stanu pracy robota. |  |
| 7 | Automatyczny system owijania i etykietowania palet |  |
| 7.1 | Zmotoryzowany przenośnik rolkowy do wprowadzania i magazynowania w pełni załadowanych pale. |  |
| 7.2 | Napędzany motoreduktorem. |  |
| 7.3 | Wyposażony w fotokomórkę bezpieczeństwa, która zatrzymuje wchodzące palety, gdy przenośnik jest pełny. |  |
| 8 | Automatyczna owijarka |  |
| 8.1 | Obrotowa platforma: Zmotoryzowana obrotowa platforma rolkowa napędzana silnikiem prądu stałego. System centralizacji palety za pomocą fotokomórki. |  |
| 8.2 | Automatyczne pobieranie folii PE: Folia PE jest automatycznie pobierana z rolki na początku cyklu owijania. |  |
| 8.3 | Automatyczne szczypce tnące: Wyposażone w urządzenie do zgrzewania ostatniego fragmentu folii na owiniętej palecie. |  |
| 8.4 | Wykrywanie palety: Elektryczna fotokomórka do automatycznego wykrywania pełnej palety. |  |
| 8.5 | Alarm zerwania folii: System ostrzegający w przypadku zerwania lub końca folii PE. |  |
| 8.6 | Panel elektryczny: Wyposażony w sterownik PLC do automatyzacji pracy maszyny. |  |
| 8.7 | Elementy bezpieczeństwa: Osłona boczna z fotokomórką bezpieczeństwa do wprowadzania i wyprowadzania palet. |  |
| 8.8 | Programy owijania: Z regulacją prędkości RPM dla ruchu w górę i w dół uchwytu folii oraz z elektro-magnetycznym hamulcem do kontroli rozciągu folii. |  |
| 9 | Zgrzewarka |  |
| 9.1 | Wyposażenie w gorące płyty teflonowe do zapewnienia idealnego zamknięcia folii na końcu cyklu. |  |
| 9.2 | Zamontowana na sprężynach dla lepszego dopasowania do powierzchni ładunku. |  |
| 9.3 | Regulowana temperatura i czas zgrzewania z poziomu panelu sterowania. |  |
| 9.4 | Wyposażona w dmuchawę powietrza do zarządzania początkowym końcem folii. |  |
| 10 | Zmotoryzowany regulowany wózek do rozciągania folii |  |
| 11 | Urządzenie do etykietowania gotowych zafoliowanych palet z minimum dwóch stron palety |  |
| 12 | Przenośnik rolkowy do transportu pełnych palet pojemność min 3 palety Euro |  |
| 12.1 | Przenośnik rolkowy zaprojektowany do transportu i magazynowania pełnych palet po owinięciu. |  |
| 12.2 | Wyposażony w napęd silnikowy, fotokomórkę do kumulacji palet oraz elektryczne wyposażenie sterujące do automatyzacji. |  |
| 13 | Automatyczny aplikator folii górnej |  |
| 13.1 | Automatyczny system zakładania folii na wierzch palety (tzw. kaptur) |  |
| 13.2 | Funkcje: automatyczne rozwijanie rolki folii oraz pneumatyczne cięcie folii |  |
| 14 | Automatyzacja i sterowanie Wymagane jest sterowanie całością systemu z poziomu jednego panelu sterującego z intuicyjnym interfejsem graficznym. System powinien umożliwiać programowanie schematów paletyzacji oraz dostosowywanie parametrów robota w zależności od rodzaju pakowanego produktu. |  |
| 15 | Obsługa zdalna oraz możliwość zdalnej diagnostyki. |  |
| 16 | Gwarancja: min. 12 miesięcy max. 120 miesięcy |  |
| 17 | Zużycie energii (Moc elektryczna urządzeń) [W] |  |

| LP | POZOSTAŁE WYMAGANIA | CZY OFERTA SPEŁNIA POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Koszt opakowania i dostarczenia urządzeń do zakładu Zamawiającego wliczone w cenę (Transport i ubezpieczenie transportu po stronie Dostawcy); |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim |  |
| 3. | Montaż, instalacja i uruchomienie w zakładzie Zamawiającego |  |
| 4. | Bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu podstawowej obsługi w siedzibie Zamawiającego. |  |

| Przedmiot oferty | CZĘŚĆ II: LINIA PAKOWANIA W WORKI do 25 kg* Nazwa: ________________________________________________ Model: ________________________________________________ Producent: ____________________________________________ |
| --- | --- |

* niewłaściwe skreślić

| SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA |  | PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Linia do pakowania mąki pszennej w worki wentylowe papierowe z zaworem zewnętrznym, zgrzewane ultradźwiękowo. |  |
| 2 | Produkt: Mąka pszenna (suchy, sypki produkt, o luźnej konsystencji, nieswobodnie płynący, gęstość nasypowa: 0,6-0,65 kg/dm3). |  |
| 3 | Typ worka: Wentylowy papierowy z zaworem zewnętrznym, do zgrzewania ultradźwiękowego. |  |
| 4 | Waga worka: min. 10 max. 25 kg. |  |
| 5 | Wydajność linii: min. 540 max. 600 worków na godzinę. |  |
| 6 | System pakowania: |  |
| 6.1 | Automatyczny system ważenia netto i pakowania w worki wentylowe. |  |
| 6.2 | Zbiornik zasypowy, wagi elektroniczne, platforma podtrzymująca, zasypniki worków, automatyczne napełnianie i regulacja wysokości, system układania pustych worków oraz magazyn worków. |  |
| 6.3 | Kompletne wyposażenie elektryczne i pneumatyczne, zapewniające automatyzację i bezpieczeństwo pracy. |  |
| 6.4 | Automatyczne pobieranie worków z zasobników |  |
| 7 | Zgrzewarka ultradźwiękowa z systemem wykrywania metali i drukarką in-jet |  |
| 7.1 | Zgrzewarka ultradźwiękowa do zamykania worków wentylowych. |  |
| 7.2 | Urządzenie do zamykania zaworów worków za pomocą technologii ultradźwiękowej, taśmociągi oraz systemy dociskania i spłaszczania worków przed procesem zamykania. |  |
| 7.3 | Drukarka in-jet do nanoszenia oznaczeń, |  |
| 7.4 | System ważący do kontroli wagi po napełnieniu |  |
| 7.5 | Urządzenie do odrzucania worków o nieprawidłowej wadze. |  |
| 7.6 | Detektor do wykrywania obecności materiałów ferromagnetycznych i nieferromagnetycznych w workach |  |
| 8 | Zestaw taśmociągów gumowych |  |
| 8.1 | System transportu pełnych worków wyposażony w taśmociągi o różnych długościach oraz napędzane motoreduktorami. |  |
| 9 | Waga kontrolna: |  |
| 9.1 | Jednostka kontroli wagi worków po procesie napełniania, wyposażona w taśmociąg oraz platformę ważącą z jednostką sterującą |  |
| 10 | Odrzutnik worków: |  |
| 10.1 | Pneumatyczny odrzutnik worków poza wagą tolerancji, wyposażony w taśmociąg i napęd pneumatyczny. |  |
| 11 | Linia do paletyzacji automatycznej dla worków o masie 10-25 kg na paletach Euro i DPF |  |
| 11.1 | Taśmy transportowe gumowe, pozycjonowane za maszyną pakującą, odpowiedzialne za automatyczny transport pełnych worków do linii paletyzacji |  |
| 11.2 | Automatyczny robot paletyzujący |  |
| 11.3 | Zdolność: min. 500 max. 550 cykli/godz. |  |
| 11.4 | Obsługa: 1 lub 2 linie produkcyjne (pakowanie worków) z różnymi formatami produktów. Wyposażony w zespół przenośnika rolkowego (stacja odbiorcza), transportujący pełne worki do stacji paletyzującej |  |
| 11.5 | Panel sterowania i kontroli |  |
| 11.6 | Programowanie w prosty sposób z wykorzystaniem układu współrzędnych kartezjańskich, co pozwoli na łatwe modyfikacje schematów paletyzacji. |  |
| 11.7 | Chwytak worków wyposażony w pneumatyczne dociskacze do kompresji worków po umieszczeniu na palecie. |  |
| 11.8 | Magazyn i zasobnik pustych palet, wyposażony w pneumatyczny system podnoszenia stosu palet. |  |
| 11.9 | Zasobnik kartonowych przekładek pomiędzy warstwami produktów na palecie. |  |
| 11.10 | Przenośniki rolkowe do transportu palet, zasilane oddzielnymi silnikami. |  |
| 11.11 | Osłony ochronne zgodne z oznakowaniem CE, zabezpieczające obszar roboczy robota. |  |
| 12 | Automatyczna owijarka do palet |  |
| 12.1 | Przenośnik rolkowy do transportu pełnych palet do owijarki. |  |
| 12.1 | Automatyczna owijarka z obrotową platformą i automatycznym zgrzewaniem folii. |  |
| 12.3 | Maksymalna wysokość palety: 1850 mm. |  |
| 12.4 | Maksymalna waga palety: 1500 kg. |  |
| 12.5 | Jednostka zgrzewania folii z regulacją temperatury i czasu zgrzewania. |  |
| 12.6 | Wózek naciągowy z pre-strechingiem, pozwalający na oszczędność materiału owijającego. |  |
| 12.7 | Dodatkowe przenośniki rolkowe do transportu pełnych palet za owijarką wraz z magazynem na minimum 3 palety gotowe. |  |
| 12.8 | Automatyczny system zakładania folii na wierzch palety (tzw. kaptur) |  |
| 13 | System etykietowania palet |  |
| 13.1 | System etykietowania drukujący etykiety o wymiarach A5 (160x210 mm) i nakładający dwie strony palety. |  |
| 14 | Gwarancja: min. 12 miesięcy max. 120 miesięcy |  |
| 15 | Zużycie energii (Moc elektryczna urządzeń) [W] |  |

| LP | POZOSTAŁE WYMAGANIA | CZY OFERTA SPEŁNIA POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Koszt opakowania i dostarczenia urządzeń do zakładu Zamawiającego wliczone w cenę (Transport i ubezpieczenie transportu po stronie Dostawcy); |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim |  |
| 3. | Montaż, instalacja i uruchomienie w zakładzie Zamawiającego |  |
| 4. | Bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu podstawowej obsługi w siedzibie Zamawiającego. |  |

| Przedmiot oferty | CZĘŚĆ III: STACJA ZAŁADUNKOWA BIG BAG* Nazwa: ________________________________________________ Model: ________________________________________________ Producent: ____________________________________________ |
| --- | --- |

* niewłaściwe skreślić

| SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA |  | PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Produkt do pakowania: Mąka |  |
| 2 | Charakterystyka produktu: Suchy, proszkowy, o słabej swobodzie przepływu, gęstość objętościowa 0,3-0,65 kg/dm³ |  |
| 3 | Waga w BIG BAG: min. 500 kg max. 1500 kg |  |
| 4 | Typ worków: Woven PP Big-Bag z 4 pętlami |  |
| 5 | Zamykanie / Zasypywanie: Ręczne |  |
| 6 | Wydajność pakowania: min. 10 Big-Bagów/godzinę |  |
| 7. | Specyfikacja Stacji Pakującej: |  |
| 7.1 | Hopper Załadunkowy: |  |
| 7.1.1 | Ilość: 1 |  |
| 7.1.2 | Materiał: Stal węglowa lub materiał równoważny |  |
| 7.1.3 | Pojemność: min. 500 litrów |  |
| 7.2 | Waga Big-Bag: |  |
| 7.2.1 | Ilość: 1 |  |
| 7.2.2 | System podawania: Śruba podająca z regulacją prędkości |  |
| 7.2.3 | Waga: min. 10 max. 12 Big-Bagów/godzinę |  |
| 7.2.4 | Waga: do 1500 kg |  |
| 7.2.5 | Wyposażenie minimalne: Klasyfikator elektroniczny, system pneumatyczny, podpory w postaci nóg, klamra do worków, kontroler wagowy z ekranem dotykowym |  |
| 7.2.6 | System aspiracji |  |
| 8 | Gwarancja: min. 12 miesięcy max. 120 miesięcy |  |
| 9 | Zużycie energii (Moc elektryczna urządzeń) [W] |  |

| LP | POZOSTAŁE WYMAGANIA | CZY OFERTA SPEŁNIA POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Koszt opakowania i dostarczenia urządzeń do zakładu Zamawiającego wliczone w cenę (Transport i ubezpieczenie transportu po stronie Dostawcy); |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim |  |
| 3. | Montaż, instalacja i uruchomienie w zakładzie Zamawiającego |  |
| 4. | Bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu podstawowej obsługi w siedzibie Zamawiającego. |  |

……………………………………………………..

podpis