Załącznik 2

Serwer rack – 1 szt.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | OKREŚLENIE, CZY OFEROWANY ELEMENT PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPEŁNIA, CZY NIE SPEŁNIA MINIMALNYCH WYMAGAŃ |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 1U, wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. Możliwość zamontowania minimum ośmiu dysków 2.5” Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI. |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |  |
| Procesor | Zainstalowany jeden procesor min. 16-rdzeniowy, min. 2GHz, klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 262 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org [spec.org] dla konfiguracji dwuprocesorowej. |  |
| RAM | Minimum 256GB DDR5 RDIMM 5600MT/s, w modułach 32GB. Na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać min. 1TB pamięci RAM. |  |
| Wymagane zabezpieczenia pamięci RAM | Advanced ECC, Self Healing, Memory Health Check, DIMM Map Out, Memory Page Retire, Fault Resilient Memory |  |
| Gniazda rozszerzeń | Min. dwa sloty PCIe, w tym: - min. jeden slot PCIe Gen 4 x16 - min. jeden PCIe Gen 5 x8 |  |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz 4 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet (porty nie mogą być osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe) |  |
| Dyski twarde | Kontroler obsługujący dyski typu SATA, SAS, SSD, NLSAS Zainstalowane 4 dyski 960GB SSD SATA o DWPD 1 Zainstalowane 2 dyski 2.4TB HDD SAS, 10000 RPM Możliwość instalacji dwóch dysków M.2 NVMe o pojemności min. 480GB z możliwością konfiguracji RAID 1. |  |
| Wbudowane porty | 3 x USB z czego nie mniej niż 1x USB 3.0, 1x VGA, możliwość instalacji wewnętrznego portu USB 3.0 |  |
| Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 |  |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug min. 700W każdy W zestawie dwa przewody zasilające o długości min. 2m, wtyk adekwatny dla zainstalowanych zasilaczy |  |
| Bezpieczeństwo | - Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. - Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. - BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. - Moduł TPM 2.0 - Możliwość dynamicznego włączania I wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera - Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem - wbudowany w BIOS mechanizm umożliwiający usunięcie konfiguracji kart zarządzających, BIOS oraz danych ze wszystkich wewnętrznych urządzeń pamięci masowej. Dane muszą być usunięte zgodnie ze standardem Instant Secure Erase. - BIOS musi posiadać możliwość przełączenia do trybu uniemożliwającego zmianę jego konfiguracji oraz jakiekolwiek zmianę w firmware komponentów serwera. - Możliwość automatycznego przywrócenia BIOS do poprzedniej wersji w przypadku wykrycia nieautoryzowanej modyfikacji. |  |
| Diagnostyka | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |  |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: · zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; · zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); · szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; · możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; · wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; · wsparcie dla IPv6; · wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; · możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; · możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; · integracja z Active Directory; · możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; · wsparcie dla dynamic DNS; · wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. · możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera |  |
| Oprogramowanie do zarządzania | Możliwość zainstalowania oporgrmowania producenta do zarządznia, spełniające poniższe wymagania: · Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych · integracja z Active Directory · Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta · Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish · Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram · Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów · Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF · Możliwość tworzenia własnych raportów w opraciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu. · Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika · Tworzenie automatycznie grup urządzeń w opraciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji · Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach · Szybki podgląd stanu środowiska · Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia · Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu · Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. · Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń · Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej · Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu · Możliwość podmontowania wirtualnego napędu · Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów · Możliwość importu plików MIB · Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich · Możliwość definiowania ról administratorów · Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów · Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) · Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta · Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów · Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących aletrów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. · Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstwie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności. · Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w opraciu o profile · Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami. · Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. · Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. · Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarzadzającym. Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V. |  |
| System Operacyjny | Zakres Przedmiotu Zamówienia obejmuje dostarczenie Oprogramowania Systemowego zwanego dalej SSO. Licencja musi uprawniać do uruchamiania SSO w środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych środowisk SSO za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. SSO musi posiadać następujące, wbudowane cechy: a) możliwość wykorzystania, co najmniej 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym, b) możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności min. 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny, c) możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania do 8000 maszyn wirtualnych, d) możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci, e) wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy, f) wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy, g) automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego, możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy (mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading), i) wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: I. pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, II. umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, III. umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, IV. umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL), j) wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość, k) wbudowane szyfrowanie dysków l) możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET, m) możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów, n) wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych, o) graficzny interfejs użytkownika, p) zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe, r) wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play), s) możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, t) dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa, u) możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: I. podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, II. usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: 1) podłączenie SSO do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, 2) ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, 3) odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza, III. zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze, IV. praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej, V. centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: 1) dystrybucję certyfikatów poprzez http, 2) konsolidację CA dla wielu lasów domeny, 3) automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen, VI. szyfrowanie plików i folderów, VII. szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec), VIII.możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów, IX. serwis udostępniania stron WWW, X. wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), XI. wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie min. 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla: 1) dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, 2) obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych, 3) obsługi 4-KB sektorów dysków, 4) nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra, 5) możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API, 6) możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk model), v) możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet, w) wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath), x) możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego, y) mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty, z) możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. Jeśli oferowany system wymaga stosowania licencji dostępowych, należy je dostarczyć dla 30 użytkowników. |  |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklarację CE. Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 o stosowaniu w fabrykach polityki zarządzania energią, która jest zgodna z obowiązującymi przepisami na terenie Unii Europejskiej. Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net [epeat.net] potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Silver według normy wprowadzonej w 2019 roku - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. Zaoferowane w urządzeniu zasilacze muszą posiadać wydajność na poziomie Titanium. Do Oferty należy dostarczyć wydruk ze strony 80plus.org [80plus.org] potwierdzający spełnienie wymogu. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta serwera (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A, zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006 r.), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gr - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. |  |
| Warunki gwarancji | Minimum 3 lata gwarancji producenta, z czasem reakcji na zgłoszenia serwisowe do następnego dnia roboczego od przyjęcia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24/7 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. W razie awarii dyski pozostają własnością zamawiającego Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. |  |

WARUNKI RÓWNOWAŻNOŚCI DLA NORMY EPEAT

Zamawiający w oparciu o Dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi wprowadza poniższej opisane wymagania funkcjonalne -oddziaływania na środowisko. Wymagania oparte są na standardach IEEE 1680 i 1680.1

| Opis wymagania | Potwierdzenie spełniania wymagań opisanych w kolumnie I | Dopuszczenie równoważności w zakresie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia |
| --- | --- | --- |
| Kolumna I | Kolumna II | Kolumna III |
| Wymagania dot. EPEAT na poziomie GOLD/SILVER opisane poniżej w Tabeli nr 1 | wpis na stronie www.epeat.net potwierdzający zgodność oferowanego sprzętu z SIWZ w zakresie EPEAT na wymaganym poziomie. | Inne dokumenty równoważne informacjom wynikającym z opisanych w kolumnie II (art. 30 ust. 4 upzp) potwierdzające spełnienie wymogów SIWZ. |

Tabela nr 1

| L.p. | Wymaganie | Opis wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Obniżenie/wyeliminowanie materiałów nieprzyjaznych środowisku |  |  |
| R1 | Przestrzeganie dostarczania zgodnie z europejską dyrektywą RoHS | Dostarczane produkty winny spełniać wymagania przedmiotowej dyrektywy dot: kadmu, rtęci, ołowiu, chromu VI, bromowych składników zmniejszających palność |
| R2 | Eliminacja świadomego dodawania SCCP i środków uplastyczniających w dodatkach | Wszystkie produkty winny mieć co najwyżej śladowy wskaźnik ilości SCCP (krótki łańcuch chlorowanych parafin) |
| Selekcja materiałów |  |  |
| R3 | Deklaracja poziomu poużytkowego recyklingu tworzyw sztucznych | Producent deklaruje udział procentowy tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w stosunku do wagi całego produktu |
| R4 | Deklaracja zawartości odnawialnych/pochodzenia naturalnego użytych materiałów | Producent deklaruje udział procentowy materiałów odnawialnych/naturalnego pochodzenia w stosunku do wagi produktu. Musi zmieścić się w przedziale 0%-100%. |
| R5 | Deklaracja wagowa produktu | Producent musi wskazać wagę produktu |
| Zaprojektowane, by ponownie wykorzystać zużyty produkt (end-of-life) |  |  |
| R6 | Identyfikacja materiałów pod kątem potrzeb obsługi | Produkty muszą zawierać informacje dot. ponownego użycia i recyklingu. Informacja ma dot. produktów nietypowych, opartych na nowych substancjach, o których nie ma wiedzy o ponownym wykorzystaniu czy recyklingu. |
| R7 | Eliminacja farb i powłok, które nie odpowiadają recyklingu lub ponownemu użyciu | Produkty nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. |
| R8 | Łatwy demontaż obudowy zewnętrznej | Produkty powinny mieć obudowy demontowalne bez użycia narzędzi. |
| R9 | Znakowanie plastikowych komponentów | Wszystkie duże plastikowe elementy powinny być oznaczone kodem identyfikującym ISO dot. żywicy |
| R10 | Identyfikacja i usuwanie elementów zawierających niebezpieczne materiały | Wszystkie produkty zawierające duże podzespoły elektroniczne oraz inne niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów jest zgodne z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC |
| R11 | Minimum 65% wielokrotności użytku/ recyklingu | Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. |
| Długowieczny produkt/Przedłużenie cyklu życia |  |  |
| R12 | Możliwość ulepszenia za pomocą zwykłych narzędzie | Wszystkie komputery powinny być móc ulepszane (upgrade) za pomocą zwykłych narzędzi. |
| Oszczędność energii |  |  |
| R13 | Energy Star | Wszystkie produkty muszą cechować się certyfikatem Energy Star |
| Wymogi odnośnie firmy/producenta |  |  |
| R14 | Legitymowanie się polityką ochrony środowiska zgodną z ISO 14001 | Należy wykazać się istniejącą i publicznie dostępną pisemną firmową polityką ochrony środowiska zgodną z ISO 14001 |
| R15 | Legitymowanie się certyfikatem systemu zarządzania środowiskowego dla organizacji projektujących i produkujących | Producenci muszą dysponować certyfikatem świadczący o istnieniu systemu zarządzania środowiskowego odpowiadający jednemu z systemów: ISO 14001, EMAS albo amerykański EPA. |
| Opakowanie |  |  |
| R16 | Redukcja/eliminacja świadomie dodawanych toksyn w opakowaniu | Ciężkie metale nie mogą być dodawane do opakowań lub ich części, z wyjątkiem części wykorzystywanych do recyklingu |
| R17 | Dające się oddzielić materiały | Pakowane produkty mają być w jednorazowych opakowaniach, które da się oddzielić bez użycia narzędzi |
| R18 | Deklaracja recyklingu w opakowaniach | Producent podaje, czy opakowanie zawiera materiały z recyklingu lub nie, i ogłasza przybliżoną zawartość recyklingu dla każdego materiału. |
| Obniżenie/wyeliminowanie materiałów nieprzyjaznych środowisku |  |  |
| 01 | Eliminacja celowo dodanego kadmu | Produkty powinny zawierać kadm w wysokości mniej niż 50% progu ustalonego w RoHS dyrektywie, chyba że obecność kadmu wynika z recyklingu. |
| 02 | Eliminacja celowo dodanego chromu VI | Wszystkie produkty powinny mieć stężenie chromu VI poniżej połowy progu określonego w RoHS dyrektywie, chyba że obecność chromu VI wynika z recyklingu. |
| 03 | Duże części tworzyw sztucznych wolne od niektórych środków zmniejszających palność zgodnie dyrektywą RE 67/548/EEC | We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC |
| 04 | Duże części tworzyw sztucznych wolne od PVC | We wszystkich produktach, z wyjątkiem kabli i części interkonektowych, części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe nie mogą zawierać polichlorku winylu (PVC) |
| Selekcja materiałów |  |  |
| 05 | Minimalna zawartość poużytkowych tworzyw sztucznych z recyklingu | Wszystkie produkty, które zawierają części z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem obwodów do druku, muszą zawierać co najmniej 10% z recyklingu. |
| 06 | Wysoka zawartość poużytkowych tworzyw sztucznych z recyklingu | Wszystkie produkty, które zawierają części z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem obwodów do druku, zawierają co najmniej 25% z recyklingu. |
| 07 | Minimalna zawartość odnawialnych/pochodzenia naturalnego składników z tworzyw sztucznych | Wszystkie elementy z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem opakowań, powinny zawierać co najmniej 10% odnawialnych / pochodzenia naturalnego materiałów |
| Zaprojektowany w celu łatwego recyclingu (end-of-life) |  |  |
| 08 | Zmniejszenie liczby materiałów z tworzyw sztucznych | Większe części obudów powinny być stworzone z jednego rodzaju tworzywa sztucznego. |
| 09 | Eliminacja lub łatwo usuwalne części metalowe formowane/klejone | Produkty nie powinny zawierać formowanych lub klejonych metalowych wkładów w obudowach, chyba że są łatwe do usunięcia. |
| 010 | Minimum 90% do ponownego użytku/recyklingu | Produkty muszą zawierać co najmniej 90% materiałów zdatnych do ponownego użytku/recyklingu. |
| 011 | Ręczne oddzielanie tworzyw sztucznych | Części z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem bardzo małych, winno się łatwo ręcznie rozdzielić. |
| 012 | Znakowanie tworzyw sztucznych | Wszystkie elementy z tworzyw sztucznych (z wyjątkiem bardzo małych) powinny być oznaczone kodem identyfikującym ISO dot. Żywicy. |
| Długowieczny produkt/Przedłużenie cyklu życia |  |  |
| 013 | Modułowe projektowanie | Każdy PC lub notebook musi być tak skonstruowany modułowo, aby można było wymienić procesor i główne podzespoły. |
| 014 | Dostępność części zamiennych | Zamiana lub części zamienne są dostępne przez 5 lat, a także sama informacja o tym musi być podana. |
| Oszczędność energii |  |  |
| 015 | Wczesne przyjęcie nowej specyfikacji Energy Star | Produkty powinny być kwalifikowane i posiadać certyfikat dla nowej specyfikacji Energy Star przed jej wejściem w życie. |
| Wyniki firmy |  |  |
| 016 | Certyfikat osoby trzeciej dot. Systemu zarządzania środowiskowego dla projektowania i organizacji produkcji | Producent zaświadcza, że legitymuje się certyfikatem osoby trzeciej dot. Systemu zarządzania środowiskowego dla projektowania i organizacji produkcji, który spełnia jeden z trzech uznawanych na świecie systemów: ISO 14001, europejski EMAS, amerykański EPA Performance Track. |
| Opakowanie |  |  |
| 017 | Opakowania z tworzyw sztucznych w 90% nadające się do recyklingu | Tworzywa sztuczne składające się na opakowanie powinny być identyfikowalne (typ tworzywa) i 90% z nich winno nadawać się do recyklingu lub kompostowania czy też utylizowane w kanalizacji miejskiej. |