| zamówienie nr 1 – Stacja obsługi maszyny CNC z robotem na postumencie z chwytakiem na ramieniu robota, niezbędne zabezpieczenia oraz blat – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Minimalne parametry | Potwierdzam niniejsze parametry TAK/NIE | DODATKOWE UWAGI (np. wartość parametru) |
| •Obciążalność ramienia : minimum 10 kg |  |  |
| •Zasięg ramienia robota: minimum 1300 mm |  |  |
| •Wygrodzenia stałe, elementy bezpieczeństwa |  |  |
| •Stały postument lub Rama umożliwiająca zakotwienie ramienia do podłoża |  |  |
| •Ramię robota - Pobieranie i odkładanie detali |  |  |
| •Chwytak z podwójną parą szczęk do trzymania detali |  |  |
| •Chwytak do pobierania, odkładania detali, oraz czyszczenia narzędzia obrabiarki |  |  |
| •Stół odkładczy lub magazyn do przechowywania detali (stół bazujący do pobierania i odkładania elementów przed i po obróbce) |  |  |
| •Możliwość Integracji z systemami sterowania obrabiarki DMG Mori CLX450 |  |  |
| •Zespół automatycznego otwarcia drzwi obrabiarki |  |  |
| •Zintegrowany system sterowania i bezpieczeństwa |  |  |
| •Komunikacja i integracja obrabiarki CNC z robotem |  |  |
| •Maksymalne wymiary maszyny wraz ze strefą bezpieczeństwa: 1600x3100 mm |  |  |
| •Zakres obsługiwanych średnic detali: 75-200 mm |  |  |
| •Maksymalna długość detalu: 200 mm |  |  |
| •Pojemność magazynu dla detali fi 110: nie mniej niż 160 sztuk. |  |  |
| •Maksymalna nośność szuflady: nie mniejsza niż 150 kg. |  |  |
| •Ilość szuflad: nie mniej niż 5 |  |  |
| •System oznaczenia szuflad kodami QR z ręcznym czytnikiem kodów - zmiana referencji (programu robota) poprzez odczytanie kodu QR z tacki w szufladzie |  |  |
| •Dodatkowy ekran operatorski służący do konfiguracji, diagnostyki oraz parametryzacji |  |  |
| •Oprogramowanie umożliwiające szybkie dodawanie kolejnych referencji – brak konieczności uczenia trajektorii robota dla różnych referencji, |  |  |
| •Możliwość opróżniania i załadunku każdej z szuflad bez konieczności zatrzymywania pracy robota |  |  |
| •Zdalny dostęp serwisowy do diagnostyki i zdalnego wsparcia technicznego |  |  |

| zamówienie nr 2 – Robot spawalniczy wraz z pozycjonerem dwustanowiskowym, źródłem prądu z palnikiem, ogrodzeniem i oprogramowaniem – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Minimalne parametry | Potwierdzam niniejsze parametry TAK/NIE | DODATKOWE UWAGI (np. wartość parametru) |
| •Obciążalność ramienia minimum 7 kg |  |  |
| •Zasięg ramienia minimum 1500 mm |  |  |
| •Powtarzalność pozycjonowania: nie więcej niż 0,02 mm |  |  |
| •Obsługa stacji z poziomu panelu robota, dedykowane ekrany do wyboru programu oraz diagnostyki |  |  |
| •Źródło prądowe TIG wraz z podajnikiem drutu i palnikiem ze złączem antykolizyjnym |  |  |
| •Źródło prądowe z chłodnicą do chłodzenia palnika |  |  |
| •Możliwość podawania drutu o średnicy od 1,0 mm |  |  |
| •Robot z postumentem i stół obrotowy umieszczone na wspólnej ramie umożliwiającej relokację bez konieczności kalibracji – specyfikacja wg layoutu z załącznika nr 5 do zapytania ofertowego |  |  |
| •Dwie stacje robocze na stole obrotowym umożliwiającym załadunek z jednej strony |  |  |
| •Ogrodzenie bezpieczeństwa z barierami fotoelektrycznymi |  |  |
| •Robot z dwoma obrotnikami dwuosiowymi |  |  |
| •Udźwig jednego stanowiska minimum 250kg (dopuszczalne obciążenie jednego obrotnika dwuosiowego) |  |  |
| •System wyszukiwania i śledzenia nadążnego spoin |  |  |
| •Zintegrowany system sterowania i bezpieczeństwa |  |  |
| •Możliwość sterowania wszystkimi dodatkowymi osiami z pełną synchronizacją osi zewnętrznych z jednego kontrolera robota |  |  |
| •Zdalny dostęp serwisowy do diagnostyki i zdalnego wsparcia technicznego |  |  |
| •Formy spawalnicze mocowane do flansz obrotników, umożliwiające zamocowanie i spawanie produktów: bumper, pług (lemiesz), rama pługa wraz z przygotowaniem programów spawalniczych i dostrojeniem procesu spawania do uzyskania akceptowalnej jakości wyrobu (Rysunki spawanych produktów stanowią załącznik nr 4 do zapytania ofertowego). |  |  |

..................................................................

(pieczątka i podpis osoby uprawnionej)