Załącznik nr 4

Specyfikacja Plotera Tnącego

Paramtery ogólne:

wymiary pola roboczego maszyny dla osi X i Y: minimum 3200 x 3200 mm

prześwit pod trawersem: minimum 65 mm

maksymalne wymiary urządzenia : szerokość: 520 cm; długość: 470cm

urządzenie możliwe do zamontowania w lokalu przy świetle przejścia do wnętrza: 120 x 205 cm

zintegrowane stanowisko komputerowe z Windows 11 PRO lub równoważne

głowica z siłą docisku przy bigowaniu nie mniejszą niż 50 kg

Prędkość pracy głowicy co najmniej: 1250 mm/s

Przyspieszenie głowicy narzędziowej min. 1 G

system do automatycznej kalibracji wysokości wszystkich narzędzi wbudowany w blat plotera.

automatyczne rozpoznawanie narzędzi w każdym slocie narzędziowym (w tym zgłoszenie operatorowi błędnie umieszczonego narzędzia w slocie oraz wskazanie niezbędnej procedury kalibracyjnej)

pompa podsysu o mocy minimum 7 kW generująca hałas nie większy niż 80 dB

pas transmisyjny do rozwiajania materiałów z roli z regulacją naciągu w celu równego prowadzenia materiałów,

urządzenie musi posiadać system bezpieczeństwa (za i przed trawersem) zapobiegający włożeniu rąk pod pracującą głowicę oraz uderzenie przez elementy ruchome plotera (automatyczne zatrzymanie urządzenia) - systemy podwyższonego bezpieczeństwa (optyczny i mechaniczny) pracujące jednocześnie: ruchome części stołu są monitorowane a w przypadku wykrycia zbliżenia się operatora do poruszających się części następuje natychmiastowe zatrzymanie pracy urządzenia. Konstrukcja ma zapewnić pełne zabezpieczenie ruchu głowicy po trawersie jak i samego trawersu – osie XY plotera

konstrukcja blatu roboczego urządzenia wykonana ze stali, stanowiąc 2 elementy konstrukcyjne (bez połączeń spawanych powodujących naprężenia)

wraz z urządzeniem dostarczona zostanie dokumentacja w języku polskim: instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania; dokumentacja przed instalacyjna oraz produktowa w tym świadectwo certyfikacji CE na oferowaną maszynę

urządzenie będzie wyposażone w strefowy podsys z liczbą sekcji podciśnienia minimum 8, sterowanie strefami z poziomu komputera,

urządzenie musi posiadać system podciśnienia pozwalający na frezowanie elementów o wymiarach 7 x 7 cm z materiału typu dibondu, bez poruszenia frezowanego elementu.

Wyposażenie w narzędzia:

nóż oscylacyjny do cięcia plastra miodu i tektury do 30mm,

Nóż rotacyjny do tekstyliów na ostrza ekonomiczne w cenie do 30 Eur/szt wraz z stopą dociskową wyrównującą materiał podczas cięcia,

narzędzie bigujące o średnicy kół minimum 150 mm z zestawem 3 kół bigujących o różnych profilach do tektury falistej,

narzędzie bigujące o średnicy kół w przedziale 25-30 mm z zestawem 3 kół bigujących o różnych profilach do tektury litej i tworzyw sztucznych z dociskiem przy bigowaniu min. 50kg

nóż do cięcia kartonów z dodatkową stopką dociskową zapobiegającą podnoszeniu się materiału z uchwytem na ekonomiczne ostrza płaskie w cenie do 10 Eur/szt

nóż do cięcia pod kątem 45 stopni do pracy z filcem akustycznym, plasterem miodu,

nóż do cięcia tworzyw sztucznych pozwalający na cięcie materiałów takich jak HIPS 1mm bez efektu wypływania krawędzi na wyciętych elementach,

wrzeciono o mocy min. 3kW do frezowania tworzyw sztucznych. Prędkość obrotowa wrzeciona nie niższa niż 60 000 obr/min konieczna do wykonania wysokiej jakości krawędzi, które nie będą wymagały dalszej obróbki. Wrzeciono z uchwytem na frezy 6mm oraz ekonomiczne 3mm. Wrzeciono z możliwością chłodzenia freza za pomocą lubrykantu,

System odsysu odpadów przy frezowaniu wbudowany w trawers z uwagi na niski poziom sufitu i brak możliwości systemu z rurą odsysową nad stołem tnącym,

kamera do pasowania z wydrukiem z trybami pracy : rejestracja na wydrukowane znaczniki, rejestracja na krawędź materiału oraz dedykowane tryby do materiałów refleksyjnych, tekstylnych.

Oprogramowanie sterujące:

zintegrowane oprogramowanie sterujące pracą urządzenia obsługujące popularne formaty plików CAD tj: .cut, .acm, .ard, .dxf, .ai, .pdf; oprogramowanie zapewniające automatyczny dobór narzędzi i parametrów do obróbki, rozdzielając warstwy drukowane od warstw technicznych Zamawiajacy posiada licencje na oprogramowanie eksportujące pliki produkcyjne w ww. formatach

dedykowane oprogramowanie pozwalające na pełną kontrolę nad konfiguracją pracy każdego narzędzia (możliwość zdefiniowania prędkości, przyspieszenia, głębokości cięcia), zapisania parametrów domyślnych dla różnych materiałów w celu minimalizacji pomyłki operatora,

Oprogramowanie dopasowujące scieżkę cięcia do materiałów zniekształconych nielionowo podczas procesu sublimacji (rozciągnietych, skurczonych),

oprogramowanie umożliwiające zamawianie materiałów eksploatacyjnych u producenta bezpośrednio z programu obsługującego ploter przez operatora

Automatyzacja pracy:

Zintegrowany system podawania rozciągliwych materiałów tekstylnych uwględniający i niwelujący możliwość ich rozciągnięcia przy podawaniu. Praca z materiałami z roli do 3 200mm szerokości oraz projektami o długości do 20 000 mm z dokładnością wycinanych elementów do 1mm.

dla przyspieszenia i optymalizacji pracy urządzenie musi posiadać system sterowania rozwijaniem roli z materiałem tekstylnym na końcu plotera lub też na trawersie

w zakresie automatyzacji pracy – urządzenie musi posiadać system optycznego pasowania z zadrukiem umożliwiający automatyczny odczyt znaczników (paserów) od strony nadruku/zewnętrznej, a następnie rozpoczęcie wycinania od strony wewnętrznej po odwróceniu arkusza z zachowaniem dokładności cięcia konturowego,

w zakresie automatyzacji pracy – urządzenie musi posiadać system do pracy naprzemiennej na dwóch strefach, tak aby możliwa była równocześnie produkcja z dwóch arkuszy o wymiarach 1600 x3200mm. Wymagane jest aby urządzenie posiadało dodatkowe przyciski start/stop na każdej ze stref do pracy w celu zwiększenia wydajności i optymalizacji pracy,

w zakresie automatyzacji pracy – urządzenie musi być wyposażone w system automatycznego pomiaru grubości i rozmiaru materiału w obszarze projektu i możliwość ręcznego zadania tych parametrów

w zakresie automatyzacji pracy – urządzenie musi być wyposażone w oprogramowanie generujące automatycznie raport produkcyjny w czasie rzeczywistym w postaci pliku XML. Raport powinien zawierać informacje nt. nazwy wycinanego projektu, czasu produkcji, ilości wykonanych kopii, daty rozpoczęcia pracy oraz informację czy produkcja zakończona pozytywnie czy wystąpił błąd. Raport powinien być aktualizowany automatycznie w czasie rzeczywistym i pozwalać na dowolne zestawienie wykonanych produkcji na dostarczonym urządzeniu.

Gwarancja i serwis:

gwarancja minimum 12 m-cy;

w ramach serwisu gwarancyjnego wymagany czas reakcji: 2 godziny od czasu zgłoszenia (zdalna diagnostyka i naprawa w dni robocze w godzinach 9.00 16.00);

w przypadku braku możliwości rozwiązania problemu zdalnie – wymagany czas wizyty serwisanta na miejscu instalacji do 24 h;

dostawa części zamiennych na miejsce instalacji podczas trwania okresu gwarancyjnego do 24 h

oferta dostawcy powinna uwzględniać: transport urządzenia wraz z montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem na firmie Zamawiajacego.

dostawca zapewni darmowy przegląd konserwacyjny urządzenia pod koniec okresu gwarancyjnego