Zamawiający:

„Przemysłówka” Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Holding  Sp. z o.o.

Ul. Mickiewicza 21-23

10-508 Olsztyn

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPRAGRAMOWANIEM DLA PRZEMYSŁÓWKA HOLDING SP. Z O.O. W OLSZTYNIE

WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

Kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

Kod CPV: 30231300-0  Monitory ekranowe

Kod CPV: 30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów

Kod CPV: 48624000-8  Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)

1. Wstęp

Niniejszy dokument stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zakup SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPRAGRAMOWANIEM DLA PRZEMYSŁÓWKA HOLDING SP. Z O.O. W OLSZTYNIE

2.  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu dla Przemysłówka Holding Sp. z o.o. w Olsztynie :

- Komputer przenośny  – Laptop w konfiguracji z RAM 32 GB I SSD 1000 GB  wraz z oprogramowanie  (ilość: 5 sztuk)

- Monitor komputerowy– Monitor komputerowy– 27'' Standard matrycy: QHD  (ilość: 5 sztuk)

- Mysz bezprzewodowa + klawiatura bezprzewodowa (w zestawie) - ( ilość: 5 sztuk)

- Router 5G + mocna antena zewnętrzna (ilość: 2 sztuk)

- Office 2021 dla Użytkowników Domowych i & Małych Firm lub równoważna ( 5 sztuk)

3. Termin realizacji

Zamawiający wymaga, aby dostawa do Zamawiającego nastąpiła w terminach określonych w zapytaniu ofertowym.

4. Wymagania

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę produktów jakościowo równoważnych, spełniających równoważne do opisanych parametry. Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie produkty o parametrach takich samych lub wyższych. O ile w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje nazwy własne wskazujące na rozwiązania funkcjonalne konkretnych produktów, producentów, oznacza to, że Wykonawca ma prawo przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne wykazując równoważność zastosowanych produktów. Wszystkie określenia i nazwy służą jedynie do określenia parametrów jakościowych produktów. Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych, jakościowych i merytorycznych takich samych lub lepszych od tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Opisane parametry są minimalnymi.

UWAGA:

Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie systemowe było zainstalowane na dostarczonych komputerach. Oprogramowanie musi spełniać wszystkie wymagania odnośnie legalności. Zamawiający wymaga wszystkich dostępnych atrybutów potwierdzających legalność oprogramowania. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia legalności zainstalowanego oprogramowania w dowolnej formie weryfikacji oprogramowania, w szczególności np. zwrócenia się do producenta w zakresie zbadania czy oprogramowanie nie było wcześniej aktywowane.

| PRODUKT: | SPECYFIKACJA WYMAGANA: (minimalna) | SPECYFIKACJA OFERTOWA (należy podać parametry proponowanego produktu w odniesieniu do wymaganych przez Zamawiającego) |
| --- | --- | --- |
| Komputer przenośny – Laptop w konfiguracji z RAM 32 GB I SSD 1000 GB wraz z oprogramowanie | Specyfikacja techniczna Procesor 64bit, osiągający w teście PassMark www.cpubenchmark.net wynik nie gorszy niż 14800 punktów (wynik średni na dzień nie wcześniejszy niż data opublikowania dokumentacji przetargowej). Wyniki testów nie mogą być osiągnięte przez tak zwany overclocking (przetaktowywanie). BIOS Musi zawierać trwałą informację z nazwą komputera, numerem seryjnym i adresem mac widocznym w programie setup (program konfiguracyjny BIOS dostępny przy starcie komputera przed załadowaniem system operacyjnego.). Klucz licencyjny systemu operacyjnego zapisany w BIOS. Matryca Matowa (anti-glare), o przekątnej min. 15, max 15,6” i rozdzielczości min. 1920x1080 (full HD), technologia IPS Pamięć RAM Zainstalowana pojemność pamięci RAM: 32 GB Częstotliwość pamięci RAM: 3200 MHz. Technologia wykonania pamięci RAM: SODIMM DDR4 Dysk Ilość zainstalowanych dysków: 1 szt Typ dysku: SSD Pojemność dysku podstawowego: 1000 GB Interfejs: 1 x M.2 Karta graficzna Karta Graficzna dedykowana, wspierająca co najmniej DirectX 12, OpenGL 4.5, wyposażona w co najmniej 4 GB RAM, osiągająca w teście PassMark Videocard Benchmarks wynik nie gorszy niż 7500 punktów (wynik średni na dzień nie wcześniejszy niż data opublikowania dokumentacji przetargowej) Komunikacja Karta sieciowa przewodowa zintegrowana: 10/100/1000 Mbps Typ bezprzewodowej karty sieciowej: WiFi 6E (802.11 ax) Bluetooth: 5.3 Interfejsy: WE/WY HDMI min 1 szt - HDMI 2.1 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)- 2 szt USB 3.2 Gen 2 typ C (10 Gbps): 1 szt (z Display Port) Multimedia Karta dźwiękowa: HD Audio Ilość głośników: 2 Kamera: 0,9 Mpix Przesłona kamery Tak Wbudowany mikrofon Tak Klawiatura / Urządzenia wskazujące Układ klawiatury Qwerty (International) Panel numeryczny klawiatury: Tak Typ urządzenia wskazującego: Touchpad Podświetlanie klawiatury - TAK System operacyjny Wersja systemu operacyjnego: Windows 11 Pro Architektura systemu: 64 bit Wersja językowa systemu operacyjnego: polska Akumulator Ilość komór baterii: 3 komorowa Gwarancja: minimum 36 miesięcy gwarancji producenta świadczonej na miejscu u klienta realizowanej przez producenta lub podmiot mający status autoryzowanego serwisu producenta. W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiającego – do oferty należy załączyć warunki gwarancji potwierdzające spełnienie wymogu lub oświadczenie producenta komputera albo Wykonawcy o spełnieniu tego warunku. Zgłoszenie awarii sprzętu następuje drogą telefoniczną lub poprzez dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. |  |
| Office 2021 dla Użytkowników Domowych i & Małych Firm lub równoważna | podać dokładnie nazwę: |  |
| Monitor komputerowy– Monitor komputerowy– 27'' Standard matrycy: QHD | Specyfikacja techniczna Klasa produktu: Monitor Matryca Przekątna matrycy: 27'' Standard matrycy: QHD Rozdzielczość matrycy: 2560 x 1440 Format obrazu: 16:9 Powłoka matrycy: Matowa Technologia ekranu: IPS Black Kontrast: 2000:1 Jasność matrycy: 350 nit Czas reakcji matrycy: 5 ms Częstotliwość odświeżania matrycy120 Hz Kąt widzenia pionowy: 178 stopni Kąt widzenia poziomy: 178 stopni Interfejsy WE/WY Display Port: 2 szt - DP 1.4 HDMI: 1 szt USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps):3 szt USB 3.2 Gen 2 typ C (10 Gbps): 2 szt Wyjście słuchawkowe: Minijack Klasa energetyczna Klasa energetyczna (tryb SDR):F Pobór mocy w trybie SDR: 23,9 W Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W Właściwości fizyczne Montaż na ścianie (VESA): Tak Możliwość pochylenia panelu (tilt): Tak Obrotowa podstawa (swivel): Tak Panel obrotowy (pivot): Tak Regulacja wysokości (height adjustment): Tak Gwarancja: 36 miesięcy gwarancji producenta realizowanej w systemie „door to door”, realizowanej przez producenta lub podmiot mający status autoryzowanego serwisu producenta, w odniesieniu do każdego z monitorów, licząc od dnia odbioru danego monitora bez uwag. |  |
| Router 5G + mocna antena zewnętrzna | Jednostka zewnętrzna: Standard sieci: NSA&SA 5G：n1/3/7/8/20/38/41/77/78 LTE：B1/3/7/8/20/28/38 UMTS：B1/8 Interfejs: 1 x WAN 2.5G PoE Antena: Antena kierunkowa: 6.5 dBi Antena dookólna: 4 dBi Pozostałe parametry: Ręczny wybór pasm, tryb bridge Praca autonomiczna lub z dowolnym routerem mającym port LAN RJ45 Załączone akcesoria: adapter POE, kabel zasilający, kabel LAN, zestaw montażowy Jednostka wewnętrzna: Chipset: IPQ5018 + QCN6102 +QCA8337 Częstotliwość pracy: 2,4GHz&5GHz Technologia Wi – Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax Technologia agregacji pasm: 2,4GHz 2x2 MIMO 5GHz 2x2 MIMO Antena: zewnętrzna 4 szt Interfejsy: 2xWAN/LAN 2xLAN 4 x 1000Mbps RJ45 1 x DC470 12V Załączone akcesoria: Router, zasilacz, przewód LAN RJ45 1.5m Gwarancja: min. 24 miesięcy gwarancji |  |
| Mysz bezprzewodowa + klawiatura bezprzewodowa (w zestawie) | Specyfikacja techniczna Zestaw: mysz i klawiatura Klawiatura Typ klawiatury: membranowa Rodzaj: radiowa Typ podłączenia: bezprzewodowa Klawiatura numeryczna: TAK Klawisze multimedialne: TAK Regulowana wysokość klawiatury Konstrukcja odporna na zalanie Wskaźnik Caps Lock Wyłącznik zasilania Mysz Sensor: optyczny Rodzaj: bezprzewodowa Typ podłączenia: radiowy Liczba przycisków:3 Liczba rolek: 1 Gwarancja: min. 24 miesięcy gwarancji |  |

Data sporządzenia…………………………………………

Podpis ………………………………………………………..