Zał.nr 6 Tabelaryczne przedstawienie przedmiotu badań z rozbiciem na etapy

Do zapytania ofertowego

nr 01/2024/SMART/BK

Badania laboratoryjne spoin, profili stalowych i konstrukcji FiDU

z dnia 11.10.2024 r.

| Etap 1 - badanie materiałowe + SWC | Ilośc próbek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Badania statyczne - wyznaczenie krzywych materiałowych (w tym dla SWC). Materiał rozdzimy w 3ch kierunkach (anizotropia) | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odwzorowanie mikrostruktury (na badania statyczne i dynamiczne) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Badania dynamiczne - wyznaczenie krzywych materiałowych (w tym dla SWC). Brak badania anizotropii. Badanie dla 3ch prędkości | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Badania zmęczeniowe dla materiału rodzimego. 5 progów po 5 próbek | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etap 1 - spoiny (PWr) płaskie próbki |  |  |  | Grupa kontrolna |  |  |  | Grupa kontrolna |  |  |
| rodzaj spoiny | Spoiny doczołowe |  |  |  | Spoiny krawędziowe |  |  |  |  |  |  |
| metoda spawania | Laser | CMT | TIG | TIG manufaktura | Laser | CMT | TIG | TIG manufaktura | Suma na badanie |  |
| Próba technologiczna - Statyczne rozciąganie/rozdzieranie | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 |  |
| Zgład poprzeczny spoin (pomiar geometrii, mikrotwardość w obrębie SWC, morfologia) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 |  |
| Testy szczelności spoin - metoda penetracyjna | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SUMA | 160 |  |
| Etap 2 - wytrzymałość jednoosiowe (PWr) |  |  |  | Grupa kontrolna |  |  |  |  |  |  |
| metoda deformacji | Deformacja prasa nadążna |  |  | Deformacja manufakturowa |  |  |  |  |  |  |
| metoda spawania | Laser | CMT | TIG | TIG manufaktura | Suma na badanie |  |  |  |  |  |
| Sztywność skrętna | 20 | 10 | 10 | 20 | 60 |  |  |  |  |  |
| Sztywność oraz wytrzymałość na ściskanie/rozciąganie | 20 | 10 | 10 | 20 | 60 |  |  |  |  |  |
| Analiza modalna (w tym powtarzalność) | 20 | 10 | 10 | 20 | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA | 180 |  |  |  |  |  |
| Etap 3 - węzły analiza spoin i właściwości wytrz (PWr) |  | Grupa kontrolna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| metoda deformacji | Prasa nadążna | Deformacja manufaktura |  |  |  |  |  |  |  |  |
| metoda spawania | CMT | TIG manufaktura | Suma na badanie |  |  |  |  |  |  |  |
| Zgład poprzeczny spoin (pomiar geometrii, mikrotwardość o w obrębie SWC, morfologia) | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Węzły - modalna (w tym powtarzalność) | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Węzły - zmęczeniowe | 20 | 20 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Węzły - statyczne sztywność skrętna, wzdłużna | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Etap 4 - wyznaczenie tarcia statycznego i kinetycznego (PWr) | Ilość |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dla pary materiału rodzimego i materiału prasy, różne kąty i siły nacisku | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etap 5 - badanie wytrzymałości BIW (PWr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Batanie sztywności skrętnej (nieniszcz) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Badanie sztywności giętnej (nieniszcz) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Badanie modalne (w tym powtarzalność) (nieniszcz) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Badania zmęczeniowe (niszczące) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA BADAŃ | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |