Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS OFEROWANEGO URZĄDZENIA

| ZESTAW | OFEROWANY MODEL/TYP | NAZWA PRODUCENTA |
| --- | --- | --- |
| ## Densytometr poligraficzny - 1 sztuka |  |  |
| ## Spektrofotometr poligraficzny - 1 sztuka |  |  |
| ## Wzornik kolorów podstawowych Pantone - 1 sztuka |  |  |
| ## Monitor graficzny – 20 sztuk |  |  |

| Opis techniczny, parametry i możliwości sprzętu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa urządzenia, elementu | (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (wpisać TAK lub NIE) |
| ## Densytometr poligraficzny | 1. Densytometr poligraficzny: Urządzenie kontroluje podstawowe parametry druku takie jak gęstość optyczna oraz przyrost punktów rastrowych |  |
|  | Funkcje pomiarowe: |  |
|  | automatyczne zerowanie na bieli odniesienia |  |
|  | automatyczne rozpoznawanie barwy |  |
|  | gęstość optyczna i różnica gęstości optycznej |  |
|  | przyrost wartości tonalnej w % |  |
|  | przyrost wartości tonalnej dla dwóch wielkości zadanych 1/4 i 3/4 |  |
|  | balans szarości |  |
|  | Pole pomiarowe min: 3.0 mm |  |
|  | Zakres gęstości: D 0.00 – 2.50 |  |
|  | Procentowość - % 0 – 100 |  |
| ## Spektrofotometr poligraficzny | Spektofotometr poligraficzny: urządzenie przy profilowaniu aparatów cyfrowych, monitorów, projektorów, skanerów oraz urządzeń drukujących RGB i CMYK+. |  |
|  | Dane techniczne: |  |
|  | Zakres widma: 380-730nm; |  |
|  | Rozdzielczość optyczna: 10nm; |  |
|  | Próbkowanie spektralne: w zakresie 380 … 730nm; |  |
|  | w odstępach co 10nm; |  |
|  | Częstotliwość pomiaru w trybie skanowania min: 400 pomiarów na sekundę; |  |
|  | Otwór pomiarowy min: średnica 8mm; |  |
|  | Wielkość oświetlanej próbki min: 12mm; |  |
|  | Źródło światła: LED. |  |
| Wzornik kolorów podstawowych Pantone | Wzornik kolorów podstawowych Pantone: Wzorniki dostarczają wizualnej symulacji kolorów podstawowych w czterokolorowym druku CMYK, umożliwiając kontrolę kolorów CMYK w druku |  |
|  | Dane techniczne: |  |
|  | Wzorniki wykonane na podłożach z papieru powlekanego: 148g/m2; |  |
|  | papieru niepowlekanego: 118 g/m2; |  |
|  | wygodny w użyciu wzornik wachlarzowy; |  |
|  | kolory ułożone chromatycznie; |  |
|  | 2390 kolorów oraz 2368 przykładowych rozbarwień CMYK |  |
|  | Wzorniki wykonane na podłożach z papieru powlekanego: 148g/m2; |  |
| Monitor graficzny Monitor graficzny | Monitor graficzny: Umożliwia on niezależną, szybką kalibrację i profilowanie monitora. |  |
|  | Dane techniczne: |  |
|  | Typ panelu: LCD IPS |  |
|  | Rozmiar produktu: 27/68,5 cm |  |
|  | Natywna rozdzielczość: 2560 x 1440 wqhd |  |
|  | Proporcja obrazu: 16:9 |  |
|  | Kalibracja sprzętowa: Tak, dołączone oprogramowanie |  |
|  | Rozmiar ekranu (H x V): |  |
|  | Rozmiar pixela: 0,233 x 0,233 mm |  |
|  | Kąty widzenia: |  |
|  | w poziomie: 178° |  |
|  | w pionie: 178° |  |
|  | Jasność: 350 cd/m2 |  |
|  | Rekomendowana jasność: 120 cd/m2 lub mniej |  |
|  | Kontrast: 1000:1 |  |
|  | Czas reakcji: 16 ms (Gray-to-gray) |  |
|  | Gamut barwowy: Przestrzeń Adobe RGB 99%, sRGB 99% |  |
|  | Złącza: |  |
|  | HDMI |  |
|  | DVI-D |  |
|  | DisplayPort |  |
|  | USB 2.0 |  |
|  | USB 3.2 Gen. 1 |  |
|  | USB 3.2 Gen. 1 Typu-B |  |
|  | USB Typu-C |  |
|  | AC-in (wejście zasilania) |  |
|  | Zasilanie: AC 100 - 120 V/200-240 V, 50/60 Hz |  |
|  | Zużycie energii (W): 34W |  |
|  | Funkcja stabilizacji podświetlenia ekranu: TAK |  |
|  | Tryby pracy: Color Mode (Custom, Adobe RGB, sRGB, Calibration) |  |
|  | Układ DUE: TAK |  |
|  | wymagane akcesoria: |  |
|  | Kabel zasilający |  |
|  | kabel USB |  |
|  | kable sygnałowe (2-metrowy USB C, 2 -metrowy HDMI) |  |
|  | karta gwarancyjna |  |

*Należy wypełnić TAK lub NIE