Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna Przedmiotu Zamówienia

Samoobsługowy system sprzedaży piwa wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem

- Urządzenia do automatyzacji  i nalewania piwa i napojów

| Lp. | Towar | Ilość (szt) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ekran LCD 10,1 cala | 6 |
| 2. | Mikrokomputer z nośnikiem pamięci | 6 |
| 3. | Czytnik kart | 6 |
| 4. | Kontroler | 6 |
| 5. | Przepływomierz | 6 |
| 6. | Elektrozawór | 6 |
| 7. | Oprogramowanie w wersji podstawowej | 6 |
| 8. | Montaż + materiały montażowe | 1 |

- Instalacja do wyszynku piwa i napojów

| Lp. | Towar | Ilość (szt) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ściana piwna ze stali kwasoodpornej szlifowanej | 1 |
| 2. | Tablica wykonana ze stali kwasoodpornej do zamocowania elementów instalacji | 1 |
| 3. | Kran do piwa chromowany z odłączanym kompensatorem | 6 |
| 4. | Ociekacz ze zraszaczem | 2 |

| 5. | Odpieniacz 3/8 do wychwytywania nadmiaru CO2 w instalacji | 6 |
| --- | --- | --- |
| 6. | Pompa do przesyłania piwa napędzana sprężonym powietrzem | 6 |
| 7. | Głowica przelotowa do instalacji piwa, wykonanie kwasoodporne | 6 |
| 8. | Głowica FLACH z szybkozłączkami | 7 |
| 9. | Regulator gazu | 1 |
| 10. | Reduktor główny o zwiększonej przepustowości | 1 |
| 11. | Wąż wysokiego ciśnienia z przyłączem ręcznym |  |
| 12. | Adapter CO2/N2 | 1 |
| 13. | Reduktor pośredni 3 bar | 6 |
| 14. | Reduktor pośredni 7 bar | 6 |
| 15 | Schładzarka do piwa wyposażona w pompę 4 stopniową | 1 |
| 16. | Pyton do piwa w otulinie min. 19 mm. |  |
| 17. | Kompresor z pierścieniami grafitowymi | 1 |
| 18. | Zawór trójdrożny do mycia instalacji | 1 |
| 19. | Urządzenie ciśnieniowe do mycia instalacji z fitingami FLACH | 1 |
| 20. | Montaż + materiały montażowe | 1 |

- Chłodnia

| Lp. | Towar | Ilość (szt) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komora chłodnicza o wym. zewnętrznych 2,15 x 3,16 x 2,50 m wys. z płyty warstwowej 60 mm | 1 |

| 2. | Agregat skraplający CICHY SIL TECUMSEH (58 dBA) - wydajność CHŁ przy -10*C: 2,4 kW Zasilanie: 220-240V 50Hz | 1 |
| --- | --- | --- |
| 3. | Automatyka - elektrozawory, presostaty CASTEL, RANCO, DANFOSS | 1kpl |
| 4. | Chłodnica powietrza EVS 291 ED z zaworem rozprężnym i grzałkami | 1 |
| 5. | Instalacja elektryczna i chłodnicza wraz ze sterowaniem elektronicznym, zabezpieczeniami i oświetleniem LED (oprawa LED 12W) | 1kpl |
| 6. | Sterowanie elektroniczne sterownik LAE z 2 czujkami | 1 |
| 7. | Drzwi chłodnicze zlicowane z panelem 200 x 80 cm z zamkiem na klucz | 1 |
| 8. | Kurtyna paskowa INOX chłodnicza | 1 |

5. Sprzęt IT i oprogramowanie

| Lp. | Towar | Ilość (szt) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Terminal dotykowy Posiflex XT-3815G2 15" PCAP, CELERON J6412, 16GB DDR4, 128GB SSD, czytnik kart magnetycznych, bateria UPS, WIN 10 IoT | 1 |
| 2. | Zasilacz awaryjny Ever UPS Easyline 1200AVR FR 2x PL/2x C13 230V, USB, RJ11 | 1 |
| 3. | Komputer stacjonarny Dell Optiplex 7010 MT i5-13500 32GB DDR4 3200 2x256GB SSD 1x1TB HDD UHD Graphics 770 Windows 11Pro | 1 |
| 4. | Oprogramowanie-moduł do BW 6 nalewaków | 6 |
| 5. | Usługi wdrożeniowo- szkoleniowe. Instalacja oprogramowania moduł Beer Wall, konfiguracja, szkolenia. | 1 |