SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kurtyna Intermodal

NACZEPA TRZYOSIOWA PRZYSTOSOWANA DO TRANSPORTU INTERMODALNEGO, PRZEŁADUNEK PIONOWY – HUCKEPACK

Wymagany rok produkcji: 2025

WYMIARY I MASY

- Długość zabudowy wewnętrzna min. 13620mm

- Szerokość zabudowy wewnętrzna min. 2480 mm

- Wysokość wewnętrzna zabudowy pod dachem min. 2725 mm

- Profil kodyfikacyjny do transportu kolejowego  P400

- Dopuszczalna masa całkowita(techniczna) 42000 kg.

- Przystosowane dla wysokość siodła ciągnika  1 110-1 190 mm.

PODWOZIE

- Podłoga ze sklejki wodoodpornej gr. 30mm plus blacha ryflowana w tyle podłogi ,obciążenie na oś wózka minimum 7200 kg.

- Nogi podporowe z dwoma zakresami pracy

- Odboje tylne rolkowe

- Boczne osłony przeciwwjazdowe zgodne z dyrektywą ECE -R73

- Zderzak tylny stalowy , uchylny manualnie bądź po napotkaniu przeszkody

- 4 punkty chwytania umożliwiające pionowy załadunek naczepy na wagon

- Dwa kliny pod koła

- Uchwyty promowe

- Pojemnik na dokumenty

- Drabinka wejściowa z tyłu pojazdu

- Drabinka wejściowa aluminiowa montowana pod ramę z tyłu pojazdu

- Podwójny kosz na koło zapasowe

- Skrzynka narzędziowa sztuk 1 o pojemności 165 litrów

ZAWIESZENIE

- Liczba osi 3, zawieszenie pneumatyczne przystosowane do huckepack ( przeładunek pionowy )

- Agregat  trzyosiowy obciążenie techniczne możliwe 3x 9000 kg. z hamulcem tarczowym

- Pierwsza oś podnoszona automatycznie

UKŁAD HAMULCOWY

- EBS minimum 2S/2M z programem stabilizacji

- Dwuobwodowy układ hamulcowy.

- automatyczne samo poziomowanie naczepy

KOŁA I OGUMIENIE

- Ogumienie dla transportu dalekobieżnego marki premium, rozmiar opon  385/65R22.5, energooszczędne opór toczenia : B, zew. Hałas toczenia 70 dB, przyczepność na mokrej nawierzchni : C

- koło zapasowe szt.1

CERTYFIKATY

- Certyfikat zabezpieczenia ładunku - XL

- Certyfikat do napojów

- Kraj dopuszczenia Polska, wymagane posiadanie homologacji

- Pojazd zgodny z wymogami UE

- Pojazd dopuszczony do transportu koleją do prędkości 140 km/h ( Kod XL)

- Kodyfikacja z naniesieniem kodu ILU oraz technicznej tablicy znamionowej, koszt po stronie dostawcy.

ZABUDOWA

- Naczepa kurtynowa

- Deski stelażowe aluminiowe, wys. min. 100mm-32 szt.

- Deski przypodłogowe aluminiowe min. 150mm-8 szt.

- Plandeka niebieska wg. RAL 5002

- Ściana przednia aluminiowa  z dolnym profilem stalowym zabezpieczającym przednią ścianę przed uszkodzeniem przez wózek widłowy.

- Zabezpieczenie ściany wewnątrz blachą stalową do wys. min. 1250mm

- Dwuskrzydłowe  drzwi aluminiowe o wysokości zabudowy z 2 zamkami na skrzydło, zawiasy łamane umożliwiające otwarcie drzwi pod kątem 270 stopni

- Dach przesuwny niezależnie do przodu i do tyłu.

- Mechanizm hydrauliczny podnoszenia dachu na czas załadunku minimum 350mm

- Pojemnik na dokumenty mocowany na ścianie przedniej

- Linka celna na przedniej ścianie

LAKIEROWANIE

- Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia- malowanie KTL+lakier

- Kolor ramy grafirowy RAL 7021

- Kolor plandeki RAL 5002- niebieski

- Ściana przednia, słupki i drzwi tylne aluminiowe  lakierowane  na kolor niebieski wg RAL 5002

- 4 punkty chwytania umożliwiające pionowy załadunek naczepy na wagon oznaczone kolorem żółtym

- uchwyty w kolorze żółtym

ELEKTRYKA

- Gniazda przyłączeniowe 2x7+15 PIN

- Gniazdo EBS na przedniej ścianie

- Oświetlenie LED

- Układ monitorujący ciśnienie powietrza w oponach zgodnie z UN ECE R 141

- Sygnalizator dźwiękowy podczas cofania naczepy.

GWARANCJA

- Min. 24 miesiące na kompletny produkt

- Assistance 24/7