SPECYFIKACJA TECHNICZNA FURGON INTERMODAL

NACZEPA FURGONOWA  TRZYOSIOWA PRZYSTOSOWANA DO TRANSPORTU INTERMODALNEGO, PRZEŁADUNEK PIONOWY – HUCKEPACK

Wymagany rok produkcji: 2025

WYMIARY I MASY

- Długość zabudowy wewnętrzna min. 13620mm

- Szerokość zabudowy wewnętrzna min. 2480 mm

- Wysokość wewnętrzna zabudowy pod dachem min. 2725 mm

- Profil kodyfikacyjny  do transportu kolejowego P400

- Dopuszczalna masa całkowita(techniczna) 42000 kg

- Przystosowane dla wysokości siodła ciągnika 1110-1190

PODWOZIE

- Podłoga ze sklejki wodoodpornej gr. 30mm,plus blacha ryflowana w tyle podłogi  . obciążenie na oś wózka minimum7200 kg .górna warstwa antypoślizgowa min 440 g/m2

- Nogi podporowe z dwoma zakresami pracy

- Odboje tylne rolkowe

- Boczne osłony przeciwwjazdowe zgodne z dyrektywą ECE -R73

- Zderzak tylny stalowy , uchylny manualnie bądź po napotkaniu przeszkody

- 4 punkty chwytania umożliwiające pionowy załadunek naczepy na wagon

- Dwa kliny pod koła

- Uchwyty promowe

- Kosz na 2 koła zapasowe

- Drabinka wejściowa aluminiowa montowana pod ramę z tyłu pojazdu

- Skrzynka narzędziowa sztuk 1 o pojemności 165 litrów

ZAWIESZENIE

- Liczba osi 3, zawieszenie pneumatyczne przystosowane do huckepack ( przeładunek pionowy )

- Agregat  trzyosiowy obciążenie techniczne możliwe 3x 9000 kg. Z hamulcem tarczowym

UKŁAD HAMULCOWY

- EBS minimum 2S/2M z programem stabilizacji

- Dwuobwodowy układ hamulcowy.

- samo poziomowanie naczepy

KOŁA I OGUMIENIE

- Ogumienie dla transportu dalekobieżnego marki premium, rozmiar opon  385/65/R22.5, energooszczędne opór toczenia : B, zew. Hałas toczenia 70 dB, przyczepność na mokrej nawierzchni : B

CERTYFIKATY

- Certyfikat zabezpieczenia ładunku - XL

- Kraj dopuszczenia Polska, wymagane posiadanie homologacji

- Pojazd zgodny z wymogami UE

- Pojazd dopuszczony do transportu koleją do prędkości 140 km/h ( Kod XL)

- Kodyfikacja z naniesieniem kodu ILU oraz technicznej tablicy znamionowej, koszt po stronie dostawcy.

ZABUDOWA

- Naczepa Furgonowa

- Zabezpieczenie ściany przedniej  wewnątrz blachą stalową do wys. min. 1500 mm

- Dwuskrzydłowe  drzwi aluminiowe wysokości zabudowy z 2 zamkami na skrzydło, zawiasy łamane umożliwiające otwarcie drzwi pod kątem 270 stopni

- 2 rzędy listew  zabezpieczania ładunku na ścianach bocznych

- Narożne słupki aluminiowe, przykręcane

- Przypodłogowa listwa ochronna

- Pojemnik na dokumenty mocowany na ścianie przedniej

LAKIEROWANIE

- Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia- malowanie KTL+ lakier

- Kolor ramy RAL 7021 grafitowy

- Kolor Zabudowy biały

- Oznakowanie odblaskowe z tyłu po obwodzie kolor: żółty

- Oznakowanie odblaskowe obrysu bocznego kolor ; żółty

- 4 punkty chwytania umożliwiające pionowy załadunek naczepy na wagon oznaczone kolorem żółtym

- uchwyty w kolorze żółtym

ELEKTRYKA

- Gniazda przyłączeniowe 2x7 i 1x15 PIN oraz gniazdo EBS na ścianie przedniej

- Gniazdo EBS na przedniej ścianie

- Oświetlenie LED

- Układ monitorujący ciśnienie powietrza w oponach zgodnie z UN ECE R 141

- Sygnalizator dźwiękowy podczas cofania naczepy.

GWARANCJA

- Min. 24 miesiące na kompletny produkt

- Assistance 24/7