Załącznik nr 5 - Switch sieciowy – Specyfikacja

## Wymagania sprzętowe

- 48 x porty Ethernet 10/100/1000Base-T, 4 x porty 10GE SFP+

- 2 zasilacze redundantne 600W Hot Plug

- Obsługa PoE+

- Wydajność przekazywania: 125 Mpps

- Przepustowość przełączania: 176 Gbps / 672 Gbps

## Wymagania funkcjonalne

- Tabela adresów MAC

  - Zgodność z normami IEEE 802.1d

  - 64K wpisów adresów MAC

  - Uczenie się i starzenie adresów MAC

  - Statyczne, dynamiczne i czarne listy wpisów adresów MAC

  - Filtrowanie pakietów na podstawie adresów MAC źródłowych

- VLAN

  - 4094 VLAN-ów

  - VLAN gościa i VLAN głosowy

  - GVRP (GARP VLAN Registration Protocol)

  - MUX VLAN

  - Przypisywanie VLAN-ów na podstawie adresów MAC, protokołów, podsieci IP, polityk i portów

  - Mapowanie VLAN-ów

- Ochrona pętli Ethernet

  - Topologia pierścienia RRPP oraz wieloinstancjowy RRPP

  - Topologia drzewa Smart Link i wieloinstancjowy Smart Link, zapewniające przełączanie ochronne na poziomie milisekund

  - SEP (Smart Ethernet Protection)

  - ERPS (G.8032)

  - BFD (Bidirectional Forwarding Detection) dla OSPF, IS-IS, VRRP, i PIM

  - STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w), i MSTP (IEEE 802.1s)

  - Ochrona BPDU, ochrona root, oraz ochrona pętli

- MPLS

  - MPLS L3VPN

  - MPLS L2VPN (VPWS/VPLS)

  - MPLS-TE (Traffic Engineering)

  - MPLS QoS

- Routing IP

  - Trasy statyczne, RIP v1/2, RIPng, OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+, ECMP, polityka routingu

  - Do 32K wpisów FIBv4

  - Do 8K wpisów FIBv6

- Interoperacyjność

  - VBST (VLAN-Based Spanning Tree), współpraca z PVST, PVST+ i RPVST

  - LNP (Link-type Negotiation Protocol), podobny do DTP (Dynamic Trunking Protocol)

  - VCMP (VLAN Central Management Protocol), podobny do VTP (VLAN Trunking Protocol)

- Funkcje IPv6

  - Do 8K wpisów ND

  - PMTU (Path MTU Discovery)

  - Ping IPv6, Tracert IPv6, oraz Telnet IPv6

  - ACL na podstawie adresów źródłowych i docelowych IPv6, portów warstwy 4 lub typów protokołów

  - Snooping MLDv1/v2 (Multicast Listener Discovery)

  - Konfiguracja adresów IPv6 dla interfejsów, VRRP6, DHCPv6 oraz L3VPN

- Multicast

  - Snooping IGMP v1/v2/v3 oraz szybkie opuszczanie IGMP

  - Przekazywanie multicastu w VLAN i replikacja multicastu między VLAN-ami

  - Równoważenie obciążenia multicastu wśród portów członkowskich trunku

  - Sterowalny multicast

  - Statystyki ruchu multicastu na podstawie portów

  - IGMP v1/v2/v3, PIM-SM, PIM-DM, i PIM-SSM

  - MSDP (Multicast Source Discovery Protocol)

  - MVPN (Multicast VPN)

- QoS/ACL

  - Ograniczenie prędkości w kierunku wejścia i wyjścia portu

  - Przekierowanie pakietów

  - Policing ruchu na podstawie portu oraz dwuwskaźnikowy model trójkolorowy CAR (Committed Access Rate)

  - Osiem kolejek na port

  - Algorytmy kolejkowania WDRR, SP i WDRR+SP

  - WRED (Weighted Random Early Detection)

  - Oznaczanie ponowne pól 802.1p oraz DSCP pakietów

  - Filtrowanie pakietów na warstwach 2 do 4, filtrowanie nieprawidłowych ramek na podstawie źródłowych i docelowych adresów MAC, IP, numerów portów TCP/UDP, typu protokołu oraz identyfikatorów VLAN

  - Ograniczenie szybkości oraz formowanie ruchu na podstawie kolejek portów

- Bezpieczeństwo

  - Hierarchiczne zarządzanie użytkownikami oraz ochrona hasłem

  - Obrona przed atakami DoS, atakami ARP oraz atakami ICMP

  - Wiązanie adresu IP, adresu MAC, numeru portu i identyfikatora VLAN

  - Izolacja portów, ochrona portów i "Sticky MAC"

  - MFF (MAC Forced Forwarding)

  - Czarne listy adresów MAC

  - Limit liczby nauczonych adresów MAC

  - Autoryzacja IEEE 802.1x i limit liczby użytkowników na porcie

  - AAA (Authentication, Authorization, Accounting), autoryzacja RADIUS oraz autoryzacja HWTACACS

  - NAC (Network Admission Control)

  - SSH w wersji 2.0

  - HTTPS

  - Ochrona CPU

  - Czarna i biała lista

  - Śledzenie źródeł ataku oraz karanie pakietów IPv6, takich jak ND, DHCPv6 oraz MLD

  - Bezpieczny rozruch (Secure Boot)

  - IPSec

  - ECA (Encrypted Communication Analytics)

  - Deception (Wykrywanie i izolowanie zagrożeń)

- Niezawodność

  - LACP (Link Aggregation Control Protocol)

  - E-trunk

  - Ethernet OAM (IEEE 802.3ah oraz IEEE 802.1ag)

  - ITU-Y.1731

  - DLDP (Device Link Detection Protocol)

  - LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

  - BFD dla BGP, BFD dla IS-IS, BFD dla OSPF, BFD dla tras statycznych

- VXLAN

  - Bramki VXLAN warstw 2 i 3

  - Bramki scentralizowane i rozproszone

  - BGP-EVPN (BGP Extended VPN)

  - Konfigurowalne poprzez protokół NETCONF

- Super Virtual Fabric (SVF)

  - Wspierana jest architektura klienta dwuwarstwowego

  - Można włączyć snooping IGMP na przełącznikach dostępowych (AS), a także skonfigurować maksymalną liczbę użytkowników dostępu na porcie

  - Przełączniki AS można konfigurować niezależnie

  - Usługi nieobsługiwane przez szablony mogą być konfigurowane na nadrzędnym urządzeniu

  - Dozwolone są urządzenia innych producentów pomiędzy nadrzędnym SVF a klientami

- iPCA

  - Bezpośrednie oznaczanie pakietów serwisowych w celu zbierania statystyk dotyczących liczby utraconych pakietów i wskaźnika strat pakietów w czasie rzeczywistym

  - Zbieranie statystyk dotyczących liczby utraconych pakietów i wskaźnika strat pakietów na poziomie sieci i urządzeń

- TWAMP

  - Dwukierunkowy pomiar wydajności łączy IP

  - Pomiar opóźnienia pakietów w obie strony, wskaźnika utraty pakietów w jedną stronę oraz jittera pakietów w jedną stronę

- Zarządzanie i utrzymanie

  - iStack, z możliwością złożenia stosu do 9 przełączników

  - SNMP v1/v2c/v3

  - RMON (Remote Monitoring)

  - SAC (Smart Application Control)

  - NMS (System Zarządzania Siecią) oparty na sieci Web

  - Dzienniki systemowe i alarmy o różnych poziomach

  - GVRP (GARP VLAN Registration Protocol)

  - MUX VLAN

  - NetStream

  - Inteligentne O&M