Załącznik nr 3 do zapytania 1.1.1/01/2021/Rec – specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

związana z realizacją zamówienia dot. zakupu wyposażenia sekcji badań uplastyczniania i dozowania składników dodatkowych do regranulatu i sekcji badań właściwości tworzyw i wyrobów z tworzyw wg podanej specyfikacji

Przedmiot dostawy będzie zgodny z warunkami niniejszego zapytania ofertowego, jeśli będzie spełniał warunki przedstawione w poniższej specyfikacji w sposób zgodny lub równoważny (zakres równoważności dotyczy modelu lub parametrów poszczególnych elementów – Oferent/potencjalny Dostawca potwierdza zakres równoważności poprzez uzasadnienie, że przedstawione przez niego parametry urządzenia/elementy maszyn pozwolą na optymalne funkcjonowanie, a zatem poprawną realizację projektu). Przedmiot zamówienia nie może mieć parametrów gorszych niż przedstawione w specyfikacji poniżej.

INFORMACJE OGÓLNE DOT. ZAMÓWIENIA:

- Zakup w formie leasingu.

- Zamówienie obejmuję zakup, dostawę, montaż oraz uruchomienie/kalibrację urządzeń.

- Zakres zamówienia:

  - wyposażenie podstawowe sekcji badań:

    - waga laboratoryjna – kontrolna (1 szt.)

    - waga laboratoryjna – platformowa (1 szt.)

    - szafa laboratoryjna (2 szt.)

    - stół laboratoryjny 2000 x 750 x 900 mm (2 szt.)

    - stół laboratoryjny 2000 x 1500 x 900 mm (1 szt.)

  - urządzenia specjalistyczne:

    - wytłaczarka dwuślimakowa laboratoryjna (1 szt.)

    - kalibrator wytłaczarski formujący i chłodzący (1 szt.)

  - wyposażenie sekcji badań właściwości tworzyw i wyrobów z tworzyw

    - przenośny spektrometr do rozpoznawania tworzyw sztucznych (1 szt.)

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. przedstawienie oferty na zakres opisany w pkt. 3.1 lub pkt. 3.2, lub pkt. 3.3, lub 3.1, 3.2 i 3.3 łącznie.

- Po zakończeniu postępowania ofertowego 1.1.1/01/2021/Rec – wyborze dostawcy/dostawców stanowiska badawczego – wybrana zostanie firma świadcząca usługi leasingu, z którą podpisana zostanie umowa na sfinansowanie sekcji badań będącej przedmiotem postępowania ofertowego.

WYMAGANIA DLA PLANOWANYCH ZAKUPÓW

  - wyposażenie laboratorium

    - waga laboratoryjna – kontrolna (1 szt.)

- zakres ważenia 15 kg x 2/5 g,

- zasilanie 230V lub bateryjne,

- wyświetlacz LED,

- port USB.

    - waga laboratoryjna – platformowa (1 szt.)

- zakres ważenia 600 kg,

- zasilanie 230V lub bateryjne,

- wymiary zewnętrzne nie mniejsze niż 1200 x 1200 mm,

- wyświetlacz LED,

- port USB.

    - szafa laboratoryjna (2 szt.)

- szafa laminowana o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1200 x 500 x 1900 mm.

- szafa w całości wykonana z laminatu z doklejką PVC o grubości ok. 2mm.

    - stół laboratoryjny 2000 x 750 x 900 mm (2 szt.)

- stoły laboratoryjne o wymiarach 2000 x 750 x 900 przystosowane do: ustawienie wagi laboratoryjnej, wytłaczarki laboratoryjnej i innych drobnych urządzeń laboratoryjnych.

- blat wykonany np. z żywicy fenolowej o grubości ok. 16 mm.

- cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończoną regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości,

- przestrzeń pod blatem zabudowana  2 x szafką 900 mm dwudrzwiową z półką. Szafki wykonane są z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości ok. 2mm.

    - stół laboratoryjny 2000 x 1500 x 900 mm (1 szt.)

- stół laboratoryjny (wyspowy) o wymiarach 2000 x 1500 x 900 przystosowany do: ustawienie wagi laboratoryjnej, wytłaczarki laboratoryjnej i innych drobnych urządzeń laboratoryjnych.

- blat wykonany np. z żywicy fenolowej o grubości ok. 16 mm.

- cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończoną regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości,

- przestrzeń pod blatem zabudowana  4 x szafką 900 mm dwudrzwiową z półką. Szafki wykonane są z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości ok. 2mm.

  - urządzenia specjalistyczne

    - wytłaczarka dwuślimakowa laboratoryjna (1 szt.)

- zastosowanie: do mieszanin tworzyw PP lub PVC z dodatkiem frakcji mineralnej,

- 3 strefy grzania,

- wydajność max do 50 kg/h,

- płynna regulacja temperatur,

- głowica/kalibrator formujący.

    - kalibrator wytłaczarski formujący i chłodzący (1 szt.)

Kalibrator wytłaczarski formujący i chłodzący zintegrowany z głowicą wytłaczarki dwuślimakowej laboratoryjnej umożliwiający pracę z  mieszaninami tworzyw PP lub PVC z dodatkiem frakcji mineralnej.

  - wyposażenie sekcji badań właściwości tworzyw i wyrobów z tworzyw

3.3.1 przenośny spektrometr do rozróżniania tworzyw sztucznych (1 szt.)

- urządzenie powinno rozpoznawać maksymalnie różnorodne tworzywa sztuczne min: PLA, PET, PP, PS, ABS, PI, PSO, PE, PPS, TPV, PTT,PC, PMP, PBT, PA (nylon), PETG, SAN, EVA, PB, PPO, CA, PMMA, PUR, PI, PVC, PLA

- rozpoznawanie różnych kolorów, w tym czarnego

- rozpoznawanie próbki bez konieczności wcześniejszego ich specjalnego przygotowania

- urządzenie powinno poddawać analizie różne faktury, w tym m.in. płatek, granulat, powierzchnie śliskie, powierzchnie chropowate

- możliwość kalibracji urządzenia na własnych próbkach

Przedmiot oferty będzie zgodny z warunkami niniejszego zapytania ofertowego, jeśli będzie spełniał warunki przedstawione w specyfikacji w sposób zgodny lub równoważny (zakres równoważności dotyczy modelu lub parametrów poszczególnych elementów).