Chojnice, dnia 25.10.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2024

na nabycie Mieszarki Planetarnej

Nazwa:

KAZIMIERZ GINTER ZAKŁAD PRODUKCJI MATERIAŁÓW

BUDOWLANYCH ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ

Adres:

Kolejowa 4

89-600 Chojnice

Numer telefonu:

823974046

NIP:

5550000901

E-mail:

budownictwo@ginter.pl

Tytuł projektu:

„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji lekkich płytowych prefabrykatów wielkowymiarowych jako wynik prac B+R.”

Numer Projektu:

FENG.02.32-IP.03-0127/23

Inne źródła finansowania:

Zakup przedmiotu zamówienia będzie realizowany w ramach:

| Program Operacyjny | FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki |
| --- | --- |
| Priorytet | FENG.02 – Środowisko sprzyjające innowacjom |
| Działanie | Działanie 2.32 – Kredyt Technologiczny |

### I. INFORMACJA OGÓLNA

- Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027,

- Do postepowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert w języku obcym wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Koszt tłumaczenia po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, koszt przygotowania oferty, jej dostawa oraz inne koszty po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami, przed upływem terminu do składania ofert zmiany zapytania ofertowego. Jeśli będzie to konieczne zostanie wydłużony czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie, w przypadku, gdy z powodu okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć, udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się niecelowe.

- W razie unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego.

- W niniejszym zapytaniu pojęcia Oferent i Wykonawca stosuje się zamiennie.

### II. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.11.2024r.

- Ofertę składa się pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (w rozumieniu odpowiednio art. 78 i art. 78¹ Kodeksu cywilnego) wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

- Złożenie oferty z pominięciem Bazy Konkurencyjności będzie skutkowało odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

- Oferta musi być ważna minimum 60 dni. W razie niepodania terminu związania ofertą lub terminu krótszego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia lub wydłużenia terminu ważności oferty. W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę wskazanych czynności w wyznaczonym terminie, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.

- Jeżeli zaoferowana przez Wykonawcę cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy oraz załączniki do zapytania, a także dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji i działania w imieniu Wykonawcy.

- Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.

- Proponowaną wartość należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (Załącznik Nr 1).

- Wartość oferty netto wyrażona w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy. Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji zapytania ofertowego.

- Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (wraz ze wszystkimi załącznikami). Oferty nie sporządzone na ww. formularzu nie zostaną rozpatrzone.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia dotyczy nabycia Mieszarki Planetarnej o wymaganych parametrach bądź korzystniejszych:

1) Pojemność zasypowa 3000 l

2) Pojemność zarobowa 2000 l

3) Silnik napędowy z przekładnią, IP 55, Klasa F

4) Klasa izolacji silnika: minimum F

5) Klasa efektywności energetycznej: minimum IE3

6) Moc silnika minimum 110 kW

7) Maksymalne zużycie energii elektrycznej na godzinę pracy mieszarki 50 kWh

8) Okładziny denne Trudnościeralne HB600, 8+5mm

9) Okładziny ścian Trudnościeralne HB600, 6+4mm

10) Sonda pomiaru wilgotności kruszyw ( uwzględniając kruszywa lekkie )

11) Przekładnia o kołach zębatych śrubowych i prostych odpowiednich do ciężkich warunków pracy, bez pompy obiegu oleju

12) Instalacja elektryczna ze skrzynką przyłączeniową

13) Dozowniki Chemii

2. Przedmiot zamówienia musi być nowy bez śladów użytkowania, a części środków trwałych nie mogą być regenerowane.

3. Przedmiot zamówienia musi posiadać deklarację zgodności WE oraz będzie oznaczony znakiem CE.

4. Zamawiający informuje, że dokona weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę parametrów w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego ”Potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia.

5. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia lub innej części zapytania ofertowego, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i rozwiązań niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

6. Wszelkie koszty dostarczenia przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. Na Wykonawcy spoczywa również pełna odpowiedzialność za przedmiot umowy podczas transportu
do siedziby Zamawiającego.

7. W ramach dostawy Wykonawca zapewni montaż, ustawienie maszyny (konfigurację), uruchomienie (rozruch), próby i testy, instruktaż z obsługi maszyny, dokonane w siedzibie Zamawiającego.

10. W/w czynności wykonywane będą w ramach ceny określonej przez Wykonawcę w ofercie.

11. Przedmiot zamówienia obligatoryjnie musi posiadać gwarancję minimum 36 miesięczną. Po stronie Wykonawcy będzie zapewnienie serwisu gwarancyjnego w okresie trwania gwarancji.

12. Szczegółowy zakres gwarancji zostanie ustalony między stronami w zawieranej umowie.

13. Przedmiot zamówienia określa kod CPV 42000000-6 nazwa kodu CPV – maszyny
  przemysłowe, Kod CPV 43412000-4: Mieszalniki

14. Wszystkie pozostałe po wykonaniu zamówienia materiały zostaną przetworzone, unieszkodliwione i/lub magazynowane w sposób „przyjazny środowisku” zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. z późn. zm.

13. Dodatkowe przedmioty zamówienia: nie dotyczy

IV. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA/UMOWY

- Planowany termin realizacji zamówienia do 30.03. 2025 r.

- Podpisanie umowy z Wykonawcą przewiduje się  w listopadzie 2024r.

- Terminem kończącym jest termin dokonania odbioru końcowego, w którym Przedmiot zamówienia będzie gotowy do użytkowania. Z odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego.

- Zamawiający przewiduje następujące płatności:

1) 10% - zaliczka -  do 7 dni od podpisania umowy

2) 90%  - płatność końcowa po dostawie urządzeń oraz podpisanym protokole odbioru

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem ustalonego terminu Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia w stanie kompletnym, zupełnym i pozbawionym braków do siedziby Zamawiającego, dokonał montażu/instalacji/uruchomienia, pozytywnie przeszedł testy jakościowe, dokona instruktażu z obsługi maszyny, a Zamawiający dokonał bez zastrzeżeń odbioru przedmiotu zamówienia.

- Korzyści i ciężary związane z przedmiotem zamówienia oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia lub jego elementów przechodzą na Zamawiającego z momentem bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty:

- instrukcja obsługi, konserwacji (dokumentacja DTR) w języku polskim– 2 egzemplarze,

- dokument gwarancyjny,

- deklarację zgodności WE.

- Niezależnie od powyższego, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w dacie odbioru końcowego przedłoży Zamawiającemu wymagane na podstawie właściwych przepisów dokumenty niezbędne do wydania decyzji o dopuszczeniu Przedmiotu umowy do użytkowania, jeżeli będą wymagane.

V. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Kary umowne

1.	Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości:

-	   0,1 % netto wynagrodzenia – za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin realizacji umowy,

-	   0,1 % netto wynagrodzenia – za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad w ramach rękojmi lub gwarancji,

Maksymalna wysokość kar nie przekroczy 5% wynagrodzenia netto.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:

a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

• zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

• zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

• wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

• konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

c) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

• w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub,

• w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy Zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac, 
d) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 140 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

e) zmiana sposobu rozliczania umowy, dokonywania płatności lub konieczność zmiany terminu realizacji na rzecz każdej ze Stron, na umotywowany ich wniosek, 

f) wystąpienia siły wyższej,

g) zmiana wynika z okoliczności wywołanych wystąpieniem epidemii chorób,  

Ponadto Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach i zakresie:

a) sposobu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie byli w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

b) wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów podatkowych, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług,

c) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na

realizację umowy,

d) zmiany zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzania zmian będzie następstwem postanowień innych umów mających związek z umową dotyczącą niniejszego postępowania a konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

e) innych zmian na skutek okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

f) zmiany okresu realizacji przedmiotu umowy, zmiany zakresu przedmiotu umowy w ramach całego projektu wynikającej z potrzeb Zamawiającego w przypadku zaakceptowania przez Instytucję będącą stroną Umowy o dofinansowanie projektu zmian we Wniosku o dofinansowanie.

3. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Siła wyższa

1.	Jako siły wyższe uznane zostają w szczególności: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Stron.

2.	Jeżeli Strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów realizacji Przedmiotu Umowy o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.

3.	Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu

3 dni, o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa”, wraz

z odpowiednimi dowodami i wnioskami w tym zakresie.

VI. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ

WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

      - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty/ oświadczenia:

- oświadczenie o braku powiązań – załącznik 2 do zapytania ofertowego;

- potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia - załącznik 3 do zapytania ofertowego

- Klauzula informacyjna z atr.13 RODO – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

- Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy

- dokumenty określone w punkcie VII

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

1. Warunek złożenia kopii ważnej i opłaconej polisy lub innych dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN ( słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

2. Wykonawca przedstawi aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że nie zalega z opłacaniem składek od ubezpieczeń — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.	Wykonawca przedstawi aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak istnienia oraz brak wpływu powiązań osobowych i kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania, zgodnie z treścią Załącznika 3 do zapytania ofertowego.

3. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

4. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty, które podlegają wykluczeniu                                   z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

5.  Ocena spełnienia w/wymienionych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie                  w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia.

IX. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

X. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU

PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

- Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

| KRYTERIUM | WAGA (pkt) |
| --- | --- |
| Wartość netto | 50 |
| Termin realizacji (w dniach) od podpisania umowy | 30 |
| Czas reakcji serwisu (w godzinach) | 20 |

- Wartość netto –Pc

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

Oferta za kryterium „Wartość netto” może otrzymać maksymalnie 50 pkt.

C N x waga           		 Pc – otrzymane punkty

P C =                                 	             C N– cena netto oferty najkorzystniejszej

C R                    		 C R – cena netto oferty rozpatrywanej

- Termin realizacji zamówienia (podany w dniach) od momentu                                                     podpisania umowy- Pt

Punktacja za termin realizacji  będzie obliczana na podstawie wzoru:

Oferta za kryterium „Termin realizacji” może otrzymać maksymalnie 30 pkt.

T N x waga             	     P T – otrzymane punkty

P T =                                              T N – termin w najkorzystniejszej ofercie

T R                      	     T R – termin w rozpatrywanej ofercie

c)   Czas reakcji serwisu (podany w godzinach) – od momentu zgłoszenia usterki do momentu przyjazdu technika w miejsce instalacji - Ps

Czas reakcji serwisu oznacza przyjazd technika w miejsce instalacji.

Punktacja za czas reakcji serwisu będzie obliczana na podstawie wzoru:

Oferta za kryterium „Czas reakcji serwisu” może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

SN x waga             	     P s – otrzymane punkty

P s=                                            S N – czas w najkorzystniejszej ofercie

S R                           S R – czas w rozpatrywanej ofercie

      - Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

      - Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów za poszczególne kryteria, po ich zsumowaniu według wzoru: P = Pc +Pt + Ps

XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    - Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści w Bazie konkurencyjności.

    - Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie 
i miejscu podpisania umowy.

    - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XII.  INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY

      - W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO.

- pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, 
w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.

  - W przypadku gdy podmiot będzie powiązany osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

  - W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

  - W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

XIII. ZAŁĄCZNIKI

- Formularz ofertowy

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

- Potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia.

- Klauzula informacyjna z atr.13 RODO

- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Załącznik 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Kazimierz Ginter Zakład Produkcji Materiałów

Budowlanych Zakład Pracy Chronionej

Adres:

Kolejowa 4

89-600 Chojnice

Nazwa oferenta

…………………………

Adres oferenta

…………………………….

Dane teleadresowe

…………………………

NIP, REGON

……………………………

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na Mieszarkę planetarną  oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za wartość:

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa/Model/Producent | Wartość netto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mieszarka planetarna | 1 kpl. |  |  |  |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że wyżej podana wartość  obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.

- Oświadczamy, iż oferta ważna jest do dnia  ………………………. r.

- Oświadczam, że okres gwarancji wynosi …… miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru.

- Oświadczamy, że termin realizacji wynosi ……….. dni od podpisania umowy.

- Oświadczamy, że czas reakcji serwisu wynosi …………. godzin od momentu zgłoszenia usterki do momentu przyjazdu technika w miejsce instalacji

- Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- Oświadczenie o braku powiązań - Potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia - Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy - ……………………….

…………………………………………….

(podpis i/lub pieczęć upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik 2 do Zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE

O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

        - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

        - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

        - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

        - d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

…………………………

…………..…………..…………………

(miejscowość, data) 			(podpis i/lub pieczęć upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik 3 do Zapytania ofertowego

| L.p | Wymagane parametry przez Zamawiającego | Potwierdzenie zaoferowania parametrów przez Wykonawcę poprzez wpisanie odpowiednio TAK/NIE | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność zasypowa 3000 l |  |  |
| 2 | Pojemność zarobowa 2000 l |  |  |
| 3 | Silnik napędowy z przekładnią, IP 55, klasa F |  |  |
| 4 | Klasa izolacji silnika : minimum F |  |  |
| 5 | Klasa efektywności energetycznej: minimum IE3 |  |  |
| 6 | Moc silnika minimum110 kW |  |  |
| 7 | Maksymalne zużycie energii elektrycznej na godzinę pracy mieszarki 50 kWh |  |  |
| 8 | Okładziny denne Trudnościeralne HB600, 8+5mm |  |  |
| 9 | Okładziny ścian Trudnościeralne HB600, 6+4mm |  |  |
| 10 | Sonda pomiaru wilgotności kruszyw ( uwzględniając kruszywa lekkie ) |  |  |
| 11 | Przekładnia o kołach zębatych śrubowych i prostych odpowiednich do ciężkich warunków pracy, bez pompy obiegu oleju |  |  |
| 12 | Instalacja elektryczna ze skrzynką przyłączeniową |  |  |
| 13 | Dozowniki Chemii |  |  |

W przypadku odpowiedzi przeczącej (NIE) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania 
w kolumnie „Uwagi” zaoferowanego parametru. Jednocześnie informuję, 
że zaoferowane parametry nie mogą być gorsze od wymagań Zamawiającego.

W przypadku wskazania parametru jako minimum Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie „Uwagi” wskazać jaki konkretnie parametr oferuje.

…………..…………..…………………                   …………………………………

(miejscowość, data) 					(podpis i/lub pieczęć upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

stosowana przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

•            administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kazimierz Ginter Zakład

Produkcji Materiałów Budowlanych Zakład Pracy Chronionej

•	dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr 1/2024 z zachowaniem zasady konkurencyjności

•	odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu współfinansowanego w ramach FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, tytuł projektu: Wdrożenie nowej technologii wytwarzania elementów betonowych w postaci płyt elewacyjnych i tarasowych o wzmocnionych właściwościach użytkowych.

•	dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasad trwałości, aż do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych;

•	w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

•	osoba fizyczna posiada:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;

•	osobie fizycznej nie przysługuje:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

…………..…………..…………………                   …………………………………

(miejscowość, data) 					(podpis i/lub pieczęć upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik 5 do Zapytania ofertowego

Zamawiający:

Kazimierz Ginter Zakład Produkcji Materiałów

Budowlanych Zakład Pracy Chronionej

Adres:

Kolejowa 4

89-600 Chojnice

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE O PRZECIWDZIAŁANIU WSPIERANIA AGRESJI NA UKRAINĘ

Przystępując do postępowania oświadczam, że podmiot, w imieniu którego składane jest oświadczenie (właściwe zakreślić znakiem X):

nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.),

nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.).

podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach

są aktualne i zgodne z prawdą.

…………………………….                       …………………………………………………….

miejscowość i data                                             podpis  osoby upoważnionej do

reprezentowania Oferenta