Stare Węgorzynko,  dn. 25.10.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/10/2024

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta

KOSCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stare Węgorzynko 8

73-155 Węgorzyno

Kontakt:

Komunikacja z Zamawiającym musi odbywać się za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności

Termin na składanie pytań do zapytanie ofertowego: 15.11.2024

2. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i rozruchem 6 wtryskarek elektrycznych o parametrach ustalonych w wymaganiach odnośnie przedmiotu zamówienia

- Kod CPV:

42994200-2 - Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

- Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia:

WTRYSKARKA O SILE ZAMYKANIA MIN 225 TON – 1 SZTUKA

| LP | Wymagania maszyny |
| --- | --- |
| 1 | Wtryskarka pozioma elektryczna do wtrysku tworzyw sztucznych |
| 2 | Centralny system smarujący, poza przestrzenią mocowania formy |
| 3 | Smarowanie układu kinetycznego smarem stałym |
| 4 | Jednostka zamykająca wtryskarki o sile minimum 225t |
| 5 | Maksymalna objętość wtrysku pomiędzy 295cm3 a 320cm3 |
| 6 | Ciśnienie wtrysku, powyżej 1850bar |
| 7 | Prędkość wtrysku nie mniejsza niż 330mm/s |
| 8 | Odległość między kolumnami minimum 650x580mm (h x v) |
| 9 | Ślimak o stosunku L/D minimum 20,3 , średnica ślimaka około 46 mm, dwuzwojowy w strefie sprężania . |
| 10 | Ślimak wzmocniony |
| 11 | Długość maszyny – nie więcej niż 6,5 m |
| 12 | Skok wyrzutnika, nie mniej niż 150mm |
| 13 | Siła wyrzutnika nie mniejsza niż 44 kN. |
| 14 | Wyrzutnik elektryczny |
| 15 | Skok otwarcia formy – nie mniej niż 550 mm |
| 16 | Maksymalna wysokość formy minimum 670mm |
| 17 | Złącze do współpracy z robotem kartezjańskim i robotem bocznym (EUROMAP 67 + EUROMAP 73) |
| 18 | Wymiary płyt narzędziowych, nie mniejsze niż 930x860mm (h x v) |
| 19 | Dotykowy panel sterowania maszyny w języku polskim. |
| 20 | Otwór centrujący w płycie ruchomej fi 160 głębokość min. 15mm |
| 21 | Otwór centrujący w płycie stałej fi 160 głębokość min. 15mm |
| 22 | Izolacja cieplna cylindra |
| 23 | Chłodzenie wtryskarki powietrzem za wyjątkiem strefy zasypu |
| 24 | Dysza zamykana na agregacie wtryskowym |
| 25 | Sterowanie rdzeniami hydraulicznymi 1x strona stała + 1x strona ruchoma |
| 26 | Sterowanie rdzeniami pneumatycznymi 1x strona stała + 1x strona ruchoma |
| 27 | Funkcja dekompresji |
| 28 | Funkcja wtrysku z doprasowaniem |
| 29 | Sterowanie dla gorących kanałów – 12 stref (Wbudowane w maszynę) |
| 30 | Sygnały programowalne 3 wej./3 wyj. |
| 31 | Minimum 8 zaworów powietrza programowalnych z panelu maszyny |
| 32 | Podłączenie wody chłodzącej, rotametry minimum 28 kanałów |
| 33 | Pneumatyczne sterowanie dyszami gorących kanałów – 4 zakresy |
| 34 | Możliwość realizacji ruchów równoległych dla wszystkich napędów wtryskarki. |
| 35 | Jednostka wtryskowa z centralną pozycją wtrysku, mocowana wychylnie z samo optymalizującym się systemem regulacji temperatury stref grzewczych |
| 36 | Nadzorowanie formy wtryskowej przez zabezpieczenie płyty wyrzutnika, |
| 37 | Możliwość ustawienia zabezpieczenia formy na całej drodze otwarcia |
| 38 | Wtryskarka wyposażona w układ rekuperacji energii |
| 39 | Zapasowa końcówka ślimaka z zaworem zwrotnym Zapasowe grzałki opaskowe Zapasowe paski napędowe |
| 40 | Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR), polska wersja oprogramowania sterowania, deklaracja zgodności potwierdzające klasę bezpieczeństwa CE. Wszystkie urządzenia posiadają oznakowanie CE |
| 41 | Oferowany przedmiot zamówienia jest nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych |
| 42 | Gwarancja na serwis i części zamienne – 3 lata od dostawy z wyłączeniem części eksploatacyjnych, |
| 43 | Warunki płatności: 100% płatne po uruchomieniu i przepracowaniu maszyny w trybie automatyczny bezawaryjnym przez 30 dni. Termin płatności min 30 dni |
| 44 | Termin dostawy: do końca października 2025 |

WTRYSKARKA O SILE ZAMYKANIA MIN 285 TON – 2 SZTUKI

| LP |  | Wymagania maszyny |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wtryskarka pozioma elektryczna do wtrysku tworzyw sztucznych |  |
| 2 | Centralny system smarujący, poza przestrzenią mocowania formy |  |
| 3 | Smarowanie układu kinetycznego smarem stałym |  |
| 4 | Jednostka zamykająca wtryskarki o sile minimum 285t |  |
| 5 | Maksymalna objętość wtrysku pomiędzy 880cm3 a 950cm3 |  |
| 6 | Ciśnienie wtrysku, powyżej 1750bar |  |
| 7 | Prędkość wtrysku nie mniejsza niż 270 mm/s |  |
| 8 | Odległość między kolumnami minimum 730x620mm (h x v) |  |
| 9 | Ślimak o stosunku L/D minimum 19,6 , średnica ślimaka około 66 mm, dwuzwojowy w strefie sprężania . |  |
| 10 | Ślimak wzmocniony |  |
| 11 | Długość maszyny – nie więcej niż 7,3 m |  |
| 12 | Skok wyrzutnika, nie mniej niż 150mm |  |
| 13 | Siła wyrzutnika nie mniejsza niż 59 kN |  |
| 14 | Wyrzutnik elektryczny |  |
| 15 | Skok otwarcia formy – nie mniej niż 600 mm |  |
| 16 | Maksymalna wysokość formy minimum 710 mm |  |
| 17 | Złącze do współpracy z robotem kartezjańskim i robotem bocznym (EUROMAP 67 + EUROMAP 73) |  |
| 18 | Wymiary płyt narzędziowych, nie mniejsze niż 1000x930mm (h x v) |  |
| 19 | Dotykowy panel sterowania maszyny w języku polskim |  |
| 20 | Otwór centrujący w płycie ruchomej fi 160 głębokość min. 15mm |  |
| 21 | Otwór centrujący w płycie stałej fi 160 głębokość min. 15mm |  |
| 22 | Izolacja cieplna cylindra |  |
| 23 | Chłodzenie wtryskarki powietrzem za wyjątkiem strefy zasypu |  |
| 24 | Dysza zamykana na agregacie wtryskowym |  |
| 25 | Sterowanie rdzeniami hydraulicznymi 1x strona stała + 1x strona ruchoma |  |
| 26 | Sterowanie rdzeniami pneumatycznymi 1x strona stała + 1x strona ruchoma |  |
| 27 | Funkcja dekompresji |  |
| 28 | Funkcja wtrysku z doprasowaniem |  |
| 29 | Sterowanie dla gorących kanałów – 12 stref (Wbudowane w maszynę) |  |
| 30 | Sygnały programowalne 3 wej./3 wyj. |  |
| 31 | Minimum 8 zaworów powietrza programowalnych z panelu maszyny |  |
| 32 | Podłączenie wody chłodzącej, rotametry minimum 28 kanałów |  |
| 33 | Pneumatyczne sterowanie dyszami gorących kanałów – 4 zakresy |  |
| 34 | Możliwość realizacji ruchów równoległych dla wszystkich napędów wtryskarki. |  |
| 35 | Jednostka wtryskowa z centralną pozycją wtrysku, mocowana wychylnie z samo optymalizującym się systemem regulacji temperatury stref grzewczych |  |
| 36 | Nadzorowanie formy wtryskowej przez zabezpieczenie płyty wyrzutnika, |  |
| 37 | Możliwość ustawienia zabezpieczenia formy na całej drodze otwarcia |  |
| 38 | Wtryskarka wyposażona w układ rekuperacji energii. |  |
| 39 | Zapasowa końcówka ślimaka z zaworem zwrotnym Zapasowe grzałki opaskowe Zapasowe paski napędowe |  |
| 40 | Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR), polska wersja oprogramowania sterowania, deklaracja zgodności potwierdzające klasę bezpieczeństwa CE. Wszystkie urządzenia posiadają oznakowanie CE |  |
| 41 | Oferowany przedmiot zamówienia jest nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych |  |
| 42 | Gwarancja na serwis i części zamienne – 3 lata od dostawy z wyłączeniem części eksploatacyjnych |  |
| 43 | Warunki płatności: 100% płatne po uruchomieniu i przepracowaniu maszyny w trybie automatyczny bezawaryjnym przez 30 dni. Termin płatności min 30 dni |  |
| 44 | Termin dostawy: do końca maja 2025 |  |

WTRYSKARKA O SILE ZAMYKANIA MIN 360 TON – 2 SZTUKI

| LP | Wymagania maszyny |
| --- | --- |
| 1 | Wtryskarka pozioma elektryczna do wtrysku tworzyw sztucznych |
| 2 | Centralny system smarujący, poza przestrzenią mocowania formy |
| 3 | Smarowanie układu kinetycznego smarem stałym |
| 4 | Jednostka zamykająca wtryskarki o sile minimum 360t |
| 5 | Maksymalna objętość wtrysku pomiędzy 1350cm3 a 1500cm3 |
| 6 | Ciśnienie wtrysku, powyżej 1800bar |
| 7 | Prędkość wtrysku nie mniejsza niż 300 mm/s |
| 8 | Odległość między kolumnami minimum 810x720mm (h x v) |
| 9 | Ślimak o stosunku L/D minimum 20,1 , średnica ślimaka około 76 mm, dwuzwojowy w strefie sprężania . |
| 10 | Ślimak wzmocniony |
| 11 | Długość maszyny – nie więcej niż 8 m |
| 12 | Skok wyrzutnika, nie mniej niż 150 mm |
| 13 | Siła wyrzutnika nie mniejsza niż 58 kN |
| 14 | Wyrzutnik elektryczny |
| 15 | Skok otwarcia formy – nie mniej niż 700 mm |
| 16 | Maksymalna wysokość formy minimum 760 mm |
| 17 | Złącze do współpracy z robotem kartezjańskim i robotem bocznym (EUROMAP 67 + EUROMAP 73) |
| 18 | Wymiary płyt narzędziowych, nie mniejsze niż 1100x1000mm (h x v) |
| 19 | Dotykowy panel sterowania maszyny |
| 20 | Otwór centrujący w płycie ruchomej fi 160 głębokość min. 15mm |
| 21 | Otwór centrujący w płycie stałej fi 160 głębokość min. 20mm |
| 22 | Izolacja cieplna cylindra |
| 23 | Chłodzenie wtryskarki powietrzem za wyjątkiem strefy zasypu |
| 24 | Dysza zamykana na agregacie wtryskowym |
| 25 | Sterowanie rdzeniami hydraulicznymi 1x strona stała + 1x strona ruchoma |
| 26 | Sterowanie rdzeniami pneumatycznymi 1x strona stała + 1x strona ruchoma |
| 27 | Funkcja dekompresji |
| 28 | Funkcja wtrysku z doprasowaniem |
| 29 | Sterowanie dla gorących kanałów – 12 stref (Wbudowane w maszynę) |
| 30 | Sygnały programowalne 3 wej./3 wyj. |
| 31 | Minimum 8 zaworów powietrza programowalnych z panelu maszyny |
| 32 | Podłączenie wody chłodzącej, rotametry minimum 28 kanałów |
| 33 | Pneumatyczne sterowanie dyszami gorących kanałów – 4 zakresy |
| 34 | Możliwość realizacji ruchów równoległych dla wszystkich napędów wtryskarki. |
| 35 | Jednostka wtryskowa z centralną pozycją wtrysku, mocowana wychylnie z samo optymalizującym się systemem regulacji temperatury stref grzewczych |
| 36 | Nadzorowanie formy wtryskowej przez zabezpieczenie płyty wyrzutnika, |
| 37 | Możliwość ustawienia zabezpieczenia formy na całej drodze otwarcia |
| 38 | Wtryskarka wyposażona w układ rekuperacji energii |
| 39 | Zapasowa końcówka ślimaka z zaworem zwrotnym Zapasowe grzałki opaskowe Zapasowe paski napędowe |
| 40 | Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR), polska wersja oprogramowania sterowania, deklaracja zgodności potwierdzające klasę bezpieczeństwa CE. Wszystkie urządzenia posiadają oznakowanie CE |
| 41 | Oferowany przedmiot zamówienia jest nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych |
| 42 | Gwarancja na serwis i części zamienne – 3 lata od dostawy z wyłączeniem części eksploatacyjnych. |
| 43 | Warunki płatności: 100% płatne po uruchomieniu i przepracowaniu maszyny w trybie automatyczny bezawaryjnym przez 30 dni. Termin płatności min 30 dni |
| 44 | Termin dostawy: do końca października 2025 |

WTRYSKARKA O SILE ZAMYKANIA MIN 560 TON – 1 SZTUKA

| LP | Wymagania maszyny |
| --- | --- |
| 1 | Wtryskarka pozioma elektryczna do wtrysku tworzyw sztucznych |
| 2 | Centralny system smarujący, poza przestrzenią mocowania formy |
| 3 | Smarowanie układu kinetycznego smarem stałym |
| 4 | Jednostka zamykająca wtryskarki o sile minimum 560t |
| 5 | Maksymalna objętość wtrysku pomiędzy 1350cm3 a 1500cm3 |
| 6 | Ciśnienie wtrysku, powyżej 1800bar |
| 7 | Prędkość wtrysku nie mniejsza niż 300 mm/s |
| 8 | Odległość między kolumnami minimum 1000x950mm (h x v) |
| 9 | Ślimak o stosunku L/D minimum 20,1 , średnica ślimaka około 76 mm, dwuzwojowy w strefie sprężania . |
| 10 | Ślimak wzmocniony |
| 11 | Długość maszyny – nie więcej niż 9 m |
| 12 | Skok wyrzutnika, nie mniej niż 180 mm |
| 13 | Siła wyrzutnika nie mniejsza niż 129 kN |
| 14 | Wyrzutnik elektryczny |
| 15 | Skok otwarcia formy – nie mniej niż 900 mm |
| 16 | Maksymalna wysokość formy minimum 900 mm |
| 17 | Złącze do współpracy z robotem kartezjańskim i robotem bocznym (EUROMAP 67 + EUROMAP 73) |
| 18 | Wymiary płyt narzędziowych, nie mniejsze niż 1400x1300mm (h x v) |
| 19 | Dotykowy panel sterowania maszyny |
| 20 | Otwór centrujący w płycie ruchomej fi 200 głębokość min. 20mm |
| 21 | Otwór centrujący w płycie stałej fi 200 głębokość min. 20mm |
| 22 | Izolacja cieplna cylindra |
| 23 | Chłodzenie wtryskarki powietrzem za wyjątkiem strefy zasypu |
| 24 | Dysza zamykana na agregacie wtryskowym |
| 25 | Sterowanie rdzeniami hydraulicznymi 1x strona stała + 1x strona ruchoma |
| 26 | Sterowanie rdzeniami pneumatycznymi 1x strona stała + 1x strona ruchoma |
| 27 | Funkcja dekompresji |
| 28 | Funkcja wtrysku z doprasowaniem |
| 29 | Sterowanie dla gorących kanałów – 12 stref (Wbudowane w maszynę) |
| 30 | Sygnały programowalne 3 wej./3 wyj. |
| 31 | Minimum 8 zaworów powietrza programowalnych z panelu maszyny |
| 32 | Podłączenie wody chłodzącej, rotametry minimum 28 kanałów |
| 33 | Pneumatyczne sterowanie dyszami gorących kanałów – 4 zakresy |
| 34 | Możliwość realizacji ruchów równoległych dla wszystkich napędów wtryskarki. |
| 35 | Jednostka wtryskowa z centralną pozycją wtrysku, mocowana wychylnie z samo optymalizującym się systemem regulacji temperatury stref grzewczych |
| 36 | Nadzorowanie formy wtryskowej przez zabezpieczenie płyty wyrzutnika, |
| 37 | Możliwość ustawienia zabezpieczenia formy na całej drodze otwarcia |
| 38 | Wtryskarka wyposażona w układ rekuperacji energii |
| 39 | Zapasowa końcówka ślimaka z zaworem zwrotnym Zapasowe grzałki opaskowe Zapasowe paski napędowe |
| 40 | Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR), polska wersja oprogramowania sterowania, deklaracja zgodności potwierdzające klasę bezpieczeństwa CE. Wszystkie urządzenia posiadają oznakowanie CE |
| 41 | Oferowany przedmiot zamówienia jest nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych |
| 42 | Gwarancja na serwis i części zamienne – 3 lata od dostawy z wyłączeniem części eksploatacyjnych |
| 43 | Warunki płatności: 100% płatne po uruchomieniu i przepracowaniu maszyny w trybie automatyczny bezawaryjnym przez 30 dni. Termin płatności min 30 dni |
| 44 | Termin dostawy: do końca października 2025 |

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

Nie stawia się wymagań udziału w postępowaniu

4. Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.

| Kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 100% |

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego:

PC = (CN/CR) X 100, gdzie:

PC – liczba punktów w kryterium cena oferty przyznanych rozpatrywanej ofercie

CN – najniższa zaoferowana cena

CR – cena z rozpatrywanej oferty

100– waga kryterium

    - Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 25.11.2024

Ofertę należy złożyć w formie:

- w systemie na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

7. Termin realizacji umowy.

Zgodnie ze specyfikacją w danej maszynie

8. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z wnioskodawcą. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj. podmioty:

  - wymienione w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanych na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

  - których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

  - których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy

9. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:

- w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

- w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe, mogące uniemożliwić dostawę oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.

- Zmiana terminów realizacji umowy może mieć miejsce w następujących przypadkach:

  - działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy,

  - wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych dostawy;

  - wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy, pomimo zachowania należytej staranności,

  - konieczność usunięcia błędów w specyfikacji technicznej, które będą miały wpływ na termin wykonania umowy,

  - innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu Zamówienia.

- Umowa może być zmieniona, gdy jej zmiana leży w interesie Zamawiającego, a Wykonawca nie wnosi sprzeciwu, aby proponowanych zmian dokonać.

10. Informacje o możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

11. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą

Oferta musi zawierać następujące elementy:

- Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),

- Datę przygotowania i termin ważności oferty

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym – wg wzoru

- Oświadczenie o braku wykluczeni – wg wzoru

- Okres gwarancji,

- Cenę całkowitą netto i brutto,

- Warunki i termin płatności

- Wypełniony formularz spełniania wymagań

- Okres realizacji przedmiotu oferty,

- Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),

- Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty,

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty, jeśli któryś z brakujących elementów uniemożliwi jej ocenę.

12.Informacje dodatkowe

- Termin związania ofertą upływa po 30 dniach, licząc od terminu składania ofert.

- W przypadku złożenia oferty w walucie innej niż PLN, do porównania ofert będzie używany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień na składanie ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

- odwołania  postępowania w  ramach zapytania  ofertowego w  każdym czasie bez wskazania przyczyny,

- zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy,

- unieważnienia postępowania ofertowego w momencie uzyskania ofert przewyższających zakładany budżet na realizację Zamówienia.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych;

- Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o braku wykluczeń

- Załącznik nr 3 – formularz spełniania wymagań