|  | Wymagania maszyny | Tak | Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wtryskarka pozioma elektryczna do wtrysku tworzyw sztucznych |  |  |
| 2 | Centralny system smarujący, poza przestrzenią mocowania formy |  |  |
| 3 | Smarowanie układu kinetycznego smarem stałym |  |  |
| 4 | Jednostka zamykająca wtryskarki o sile minimum 285t |  |  |
| 5 | Maksymalna objętość wtrysku pomiędzy 880cm3 a 950cm3 |  |  |
| 6 | Ciśnienie wtrysku, powyżej 1750bar |  |  |
| 7 | Prędkość wtrysku nie mniejsza niż 270 mm/s |  |  |
| 8 | Odległość między kolumnami minimum 730x620mm (h x v) |  |  |
| 9 | Ślimak o stosunku L/D minimum 19,6 , średnica ślimaka około 66 mm, dwuzwojowy w strefie sprężania . |  |  |
| 10 | Ślimak wzmocniony |  |  |
| 11 | Długość maszyny – nie więcej niż 7,3 m |  |  |
| 12 | Skok wyrzutnika, nie mniej niż 150mm |  |  |
| 13 | Siła wyrzutnika nie mniejsza niż 59 kN |  |  |
| 14 | Wyrzutnik elektryczny |  |  |
| 15 | Skok otwarcia formy – nie mniej niż 600 mm |  |  |
| 16 | Maksymalna wysokość formy minimum 710 mm |  |  |
| 17 | Złącze do współpracy z robotem kartezjańskim i robotem bocznym (EUROMAP 67 + EUROMAP 73) |  |  |
| 18 | Wymiary płyt narzędziowych, nie mniejsze niż 1000x930mm (h x v) |  |  |
| 19 | Dotykowy panel sterowania maszyny w języku polskim |  |  |
| 20 | Otwór centrujący w płycie ruchomej fi 160 głębokość min. 15mm |  |  |
| 21 | Otwór centrujący w płycie stałej fi 160 głębokość min. 15mm |  |  |
| 22 | Izolacja cieplna cylindra |  |  |
| 23 | Chłodzenie wtryskarki powietrzem za wyjątkiem strefy zasypu |  |  |
| 24 | Dysza zamykana na agregacie wtryskowym |  |  |
| 25 | Sterowanie rdzeniami hydraulicznymi 1x strona stała + 1x strona ruchoma |  |  |
| 26 | Sterowanie rdzeniami pneumatycznymi 1x strona stała + 1x strona ruchoma |  |  |
| 27 | Funkcja dekompresji |  |  |
| 28 | Funkcja wtrysku z doprasowaniem |  |  |
| 29 | Sterowanie dla gorących kanałów – 12 stref (Wbudowane w maszynę) |  |  |
| 30 | Sygnały programowalne 3 wej./3 wyj. |  |  |
| 31 | Minimum 8 zaworów powietrza programowalnych z panelu maszyny |  |  |
| 32 | Podłączenie wody chłodzącej, rotametry minimum 28 kanałów |  |  |
| 33 | Pneumatyczne sterowanie dyszami gorących kanałów – 4 zakresy |  |  |
| 34 | Możliwość realizacji ruchów równoległych dla wszystkich napędów wtryskarki. |  |  |
| 35 | Jednostka wtryskowa z centralną pozycją wtrysku, mocowana wychylnie z samo optymalizującym się systemem regulacji temperatury stref grzewczych |  |  |
| 36 | Nadzorowanie formy wtryskowej przez zabezpieczenie płyty wyrzutnika, |  |  |
| 37 | Możliwość ustawienia zabezpieczenia formy na całej drodze otwarcia |  |  |
| 38 | Wtryskarka wyposażona w układ rekuperacji energii. |  |  |
| 39 | Zapasowa końcówka ślimaka z zaworem zwrotnym Zapasowe grzałki opaskowe Zapasowe paski napędowe |  |  |
| 40 | Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR), polska wersja oprogramowania sterowania, deklaracja zgodności potwierdzające klasę bezpieczeństwa CE. Wszystkie urządzenia posiadają oznakowanie CE |  |  |
| 41 | Oferowany przedmiot zamówienia jest nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych |  |  |
| 42 | Gwarancja na serwis i części zamienne – 3 lata od dostawy z wyłączeniem części eksploatacyjnych |  |  |
| 43 | Warunki płatności: 100% płatne po uruchomieniu i przepracowaniu maszyny w trybie automatyczny bezawaryjnym przez 30 dni. Termin płatności 30 dni |  |  |
| 44 | Termin dostawy: do końca maja 2025 |  |  |
| 45 | Wartość maszyny: netto |  |  |
| 46 | Wartość maszyny: brutto |  |  |