| 1. | Część 1: Rozbudowa bazy dydaktycznej i infrastruktury BS 10 – dostawa tokarki uniwersalnej wraz z niezbędnym wyposażeniem, na którą składa się: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1. | Tokarka uniwersalna o następujących charakterystykach: |  |
|  |  | 1.1.1. | Maszyna w wykonaniu metrycznym |
|  |  | 1.1.2. | Sztywne, odporne łoże skręcane, hartowane, o twardości 45-60 HRC |
|  |  | 1.1.3. | Parametry: - długość w kłach - 1000 mm (+/- 5%); - szerokość łoża - 340 mm (+/- 5%); - średnica toczenia nad łożem - 360 mm; - minimum - średnica toczenia nad suportem – 185 mm. – minimum - średnica toczenia bez mostka - 490 mm; minimum - przelot wrzeciona – 85 mm; minimum - ilość prędkości wrzeciona – 15; minimum - zakres obrotów – obr./min. 22-2000. Minimum. |
|  |  | 1.1.4. | Wyposażenie: - kieł stały MT5, - uchwyt 3 szczękowy, samocentrujący, - uchwyt 4 szczękowy, szczęki niezależne, - okular, - podtrzymka, - system chłodzenia, - osłona uchwytu, - lampa oświetleniowa, - osłona przeciwwiórowa, - tarcza zabierakowa, - konik, - narzędzia obsługowe, - smarownica tłokowa, - system odczytu położenia /liniały/ w osiach X, Z1, Z2, - czytnik realizujący funkcje podstawowe takie jak: - przechowywanie ostatnio wyświetlanej wartości, - pozycjonowanie w/g punktów referencyjnych, - pomiar względny i bezwzględny, - sumowanie osi. - imak narzędziowy czteropozycyjny, obrotowy, - osłona imaka narzędziowego. |
|  |  | 1.1.5. | Ilość: 1 szt. |
|  | 1.2. | Wyposażenie do tokarki określonej w pkt. 1.1.: narzędzie - kopiał do toczenia stożków. |  |
|  | 1.3. | Dostawa sprzętu wraz z wniesieniem, montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem. |  |
|  | 1.4. | Dostawa na adres: Alex Sp. z o.o ul. Przędzalniana 8 A, 15-688 Białystok |  |
|  | 1.5. | Szkolenie osób (min.2) wskazanych przez Zamawiającego lub działającego w jego imieniu, 16 h (2 dni po 8 h) |  |
|  | 1.6. | Termin dostawy, montażu i szkolenia: 60 dni od dnia podpisania umowy. |  |
|  | 1.7. | Okres gwarancji i serwisu: 12 miesiące od podpisania protokołu odbioru. |  |

| 2. | Część 2: Rozbudowa bazy dydaktycznej i infrastruktury BS 10 – dostawa tokarki szkoleniowej CNC, na którą składa się: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1. | Tokarka szkoleniowa o następujących charakterystykach: |  |
|  |  | 2.1.1. | Tokarka sterowana komputerowo z ukośnym łożem. |
|  |  | 2.1.2. | Graficzny i numeryczny system programowania maszyny. |
|  |  | 2.1.3. | Maszyna kompletna z całkowicie zamkniętym obszarem roboczym. |
|  |  | 2.1.4. | Jednostki bezpieczeństwa zgodnie z przepisami UE – certyfikat CE. |
|  |  | 2.1.5. | Bezstopniowo regulowany napęd główny. |
|  |  | 2.1.6. | Minimum 8-pozycyjna głowica narzędziowa z możliwością wykorzystania narzędzi obrotowych. |
|  |  | 2.1.7. | Programowalny automatycznie przestawialny konik hydrauliczny. |
|  |  | 2.1.8. | Smarowanie prowadnic smarem stałym. |
|  |  | 2.1.9. | Funkcja sprawdzająca położenie konika względem rewolwera. |
|  |  | 2.1.10. | Monitorowanie obciążenia narzędzia. |
|  |  | 2.1.11. | Automatyczny ruch do pozycji odniesienia. |
|  |  | 2.1.12. | Elektryczne i mechaniczne przygotowanie do automatyzacji. |
|  |  | 2.1.13. | Wyposażenie: - kabel połączeniowy PC – maszyna; - dysk z danymi maszyny; - zestaw narzędzi do obsługi; - instrukcja obsługi z listą części zamiennych. |
|  |  | 2.1.14. | Ilość: 1 szt. |
|  | 2.2. | Dostawa sprzętu określonego wraz z wniesieniem, montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem. |  |
|  | 2.3. | Dostawa na adres: Alex Sp. z o.o ul. Przędzalniana 8 A, 15-688 Białystok |  |
|  | 2.4. | Szkolenie osób (min.2) wskazanych przez Zamawiającego lub działającego w jego imieniu, min. 16 h |  |
|  | 2.5. | Termin dostawy, montażu i szkolenia: 60 dni od dnia podpisania umowy. |  |
|  | 2.6. | Okres gwarancji: 12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru. |  |

| 3. | Część 3: Rozbudowa bazy technologicznej BS nr 10 – dostawa wyposażenia do pracowni ręczno-pomiarowej, na którą składa się: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1. | Wiertarka kolumnowa o następujących charakterystykach: |  |
|  |  | 3.1.1. | Parametry: - Średnica wiercenia – do 30 mm. - Średnica gwintu – do 18 mm. - Odległość między głowica wrzeciona a powierzchnią stołu – 1165 (+/- 5%) mm. - Odległość między środkiem wrzeciona a kolumną – 260 (+/- 5%) mm. - Maksymalny wysuw pinoli – 130 mm. - Zakres obrotów wrzeciona - 125-3000 obr/min. - Liczba przełożeń – 10-12. |
|  |  | 3.1.2. | Wyposażenie: - uchwyt wiertarski; - układ chłodzenia wodnego; - automatyczny posuw pianoli; - DTR w języku polskim. |
|  |  | 3.1.3. | Ilość: 1 szt. |
|  | 3.2. | Zestaw narzędzi obróbkowych do wiertarki i tokarki uniwersalnej wraz z zestawami płytek do stali, warunkowo kwasoodoporne, w skład którego wchodzi: |  |
|  |  | 3.2.1. | komplet narzędzi tokarskich: - 13 noży tokarskich, - 19 wierteł Ø2,5-16, - 2 pogłębiacze - wraz z płytkami, - oprawkami - i tulejkami (18 szt. ER32). |
|  |  | 3.2.2. | Ilość: 1 zestaw |
|  | 3.3. | Zestawy narzędzi obsługowych i ślusarskich o następujących charakterystykach: |  |
|  |  | 3.3.1. | Zestaw pilników 200mm: pilnik płaski 1 szt., pilnik trójkątny 1 szt., pilnik półokrągły 1 szt., pilnik okrągły 1 szt., pilnik do drewna półokrągły 1 szt. |
|  |  | 3.3.2. | Zestaw dłut płaskich (drewno), 6 szt. o szerokości: 6mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, 26mm. |
|  |  | 3.3.3. | Zestaw wybijaków, 6 szt. o średnicy: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm. |
|  |  | 3.3.4. | Zestaw pogłębiaczy stożkowych o średnicach: 6,3mm, 10,4mm, 16,5mm, 20,5mm, 25,0mm. |
|  |  | 3.3.5. | Zestaw szczypiec: 1 szt. szczypce tnące boczne 160mm, 1 szt. szczypce uniwersalne 180mm, 1 szt. szczypce tnące wzdłużne proste 200mm. |
|  |  | 3.3.6. | Zestaw wkrętaków, 6-szt.: 4 wkrętaki płaskie: 2,5x75, 3x75, 4x100, 5,5x125 i 2 wkrętaki krzyżowe PH1, PH2. |
|  |  | 3.3.7. | Ilość: 6 zestawów. |
|  | 3.4. | Zestawy narzędzi pomiarowych o następujących charakterystykach: |  |
|  |  | 3.4.1. | Suwmiarka z noniuszem 0,05mm – 1szt. |
|  |  | 3.4.2. | Mikrometr 0-25mm – 1szt. |
|  |  | 3.4.3. | Statyw magnetyczny wysięg 180mm z czujnikiem zegarowym 0,01mm – 1 szt. |
|  |  | 3.4.4. | Przymiar liniowy (metrówka) – 1 szt. |
|  |  | 3.4.5. | Ilość: 6 zestawów. |
|  | 3.5. | Stół warsztatowy o następujących charakterystykach: |  |
|  |  | 3.5.1. | Wys. ok. 930 mm, szer. ok. 1540 mm, głęb. ok. 620 mm (+/- 5%) |
|  |  | 3.5.2. | Obciążenie do 500 kg. |
|  |  | 3.5.3. | Ilość: 6 sztuk |
|  | 3.6. | Imadło o następujących charakterystykach: |  |
|  |  | 3.6.1. | Szerokość szczęki: ok. 150mm. |
|  |  | 3.6.2. | Maksymalny rozstaw szczęk: ok. 175mm. |
|  |  | 3.6.3. | Siła mocowania: do 3600daN. |
|  |  | 3.6.7. | Ilość: 6 szt. |
|  | 3.7. | Tablica na narzędzia o następujących charakterystykach: |  |
|  |  | 3.7.1. | Wysokość: ok. 650 mm (+/- 5%). |
|  |  | 3.7.2. | Szerokość: ok. 1500 mm (+/- 5%). |
|  |  | 3.7.3. | Ilość: 6 szt. |
|  | 3.8. | Gwintowniki o następujących charakterystykach: |  |
|  |  | 3.8.1. | Zestaw gwintowników ręcznych z pokrętłem od M2 do M12 do otworów nieprzelotowych (zęby proste) – 1 komplet. |
|  |  | 3.8.2. | Zestaw gwintowników ręcznych z pokrętłem od M2 do M12 do otworów przelotowych (gwintownik prosty) – 1 komplet. |
|  |  | 3.8.3. | Zestaw narzynek z pokrętłem od M2 do M12 – 1 komplet. |
|  |  | 3.8.4. | Zestaw gwintowników maszynowych od M2 do M12 do otworów nieprzelotowych (gwintownik spiralny/skrętny) – komplet. |
|  |  | 3.8.5. | Zestaw gwintowników maszynowych od M2 do M12 do otworów przelotowych (gwintownik prosty) – 1 komplet. |
|  |  | 3.8.6. | Zestaw wygniataków od M2 do M12 do wykonywania gwintów metodą bezwiórową wraz z zestawem wierteł HSS-Co o odpowiedniej średnicy dostosowanych pod te wygniataki – 1 komplet. |
|  | 3.9. | Szafka ubraniowa o następujących charakterystykach: |  |
|  |  | 3.9.1. | 2-drzwiowa (2 kolumny x 1 drzwiczki w kolumnie). |
|  |  | 3.9.2. | Ilość: 3 szt. |
|  |  | 3.9.3. | Wymiary całkowite: (WxSxG) 180x80x49cm. |
|  |  | 3.9.4. | Wyposażenie: - zamki na klucz, - w każdej skrytce półka górna, drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ściance, - wentylacja. |
|  | 3.10. | Dostawa wyposażenia wraz z wniesieniem, a w przypadku narzędzia określonego w pkt. 3.1. z montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem. |  |
|  | 3.11. | Dostawa na adres: Alex Sp. z o.o ul. Przędzalniana 8 A, 15-688 Białystok. |  |
|  | 3.12. | Szkolenie osób (min.2) wskazanych przez Zamawiającego lub działającego w jego imieniu, w zakresie narzędzi określonych w pkt. 3.1.-3.2., 8 h (1 dzień x 8 h) |  |
|  | 3.13. | Termin dostawy: 45 dni od dnia podpisania umowy. |  |
|  | 3.14. | Okres gwarancji: 12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru. |  |

| 4. | Część 4: Rozbudowa bazy technologicznej BS nr 10 – dostawa wyposażenia do dydaktycznej pracowni mechanicznej (pracownia spawania) – symulator spawania, na którą składa się: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1. | Symulator spawania o następujących charakterystykach: |  |
|  |  | 4.1.1. | Sterownik urządzenia z ekranem LCD i oprogramowaniem, o następujących charakterystykach lub równoważnych: - zasilanie 120-240V; - procesor min. Intel® Core™ i5 10th gen lub równoważny; - RAM min. 16 GB DDR4; - rozdzielczość wyświetlacz HD LCD min. 1024 x 768 XGA; - porty sterownika urządzenia: porty HDMI/wyświetlacza, uSB: min. 4 x USB 3.2 Gen 1, połączenie: min. 2x LAN 2x Anteny WiFi, dźwięk: gniazda mikrofonu i głośników, inne: port robotyki. - rozdzielczość modułu wizji AR MIPI min. LCD 4,5”, wejście HDMI/wyświetlacza do 1280x720, 24-bit True Colour; - rozdzielczość kamer systemu AR (X2) 640x480 / 800x600 Autofocus; - system operacyjny systemu sterowania zoptymalizowany dla aplikacji spawania z rozszerzona rzeczywistością; - oprogramowanie w j. polskim; - subskrypcja oprogramowania systemu: dożywotnia z aktualizacją oprogramowania. |
|  |  | 4.1.2. | Ilość: 1 szt. |
|  |  | 4.1.3. | Wyposażenie: - maska spawacza z wbudowanym ekranem LCD oraz kamerami systemu AR – min. 1 szt. - zestaw palników do metod spawania GMAW (MIG/MAG), FCAW G/S, SMAW (Elektroda MMA), GTAW (TIG) – 1 zestaw - pręt spawalniczy – 1 sztuka, elektroda spawalnicza – 1 sztuka - zestaw przykładów spawania, uchwyt mocujący przykłady spawania – 1 zestaw - rękawice spawacza – min. 1 komplet - stojak z telewizorem LED min. 40” podłączony do sterownika urządzenia – 1 sztuka - stół warsztatowy dostosowany do symulatora, z dwiema zamykanymi szufladami i półką na przykłady do spawania, blatem o wymiarach min. 60x120 cm oraz zamocowaniem komputera spawarki, zabezpieczającym go przez uszkodzeniem (spadnięciem ze stołu) – 1 sztuka |
|  |  | 4.1.3. | Zgodność: CE i FCC. |
|  | 4.2. | Dostawa sprzętu wraz z wniesieniem, montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem. |  |
|  | 4.3. | Dostawa na adres: PROMOSTAL ul. Fabryczna 7 W, 16-001 Czarna Białostocka |  |
|  | 4.4. | Szkolenie osób (min.2) wskazanych przez Zamawiającego lub działającego w jego imieniu, min. 2h. |  |
|  | 4.5. | Termin dostawy, montażu i szkolenia: 60 dni od dnia podpisania umowy. |  |
|  | 4.6. | Okres gwarancji: min. 12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru. |  |

| 5. | Część 5: Rozbudowa bazy technologicznej BS nr 10 – dostawa wyposażenia do dydaktycznej pracowni mechanicznej (pracownia obróbki skrawaniem) – frezarko-wiertarka analogowa z wyposażeniem (narzędzia obróbkowe do frezarki), dostawa urządzeń i narzędzi, na którą składa się: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1. | Frezarko-wiertarka analogowa o następujących charakterystykach: |  |
|  |  | 5.1.1. | Gabaryty: - wymiary: 1500 x 1300 x 2000 mm (+/- 10%); |
|  |  | 5.1.2. | Parametry robocze: - wymiary robocze stołu: ok. 1270 mm x 260 mm (+/- 5%); - ilość rowków t-owych w stole: 5; - wrzeciono pionowe i poziome ISO40; - obciążenie stołu: 200 kg; - głowica pionowa skrętna 90°; - wrzeciono wysuwane l - 120 mm; - stożek wrzeciona iso 40; - przesuw stołu X/Y/Z: 710/320/360; - wysuw belki górnej Y: 460mmdległość wrzeciono pionowe – stół: 100-440mm; - odległość wrzeciono pionowe – kolumna: 260-740mm; - odległość wrzeciono poziome – stół: 0-300mm; - posuw mechaniczny wrzeciona: 0,08-0,15-0,25 mm/obr; - prędkość obrotowa wrzeciona pionowego: 90-2000 obr/min; - prędkość obrotowa wrzeciona poziomego: 40-1300 obr/min; - zakres prędkości posuwu wzdłużnego: 24-402 mm/min; - zakres prędkości posuwu poprzecznego: 24-402 mm/min; - posuw przyśpieszony szybki ustawczy dla osi z; - odczyt cyfrowy - dla 3 osi; - moc silnika głównego ok. 3 KM. |
|  |  | 5.1.3. | Ilość: 1 szt. |
|  | 5.2. | Imadło maszynowe obrotowe 100 mm do frezarki o następujących charakterystykach: |  |
|  |  | 5.2.1. | Korpus – żeliwny |
|  |  | 5.2.2. | Charakterystyki robocze: - szerokość szczęk - 100mm; - podstawa obrotowa z podziałką 1 stopień; - rozstaw szczęk – minimum 100mm; - możliwość przełożenia wkładek na zewnątrz w celu powiększenia wymiaru mocowania przedmiotu obrabianego; |
|  |  | 5.2.3. | Ilość: 1 szt. |
|  | 5.3. | Podkładki frezarskie 150 x 8 mm, zestaw 14 par w opakowaniu ochronnym – 1 komplet |  |
|  |  | 5.3.1. | Wymiary: - długość 150mm; - grubość 8mm; - wysokości - 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50 |
|  |  | 5.3.2. | Twardość – 55-62HRC |
|  |  | 5.3.3. | Tolerancja wykonania – 0,01/100mm długości |
|  |  | 5.3.4. | Ilość: 14 par. |
|  |  | 5.3.5. | Zestaw mieszczący się w opakowaniu ochronnym, etui. |
|  | 5.4. | Stół obrotowy do frezarki, podziałowy (pion i poziom) |  |
|  |  | 5.4.1. | Wymiary: - średnica stołu – 200mm; |
|  |  | 5.4.2. | Charakterystyki robocze: - stożek morsa – MK3, - podziałka kątowa na stole – 1st., - podziałka na korbie- 1; - ilość rowków T-owych – minimum 4, - możliwość pracy w poziomie i pionie, - oczko kontrolne poziomu oleju. |
|  |  | 5.4.3. | Ilość: 1 szt. |
|  | 5.5. | Uchwyt tokarski DIN6350 – 1 szt. |  |
|  |  | 5.5.1. | Materiał korpusu – żeliwo. |
|  |  | 5.5.2. | Rozmiar: średnica 160 mm. |
|  |  | 5.5.3. | Charakterystyki robocze: - centrowanie szczęk – samocentrujący, - mocowanie płaskie – wg DIN6350, - ilość szczęk – 3. |
|  |  | 5.5.4. | W komplecie szczęki wewnętrzne i zewnętrzne. |
|  | 5.6. | Uchwyt wiertarski zintegrowany z trzpieniem ISO40 DIN2080 - 1 szt. |  |
|  |  | 5.6.1. | Charakterystyki robocze: - uchwyt zintegrowany z trzpieniem ISO40, - zakres średnic mocowanych wierteł – 3-16mm, - system zacisku – bez kluczykowy, - trzpień mocujący we wrzecionie - ISO40 DIN2080, - dopuszczalne bicie mierzone w odległości 55mm od czoła uchwytu – 0,05mm. |
|  | 5.7. | Oprawki zaciskowe ER 32 ISO40 DIN2080 - 1 kpl. |  |
|  |  | 5.7.1. | Charakterystyki robocze: - rodzaj trzpienia – ISO40 DIN2080, - rozmiar tulejek – ER32, - długość charakterystyczna - 60mm, - zakres mocowań - 3-20mm |
|  |  | 5.7.2. | Ilość: 18 (po jednej w każdym rozmiarze). |
|  | 5.8. | Tuleja redukcyjna ISO40/morse MK3 - 1 szt. |  |
|  |  | 5.8.1. | Charakterystyki robocze: - rodzaj trzpienia mocowanego w maszynie – ISO40 DIN2080, - mocowanie narzędzia - stożek morsa z płetwą Mk3 DIN 228-B. |
|  | 5.9. | Wytaczadło z trzpieniem ISO40 i kompletem noży - 1 kpl. |  |
|  |  | 5.9.1. | Głowica wytaczarska uniwersalna 12-225 mm wraz z trzpieniem ISO40: - rodzaj trzpienia mocującego w maszynie – ISO40 DIN2080, - zakres wytaczanych otworów – fi12-225mm, - podziałka elementarna na regulacji – 0,01mm na stronę, - średnica mocowania noża – 18mm. |
|  |  | 5.9.2. | Wyposażenie: - komplet noży do wytaczadła z trzonkiem fi 18. |
|  | 5.10. | Wiertła do metalu – 2 kpl. |  |
|  |  | 5.10.1. | Charakterystyki robocze: - rodzaj materiału – HSS-Co, - zakres średnic – 1 do 13mm, - stopniowanie średnic – co 0,5mm. |
|  |  | 5.10.2. | Ilość: 2 x 25 szt. |
|  | 5.11. | Głowica frezerska z trzpieniem ISO 40 - 1 szt. |  |
|  |  | 5.11.1. | Frez składany nasadzany, walcowo-czołowy z trzpieniem ISO 40: - średnica freza - 63mm, - ilość ostrzy – 6 szt., - rodzaj płytek – APKT1604, - rodzaj trzpienia do montażu w maszynie – ISO 40 DIN2080. |
|  | 5.12. | Frez składany trzpieniowy – 1szt. |  |
|  |  | 5.12.1. | Charakterystyki robocze: - średnica freza – 16mm; - długość freza 90mm; - chwyt – walcowy gładki; - ilość ostrzy: 2; - rodzaj płytek – APKT11. |
|  | 5.13. | Frez trzpieniowy - 1 kpl. |  |
|  |  | 5.13.1. | Charakterystyki robocze: - średnica frezów w zestawie – 6, 8, 10, 12, 16mm, - chwyt – walcowy gładki DIN6535-HA, - możliwość pracy w kierunku osiowy, - materiał – pełnowęglikowy. |
|  |  | 5.13.2. | Ilość w komplecie: 5 szt. |
|  | 5.14. | Czujnik krawędziowy – 1 szt. |  |
|  |  | 5.14.1. | Czujnik krawędziowy mechaniczny – ustawiak: - średnica części chwytowej – 10mm; - średnica sondy – 10mm. |
|  | 5.15. | Pogłębiacze stożkowe 90, 10 i 25 mm |  |
|  |  | 5.15.1. | - pogłębiacz stożkowy 90° z chwytem walcowym, DIN 335-A HSS – 10 mm – 1 szt.; - pogłębiacz stożkowy 90° z chwytem walcowym, DIN 335-A HSS – 25 mm – 1 szt.; - materiał - stal szybkotnąca |
|  | 5.16. | Frez tarczowy - 1 kpl. |  |
|  |  | 5.16.1. | Frez tarczowo-piłkowy HSS 63 x 16 x 2 mm / 100z wraz z trzpieniem ISO40: - średnica freza - 63mm, - grubość freza – 2mm, - rodzaj trzpienia do montażu w maszynie – ISO 40 DIN2080. |
|  | 5.17. | Płytki do frezowania APKT 1604 |  |
|  |  | 5.17.1. | - Rodzaj płytki – APKT1604, - obrabiany materiał – stal konstrukcyjna S355. |
|  |  | 5.17.2. | - ilość: 50 szt. |
|  | 5.18. | Czujnik zegarowy udarowy - 1 szt. |  |
|  |  | 5.18.1. | - Zakres pomiaru – 0-10mm; - średnica chwytu - 7-10mm; - średnica zewnętrzna tarczy – 55-60mm. |
|  | 5.19. | Imadło maszynowe uchylne kołyskowe – 1 szt. |  |
|  |  | 5.19.1. | - Korpus – żeliwo; - szerokość szczęk – 160mm; - kąt obrotu wokół osi – Y-360, Z-90. |
|  | 5.20. | Kątownik ustawczy - 1 szt. |  |
|  |  | 5.20.1. | - Materiał – żeliwo sferoidalne; - wymiary: 200 mm x 150 mm x 125 mm; - dokładność – 0,01/150mm; - mocowanie – podłużne rowki. |
|  | 5.21. | Pryzmy traserskie z obejmami mocującymi |  |
|  |  | 5.21.1. | - Materiał – stal; - Wymiary: 50x37x37 mm; - Maksymalna średnica mocowania – 37mm. |
|  |  | 5.21.2 | Ilość: 2 szt. |
|  | 5.22. | Zestaw elementów mocujących na stole frezarki pod rowki T |  |
|  |  | 5.22.1. | - wymiar rowka T w stole frezarki - 14mm; - średnica gwintów – M12. |
|  |  | 5.22.2. | Minimalna zawartość zestawu: - nakrętka T-owa: 6 szt.; - nakrętka kołnierzowa: 6 szt.; - nakrętka wydłużona: 4 szt.; - podpora ząbkowana: 12 szt.; - łapa dociskowa ząbkowana: 6 szt.; - śruba dwustronna 3": 4 szt.; - śruba dwustronna 4": 4 szt.; - śruba dwustronna 5": 4 szt.; - śruba dwustronna 6": 4 szt.; - śruba dwustronna 7": 4 szt.; - śruba dwustronna 8": 4 szt. |
|  |  | 5.22.3. | Opakowanie: walizka plastikowa lub metalowy stojak stojący lub do mocowania na ścianie. |
|  |  | 5.22.4. | Ilość: 1 zestaw. |
|  | 5.23. | Zestaw do gratowania po frezowaniu krawędzi i otworów |  |
|  |  | 5.23.1. | Skład: - rękojeść; - min. 6 ostrzy wielofunkcyjnych. |
|  |  | 5.23.2. | Ilość: 1 zestaw. |
|  | 5.24. | Prasa ręczna zębatkowa |  |
|  |  | 5.24.1. | - Nacisk: 3 tony; - prześwit pomiędzy stołem a stemplem – minimum 300mm. |
|  |  | 5.24.2. | Wyposażenie dodatkowe – stół obrotowy z różnej średnicy otworami. |
|  |  | 5.24.3. | Ilość: 1 szt. |
|  | 5.25. | Dostawa sprzętu wraz z wniesieniem, montażem, a w przypadku urządzenia określonego w pkt. 5.1. z uruchomieniem oraz szkoleniem. |  |
|  | 5.26. | Dostawa na adres: PROMOSTAL ul. Fabryczna 7/29, 16-001 Czarna Białostocka |  |
|  | 5.27. | Szkolenie osób (min.2) wskazanych przez Zamawiającego lub działającego w jego imieniu, w zakresie obsługi narzędzia, określonego w pkt. 5.1., min. 2h. |  |
|  | 5.28. | Termin dostawy, montażu i szkolenia: 60 dni od dnia podpisania umowy. |  |
|  | 5.29. | Okres gwarancji: 12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru. |  |

| 6. | Część 6: Rozbudowa bazy technologicznej BS nr 10 – dostawa wyposażenia do dydaktycznej pracowni mechanicznej (pracownia obróbki skrawaniem) – narzędzia warsztatowe, dostawa narzędzi, na którą składa się: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6.1. | Szlifierka ręczna taśmowa, stołowa, o następujących charakterystykach: |  |
|  |  | 6.1.1. | Parametry robocze: - zasilanie sieciowe 230V; - maksymalna moc: 380 W; - prędkość obrotowa: 1500 RPM; - waga urządzenia: 15 kg (+/- 10%); - długość przewodu zasilającego: ok. 2 m; - szerokość powierzchni szlifowania: 100 mm; - długość taśmy: 90 cm (+/- 10%), szerokość taśmy 100 mm (+/- 10%); - średnica talerza 150 mm. |
|  |  | 6.1.2. | Właściwości dodatkowe: - uchwyt antypoślizgowy, - beznarzędziowa wymiana tarczy, - możliwość pracy na mokro i na sucho, - możliwość stacjonarnego zamocowania, - system odprowadzania pyłów, - zabezpieczenie włączenia, - zmienne tryby pracy. |
|  |  | 6.1.3. | Ilość: 1 szt. |
|  | 6.2. | Szafka narzędziowa na narzędzia ślusarskie do obróbki ręcznej: |  |
|  |  | 6.2.1. | Wymiary: - wysokość 100 cm, szerokość 110 cm, Głębokość produktu 50 cm (+/- 5%). |
|  |  | 6.2.2. | - 10-12 wysuwanych szuflad, - obciążenie do 650 kg, - hamulec do blokowania kół, - możliwość zamknięcia na klucz, - uchwyty do prowadzenia. |
|  |  | 6.2.3. | Ilość: 3 szt. |
|  | 6.3. | Klucze z kompletem nasadek, o następujących charakterystykach i ilościach: |  |
|  |  | 6.3.1. | Pokrętła z grzechotką: 3 pokrętła (72 zęby): 1/4", 3/8", 1/2" |
|  |  | 6.3.2. | Klucz dynamometryczny 1/2" 20-210 Nm (72 zęby) – 1 sztuka |
|  |  | 6.3.3. | Bity z nasadką 1/4", 48 bitów: H6, H5, H4, H2, PZ3, PZ2, PZ1, PZ0, PH3, PH2, PH1, PH0, SL7, SL6.5, SL5.5, SL4, 10, 8, 6, 4, S3, S2, S1, S0, HW8, HW7, HW6, HW5, HW4, HW3, T40, T30, T27, T25, T20, T15, T10, T9, T8, TT40, TT30, TT27, TT25, TT20, TT15, TT10, TT9, TT8, SL61.1.8 |
|  |  | 6.3.4. | Bity 8mm, 24 bity: SL6.5, SL6, SL5.5, SL4, PH4, PH3, PH2, PH1, PZ4, PZ3, PZ2, PZ1, H10, H8, H7, TT50, TT45, TT40, T45, T40, T35, T30, T27, T20 |
|  |  | 6.3.5. | Nasadka z uchwytem do bitów 3/8 – 1 sztuka |
|  |  | 6.3.6. | Nasadki krótkie 1/4", 13 sztuk nasadek: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm |
|  |  | 6.3.7. | Nasadki długie 1/4", 11 sztuk nasadek: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm |
|  |  | 6.3.8. | Nasadki długie 3/8", 11 sztuk nasadek: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm |
|  |  | 6.3.9. | Nasadki krótkie 3/8", 10 sztuk nasadek: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm |
|  |  | 6.3.10. | Bity z nasadką 1/2", 16 sztuk bitów: T70, T60, T55, T50, T45, T40, T30, T27, HW17, HW14, HW12, HW10, HW9, HW8, HW7, HW6 |
|  |  | 6.3.11. | Nasadki długie 1/2", 9 sztuk nasadek: 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 mm |
|  |  | 6.3.12. | Nasadki krótkie 1/2", 17 sztuk nasadek: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm |
|  |  | 6.3.13. | Długie nasadki udarowe do felg aluminiowych, 4 sztuk nasadki: 17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm |
|  |  | 6.3.14. | Przeguby Cardana, 3 sztuki przegubów: 1/4", 3/8", 1/2" |
|  |  | 6.3.15. | Przedłużki, 3 sztuki przedłużek: 1/4" x 100 mm, 3/8” x 150 mm, 1/2" x 120 mm |
|  |  | 6.3.16 | 3 zestawy każdy stanowiący wyposażenie szafki określony w pkt. 6.2 |
|  | 6.4. | Zestaw kluczy, o następujących charakterystykach i ilościach: |  |
|  |  | 6.4.1. | Klucze oczkowe gięte, 8 sztuk kluczy: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 |
|  |  | 6.4.2. | Klucze płasko-oczkowe, 22 sztuki kluczy: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 |
|  |  | 6.4.3 | 3 zestawy każdy stanowiący wyposażenie szafki określony w pkt. 6.2 |
|  | 6.5. | Zestaw szczypiec, o następujących charakterystykach i ilościach: |  |
|  |  | 6.5.1. | Proste wewnętrzne 170 mm, 1 szt. |
|  |  | 6.5.2. | Odgięte wewnętrzne 170 mm, 1 szt. |
|  |  | 6.5.3. | Proste zewnętrzne 170 mm, 1 szt. |
|  |  | 6.5.4. | Odgięte zewnętrzne 170 mm, 1 szt. |
|  |  | 6.5.5. | Kombinerki 160mm, 1 szt. |
|  |  | 6.5.6. | Szczypce wydłużone 160mm, 1 szt. |
|  |  | 6.5.7. | Obcinaczki 160mm, 1 szt. |
|  |  | 6.5.8. | Szczypce wydłużone zagięte 160mm, 1 szt. |
|  |  | 6.5.9. | Szczypce uniwersalne nastawne 250mm, 1 szt. |
|  |  | 6.5.10. | Młotek warsztatowy z trzonkiem z włókna szklanego 500 g, 1 szt. |
|  |  | 6.5.11. | Wybijaki walcowe, 6szt. – 5x8x150-6x10x150-8x10x150-1.5x6x150-3x8x150-4x8x150 mm |
|  |  | 6.5.12 | 3 zestawy każdy stanowiący wyposażenie szafki określony w pkt. 6.2. |
|  | 6.6. | Klucze imbusowe z rękojeścią typu T, o następujących charakterystykach i ilościach: |  |
|  |  | 6.6.1. | Klucze torx długie proste – T25x150, T20x100, T15x100, T27x150, T10x100, T50x200, T30x150, T45x200, T40x150mm – 9 sztuk. |
|  |  | 6.6.2. | Klucze imbusowe długie proste z kulką – H8x200, H7x150, H10x200, H6x150, H5x150, H4x150, H3x100, H2.5x100, H2x100mm – 9 sztuk. |
|  |  | 6.6.3 | 3 zestawy każdy stanowiący wyposażenie szafki określony w pkt. 6.2. |
|  | 6.7. | Przecinaki i młotki, o następujących charakterystykach i ilościach: |  |
|  |  | 6.7.1. | Młotek ślusarski, 1 szt. |
|  |  | 6.7.2. | Młotek blacharski ABS 300 mm, 1 szt. |
|  |  | 6.7.3. | Komplet przecinaków i wybijaków z osłoną gumową, 18 sztuk |
|  |  | 6.7.4 | 3 zestawy każdy stanowiący wyposażenie szafki określony w pkt. 6.2. |
|  | 6.8. | Zestaw wkrętaków, o następujących charakterystykach i ilościach: |  |
|  |  | 6.8.1. | Wkrętaki krzyżowe do pobijania z zabierakiem sześciokątnym, 4szt.: PH3x150, PH2x100, PH1x75, PH2x38. |
|  |  | 6.8.2. | Wkrętaki płaskie do pobijania z zabierakiem sześciokątnym, 4 szt.: SL8x150, SL6x100, SL5x75, SL6x75 |
|  |  | 6.8.3. | Wkrętaki precyzyjne, 2 szt.: PH0x100, SL3x100 |
|  |  | 6.8.4. | Wkrętaki typu torx, 11 szt.: T40x150, T10x75, T9x75, T8x75, T7x75, T6x75, T15x100, T20x100, T25x100, T27x100, T30x10 |
|  |  | 6.8.5 | 3 zestawy każdy stanowiący wyposażenie szafki określony w pkt. 6.2 |
|  | 6.9. | Zestaw kluczy z ergonomiczną rękojeścią typu T, o następujących charakterystykach i ilościach: |  |
|  |  | 6.9.1. | Klucze nasadowe – 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm – 9 sztuk |
|  |  | 6.9.2 | 3 zestawy każdy stanowiący wyposażenie szafki określony w pkt. 6.2 |
|  | 6.10. | Szczypce do zaciskania i konektory, o następujących charakterystykach i ilościach: |  |
|  |  | 6.10.1. | Zestaw konektorów, 160 szt. |
|  |  | 6.10.2. | Ściągacz izolacji kabli przewodów, zaciskarka. |
|  |  | 6.10.3 | 3 zestawy każdy stanowiący wyposażenie szafki określony w pkt. 6.2 |
|  | 6.11. | Zestaw pilników 200 mm, o następujących charakterystykach i ilościach: |  |
|  |  | 6.11.1. | pilnik płaski zbieżny, 1 szt. |
|  |  | 6.11.2. | pilnik trójkątny zbieżny, 1 szt. |
|  |  | 6.11.3. | pilnik półokrągły zbieżny, 1 szt. |
|  |  | 6.11.4. | pilnik okrągły zbieżny, 1 szt. |
|  |  | 6.11.5. | pilnik kwadratowy zbieżny, 1 szt. |
|  |  | 6.11.6 | 3 zestawy każdy stanowiący wyposażenie szafki określony w pkt. 6.2 |
|  | 6.12. | Zestaw serwisu olejowego, o następujących charakterystykach i ilościach: |  |
|  |  | 6.12.1. | Klucze do spustu oleju 3/8” – XT45, XT10, XS10, S7, S8, S10, S11, S12, S13, S14, S3/8, S5/16, M16, H8, H9, H10, H12, H13, H14, H17 |
|  |  | 6.12.2. | Pokrętło z przesuwnym kwadratem 3/8” |
|  |  | 6.12.3. | Klucz pazurkowy do filtrów oleju 58-110mm 3/8” |
|  |  | 6.12.4. | Klucz pazurkowy do filtrów oleju 50-95mm, trzyramienny 1/2" |
|  |  | 6.12.5. | Opaskowy klucz tasiemkowy do filtra oleju 55-110mm |
|  |  | 6.12.6. | Redukcja 1/2” > 3/8” |
|  |  | 6.12.7. | Redukcja 3/8” > 1/2" |
|  |  | 6.12.8 | 3 zestawy każdy stanowiący wyposażenie szafki określony w pkt. 6.2 |
|  | 6.13. | Wiertarka stołowa, o następujących charakterystykach: |  |
|  |  | 6.13.1. | Charakterystyki robocze: - średnica wiercenia 16 mm; - max. wysuw pinoli wrzeciona 100 mm; - stożek wrzeciona MK2; - prędkości wrzeciona: 480, 800, 1400, 2440, 4100 obr/min; - wymiary stołu 200x230 mm (+/- 10%); - wymiary podstawy 530x360 mm (+/- 10%); - zakres obrotu stołu w osi poziomej ±45°; - zakres obrotu stołu wokół kolumny 360°; - moc silnika 750 W / 400V. |
|  |  | 6.13.2. | Ilość: 1 szt. |
|  | 6.14. | Zestaw narzędzi pomiarowych, o następujących charakterystykach: |  |
|  |  | 6.14.1. | Suwmiarka kieszonkowa, analogowa 150 mm – 1sztuka |
|  |  | 6.14.3. | Przymiar 200 x 13 x 0,5 mm – 1 sztuka |
|  |  | 6.14.4. | Kątownik krawędziowy 100 x 70 mm, DIN 875/00 – 1 sztuka |
|  |  | 6.14.5. | Liniał krawędziowy 100 mm, DIN 874/00 – 1 sztuka |
|  |  | 6.14.6. | Rysik traserski 180 mm – 1 sztuka |
|  |  | 6.14.7. | Zestaw promieniomierzy 1 –7 mm, wklęsłe i wypukłe – 1 zestaw |
|  |  | 6.14.8. | Zestaw sprawdzianów do gwintów 0,4–7,0 / 4–62, gwinty ISO – 1 zestaw |
|  |  | 6.14.9. | Mikrometry: mikrometr 0-25 / 0,01 mm, mikrometr 25-50 / 0,01 mm, mikrometr 50-75 / 0,01 mm, mikrometr 75-100 / 0,01 mm - 1 zestaw |
|  |  | 6.14.10. | Sprawdzian do mikrometrów : 25 mm, 50 mm, 75 mm |
|  |  | 6.14.1. | Suwmiarka kieszonkowa, analogowa 150 mm – 1sztuka |
|  |  | 6.14.11. | Cechy dodatkowe zestawu: - kluczyk, walizka z miękkim wypełnieniem - czujnik zegarowy odporny na udary: tarcza podziałki obracana, z dwoma nastawianymi wskaźnikami pola tolerancji; dodatkowa wskazówka dla pełnych milimetrów; - statyw magnetyczny do czujnika zegarowego z regulacją przy podstawie - górny uchwyt przystosowany do mocowania dwóch typów czujników: na trzpień cylindryczny, na jaskółczy ogon (pulpitas). - centralne blokowanie pokrętłem jednocześnie dolnego, środkowego i górnego przegubu. - podstawa magnetyczna z rowkiem pryzmatycznym od spodu. |
|  |  | 6.14.12. | Ilość: 3 zestawy |
|  | 6.15. | Piła do cięcia metali Ø do 150 mm, o następujących charakterystykach: |  |
|  |  | 6.15.1. | Charakterystyki robocze: - wymiary taśmy 1640 x 13 x 0,65 mm (+/- 10%); - naciąg taśmy: mechaniczny (ręczny); - prędkość cięcia 20 / 29 / 50 m/min; - moc 0,55 kW / 230V; - regulacja opadania ramienia: bezstopniowa przez siłownik hydrauliczny; - zakres cięcia -45° - +60°. |
|  |  | 6.15.2. | Ilość: 1 szt. |
|  | 6.16. | Wzorce chropowatości Ra |  |
|  |  | 6.16.1. | Metody: - dogładzanie; - rozwiercanie; - szlifowanie płaskie Ra 1.6, 0.8, 0.4, 0.2, 0.1, 0.005; - frezowanie poziome; - frezowanie czołowe; - frezowanie wzdłużne Ra 12.5, 6.3, 3.2, 1.6, 0.8, 0.4, 6 różnych metod obróbki. |
|  |  | 6.16.2. | Właściwości dodatkowe: - wykonane ze stali nierdzewnej; - odporne na zadrapania; - etui. |
|  | 6.17. | Mikroskop do obserwacji makrozgładów, o następujących charakterystykach: |  |
|  |  | 6.17.1. | Głowica mikroskopu stereoskopowego: - głowica binokularowa z systemem optyki Greenough, - współczynnik zoom min. 6.7:1, - zakres powiększeń standard 7.5x – 50x, - dystans roboczy min. WD=110 mm, - tubusy okularowe nachylone pod kątem 45°, - regulacja rozstawu międzyźrenicowego 52 – 75 mm; - dwa okulary WF10X/23, z regulacją dioptrii w zakresie ±5D, - ergonomiczne muszle oczne, - możliwość instalacji mikrometru okularowego. |
|  |  | 6.17.2. | Obiektyw pomocniczy ESD 0.5X: - powiększenie min. 0.5x, - dystans roboczy min. WD=190mm. |
|  |  | 6.17.3. | Oświetlacz pierścieniowy strefowy: - oświetlenie: min. 60 diod LED; - 7-stopniowa regulacja intensywności, - wyłączanie / włączanie poszczególnych stref oświetlenia (4 strefy), - temp. barwowa 6500K. |
|  |  | 6.17.4. | Uchwyt głowicy mikroskopu stereoskopowego z zębatkowym mechanizmem ogniskowania, do montażu w przegubie kolanowym. |
|  |  | 6.17.5. | Statyw z ramieniem wysuwnym w nyplem montażowym, z ciężką podstawą, pilaster, trzpień do montażu uchwytu głowicy, przeznaczony do mikroskopów stereoskopowych. |
|  |  | 6.17.6. | Ilość: 1 szt. |
|  | 6.18. | Dostawa sprzętu określonego wraz z wniesieniem oraz w razie potrzeby montażem i uruchomieniem. |  |
|  | 6.19. | Dostawa na adres: PROMOSTAL ul. Fabryczna 7 W, 16-001 Czarna Białostocka. |  |
|  | 6.20. | Termin dostawy, montażu: 45 dni od dnia podpisania umowy. |  |
|  | 6.21. | Okres gwarancji: 12 miesięcy od odpisania protokołu odbioru. |  |

| 7. | Część 7: Rozbudowa bazy technologicznej BS nr 10 – dostawa wyposażenia do pracowni naprawy i diagnostyki samochodowej, dostawa narzędzi i sprzętu, na którą składa się: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7.1. | Stół warsztatowy z zestawem narzędzi, o następujących charakterystykach: |  |
|  |  | 7.1.1. | Stół warsztatowy ze ścianą perforowaną z oświetleniem i dodatkowym blokiem szufladowym, wymiary 1500 x 750 mm, grubość blatu 50 mm. |
|  |  | 7.1.2. | Jeden Zestaw wkrętaków do pobijania: płaskie 5,5, 7, 9, PH1, PH2. – 5 sztuk |
|  |  | 7.1.3. | Jeden Zestaw kluczy nasadowych 1/4 + 1/2 cala do szerokiego zakresu zastosowań (bity, pokrętła z grzechotką z tarczą zmiany kierunku, końcówki nasadowe, przedłużki, przeguby Cordana, adapter końcówek). – 56 sztuk. |
|  |  | 7.1.4. | Jeden Zestaw kluczy płasko-oczkowych, krótkich, 6-22 mm. – 1 komplet. |
|  |  | 7.1.5. | Jeden Zestaw: szczypiec płaskich uniwersalnych, szczypiec do pompy wodnej, szczypiec półokrągłych i wzmocnionych szczypiec bocznych. – 1 zestaw |
|  |  | 7.1.6. | Młotek ślusarski 1 kg – 1 szt. |
|  |  | 7.1.7. | Lampa warsztatowa LED ręczna magnetyczna, litowo-jonowy akumulator polimerowy, ze złączem USB-C – 1 szt. |
|  |  | 7.1.8. | Jeden Zestaw nasadek klucza nasadowego 1/2 cala imbus, metryczna, 4-19. – 11 sztuk |
|  |  | 7.1.9. | Jeden Zestaw klucz nasadowy 1/2 cala do śrub TX, nasadki E10-E24, TX20-TX60 – 17 sztuk |
|  |  | 7.1.10. | Jeden Zestaw przebijaków i narzędzi udarowych (przecinak płaski DIN 6453, wycinak DIN 6451, punktak, przebijaki DIN 6458 1-4mm, wybijaki do kołków 2-8mm, wybijak z czopem 6). 14 sztuk |
|  |  | 7.1.11. | Jeden Zestaw kluczy kątowych imbusowych TX, długich, TX5-TX45. – 13 sztuk |
|  |  | 7.1.12. | Jeden Zestaw kluczy imbusowych kątowych z kulką i pierścieniem - wersja długa, 1,5-10. – 9 sztuk |
|  | 7.2. | Miernik, multimetr cyfrowy: |  |
|  |  | 7.2.1. | Multimetr cyfrowy z możliwością rejestracją pomiarów w czasie z wbudowany moduł komunikacyjny Bluetooth do komunikacji z urządzeniami mobilnymi typu smartfon lub tablet działającymi z Androidem. Parametry: - Pomiar częstotliwości: napięcia AC, napięcia DC, pojemności, prądu AC, prądu DC, rezystancji, temperatury, współczynnika wypełnienia - Zakres pomiaru napięcia DC – min. 60 MV - Dokładność pomiaru +/o,5% - Zakres pomiaru napięcia AC – min. 60 MV - Dokładność pomiaru napięcia AC - +/- 0,8% - Zakres pomiaru prądu DC min. 600 Ma max. 20 A - Dokładność pomiaru prądu DC - +/- 0,8% - Zakres pomiaru rezystancji 600 Ω – 10 MΩ - Zakres pomiaru częstotliwości 10 Hz – 10 MHz - Dokładność pomiaru częstotliwości +/- 0,8 % - Dokładność pomiaru rezystancji +/- 0,8% - Tryb rejestratora |
|  |  | 7.2.3. | Ilość: 1 szt. |
|  | 7.3. | Miernik cęgowy, o następujących charakterystykach: |  |
|  |  | 7.3.1. | Zakresy pomiarowe: - napięcie stałe DC: 600 V ±(0,7%+3); - napięcie zmienne AC: 600 V ±(1%+5); - natężenie prądu stałego DC: 400 A ±(2%+5); - natężenie pądu zmiennego AC: 400 A ±(2%+5); - rezystancja: 40 MOhm ±(0,8%+2); - pojemność: 40 mF ±(4%+5); - częstotliwość: 10 Hz ~ 10 MHz ±(0,1%+4); - test diod; - sprawdzanie ciągłości obwodu. |
|  |  | 7.3.2. | Dodatkowe funkcje: - automatyczna zmiana zakresów pomiarowych; - pomiar True RMS; - pomiar natężenia pola elektromagnetycznego; - zapis MAX/MIN; - pomiar względny; - zerowanie; - automatyczne wyłączenie; - zamrożenie ostatniego wskazania; - wskaźnik niskiego poziomu baterii. |
|  |  | 7.3.3. | Ilość: 1 szt. |
|  | 7.4. | Wkrętarka akumulatorowa, o następujących charakterystykach: |  |
|  |  | 7.4.1. | - Napięcie akumulatora: 18 V; - pojemność baterii 2 Ah; - ilość baterii: min. 2; - moc wyjściowa 460 W; - prędkość bez obciążenia (obr/min) 0-550/2,000; - liczba ustawień prędkości 2; - oświetlenie LED; - średnica wiercenia (stal): 13 mm; - waga produktu ok. 1,3 kg. |
|  | 7.5. | Klucz udarowy akumulatorowy, o następujących charakterystykach: |  |
|  |  | 7.5.1. | - Napięcie akumulatora: 18 V; - moc wyjściowa 475 W; - źródło zasilania: bezprzewodowy; - prędkość bez obciążenia (OBR/min) 0-1000/2800/3250; - liczba trybów 3; - oświetlenie LED; - waga produktu ok. 1 kg. |
|  | 7.6. | Dostawa sprzętu określonego wraz z wniesieniem oraz w razie potrzeby montażem. |  |
|  | 7.7. | Dostawa na adres: Toyota Auto Park Białystok, ul. Elewatorska 60, 15-620 Białystok |  |
|  | 7.8. | Termin dostawy, montażu i szkolenia: 45 dni od podpisania umowy. |  |
|  | 7.9. | Okres gwarancji: 12 miesięcy od odpisania protokołu odbioru. |  |

| 8. | Część 8: Rozbudowa bazy technologicznej BS nr 10 – dostawa wyposażenia do pracowni naprawy i diagnostyki samochodowej, dostawa narzędzi i sprzętu, na którą składa się: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8.1. | Wózek narzędziowy, o następujących charakterystykach: |  |
|  |  | 8.1.1. | - Wózek narzędziowy z 8 szufladami; - wys. 1 000 mm (+/- 10%), szer. 800 mm (+/- 10%), głęb. 500 mm (+/- 10%); - nośność szuflad: min. 40 kg. - kolor mebli RAL 7035 i 7016; - 100% wysuw szuflad w wózku. |
|  |  | 8.1.2. | Ilość: 1 szt. |
|  | 8.2. | Wyposażenie szafki narzędziowej: |  |
|  |  | 8.2.1. | Zestaw systemów porządkowania narzędzi dla 3 szuflad: - pasujące do szuflad szafki narzędziowej, określonej w pkt. 8.1.; - zestaw kluczy dwustronnych, płaskich, 10 wielkości: 1 szt.; - zestaw kluczy oczkowych dwustronnych, 8 wielkości: 1 szt.; - zestaw wkrętaków, 9 wielkości: 1 szt.; - zestaw szczypiec, 5 wielkości: 1 szt.; - zestaw młotków, 3 wielkości: 1 szt.; - zestaw przecinaków, przebijaków, wybijaków zawleczek, 10 rozmiarów: 1 szt.; - zestaw wyposażenia warsztatowego (noże, marker, ołówek): 1 szt.; - klucze trzpieniowe 6-kątne do wkrętów Torx, 22 wielkości: 1 szt. |
|  |  | 8.2.2. | Zestawy dla wkrętarek akumulatorowych, każdy z wyposażeniem: - wkładka z twardego tworzywa piankowego dla wkrętarki akumulatorowej, pasująca do szuflad szafki narzędziowej, określonej w pkt. 8.1., pusta: 1 szt.; - zestaw bitów, 61-elem.: 1 szt.; - pojemniki na drobne elementy: 2 szt. - ilość: 2 zestawy |
|  |  | 8.2.3. | Zestaw kluczy nasadowych 1/2 cala, składający się z: - wkładka z twardego tworzywa piankowego, pasująca do szuflad szafki narzędziowej, określonej w pkt. 8.1, pusta: 1 szt.; - nasadka 6-kątna GARANT, wielk. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 szt.; - nasadka 6-kątna wkrętakowa, rozm. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: po 1 szt.; - grzechotka przełączalna, rozm. 1/2: 1 szt.; - przedłużka, rozm. 75; 125; 250: po 1 szt.; - przetyczka, rozm. 295: 1 szt.; - przegub Cardana, rozm. 1/2: 1 szt.. |
|  |  | 8.2.4. | Zestaw kluczy nasadowych 1/2 cala: - wkładka z pianki narzędziowej, pasująca do szuflad szafki narzędziowej, określonej w pkt. 8.1., pusta: 1 szt.; - nasadka wkrętakowa do śrub Torx, długa, wielk. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: po 1 szt.; - uchwyt nasadowy, rozm. 146: 1 szt.; - nasadki wkrętakowe do śrub płaskich HOLEX, rozm. 3,5; 4; 5,5; 8: po 1 szt.; - nasadka do klucza nasadowego do śrub Torx, wielk. E4; E5; E6; E7; E8; E10: po 1 szt.; - nasadka 6-kątna wkrętakowa, rozm. 2,5; 3; 4; 5; 6: po 1 szt.; - przetyczka, rozm. 116: 1 szt.; - grzechotka przełączalna, rozm. 1/4: 1 szt.; - nasadki wkrętakowe do śrub z główką Phillips HOLEX, rozm. 1; 2; 3; 4: po 1 szt.; - przedłużka GARANT, rozm. 50; 150: po 1 szt.; - przegub Cardana, rozm. 1/4: 1 szt.; - nasadki 6-kątne GARANT, rozm. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: po 1 szt. |
|  |  | 8.2.5. | Wiertarko-wkrętarka udarowa akumulatorowa – 1 szt.: - obroty prawe/lewe; - 2 akumulatory litowo-jonowe o napięciu 18V, 4Ah; - wskaźnik stanu naładowania akumulatorów; - 2 tryby pracy do metalu i drewna oraz modułem Bluetooth-Connectivity; - 3-stopniowa kontrola do różnych momentów obrotowych podczas różnych zastosowań; - uchwyty narzędziowe: 1/2 cal; 1/4 cal. - W komplecie: 2×akumulator litowo-jonowy, ładowarka, walizka. |
|  |  | 8.2.6. | Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa – 1 szt.: - obroty prawe/lewe; - 2 akumulatory litowo-jonowe o napięciu 18V, 2Ah; - 4-biegunowy silnik DC; - oświetlenie diodowe miejsca pracy i wskazania stanu naładowania akumulatorów; - wielostopniowa regulacja momentu obrotowego dla zapewnienia precyzyjnego dokręcania; - elektroniczna regulacja prędkości obrotowej dla precyzyjnego nawiercania i dokręcania; - miękki uchwyt. - W komplecie: 2×akumulator litowo-jonowy 18 V / 2 Ah, ładowarka, walizka. |
|  |  | 8.2.7. | Cyfrowy miernik kleszczowy – 1 szt.: - prąd przemienny AC 10 mA − 400 A; - prąd stały DC 10 mA − 400 A; - rozwartość szczęk ok. 23 mm; - kategoria przepięcia CAT III 600 V; - dokładność pomiarowa 2%. - W wyposażeniu: baterie, przewody pomiarowe, etui ochronne, instrukcja obsługi. |
|  |  | 8.2.8. | Miernik uniwersalny – 1 szt.: - cyfrowy, serwisowy przyrząd pomiarowy; - napięcie przemienne AC 1 mV- 600 V; - napięcie stałe DC 0,1 mV – 600 V; - prąd przemienny AC 0,1 µA – 10 A; - prąd stały DC 0,1 µA – 10 A; - oporność 0,1 Ω − 40 MΩ; - pojemność - 0,01 nF − 4000 µF; - częstotliwość 0,01 Hz − 10 kHz; - dokładność pomiarowa 1%; - W wyposażeniu: baterie, przewody pomiarowe. |
|  |  | 8.2.9. | Wkrętaki do śrub płaskich z kapturem do pobijania, szerokość ostrza b: 3,5, 4,5, 5,5, 7,0 mm |
|  |  | 8.2.10. | Wkrętaki z główką Phillips z nasadką do podbijania, wielkość gniazda krzyżowego: 1 i 2. |
|  | 8.3. | Tester diagnostyczny: |  |
|  |  | 8.3.1. | Urządzenie do kontroli właściwej pracy szeregu układów samochodu: - kolorowy pojemnościowy wyświetlacz dotykowy; - 2-kanałowy oscyloskop laboratoryjny wyświetlający w czasie rzeczywistym sygnały dwóch przebiegów wraz testami podzespołów dobrane i skonfigurowane dla danego pojazdu i kodu usterki; - automatyczna identyfikacja pojazdu dla większości pojazdów z 2008 roku i nowszych; - diagnostyka i dane dla różnych systemów pojazdów różnych producentów; - kompletne i szczegółowe testy funkcjonalne; - rejestracja wszystkich parametrów bieżących systemu w celu ich szybszej analizy; - procedury programowania, adaptacji, kalibracji i resetowania; - automatyczne konfigurowanie i wyświetlanie danych bieżących istotnych dla danego kodu usterki. |
|  |  | 8.3.2. | Ilość: 1 szt. |
|  | 8.4. | Podnośnik nożycowy mobilny, o następujących charakterystykach: |  |
|  |  | 8.4.1. | Parametry robocze: - udźwig: 4000 kg; - wysokość podnoszenia max. [mm]: 100-1200 mm; - rodzaj napędu: hydrauliczny; - synchronizacja: stała; - system zapadek: pneumatyczny na siłownikach; - szerokość [mm]: 1800 mm (+/-10%); - długość [mm]: 1570 mm - 2140 mm (+/-10%). |
|  |  | 8.4.2. | Ilość: 1 szt. |
|  | 8.5. | Dostawa sprzętu określonego wraz z wniesieniem oraz w razie potrzeby montażem i uruchomieniem. |  |
|  | 8.6. | Dostawa na adres: AG Warsztat ul. Zambrowska 4, 16-001 Kleosin. |  |
|  | 8.7. | Termin dostawy i montażu: 45 dni od dnia podpisania umowy. |  |
|  | 8.8. | Okres gwarancji: 12 miesiące od odpisania protokołu odbioru. |  |