Sosnowiec, dnia 08.11.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/10.03

W związku z realizacją projektu w ramach Działania FESL.10.03-Wsparcie MŚP na rzecz transformacji, w ramach: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji), zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej dot. Projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnej usługi kompleksowej ochrony na obszarach zajmowanych tymczasowo.” w zakresie: Dostawy rejestratora wideo z dyskami . Miejsce dostawy: Webteam Informatyka Sp. z o.o., ul. Braci Mieroszewskich nr 122C, 41-219 Sosnowiec.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie ofertowe jest opublikowane na stronie internetowej: Baza Konkurencyjności (funduszeeuropejskie.gov.pl)

1. ZAMAWIAJĄCY:

WEBTEAM INFORMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Braci Mieroszewskich nr 122C, 41-219 Sosnowiec

NIP: 6292207224

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup:

Rejestratora wideo z dyskami – 1 szt.

Parametry nie gorsze niż (przy założeniu, że wszędzie tam, gdzie wymienione są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, możliwe do zastąpienia rozwiązaniami równoważnymi):

Wymagania techniczne:

- Możliwości instalacji dysków SATA-3 do rejestracji, do których zapewniony jest dostęp od frontu urządzenia, umożliwiając łatwą wymianę dysków.

- Możliwość wykorzystania wbudowanego transkodera, umożliwiającego wykorzystanie technologii transkodowania dynamicznego, dopasowującego parametry strumienia wizyjnego, przekazywanego do aplikacji klienckich, do aktualnych możliwości łącza.

- Wsparcie technologie SNMP, zdalnego pulpitu czy monitorowania http elementów sprzętowych i aplikacji zarządzającej.

- Min.  5-letnia gwarancją.

- Podstawowe parametry techniczne serwera zestawiono w poniższej tabeli:

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Funkcja | Serwer do zarządzania systemem i rejestracji nagrań |
| Oprogramowanie | System zarządzania wideo, zgodny z wymaganiami poniżej, pracujący na serwerze |
| Stacje klienckie | Do 10 aplikacji klienckich podłączonych jednocześnie |
| System operacyjny | Kompatybilny z systemem umożliwiającym realizację zarządzania kamerami wraz z inteligentną analizą obrazu wg. parametrów w niniejszym zapytaniu. |
| Dysk systemowy | 256 GB M.2 SSD |
| Wbudowana przestrzeń dyskowa | 64TB celem zapewnienia rejestracji min. 14 dni dla ok. 30 kamer w wysokiej jakości strumienia. |
| Maksymalna pojemność wbudowanej przestrzeni dyskowej | 72 TB 4 Dyski x pojemność wspierana przez producenta |
| Możliwość rozbudowy o zewnętrzne macierze dyskowe | Do 4 dodatkowych macierzy dyskowych w systemie w obrębie danego serwera zarządzającego. |
| Zabezpieczenie przed usterką dysków twardych | RAID 5, RAID 5 + Hot Spare lub RAID 6 |
| Procesor | Procesor posiadający min 4 rdzenie lub 8 wątków logicznych, 3 poziomową pamięć podręczną, wskaźnik zużycia energii TDP nie gorszy niż 65W. Wydajność procesora nie może być niższa niż 8350 punktów dla operacji wielowątkowych i nie niższa niż 2330 punktów dla operacji jednowątkowych, wg klasyfikacji w serwisie: https://www.cpubenchmark.net |
| Pamięć RAM | 16GB DDR4-2933 2Rx8 ECC UDIMM |
| Maksymalna przepustowość | Do 400 Mb/s |
| Interfejs sieciowy | 2 x Gigabit Ethernet |
| Nagrywarka DVD | Wbudowana |
| Sposób montażu | RACK - 1U |
| Zasilanie | 230VAC, 350W |

System zarządzania wideo (VMS)

System rejestracji

- System zarządzający umożliwia obsługę kamer i enkoderów, realizujących funkcję rejestracji bezpośrednio przez urządzenie końcowe, w celu bezpośredniej rejestracji strumienia wideo z kamery na przestrzeni dyskowej iSCSI.

  - System zarządzający nie jest odpowiedzialny w takim przypadku za przetwarzanie strumienia czy rejestrowanych danych

- System zarządzania umożliwia jednoczesne zarządzanie wieloma urządzeniami rejestrującymi.

- Przestrzenie dyskowe oraz opcje zapisu w razie usterki mogą być konfigurowane z poziomu konfiguratora oprogramowania zarządzającego.

- System zarządzający umożliwia rejestrację kamer zgodnych z ONVIF Profile S za pośrednictwem rejestratora serwerowego, zapisującego nagrania na przestrzeni dyskowej iSCSI.

- System umożliwia zarządzanie wszystkimi dostępnymi macierzami dyskowymi w konfiguracji pojedynczej puli lub wielu dostępnych puli zapisu.

- Przestrzeń dyskowa, w obrębie dostępnej puli zapisu, będzie przypisywana w sposób dynamiczny podłączonym kamerom, enkoderom, czy rejestratorom. Nie zachodzi przy tym potrzeba stałego przypisania kamer czy enkoderów do wybranej i określonej macierzy dyskowej. Dzięki temu zagwarantowane jest optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni, jak również równomierne obciążenie sieci i urządzeń.

- Transfer danych z enkoderów, kamer i rejestratorów jest kontrolowana w oparciu o dostępną przepustowość łącza sieciowego oraz wydajność danej macierzy dyskowej.

- W razie trwałej usterki kamery, zapisane nagrania mogą być przypisane ponownie do podłączonego, nowego urządzenia.

- W przypadku nagrywania alarmowego, buforowanie fragmentu nagrań przed wystąpieniem alarmu może odbywać się w kamerze IP, wyposażonej w pamięć podręczną, a fragment ten zostanie zapisany na macierzy dyskowej jedynie po wystąpieniu alarmu, aby ograniczyć obciążenie sieci.

- Możliwe jest skonfigurowanie do 7 rodzajów rejestracji przed wystąpieniem alarmu dla każdej kamery IP, w zależności od różnych zdarzeń lub zdarzeń złożonych.

- System rejestracji obsługuje urządzenia, umożliwiające bezpośrednią rejestrację, z wykorzystaniem protokołu iSCSI.

- Kamery, wykorzystujące funkcję samodzielnej rejestracji na przestrzeni dyskowej, są w stanie samodzielnie rejestrować nagrania na macierzy, bez pośrednictwa serwera czy dodatkowego rejestratora.

- Kamery wykorzystują mechanizm lokalnego buforowania, umożliwiający redukcję wpływu krótkotrwałych przerw w transmisji sieciowej i rejestrację bez utraty fragmentów nagrań.

- System zarządzania wideo umożliwia pełną obsługę kodowania h.264 oraz h.265.

- System zarządzania wideo umożliwia konfigurację alarmu, gdy dojdzie do ręcznego usunięcia zarejestrowanych nagrań wideo.

Skalowalność

- Komponenty programowe systemu zarządzania wideo mogą być uruchomione zarówno na pojedynczym komputerze, jak i na osobnych maszynach i serwerach, dla spełnienia wymagań w przypadku dużych systemów.

- Pojedynczy serwer VMS umożliwia obsługę do 2000 kamer/enkoderów.

- Aplikacja kliencka systemu daje możliwość jednoczesnego podłączenia do wielu podsystemów, z wykorzystaniem połączenia nadzorowanego przez system zarządzania:

  - Każdy podsystem funkcjonuje jako system niezależny, wraz z własnymi systemami zapisu nagrań, aplikacjami klienckimi i serwerowymi

  - Gdy użytkownik łączy się z podsystemem, ma możliwość podglądu wszystkich stanów urządzeń, a wszystkie akcje użytkownika w tym podsystemie będą logowane.

  - Aplikacja kliencka, posiadająca możliwość łączenia się z wieloma podsystemami, będzie miała możliwość jednoczesnego dostępu do urządzeń maksymalnie ze 100 podsystemów oraz maksymalnie do 10000 kamer we wszystkich podsystemach.

Niezawodność i odporność na awarie

- System zarządzania wideo powinien wspierać funkcję automatycznego buforowania lokalnie w razie usterki połączenia sieciowego

  - Nagrania są buforowane w pamięci (karcie SD) kamery IP w razie braku komunikacji sieciowej. System zarządzania umożliwia alarmowanie, gdy kończy się dostępna przestrzeń rejestracji lub nagrania są usuwane z racji niewystarczającej przestrzeni dyskowej. Po przywróceniu komunikacji sieciowej, kamera automatycznie uzupełnia nagrania na macierzy dyskowej. Proces ten powinien odbywać się automatycznie i nie wymaga udziału użytkownika

- System zarządzania wideo powinien gwarantować, że nagrania nie zostaną w żaden sposób naruszone w przypadku usterki serwera.

- System zarządzania powinien umożliwiać dalszą pracę, w tym podgląd na żywo, odtwarzanie i eksportowanie nagrań, również w przypadku wyłączenia lub usterki serwera zarządzającego.

- Aplikacja kliencka wskazuje status połączenia z serwerem zarządzającym.

  - Aplikacja kliencka powinna pracować dalej również, gdy serwer zarządzający jest niedostępny

  - Informowanie o statusie połączenia powinno obejmować stan połączony, rozłączony, czy brak synchronizacji konfiguracji aplikacji klienckiej względem serwera zarządzającego

  - Status połączenia z serwerem zarządzającym powinien być wskazany przy ikonie na liście urządzeń

- System powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby zmiany konfiguracji dowolnej części systemu nie zaburzały obsługi, zanim operator nie zdecyduje się na aktualizację i odświeżenie konfiguracji stacji roboczej.

- System zarządzania wideo powinien cechować się wysokim stopniem odporności na awarie. Nawet w przypadku jednoczesnej usterki serwerów zarządzających oraz macierzy dyskowych, operatorzy powinni wciąż mieć możliwość podglądu obrazu z kamer i sterowania nimi, jak również odtwarzania nagrań z karty pamięci w kamerze lub innej formy rejestracji w razie awarii.

  - Niedostępność serwera zarządzającego nie może wpływać na stan rejestracji obrazu z kamer.

  - Po ponownym uruchomieniu/podłączeniu brakujących komponentów systemu, nie jest wymagane żadne działanie użytkownika czy administratora w celu powrotu do normalnego trybu pracy systemu.

- Operator powinien mieć możliwość uruchomienia aplikacji klienckiej nawet, gdy serwer zarządzający jest niedostępny.

- System zarządzania wideo powinien gwarantować, że alarmy zostaną zapamiętane również po poprawnym, ponownym uruchomieniu serwera zarządzającego.

Oprogramowanie klienckie

- Stacje robocze systemu zarządzania wideo umożliwiają podłączenie do 4 monitorów, a każdy z monitorów może być niezależnie skonfigurowany do wyświetlania obrazu z kamer na żywo, odtwarzania nagrań, map lokalizacji lub zdarzeń alarmowych.

- Aplikacja kliencka systemu zarządzania wideo udostępnia interfejs użytkownika do monitorowania i obsługi systemu. Aplikacja kliencka umożliwia podgląd na żywo, przeglądanie i pobieranie nagrań oraz obsługę alarmów.

- Użytkownik ma możliwość przeszukiwania drzewa logicznego w poszukiwaniu nazw elementów systemu (na przykład kamery).

- System zarządzania wideo oferuje każdemu z użytkowników niezależną listę zakładek

- Lista zakładek umożliwia zapisanie zakresu czasowego lub określonego punktu w czasie dla późniejszej analizy i eksportu

- Zakładki powinny być dostępne zarówno w trybie na żywo, jak i w trybie odtwarzania.

- System zarządzania wideo oferuje każdemu z użytkowników niezależną listę ulubionych

- Drzewo ulubionych powinno umożliwiać skonfigurowanie map, folderów i urządzeń oraz pełnych widoków (układ okien wideo z przypisanymi kamerami) przez każdego użytkownika w strukturze zdefiniowanej przez użytkownika

- Drzewo ulubionych użytkownika powinno być dostępne niezależnie od komputera, na którym loguje się on do systemu

- Możliwe jest dostosowanie różnych widoków dla każdego okienka obrazu za pomocą funkcji 
e-PTZ i zapisanie tak stworzonych widoków jako ulubiony

- Podczas wybierania ulubionych na ekranie wyświetla się spersonalizowany podgląd na żywo tej samej kamery (kamer).

- System zarządzania wideo powinien zawierać okno, które wyświetla zbiór okienek z podglądem. Układ musi zapewniać optymalizację zarówno dla monitorów standardowych (4:3), jak i panoramicznych (16:9).

- W przypadku standardowych monitorów liczba okienek z podglądem na okno będzie się zmieniać w zakresie od 1 (pojedynczego wideo w pełnym oknie) do 25, ułożonych w siatkę 5x5. Dostępny musi być suwak pozwalający na zmianę rozmiaru siatki w zakresie 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 i 5x5.

- W przypadku monitorów szerokoekranowych liczba okienek z podglądem na okno może się zmieniać w zakresie od 1 do 30, ułożonych w siatkę 1x1, 3x2, 4x3, 5x4 i 6x5.

- Liczba okienek z podglądem, dostępnych dla operatora, może być ograniczona w zależności od konfiguracji danej grupy użytkowników.

- System zarządzania wideo powinien umożliwiać powiększanie lub zmniejszanie paneli obrazu w obrębie siatki. Przykładowo, w siatce 5x5 pojedynczy panel obrazu można powiększyć, aby wykorzystać cztery okienka podstawowe siatki, tworząc większe okno podglądu. Pozwala to operatorowi oglądać wideo w dowolnym wzorze utworzonym w strukturze siatki.

  - Operator nie jest ograniczony jedynie do wstępnie skonfigurowanych układów, ale powinien mieć również możliwość zmiany rozmiaru okna podglądu, klikając i przeciągając krawędź okienka obrazu, aby przeciągnąć granicę w poziomie lub w pionie lub klikając róg okienka obrazu, aby przeciągnąć róg okienka po przekątnej, do żądanego rozmiaru.

- Aplikacja kliencka powinna umożliwiać wybranie i podświetlenie danego okienka podglądu.

  - Jedno z okienek podglądu aplikacji klienckiej powinno pozostawać wybrane i podświetlone

  - Wybrane i podświetlone okienko podglądu jest zawsze używane dla poleceń sterujących, np. natychmiastowego sterowania PTZ, sterowania odtwarzaniem nagrań oraz odtwarzania dźwięku

- System zarządzania wideo powinien obsługiwać źródła dźwięku dla podłączonych kamer IP oraz enkoderów. Powinno być możliwe przypisanie źródeł audio do kamer.

- Aplikacja kliencka powinna umożliwiać włączenie/wyłączenie odtwarzania dźwięku dla każdej kamery.

- System zarządzania wideo powinien wspierać dwa różne tryby audio – jednoźródłowe oraz wieloźródłowe

  - W trybie jednoźródłowym odtwarzany jest jedynie dźwięk dla źródła, przypisanego do kamery w aktualnie wybranym okienku podglądu

  - W trybie wieloźródłowym odtwarzany jest dźwięk dla wszystkich źródeł audio kamer, wyświetlanych w aplikacji klienckiej

- Aplikacja kliencka systemu zarządzania wideo umożliwia korygowanie odkształceń i tworzenie widoków panoramicznych dla kamer 360⁰, zarówno przy podglądzie na żywo, jak i w trakcie odtwarzania nagrań.

- Aplikacja kliencka systemu zarządzania wideo umożliwia wyświetlanie określonych, prekonfigurowanych scen (e-PTZ) dla kamer 360⁰ lub 180⁰, w zależności od danego scenariusza alarmowego.

- Aplikacja kliencka umożliwia opcjonalnie wyświetlenie informacji z funkcji inteligentnej analizy obrazu w kamerze, takich jak obszary detekcji ruchu, maski obiektu oraz trajektorie, zarówno przy podglądzie na żywo, jak i w trakcie odtwarzania nagrań.

- System zarządzania wideo będzie w sposób graficzny wskazywał stany urządzeń przy ich ikonach na liście lub na mapie.

- W przypadku kamer, wyświetlane będą informacje o następujących stanach: utrata sygnału wideo, utrata połączenia sieciowego, rejestrowanie nagrań, zakłócenia obrazu wideo, prześwietlenie obrazu, obraz zbyt ciemny, brak kalibracji obrazu oraz sygnał audio przypisany dla strumienia wideo

- Dla przekaźników oraz wejść stykowych, wskazywany jest stan otwarcia lub zamknięcia.

- Aplikacja kliencka umożliwia zagnieżdżenie i otwarcie w oknie aplikacji dla systemu Windows, dając operatorowi możliwość otwarcia wielu aplikacji w jednym oknie interfejsu systemu zarządzania wideo.

- Aplikacja kliencka powinna umożliwiać sterowanie kamerami typu PTZ z wykorzystaniem:

  - Graficznego elementu sterującego („joystick’a”) do kontrolowania kąta obrotu, pochylenia, przybliżenia, przesłony, wyostrzenia oraz poleceń pomocnicznych

  - Kliknięcia i przeciągnięcia myszy wewnątrz okienka z podglądem obrazu

- W przypadku wybranych kamer typu PTZ, oferujących funkcję automatycznego podążania za wykrytym obiektem, aplikacja kliencka powinna dawać możliwość uruchomienia tego typu funkcjonalności i śledzenia po kliknięciu na wybranym obiekcie w podglądzie na żywo.

Odtwarzanie i przeglądanie nagrań

- System zarządzania wideo przy przeglądaniu nagrań wyświetla linię czasu i w sposób graficzny przedstawia przegląd nagrań, zapisanych na dysku

  - Możliwe jest elastyczne i płynne dostosowanie skali dla linii czasu przeglądanych nagrań.

  - Linia powinna w sposób kolorystyczny wskazywać zakres czasu, dla którego dostępne są nagrania.

  - Nagrania zabezpieczone przed nadpisaniem lub usunięciem powinny być oznaczone kreskowaniem

  - Przy linii powinno istnieć wskazanie informujące o dostępności strumienia audio, powiązanego z nagraniami w danym zakresie czasu

- System zarządzania wideo obsługuje przeszukiwanie nagrań pod kątem ruchu w określonych przez użytkownika obszarach obrazu z kamery.

- System zarządzania wideo wspiera przeszukiwanie nagrań co najmniej w oparciu o następujące kryteria: rozmiar obiektu, kolor obiektu, kierunek ruchu i prędkość oraz wykrycie obiektów wkraczających lub opuszczających wybrane obszary.

- System zarządzania umożliwia przeszukiwanie nagrań na podstawie dowolnej kombinacji zakresu czasu/daty, rodzaju zdarzenia, priorytetu alarmu, stanu alarmowego oraz urządzenia (urządzeń).

- Możliwe jest zapisanie i przywrócenie parametrów wyszukiwania

- System zarządzania umożliwia wyszukiwanie danych tekstowych, przechwyconych z urządzeń typu bankomat, kasa, czytnik kodów kreskowych i innych. Możliwe jest przeszukiwanie bazy danych w oparciu o fragment tekstu i znaki zastępcze

- Wyniki wyszukiwania są prezentowane w postaci listy a wybór danego wyniku powoduje bezpośrednie wyświetlenie nagrań zarejestrowanych w danym momencie wraz z danymi tekstowymi.

- Dane tekstowe są wyświetlane w oknie podglądu danej, odtwarzanej kamery. Możliwe jest zatem jednoczesne wyświetlenie danych tekstowych dla wielu kamer.

- Operator powinien mieć możliwość wyboru czy dane tekstowe powinny być wyświetlane po prawej stronie czy pod oknem podglądu.

Wydajność

- Aplikacja kliencka systemu zarządzania wideo powinna umożliwiać wyświetlanie kilku strumieni w bardzo wysokiej rozdzielczości (16x4K) bez ograniczenia płynności, dzięki wykorzystaniu dekodowania GPU dla wybranych kart graficznych.

- Aplikacja kliencka umożliwia dekodowanie ramek IP, IBP oraz IBBP w strukturze GOP strumienia.

- Aplikacja kliencka umożliwia dekodowanie strumieni wideo z odległością 250 klatek pomiędzy kolejnymi ramkami bazowymi, umożliwiając skuteczne ograniczenie wielkości strumienia dla kamer, gdzie zachodzi taka potrzeba.

- Wszystkie komponenty programowe systemu zarządzania wideo powinny być oparte o architekturę 64-bitową.

- System zarządzania wideo daje użytkownikowi aplikacji klienckiej możliwość włączenia automatycznego przełączania pomiędzy strumieniami o wysokiej i niższej rozdzielczości w oknie podglądu, w celu zagwarantowania optymalnej wydajności sprzętowej przy pracy z systemem

  - Aplikacja kliencka automatycznie otworzy strumień o niższej rozdzielczości, gdy użytkownik aplikacji klienckiej otworzy kilka obrazów z kamer na jednym monitorze

  - Aplikacja automatycznie wyświetli strumień o wysokiej rozdzielczości, gdy operator otworzy obraz z danej kamery na pełnym ekranie lub gdy użyje funkcji przybliżenia (zoom cyfrowy) dla większej szczegółowości obrazu.

Obsługa map

- System zarządzający umożliwia tworzenie map lokalizacji z aktywnymi ikonami dla urządzeń (kamer, przekaźników sterujących, wejść przekaźnikowych i innych elementów systemu), uruchamiania poleceń dla skryptów, uruchamiania sekwencji kamer i z linkami do innych map lokalizacji.

  - Możliwe jest przybliżanie i oddalanie map dla wygodnej pracy z systemem

  - Wspierane formaty map to co najmniej DWF, PNG oraz PDF

- Aktywne ikony umożliwiają takie skonfigurowanie, aby wyświetlona została nazwa urządzenia lub nazwa linku.

- Status danego urządzenia jest przedstawiony w sposób graficzny przy odpowiedniej ikonie na mapie.

- Możliwe jest skonfigurowanie priorytetów zdarzeń dla urządzeń tak, aby wizualizowane było tylko jedno zdarzenie dla danej ikony na mapie w momencie jednoczesnego wystąpienia wielu zdarzeń.

- Po najechaniu kursorem myszy na ikonę na mapie aplikacja powinna wyświetlić podgląd widoku z danej kamery, dla łatwiej identyfikacji urządzenia

- Menu kontekstowe, przypisane do ikony kamery typu PTZ na mapie, umożliwia wybranie określonych położeń zaprogramowanych.

- Możliwe jest zaakceptowanie i usunięcie alarmu z danej kamery, korzystając z menu kontekstowego danej ikony na mapie.

Mapy interaktywne

- System zarządzający umożliwia wykorzystanie interaktywnych map online i usług geolokacyjnych, w oparciu o mapy Microsoft Here.

- System umożliwia stworzenie własnych widoków, będących określonymi wycinkami z mapy, wraz z wizualizacją kamer znajdujących się w danym obszarze.

- System umożliwia naniesienie na wykorzystywane interaktywne mapy online dodatkowych warstw z mapami własnymi – np. z rzutem wnętrza danego budynku.

- Operator ma do dyspozycji pole do szybkiego przeszukiwania mapy, np. w celu znalezienia określonej ulicy lub określonej kamery.

- System daje możliwość zwizualizowania i wyświetlania na mapie zakresu sceny (kąta obserwacji) dla każdej z umieszczonych na mapie kamer.

- W przypadku kamer obrotowych wizualizowany zakres obserwacji jest obracany automatycznie, wraz z obrotem kamery.

Inteligentna analiza obrazu, asystent śledzenia osób i obiektów

- System daje możliwość uruchomienia dodatkowej funkcji asystenta śledzenia osób i obiektów.

- Po uruchomieniu funkcji asystenta w aplikacji klienckiej dla danej kamery, system automatycznie wycinek mapy z najbliższym otoczeniem danej kamery, jak również okna wideo z czterech pobliskich kamer.

- Iteligentna analiza obrazu powinna umożliwić realizację funkcji: rozpoznawanie osoby / pojazdu mechanicznnego, detekcji tłumu, liczenie osób, , zliczanie obiektów, pozostawienie obiektu, śledzenie osób, przekroczenie granicy, naruszenie strefy, pojawienie się intruza, wykrywanie ruchu.

- Wszystkie powyższe zdarzenia z dodatkowymi informacjami o czasie, rodzaju zdarzenia powinny być gromadzone w bazie systemu, a alarm o nich powinien być wywoływany w czasie rzeczywistym.

- Obraz z okolicznych kamer w aplikacji klienckiej jest wyświetlany w sposób inteligentny i intuicyjny, w zależności od rzeczywistego rozmieszczenia okolicznych kamer względem aktywnej obecnie kamery głównej.

- Wraz z przemieszczaniem się osoby lub obiektu, operator może poprzez dwukrotne kliknięcie przejść do kolejnej, okolicznej kamery. W efekcie, w sposób automatyczny dostosowany zostanie widok mapy, jak również dobrane zostaną kolejne kamery z najbliższego otoczenia.

- W przypadku zastosowania kamer obrotowych, okoliczne kamery zostaną automatycznie skierowane w kierunku obserwacji kamery głównej.

- Dodatkowo, operator ma możliwość łatwego skierowania okolicznych kamer obrotowych w określone miejsce, poprzez dwukrotne kliknięcie na mapie.

Zarządzanie alarmami

- System zarządzania wideo umożliwia tworzenie alarmów zależnych od harmonogramu.

- System umożliwia przypisanie poszczególnych alarmów do określonych grup użytkowników.

- System umożliwia replikację zdarzeń w taki sposób, że jedno zdarzenie fizyczne w systemie generuje liczne zdarzenia systemowe. Takie zdarzenie można niezależnie skonfigurować, by umożliwić niezależną obsługę alarmów różnych grupom operatorów lub w sposób zależny od harmonogramu czasowego.

- System zarządzania powinien umożliwiać zaprogramowanie alarmów tak, aby w sposób selektywny, w zależności od stanu alarmowego lub grupy użytkowników, automatycznie wyświetlić obraz z kamery powiązanej ze zdarzeniem.

- Okno alarmowe systemu umożliwia takie skonfigurowanie, by wyświetlony został podgląd na żywo, odtwarzanie nagrań, dokumenty tekstowe, mapy obiektów, pliki HTML lub witryny (adresy URL). Dla każdego alarmu możliwe jest skonfigurowanie jednego okna odtwarzania nagrań i jednej mapy.

- System oferuje reakcję na alarm w czasie maksymalnie 2 sekund, gdy dostępna jest wystarczająca przepustowość sieci.

- System umożliwia dystrybuowanie powiadomień o alarmach, poprzez wpisy na liście alarmowej interfejsu operatora, do wszystkich członków określonej grupy użytkowników.

  - Gdy alarm zostanie zaakceptowany przez danego użytkownika, zostanie usunięty z listy alarmowej innych użytkowników grupy

  - System umożliwia wycofanie potwierdzenia alarmu. W takim przypadku alarm pojawi się ponownie na liście alarmowej wszystkich członków grupy użytkowników, do której przypisany został alarm.

- System umożliwia wysłanie wiadomości e-mail lub SMS w odpowiedzi na alarm.

Wykorzystanie skryptów

- System zarządzania wideo oferuje wbudowany edytor skryptów poleceń, umożliwiający napisanie własnych skryptów do wirtualnego sterowania funkcjami systemu. Skrypty poleceń mogą być uruchamiane przez operatorów lub automatycznie, w odpowiedzi na zdarzenia alarmowe lub systemowe. Wbudowany edytor skryptów poleceń wspiera języki C# oraz VB.NET.

- System jest konfigurowalny w taki sposób, że operatorzy mogą wykonywać stworzone skrypty przez podwójne kliknięcie na odpowiednich ikonach w drzewie logicznym lub na mapie lokalizacji.

- System umożliwia konfigurację w taki sposób, że stworzone skrypty są wykonywane automatycznie w odpowiedzi na zdarzenia systemowe. Automatyczne wykonywanie skryptów może być opcjonalnie ograniczone harmonogramami.

- System umożliwia wykonanie skryptów poleceń dla danej grupy użytkowników w momencie zalogowania użytkownika do systemu.

- System umożliwia wykonanie skryptów poleceń dla alarmów w momencie zaakceptowania alarmu przez operatora.

Infrastruktura IT

- Podgląd obrazu z kamer jest możliwy na jednej lub wielu stacjach roboczych jednocześnie. Kamery, rejestratory i stacje robocze mogą być umieszczone w dowolnym miejscu w sieci IP.

- System zarządzania wspiera protokół LDAP, umożliwiający integrację z systemami zarządzania użytkownikami, jak np. Active Directory i inne.

- Oprogramowanie serwera zarządzającego umożliwia zarządzanie, monitorowanie i kontrolę pracy całego systemu.

- Oprogramowanie powinno być przetestowane z rozwiązaniami wirtualizacji lub wysokiej dostępności, takimi jak Vmware vSphere,  HyperV oraz Stratus Everrun.

- System zarządzania umożliwia monitorowanie urządzeń poprzez protokół SNMP (co najmniej SMNPv2).

Integracja z systemami zewnętrznymi

- System zarządzania wideo umożliwia integrację z:

  - Systemami rozpoznawania twarzy

  - Naziemnymi systemami detekcji radarowej

  - Systemami ochrony perymetrycznej

  - Systemami zarządzania bezpieczeństwem fizycznym

  - Systemami rozpoznawania tablic rejestracyjnych

- System zarządzania wideo powinien umożliwiać uruchomienie zdarzenia alarmowego, na podstawie informacji otrzymanej z tego typu systemów.

- System zarządzania wideo umożliwia modyfikację, z wykorzystaniem SDK, tak, aby:

  - weryfikować alarm z innych systemów (baz danych) przed zaprezentowaniem operatorowi.

  - przesłać informacje do innych systemów z wykorzystaniem dedykowanych protokołów.

- Dla systemu zarządzania wideo dostępne są udokumentowane biblioteki SDK (Software Development Kit), umożliwiające integracje z oprogramowaniem firm trzecich.

- Funkcjonalności SDK wymagają autentykacji w systemie.

- Biblioteki SDK są dostępne dla wszystkich języków programowania .Net.

- System zarządzania wideo posiada wbudowany serwer OPC do integracji z oprogramowaniem zewnętrznym, takim jak systemy BMS, SMS, czy PSIM.

- Interfejs OPC obsługuje standard OPC Alarms and Events.

Obsługa inteligentnej analizy obrazu

- System zarządzania wideo umożliwia konfigurację parametrów inteligentnej analizy obrazu w urządzeniu końcowym z poziomu interfejsu konfiguracyjnego.

- System będzie reagował na zdarzenia, wywołane funkcjami inteligentnej analizy obrazu w urządzeniu końcowym, w tym w kamerze IP lub enkoderze.

- Wszystkie zdarzenia są zapisywane w dzienniku zdarzeń, umożliwiając późniejsze przeszukiwanie.

- Metadane, generowane przez urządzenia końcowe, są zapisywane wraz z nagraniami, co umożliwia operatorowi szybkie przeszukiwanie nagrań pod kątem określonych zdarzeń również wtedy, gdy alarmy inteligentnej analizy obrazu nie zostały uprzednio skonfigurowane w kamerze.

- Aplikacja kliencka umożliwia operatorowi podgląd reguł alarmowych, skonfigurowanych w kamerach z funkcją inteligentnej analizy obrazu.

Bezpieczeństwo systemu

- System zarządzania wideo umożliwia stworzenie grup użytkowników z uprawnieniami do dostępu do określonych kamer, priorytetem sterowania PTZ, uprawnieniami eksportowania nagrań oraz dostępu do dziennika zdarzeń systemowych. Dostęp do podglądu na żywo, nagrań wideo, audio, sterowania PTZ, wywoływania położeń zaprogramowanych i poleceń pomocniczych może być programowany na poziomie pojedynczej kamery w systemie.

- Aby ograniczyć potencjalne ryzyko ataku typu „brute-force”, system nie może posiadać niemodyfikowalnego konta o uprawnieniach administratora.

- System zarządzania umożliwia stworzenie grup użytkowników, gdzie wymagane jest uwierzytelnianie dwupoziomowe.

- System zarządzania wideo umożliwia potwierdzenie autentyczności zarejestrowanych nagrań. Wspierane jest sprawdzenie wartości sumy kontrolnej względem danych wideo z kamer, które dostarczają strumień do rejestracji z wartościami sumy kontrolnej, podpisanymi certyfikatem.

- Oprogramowanie klienckie umożliwia wylogowanie bezpieczeństwa po upływie określonego czasu bezczynności

  - Aplikacja kliencka zostanie wylogowana automatycznie, gdy przez dany okres czasu nie zostanie wykryta aktywność operatora

- Możliwe jest wymuszenie polityki bezpieczeństwa haseł logowania do aplikacji klienckiej przez użytkowników.

  - Gdy uruchomione zostanie wymuszenie ustanowienia bezpiecznego hasła, aplikacja kliencka będzie akceptować jedynie hasła:

    - o długości co najmniej 8 znaków

    - z przynajmniej jedną literą małą

    - z przynajmniej jedną literą wielką

- Możliwe jest zablokowanie konta po określonej, konfigurowalnej liczbie nieudanych prób logowania.

- Możliwe jest skonfigurowanie maksymalnego czasu obowiązywania hasła.

- Możliwa jest dezaktywacja konta użytkownika.

- Możliwe jest wymuszenie zmiany hasła użytkownika przy kolejnym logowaniu.

- System zarządzania wideo umożliwia stworzenie grup użytkowników, mających uprawnienia dostępu do poszczególnych funkcji konfiguracyjnych, z podziałem na co najmniej: urządzenia, mapy i drzewo logiczne, harmonogramy, parametry rejestracji, zdarzenia, alarmy i grupy użytkowników.

- System zarządzania umożliwia skonfigurowanie danych uwierzytelniających dostęp do zewnętrznych zasobów sieciowych (aplikacji zagnieżdżonych), aby nie zachodziła potrzeba ręcznego logowania do tych zasobów przez operatora.

- Możliwe jest skonfigurowanie bezpiecznej, szyfrowanej komunikacji pomiędzy serwerem zarządzającym a kamerami oraz pomiędzy aplikacją kliencką a kamerami

  - Aplikacja kliencka umożliwia dekodowanie obrazu z zabezpieczonego (AES-128) strumienia multi-cast

  - Aplikacja kliencka umożliwia dekodowanie obrazu z zabezpieczonego (AES-256) strumienia uni-cast

- System umożliwia szyfrowanie rejestrowanych danych poprzez AES-256 bez spadku wydajności (liczby obsługiwanych kamer i przepustowości) rejestratora.

- System zarządzający umożliwia odtwarzanie nagrań wideo, zaszyfrowanych poprzez AES-256.

Zapewnienie zgodności

- System zarządzania wideo jest wyspecyfikowany jako produkt zgodny z ONVIF Profile-S na witrynie internetowej organizacji ONVIF.

- Funkcjonalność skanowania umożliwia wykrycie kamer zgodnych z ONVIF Profile-S

- Z poziomu systemu zarządzania wideo możliwa jest podstawowa konfiguracja kamer zgodnych z ONVIF Profile-S, jak ogólne ustawienia kamery (np. strumieniowanie multicast), profile rejestracji (kodek, rozdzielczość, liczba klatek na sekundę) i profile audio.

- Możliwe jest wykorzystanie zdarzeń z kamer ONVIF Profile-S do wyzwalania zdarzeń i alarmów w systemie.

- System powinien umożliwiać podłączenie kamer i/lub innych źródeł sygnału wizyjnego za pośrednictwem strumienia RTSP.

Konfiguracja

- System zarządzania wideo oferuje zintegrowany interfejs do konfiguracji i zarządzania systemem.

- System umożliwia skonfigurowanie domyślnie wyświetlanego strumienia z kamery względem określonej stacji roboczej i/lub względem danej kamery.

- Profile użytkowników, wraz z poszczególnymi ustawieniami są przechowywane centralnie, na serwerze. Ustawienia te są dostępne dla danego użytkownika niezależnie od fizycznej stacji roboczej, z której w danej chwili on korzysta.

- Zmiany, wprowadzane w konfiguracji systemu zarządzania wideo, będą wprowadzane w kopii roboczej aktualnej konfiguracji i nie będą bezpośrednio wpływały na aktywną i wykorzystywaną w danej chwili konfigurację systemu.

- Oprogramowanie konfiguracyjne umożliwia w dowolnym momencie aktywowanie kopii roboczej ustawień tak, aby stała się ona aktywną i wykorzystywaną konfiguracją systemu.

- Możliwe jest ustalenie przyszłej daty i godziny, o której dana kopia konfiguracji stanie się aktywna.

- Aplikacja daje operatorowi możliwość lokalnej aktywacji nowej konfiguracji natychmiast lub odłożenia tego procesu w czasie. Możliwe jest również wymuszenie aktywacji nowej konfiguracji dla wszystkich aplikacji klienckich w obrębie danego serwera.

- System zarządzania wideo udostępnia do 10 różnych i niezależnych harmonogramów nagrywania. Mogą one być wykorzystane do zapewnienia zmiennej liczby klatek na sekundę w ciągu dnia, nocy, czy dni wolnych i świątecznych. Harmonogramy mogą być również wykorzystane do umożliwienia logowania określonej grupie użytkowników, wyzwalania alarmów przez określone zdarzenia, czy eksportowania nagrań.

- System daje możliwość odtwarzania nagrań, wyeksportowanych w formacie natywnym, bez potrzeby instalowania dedykowanej aplikacji na stacji klienckiej.

Rejestr zdarzeń

- System będzie zapisywał wszystkie zdarzenia i alarmy w bazie danych SQL. Wpis dotyczący alarmu zawiera nazwy kamer, dla których z racji wystąpienia danego alarmu zostało uruchomione nagrywanie.

- Rejestr zdarzeń umożliwia zapis co najmniej 500 000 zdarzeń na godzinę. W razie przekroczenia pojemności rejestru, usuwane będą najstarsze zapisy w bazie danych.

- Użytkownik ma możliwość przeszukiwania rejestru pod kątem zdarzeń i alarmów. Wyniki mogą być wyeksportowane do zewnętrznego pliku CSV.

- System domyślnie jest wyposażony w gotową do użycia bazę danych SQL. System opcjonalnie umożliwia wykorzystanie zewnętrznej instancji bazy danych SQL.

- Istnieje możliwość konfiguracji czasu przechowywania zdarzeń w rejestrze.

Zgodność z normami

- Produkt musi pochodzić od firmy, spełniającej wymagania systemu zarządzania jakości ISO-9001 oraz EN-29001.

- System zarządzania wideo powinien umożliwiać taką konfigurację, aby była możliwość zapewnienia zgodności z wymaganiami normy IEC 62676.

- System zarządzania wideo powinien umożliwiać taką konfigurację, aby zapewniona została zgodność z wymaganiami RODO danej organizacji.

Kod CPV i nazwa: CPV 32330000-5 Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

Miejsce dostawy: ul. Braci Mieroszewskich nr 122C, 41-219 Sosnowiec.

Planowany termin dostawy: 10 dni od daty upublicznienia informacji o rozstrzygnięciu konkursu.

3. PRZYGOTOWANIE OFERTY:

Oferta powinna zawierać:

- Informację, że została skierowana do: WEBTEAM INFORMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Zamawiający),

- Nazwę i numer postępowania ofertowego, którego dotyczy;

- Dane Oferenta: nazwę, adres, NIP,

- Odniesienie do parametrów przedmiotu zamówienia; wraz z oświadczeniem że spełniają wszystkie parametry przedmiotu zamówienia,

- Podanie ceny netto oraz brutto wyrażonej w PLN;

- Wskazanie okresu gwarancji (w miesiącach);

- Wskazanie czasu reakcji serwisu (w godzinach);

- Odniesienie do kryterium ekologicznego;

- Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;

- Termin realizacji zamówienia (w dniach od daty upublicznienia informacji o rozstrzygnięciu;

- Datę sporządzenia oferty;

- Datę ważności oferty, zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym;

- Oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym;

- Podpis i pieczęć Oferenta – osoby upoważnionej do reprezentacji.

- Oferta powinna zostać sporządzona na Załączniku nr 1, tj. Formularz ofertowy.

- Do oferty należy załączyć Załącznik nr 2, tj. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi.

- Do oferty należy załączyć Załącznik nr 3, tj. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy.

- Do oferty należy dołączyć Załącznik nr 4, tj. Wykaz realizacji oraz dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia, zgodnie z puntem 4.

- Językiem wypełnienia oferty musi być język polski.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści zapytania ofertowego.

4. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW:

Wymaga się, aby oferent spełniał łącznie niżej wskazane warunki udziału w postepowaniu:

- Doświadczenie:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 2 lat przed terminem złożenia oferty dostarczył co najmniej 2 podmiotom rejestratory wideo o łącznej wartości co najmniej 40 000,00 zł netto na rzecz jednego odbiorcy. Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego powyżej należy dołączyć do oferty referencje lub inne dokumenty np. protokół zdawczo-odbiorczy, kopie dokumentów księgowych, z których będą wynikały powyższe informacje.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji posiadanego doświadczenia na etapie oceny ofert.

- Gwarancja:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udzieli przynajmniej 60 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

- Termin realizacji:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca zobowiąże się do realizacji pełnego zakresu oferty w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty upublicznienia rozstrzygnięcia konkursu ofert. Termin realizacji nie będzie podlegał zmianom umowy.

5. KRYTERIA OCENY OFERT:

Po dokonaniu weryfikacji, spośród ofert nieodrzuconych, spełniających warunki formalne uczestnictwa w niniejszym postępowaniu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, kierując się kryteriami:

1. Cena netto (waga kryterium: 70%)

2. Okres gwarancji (waga kryterium: 10%)

3. Czas reakcji serwisu (waga kryterium: 10%)

4. Kryterium ekologiczne (waga kryterium: 10%)

Ad 1. Liczba punktów w kryterium „Cena netto” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

Ci=Cmin/Cn x waga 70% x 100 pkt

Podane wartości oznaczają:

Ci - liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „Cena netto”

Cmin - najniższa cena netto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów

Cn - cena netto badanej oferty

Ad 2. Liczba punktów w ramach kryterium „Okres gwarancji” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

Gi= Gn/Gmax x waga 10% x 100 pkt

Podane wartości oznaczają:

Gi - liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „Okres gwarancji”

Gn - okres gwarancji w badanej ofercie

Gmax – najdłuższy okres gwarancji ze wskazanych we wszystkich ofertach.

Okres gwarancji  wyraża się w liczbie miesięcy.

Minimalny wymagany okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego. Oferty z krótszym okresem gwarancji nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone. Jednocześnie maksymalny okres gwarancji podlegający ocenie to 84 miesiące od odbioru końcowego. Jeśli oferent w ofercie poda dłuższy okres, to dla celów porównania ofert zostanie przyjęty okres 84 miesięcy, ale w umowie zostanie wpisany okres zadeklarowany przez oferenta w ofercie.

Ad 3. Liczba punktów w kryterium „Czas reakcji serwisu” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

Ri=Rmin/Rn x waga 10% x 100 pkt

Podane wartości oznaczają:

Ri - liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „Czas reakcji serwisu”

Rmin – najkrótszy czas reakcji serwisu ze wskazanych we wszystkich ofertach

Rn – czas reakcji serwisu w badanej ofercie

Czas reakcji wyraża się w liczbie godzin.

Maksymalny czas reakcji serwisu dot. przedmiotu zamówienia wynosi 24 godziny, liczone w dni robocze od momentu zgłoszenia serwisowego. Oferty z dłuższym czasem reakcji nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone.

Przez czas reakcji rozumiemy okres, od momentu przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia serwisowego (dopuszczalne w formie elektronicznej, w tym mailowej), do momentu podjęcia czynności diagnostycznych przez Wykonawcę.

Przez rozpoczęcie czynności diagnostycznych rozumie się:

- nawiązanie kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-maila z pracownikiem Zamawiającego i przekazanie mu wskazówek dalszego postępowania, a jeżeli nie będzie to wystarczające do usunięcia wady, usterki lub awarii wówczas

- rozpoczęcie czynności zmierzających do usunięcia awarii/usterki przez samego Wykonawcę (osobiście albo zdalnie).

Ad 4. Liczba punktów w kryterium ekologicznym będzie przyznawana w następujący sposób:

Kryterium ekologiczne - spełnienie parametrów:

- Opakowanie w którym dostarczony zostanie rejestrator powinno być wykonane z materiałów w pełni biodegradowalnych.

W przypadku spełnienia:

-	w przypadku spełnienia kryterium zostanie przyznane 100 pkt x waga 10%,

-	w przypadku braku spełnienia kryterium - zostanie przyznane 0 pkt x waga 10%

Liczba punktów w powyższym kryterium zostanie przyznana na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

Podane wartości oznaczają:  Ei – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium ekologicznym w odniesieniu do urządzenia

Suma punktów S będąca podstawą wyboru oferty (max, 100 punktów = 100%) przyznana danemu Oferentowi będzie obliczona wg wzoru:

S = Ci + Gi + Ri + Ei

Zamawiający po dokonaniu oceny i weryfikacji nadesłanych ofert zaproponuje Oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

6. WARUNKI:

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulacji/unieważnienia zapytania na każdym etapie, najpóźniej do momentu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, bez podania przyczyny anulacji.

- Termin związania ofertą do 30.11.2024r.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Oferent przed terminem składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- Oferenci są uprawnieni do składania zapytań do treści niniejszego zapytania ofertowego poprzez portal Baza Konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo nieudzielenia odpowiedzi na zadane przez oferenta pytania, jeśli wpłynęły one do Zamawiającego w ostatnim dniu wyznaczonym na termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeśli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

- Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne i rozwiązania technologiczne o standardach nie gorszych od zaproponowanych w zapytaniu ofertowym, z takim zastrzeżeniem, że zaproponowane rozwiązania muszą spełniać założenia i być zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, a Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego.

- Dla udowodnienia Zamawiającemu równoważności zaproponowanego rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty, które w sposób jednoznaczny wskażą, iż zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym lub lepszym od opisanego w zapytaniu ofertowym.

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- Oferta powinna zostać dostarczona za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

- Oferty należy składać do dnia: 15.11.2024 r.

- Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. B) nie będą rozpatrywane.

- Rozstrzygnięcie niniejszego postępowania zostanie opublikowane na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

8. DOPUSZCZALNE ISTOTNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY:

- Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji w przypadku, gdy dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest niemożliwe i wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności, co do których zachodzi co najmniej jedna z przesłanek wskazanych w punktach poniżej:

- Zjawiska losowe i/lub niezależne od Zamawiającego/Wykonawcy: zjawiska wywołane siłami natury (takie jak: wichury, silne wiatry, ulewy, obfite deszcze, intensywne opady śniegu, lawiny, gradobicia, powodzie, trzęsienia ziemi), pożary, eksplozje, katastrofy, awarie, wypadki, kradzieże, dewastacje uniemożliwiające lub utrudniające realizację Umowy lub jej części.

- Zdarzenia wykraczające poza normalne warunki życia gospodarczego i społecznego: konflikty zbrojne, stany nadzwyczajne [definicja stanów nadzwyczajnych: stany wojenne, stany wyjątkowe, stany klęski żywiołowej], stany epidemii.

- Długofalowe skutki wywołane pandemią Covid-19 na świecie.

- Opóźnienia leżące po stronie Zamawiającego, związane z pracami koniecznymi do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy.

- Zlecenie Wykonawcy do wykonania prac nieobjętych pierwotnym zakresem Umowy.

W każdym z wyżej wymienionych przypadków możliwa jest zmiana terminu realizacji umowy, tak aby umożliwić prawidłową realizację zamówienia. Wydłużenie terminu realizacji Umowy nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, a wszelkie koszty mogące wyniknąć z takiego wydłużenia powinny być wkalkulowane w cenę oferty.

- W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń, na wniosek Wykonawcy, dotyczący rozwiązań równoważnych w stosunku do materiałów lub urządzeń opisanych w zapytaniu ofertowym, przy zachowaniu minimalnych parametrów wymaganych w zapytaniu ofertowym. Rozwiązania równoważne mogą zostać wprowadzone w przypadku, gdy:

  - przedmiot Umowy może uzyskać lepszą jakość w stosunku do przewidzianej w zapytaniu ofertowym;

  - zaprzestano produkcji materiałów lub urządzeń przewidzianych w ofercie (wyłącznie w tym wypadku możliwe jest odstępstwo od minimalnych parametrów wskazanych w zapytaniu ofertowym – pod warunkiem, że parametry nowego materiału lub urządzenia nie odbiegają znacznie od pierwotnych parametrów).

Zmiany, o których mowa powyżej wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy. Zamawiający uprawniony jest do wprowadzenia zmian, o których mowa powyżej, jednocześnie Zamawiający nie jest zobowiązany do ich wprowadzenia i katalog powyższy nie daje Wykonawcy uprawnienia do żądania od Zamawiającego wprowadzenia którejkolwiek ze zmian.

9. ZAKRES WYKLUCZENIA:

- W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż:

a) nie jest osobą fizyczną skazaną prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

b) nie jest osobą fizyczną prawomocnie ukaraną za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,

c) nie wydano wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną

d) żadnego członka jego organu zarządzającego ani nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej ani prokurenta nie skazano prawomocnie za przestępstwo ani nie ukarano za wykroczenie, o których mowa w lit. a lub lit. b powyżej

10. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY:

Oferta zostanie odrzucona w przypadku zajścia przynajmniej jednej przesłanki opisanej poniżej:

- jeśli oferent nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- jeśli oferent podlega wykluczeniu z postępowania;

- jeśli oferent nie złożył wymaganych dokumentów i nie uzupełnił/poprawił ich na wezwanie Zamawiającego;

- jeśli oferta jest niezgodna z przepisami prawa lub niezgodna z zapytaniem ofertowym;

- jeśli oferta zawiera rażąco niską cenę i jeśli oferent nie złożył wyjaśnień dotyczących ceny na wezwanie Zamawiającego lub jeśli wyjaśnienia złożone przez oferenta nie rozwiewają wątpliwości Zamawiającego, co do rzetelności ceny oferty.

11. KONTAKT W SPRAWIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO:

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Pani Katarzyna Gierałtowska

- adres mailowy: biuro@webteam.pl

- telefon: +48 512 354 125

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz ofertowy

Skierowane do:

WEBTEAM INFORMATYKA SP. Z O.O. Braci Mieroszewskich nr 122C,

41-219 Sosnowiec

Dotyczy: zapytania ofertowego nr 1/10.03

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

DANE OFERENTA:

Nazwa Oferenta:…………………………………………………………………………………….......…………………………….

Adres/siedziba Firmy: ……………………………………………………………………………………………………………….

NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PARAMETRY:

| L.p. | Wyszczególnienie przedmiotu zamówienia | Minimalne/ nie gorsze parametry (należy wskazać TAK - jeśli spełnia, NIE - jeśli nie spełnia oraz podać wartości parametrów) |
| --- | --- | --- |
|  | Rejestrator wideo z dyskami |  |

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena (netto) wraz ze wskazaniem waluty: …………………………………………………………………………………………

Cena (brutto) wraz ze wskazaniem waluty: ………………………………………………………………………………………

Gwarancja (okres gwarancji podany w miesiącach): …………………………………………………………………………

Czas reakcji serwisu (podany w godzinach): ……………………………………………………………………………………

Kryterium ekologiczne:

- Opakowanie w którym dostarczony zostanie rejestrator powinno być wykonane z materiałów w pełni biodegradowalnych.

(Tak, posiadają / Nie, nie posiadają: ………………………………………………………………………

DANE OSOBY DO KONTAKTU W/S OFERTY:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………….

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Termin realizacji zamówienia (max do: 10 dni): ……………………………………………………………………

Data sporządzenia oferty: ………………………………………………………………………………………………………………

Data ważności oferty (do 30.11.2024): .............

OŚWIADCZENIA:

- Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że oferowane środki trwałe są fabrycznie nowe.

- Oświadczam, że oferta dotyczy środków trwałych o parametrach nie gorszych niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

….……………………………………………………..

Podpis i pieczęć Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

………………………………...……………				         …………………………………………………….

Pieczęć Oferenta						Miejscowość, data

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi

Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione wyżej powiązania.

..……………………………………………

Podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy

………………………………………………				………………………………………………………….

Pieczęć Oferenta						Miejscowość, data

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy

Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest podmiotem, który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:

a) nie jest osobą fizyczną skazaną prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

b) nie jest osobą fizyczną prawomocnie ukaraną za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,

c) nie wydano wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną

d) żadnego członka jego organu zarządzającego ani nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej ani prokurenta nie skazano prawomocnie za przestępstwo ani nie ukarano za wykroczenie, o których mowa w lit. a lub lit. b powyżej

..……………………………………………

Podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Wykaz realizacji

Wymaga się, aby oferent spełniał niżej wskazane warunki udziału w postepowaniu:

Doświadczenie:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 2 lat przed terminem złożenia oferty dostarczył co najmniej 2 podmiotom rejestratory wideo o łącznej wartości co najmniej 40 000,00 zł netto na rzecz jednego odbiorcy. Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego powyżej należy dołączyć do oferty referencje lub inne dokumenty np. protokół zdawczo-odbiorczy, kopie dokumentów księgowych, z których będą wynikały powyższe informacje.

Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego powyżej należy dołączyć do oferty referencje lub inne dokumenty np. protokół zdawczo-odbiorczy, kopie dokumentów księgowych, z których będą wynikały powyższe informacje. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji posiadanego doświadczenia na etapie oceny ofert.

Ponadto, należy wypełnić poniższą tabelę:

| Lp. | Nazwę i adres zamawiającego daną dostawę | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Okres realizacji (podany miesiąc i rok zakończenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

..……………………………………………

Podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 5 – Wzór umowy

UMOWA NR 1/10.03

Zawarta w dniu ………………………….. r. w Sosnowcu pomiędzy:

WEBTEAM INFORMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich nr 122C, NIP: 6292207224, KRS: 0001043520, REGON: 277640609, reprezentowaną przez:

…………………………………. - ……………………………

zwanym dalej Zamawiającym/Kupującym

a

…………………………………. …………………………….. REGON: ……………………, NIP: ……………………

reprezentowaną przez:

……………………………….

zwaną w dalszej części umowy Dostawcą/Sprzedającym

zwanymi w dalszej części umowy łącznie Stronami

§ 1 Podstawa zawarcia Umowy

  - Umowa zostaje zawarta w ramach realizacji projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej usługi kompleksowej ochrony na obszarach zajmowanych tymczasowo” współfinansowanego ze środków UE w ramach Działania FESL.10.03-Wsparcie MŚP na rzecz transformacji, w ramach: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji),

  - Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności i na podstawie wybranej oferty złożonej przez Sprzedającego.

§ 2 Przedmiot umowy

  - W ramach niniejszej umowy Sprzedający dostarczy Rejestrator wideo z dyskami.

  - W ramach dostawy Sprzedający przekaże urządzenie wraz z dokumentacją użytkowo-techniczną oraz wymaganymi dokumentami dopuszczeniowymi do użytku. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr. 1 oferta z dnia ………..

§ 3 Cena sprzedaży

- Cena przedmiotu umowy określonego w § 2 zostaje ustalona na kwotę: ………………. zł netto (słownie: ………………. zł) powiększoną o stawkę 23% podatku od towarów i usług, co stanowi łącznie kwotę brutto: ……………… zł (słownie:………………………………. zł).

- Strony oświadczają, iż są podatnikami podatku od towarów i usług:

  - Nr NIP Sprzedającego: ………………

  - Nr NIP Kupującego: 6292207224

§ 4 Warunki dostawy

- Urządzenia określone w § 2 ust. 1 niniejszej umowy zostanie dostarczone w terminie:

  - Dostawa: …………..

- Miejsce dostawy: WEBTEAM INFORMATYKA SP. Z O.O.,  ul. Braci Mieroszewskich nr 122C,       41-219 Sosnowiec.

- Potwierdzeniem realizacji umowy będzie protokół odbioru spisany przez Strony po wypełnieniu czynności, o których mowa w ust. 1.

- Osobami do kontaktu w celu realizacji umowy są:

  - Ze Strony Zamawiającego: ………………………, tel. …………….., e-mail ……………….

  - Ze Strony Dostawcy: ………………………, tel. …………….., e-mail ……………….

- Prawo własności urządzeń, o których mowa w § 2 ust. 1 zostanie przeniesione na Zamawiającego w momencie uregulowania całkowitej ceny przedmiotu umowy.

§ 5 Warunki płatności

- Zamawiający dokona zapłaty ceny sprzedaży, o której mowa w § 3 ust. 1, na następujących warunkach:

…………………………………………………………………

- Płatności, o których mowa zostaną dokonane przelew na rachunek Dostawcy wskazany na fakturze VAT.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6 Gwarancja

- Sprzedający udziela gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego urządzenia na okres …………… miesięcy, licząc od daty spisania protokołu odbioru.

- Jeżeli po odbiorze urządzenia, ale nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty odbioru, wyjdą na jaw wady wyłączające lub ograniczające funkcjonowanie któregokolwiek z urządzeń, Kupujący o ich wystąpieniu powiadomi Sprzedającego w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych, a Sprzedający zobowiązany jest podjąć naprawę najpóźniej w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od dnia powiadomienia. Usunięcie wady przez Sprzedającego powinno nastąpić w terminie wyznaczonym przez Kupującego w porozumieniu ze Sprzedającym, uwzględniającym możliwości techniczne i technologiczne oraz w zakresie pozyskania narzędzi i części zamiennych. Szczegółowe warunki gwarancji określa Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

- Sprzedający dokonuje naprawy gwarancyjnej na swój koszt i własnym staraniem. Kupujący zobowiązany jest do ograniczenia skutków awarii oraz współpracy i udostępnienia pomieszczeń na terenie posesji Kupującego, jak też podłączenia niezbędnych do przeprowadzenia naprawy mediów.

- Sprzedający ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

§ 7 Rozwiązanie umowy

- Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę w drodze porozumienia, w dowolnym momencie trwania Umowy.

- W przypadku opóźnienia w realizacji dostawy urządzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, z przyczyn nie leżących po stronie Kupującego, Kupujący zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.

- W przypadku wystąpienia siły wyższej mającej rzeczywisty wpływ na wykonanie niniejszej Umowy  termin dostawy, o którym mowa w § 4 ust. 1 może ulec przesunięciu o czas trwania siły wyższej. Sprzedawca zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia Kupującego o wystąpieniu i zakończeniu działania siły wyższej uniemożliwiającej terminowe wykonanie Umowy. Zdarzenia stanowiące przypadki siły wyższej będą obejmować katastrofy naturalne, wojnę, pandemię i podobne zdarzenia niezależne od woli stron, uniemożliwiające stronom wypełnianie ich obowiązków umownych.

§ 8 Postanowienia Końcowe

- Strony będą wykonywać swoje obowiązki wynikające z umowy z dochowaniem najwyższej staranności określonej zawodowym i profesjonalnym charakterem prowadzonej działalności.

- W przypadku wystąpienia okoliczności nieuregulowanych niniejszym Kontraktem strony spotkają się w terminie 7 dni od daty wystąpienia tych okoliczności w celu uzgodnienia dalszego postępowania. Każda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ewentualne kwestie sporne, nieznajdujące rozwiązania na zasadzie porozumienia stron, będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla siedziby Kupującego.

- W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

- Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu związanego z procedurą wybory wykonawcy i zawarciem umowy będą przez Zamawiającego chronione zgodnie z zapisami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej będącej załącznikiem do niniejszej umowy.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1. – Oferta z dnia …………….

Załącznik nr 2. – Szczegółowe warunki gwarancji.

Załącznik nr 3. – Klauzule Informacyjne