CZĘŚĆ I – KWESTIE FORMALNE

# Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja przedsięwzięcia na zasadzie generalnego wykonawstwa, polegająca na rozbudowie intermodalnego terminala kontenerowego Metrans (Polonia) Sp. z o.o.  (dalej: „Przedmiot zamówienia”).

- Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem robót budowlanych

# Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z przepisami i dokumentami normatywnymi, które zostały przywołane w niniejszej Specyfikacji, w tym dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również pozwoleniem na budowę nr 799/24 z dnia 15.03.2024, zgłoszeniem robót AB.6743.10.119.2024.XXIII (skablowanie sieci SN) decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach WB1-OSR.6220.36.2020 oraz decyzją o pozwoleniu wodnoprawnym PO.ZUZ.4.4210.629.2023.KPR.

- Definicje

Na potrzeby niemniejszego postępowania przyjmuje się następujące definicje:

Zamawiający	tożsame z odbiorca – METRANS (Polonia) Sp. z o.o.

Dostawca	tożsame z Wykonawca – podmiot, z którym w drodze przetargu zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu zamówienia

STWiORB	Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

TOS	terminal operation system – indywidualny system stosowany przez Zamawiającego do zarządzania terminalami (MIS). Zamawiający wymaga aby systemy zastosowane przez Dostawce były kompatybilne z powyższym

CZĘŚĆ II – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# Wymagania ogólne

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja przedsięwzięcia na zasadzie generalnego wykonawstwa, polegająca na rozbudowie intermodalnego terminala kontenerowego Metrans (Polonia) Sp. z o.o. zgodnie z niniejszą Specyfikacją Przedmiotu Zamówienia oraz Dokumentacja techniczno-projektowa stanowiącą Załącznik nr 6.

W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca w szczególności zobowiązany będzie do wykonania następujących robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie:

- nawierzchni i konstrukcji terminala intermodalnego, w tym:

  - frontu ładunkowego - dostosowanie terenu, w obszarze działania suwnic, do operacji przeładunkowych i składowania kontenerów na froncie przeładunkowym,

  - strefy utrzymania kontenerów morskich (przeglądy i naprawa kontenerów),

  - wjazdu na teren terminala, w tym zmianie organizacji strefy oczekiwania (parkingu) i odprawy przeznaczonego dla samochodów ciężarowych oczekujących na wjazd na terminal wraz z przeniesieniem wjazdu bramowego i budową zadaszenia/bramy-portierni (wjazd główny),

  - ciągów komunikacyjnych i manewrowych terminala i dojazdu do terminala),

  - przebudowie ogrodzenia terenu terminala

Tomy 4.1, 4.4. projektu technicznego (dalej PT), Tomy 1.1, 1.2, 4 projektu wykonawczego  (dalej PW),

- bocznicy kolejowej, w tym:

- rozbudowie istniejącej bocznicy kolejowej o dodatkowe dwa, niezelektryfikowane tory kolejowe (po zachodniej stronie torów istniejących) wraz z dostosowaniem długości wszystkich 5 torów ładunkowych do 750 m (zgodnie z umową AGTC),

- przebudowie głowicy rozjazdowej w południowo-wschodniej części terminala,

- budowie trzech torów serwisowych w południowo-zachodniej części terminala,

- budowie dodatkowego toru odstawczego, umożliwiającego przyszłą rozbudowę bocznicy w południowo-wschodniej części terminala,

- budowie przejazdu drogowego przez tory kolejowe - przejazd w ciągu drogi pożarowej / technicznej,

- rozbiórce istniejącego toru ładunkowego nr 202,

Tom 4.2 PT, Tom 2 PW,

- torowiska pod suwnice bramowe typu RMG (posadowienie, tor suwnicowy, nawierzchnia toru suwnicowego)  służących do przeładunku kontenerów wraz z budową systemu zasilania suwnic i infrastruktury towarzyszącej: Tomy 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.6.1 PT, Tomy  3.1, 3.2, 3.3, 6.1 PW,

- systemu sieci odwodnienia powierzchniowego i podziemnego (kanalizacji deszczowej) i kanalizacji sanitarnej: Tomy 4.5.1, 4.5.3 PT, Tomy: 5.1, 5.3 PW,

- systemu sieci hydrantowej (ochrona przeciwpożarowa) w związku z koniecznością zapewnienia aktualnych uwarunkowań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w tym budowie nowego zbiornika p. pożarowego oraz sieci wodociągowej: Tomy 4.5.2, 4.5.3 PT, Tomy 5.2, 5.3 PW,

- niezbędnej infrastruktury technicznej podziemnej, naziemnej i nadziemnej elektrycznej, teletechnicznej: Tomy 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.7, A PT, Tomy 6.1, 6.2, 6.3, 7, A PW,

- wykonanie wszystkich robót ziemnych w tym wymaganych wzmocnień podłoża gruntowego, projektów odwodnienia wykopów na czas budowy, w oparciu o opinię geotechniczną, projekt geotechniczny i dokumentację geologiczno-inżynierską stanowiących Tom 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3 PT;

- uporządkowania terenu budowy oraz terenów sąsiadujących, założenia trawników, gospodarce istniejącą zielenią

oraz zyskanie na podstawie pełnomocnictwa Zamawiającego wszelkich uzgodnień i ostatecznych decyzji administracyjnych, pozwalających na użytkowanie inwestycji, w tym w szczególności pozwolenia na użytkowanie intermodalnego terminala kontenerowego.

# Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania Przedmiotu zamówienia

- Roboty budowlane

  - Teren budowy

- Teren budowy znajduje się na terenie terminala. Szczegółowy plan wyłączeń, etapowania, wydzielenia stref o ograniczonym dostępie będzie ustalony pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na bieżąco w trakcje realizacji zamówienia.

- Po protokolarnym przejęciu terenu budowy Wykonawca w całości odpowiada za znajdujące się na nim mienie, w tym: materiały budowlane, urządzenia i maszyny, zaplecze budowy oraz za pracowników. Protokolarne przekazanie terenu nastąpi przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy w terminie 7 dni od podpisania Umowy.

- Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy teren budowy i ustawi od strony drogi dojazdowej od ul. Magazynowej żółtą tablicę informacyjną (zgodną z Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).

- Po całkowitym zakończeniu robót i uporządkowaniu terenu Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu bezpośrednio sąsiadującego z budową do stanu poprzedniego/pierwotnego, w szczególności drogi dojazdowej do terminala, ogrodzenia. Wykonawca zobowiązuje się do odtworzenia istniejącej nawierzchni terminalu w wszystkich  miejscach gdzie wystąpiła ingerencja (wykop, odkrywka, uszkodzenie).

- Niezależnie od innych postanowień, do obowiązków Wykonawcy będzie należało wykonanie i utrzymanie w należytej sprawności technicznej tablic informacyjnych i oznakowań zabezpieczających teren robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do sprzątania i utrzymywania porządku w pasie drogowym przez cały okres prowadzenia robót oraz odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy, a po zrealizowaniu zamówienia do doprowadzenia terenu do stanu umożliwiającego przekazanie go właścicielowi lub Zarządzającemu.

  - Zaplecze budowy

- Wykonawca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych i pracowników terminala zgodnie z przepisami BHP, w tym zorganizuje, a po zakończeniu robót zlikwiduje: zaplecze budowy, drogi dojazdowe, ogrodzenia, instalacje oraz podejmie wszystkie inne czynności niezbędne do właściwego wykonania robót.

- Zaplecze budowy oraz drogi techniczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren uporządkować i zagospodarować.

- Wykonawca doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy we własnym zakresie. Ścieki bytowe będą przez Wykonawcę gromadzone w bezodpływowym, szczelnym zbiorniku i wywożone z terenu Zamawiającego wyspecjalizowanymi wozami asenizacyjnymi. Doprowadzenie wody i energii elektrycznej Wykonawca może wykonać z instalacji wewnętrznych terminala Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przyjęcia materiałów budowlanych transportowanych drogą kolejową bezpośrednio na terminal. Obsługa manewrowa składów wjeżdżających na terminal realizowana jest wyłącznie przez przewoźnika kolejowego Metrans Rail Sp. z o.o. Warunki i opłaty dotyczące obsługi manewrowej i dostępu do infrastruktury należy ustalić drogą mailową pod adresem kluczyk@metrans.eu.

  - Wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych stanowiących Przedmiot Zamówienia

- Roboty należy prowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w decyzjach i uzgodnieniach stanowiących część dokumentacji projektowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji pozwolenia na budowę, a także postawienia uzgodnień i warunków technicznych. Treść ww. warunków i uzgodnień oraz decyzji stanowi element dokumentacji wykonawczej, będącej Załącznikiem nr 6 do niniejszego Zapytania ofertowego.

- Roboty należy prowadzić zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Zamawiającym, harmonogramem rzeczowo – finansowym.

- Ruch samochodów ciężarowych i osobowych Wykonawcy na teren budowy musi odbywać się w sposób niezakłócający pracy terminala, w szczególności nie może blokować, spowalniać lub ograniczać dojazdu ciągników siodłowych z naczepą transportujących kontenery na teren terminala. Pojazdy transportujące materiał budowlany lub odpady powinny w sposób niezakłócony dojechać na teren budowy i tam prowadzić wyładunek/załadunek. Po opuszczeniu terenu budowy i wyjechaniu na drogę dojazdową do ul. Magazynowej, pojazdy winny niezwłocznie odjechać.

- Wykonawca w trakcie prowadzenia robót budowalnych musi zapewnić, że nie będzie powodował zanieczyszczenia dróg publicznych, w związku z tym powinien zapewnić systematyczne czyszczenie kół pojazdów transportowych i maszyn budowlanych, w celu zapobiegnięcia nanoszenia błota i innych zanieczyszczeń z kół na nawierzchnię: drogi dojazdowej do ul. Magazynową, ul. Magazynowej, trasy ekspresowej S-11 i innych dróg publicznych w okolicy; w razie zanieczyszczenia nawierzchni ww. dróg, Wykonawca każdorazowo zapewni sprzęt do czyszczenia nawierzchni dróg (np. zamiatarkę) i jego wykwalifikowaną obsługę.

- Inspektor nadzoru ma prawo zgłoszenia wniosków dotyczących realizacji robót i żądania od Wykonawcy odsunięcia od pracy każdej osoby niekompetentnej, niedbale wykonującej swoje zadania, pod rygorem wstrzymania robót do czasu spełnienia wymogów przez Wykonawcę.

- Instalacje naruszane w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym także tymczasowe przyłącza elektroenergetyczne i wody, muszą być odbudowane do stanu pierwotnego przez Wykonawcę.

- Wykonawca powinien prowadzić roboty ze szczególnym zwróceniem uwagi na infrastrukturę podziemną i pod nadzorem osób reprezentujących właścicieli lub władających daną siecią. Wykonawca zobowiązany jest także używać sprzętu i metod pracy ograniczających możliwości uszkodzenia sieci podziemnej. Przed przystąpieniem do prac przy odcinku sieci gazowej Wykonawca wystąpi do gestora sieci (PSG) w celu zlecenia usługi gazowniczej/nadzoru, zgodnie z wydanymi warunkami gestora. Prace związane z demontażem oraz sposób postępowania ze zdemontowanymi materiałami Wykonawca ustali z gestorem.

- W przypadku uszkodzenia sieci kablowej lub instalacji rurowej, Wykonawca powinien ustalić jej właściciela i powiadomić go o tym fakcie oraz uzgodnić z nim sposób naprawy do stanu pierwotnego. Wykonawca  robót jest zobowiązany do zabezpieczenia i ewentualnych napraw uszkodzonych elementów infrastruktury.

- Wszelkie prace związane z przebudową lub zabezpieczeniem infrastruktury należy prowadzić pod nadzorem odpowiedniego gestora, z którym uzgodniona została dokumentacja, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór, wymagany przez gestorów sieci, nad realizacją i odbiorem robót oraz ująć w ofercie koszty związane z wyłączeniami, przełączeniami itp.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich zezwoleń i dopuszczeń [od gestorów sieci i innych jednostek] niezbędnych do prowadzenia prac instalacyjnych na instalacjach i sieciach oraz do protokolarnego przekazania im zrealizowanej infrastruktury.

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania zaopatrzenia w media [woda, prąd] 
i wywozu ścieków w trakcie trwania prac. Wyłączenie dostawy mediów z racji przepięcia instalacji Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z gestorami sieci.

- W razie wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych [opady, silny wiatr, duża wilgotność itp.] Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego otoczenia pracy i jego parametrów (w szczególności temperatura, wilgotność, wymiana powietrza i inne – określone przez producentów jako minimalne wymagania otoczenia do zachowania gwarancji, jak również określone przepisami przytoczonymi w niniejszej Specyfikacji) umożliwiających montaż i inne prace instalacyjne.

- Wykonawca ma obowiązek ustanowić koordynatora budowy. Koordynator budowy będzie odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z organizacją i realizacją robót budowlanych, w szczególności za organizację i prowadzenie narad budowy i innych spotkań związanych z realizacją Umowy, sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiającemu), codzienną kontrolę oznakowania ustawionego przez Wykonawcę na czas wykonywania robót, udzielanie informacji dotyczących przebiegu robót, monitorowanie terminu realizacji robót oraz uczestniczenia w naradach koordynacyjnych w sytuacji konieczności skoordynowania robót z innymi robotami prowadzonymi na terenie budowy.

- W sytuacji kiedy odpowiedni organ administracji publicznej (np. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego) czy Inspektor nadzoru inwestorskiego, wyda decyzje o wykonaniu danego elementu niezgodnie z Dokumentacją techniczno-projektową, Wykonawca zobowiązany jest do rozbiórki/ponownego wykonania robót zgodnie z wydaną ww. decyzją oraz Dokumentacją techniczno-projektową. Ryzyko robót rozbiórkowych i ponownego wykonania robót leży po stronie Wykonawcy i nie stanowi podstawy do wydłużenia terminu realizacji inwestycji.

- W razie stwierdzenia przez Inspektora nadzoru, że Wykonawca w sposób bezzasadny i samowolny wykonał warstwy konstrukcyjne realizowanych obiektów budowlanych tak, że ich szerokości, długości bądź grubości są większe niż wymiary dopuszczone w dokumentacji projektowej, Zamawiający dokona zapłaty tylko za zakres robót, który jest zgodny z wymiarami i tolerancjami wymiarowymi narzuconymi w dokumentacji projektowej i STWiORB, stanowiącymi Załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania ofertowego.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić kompleksowy odpowiedni nadzór geodezyjny oraz geotechniczny nad realizacją robót a jeżeli zajdzie konieczność przyrodniczy (np. ornitologiczny).

- W przypadku, gdy temperatura powietrza będzie poniżej 0O C, należy podczas robót wykorzystać środki ochrony robót w celu ich właściwego technologicznie wykonania, tj. w szczególności dodatki i domieszki do betonów powodujące szybszy przyrost wytrzymałości w krótszym czasie, itp.

- Wykonawca na żądanie Inspektora nadzoru, w trakcie odbiorów zapewni łatę do pomiarów równości powierzchni i niwelator wraz z udostępnieniem pracownika do obsługi łaty na czas pomiaru.

- Zamawiający ma prawo odrzucić każdy materiał niezgodny ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, dokumentacją projektową lub niedopuszczony do stosowania przez obowiązujące przepisy. Materiały te muszą być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

- Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy oraz zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

- Roboty budowlane należy realizować w sposób minimalizujący emisję zanieczyszczeń, w szczególności roboty związane z cięciem elementów betonowych lub kamiennych należy wykonywać „na mokro”.

- Prowadząc prace w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów przeznaczonych do adaptowania należy postępować zgodnie z postanowieniami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz projektem wykonawczym.

- Pod koronami drzew nieprzeznaczonych do wycinki nie wolno składować materiałów budowlanych lub odpadów (w tym ziemi) oraz nie wolno jeździć ciężkim sprzętem.

- Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i oczyszczenia rowu melioracyjnego R-P po zakończeniu prac budowlanych.

- Sposób postępowania z odpadami budowlanymi:

Wykonawca ma obowiązek organizować roboty tak, aby minimalizować ilość powstających odpadów i podjąć następujące czynności z materiałami pochodzącymi z rozbiórki:

- odpady należy segregować i składować w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty;

- odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych oraz nieszkodliwych, w celu odbioru przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją;

nadmiar gruntu budowlanego zostanie wbudowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, nie dalej jak 1 km od terenu budowy.

Wytwórcą wszelkich odpadów budowlanych powstających w trakcie realizacji przedsięwzięcie jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania odpadów uprawionym podmiotom zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W trakcie budowy należy zastosować środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzącymi od pracujących maszyn i urządzeń.

- Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, definiujących zakres prac do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania właściwego rezultatu końcowego, tj.: wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia się nieścisłości lub błędów należy natychmiast powiadomić Zamawiającego lub Projektanta. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie winne być traktowane tak, jakby były ujęte w obu przypadkach.

- Wykonawca przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy ma obowiązek zabezpieczać wszystkie instalacje i sieci przed zniszczeniem.

- Wykonawca zobowiązany do sporządzenia, wszelkich niezbędnych opracowań projektowych zabezpieczenia wykopów. Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień dla tych projektów. Projekty konstrukcyjne winny być sporządzone zgodnie z zasadami obowiązujących polskich norm.

- Projekt odwodnienia wykopów na czas budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie. Szczegółowe sposoby odprowadzania wód z wykopów oraz odcinki sieci, na których mogą występować zalewania zostaną opracowane przez Wykonawcę w zależności od warunków oraz technologii prowadzenia robót. Uzyskanie pozwoleń i koszty zrzutu wody należy uzgodnić z właściwym organem. Zakres leja depresyjnego nie może wykraczać poza zasięg granicy inwestycji.

- Odwodnienie wykopów wraz z odprowadzeniem wód leży po stronie Wykonawcy, który wykona je własnym kosztem i staraniem, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty projektowe, techniczne, środowiskowe, finansowe i formalno-prawne.

- W miejscach skrzyżowań z obcymi urządzeniami należy wyprzedzająco wykonać przekopy kontrolne pod nadzorem użytkownika uzbrojenia. Po określeniu rzeczywistego przebiegu urządzenia oraz jego głębokości posadowienia, należy określić sposób zabezpieczenia w porozumieniu z użytkownikiem.

- Fragment terenu budowy objęty bezpośrednio robotami należy ogrodzić i oznakować, a w porze nocnej oświetlić.

- W trakcie demontażu i przenoszenia istniejącego ogrodzenia panelowego terminala należy prowadzić prace w sposób zapewniający stałą ciągłość ogrodzenia terminala – na przykład doprowadzić tymczasowe ogrodzenie placu budowy do granicy istniejącego ogrodzenia terminala kontenerowego.

- Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na użytkowanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Wykonawca przedłoży kompletny wniosek Zamawiającemu w celu weryfikacji jego kompletności i poprawności. Weryfikacja i wniesienie uwag przez Zamawiającego potrwa nie dłużej jak 5 dni roboczych.

- Do Wykonawcy należy uzyskanie przedłużenia ważności wszelkich uzgodnień (aktualizacja uzgodnień) wchodzących w skład dokumentacji projektowej przed przystąpieniem do robót, których dane uzgodnienie dotyczy.