Miejscowość: ______________ Data: ______________

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 / Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze

Nazwa Wykonawcy:

Adres:

NIP:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

Dane osoby do kontaktu:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 / Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami i zakresem określonym w zapytaniu ofertowym, za:

| Przedmiot zamówienia | Waluta oferty (PLN / EUR) | Ogółem wartość NETTO we wskazanej walucie | Wartość podatku VAT we wskazanej walucie | Ogółem wartość BRUTTO we wskazanej walucie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego metodą laserową – 1 szt. |  |  |  |  |
| Suma: | X | X | X |  |

Całkowita wartość zamówienia brutto słownie:

- Ceny wskazane w tabeli uwzględniają wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy.

- Cały przedmiot zamówienia będzie posiadał aktualne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz zgodności i certyfikaty określone w zapytaniu ofertowym.

- Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia z zastosowaniem następujących urządzeń i materiałów:

(W każdym wierszu tabeli należy podać informację czy/jak oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego. Dopuszcza się wypełnienie wierszy w formule TAK/NIE. W przypadku braku zamieszczenia informacji (braku wypełnienia) w którymkolwiek z obowiązkowych pól, oferta zostanie odrzucona. Wykonawca tam gdzie jest to możliwe wskazuje również „Typ/model oferowanego urządzenia” oraz „Producenta”).

| Lp | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie spełnienia / Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze metodą laserową – 1 szt. |  |  |
| 1. | Parametry stanowiska | Typ: Model: Producent: |
|  | - Maksymalna wymiary stanowiska: 7,5 m x 9,5 m; Maksymalna wysokość stanowiska: 4,5 m |  |
|  | - Maksymalna zainstalowana moc elektryczna/ maksymalne zużycie energii: 27 kW |  |
|  | - Maksymalna ciśnienie sprężonego powietrza: 8 bar |  |
|  | - Spawanie laserowe w technologii fiber z drutem CuSi3 |  |
|  | - Spawanie profili ocynkowanych wypełniając wszystkie szczeliny |  |
|  | - Możliwość jednoczesnego mocowania detalu i spawania bez konieczności przestojów |  |
|  | - Oprzyrządowanie do spawania 9 rodzajów przęseł ogrodzenia umożliwiające spawanie serii przęseł danego modelu; Urządzenie musi być na tyle rozbudowane, aby mogło w sposób powtarzalny wykonywać co najmniej dziewięć rodzajów przęseł ogrodzenia o zmiennej konfiguracji rozmiarów i rozstawów danego produktu. Zamawiający oczekuje, że Operator stanowiska spawalniczego wprowadza jedynie dane do oprogramowania wspierającego dot. modelu spawanego przęsła, wysokość i długość. Pozostałe konfiguracje mają zostać wykonane przez zrobotyzowane stanowisko spawalnicze. |  |
|  | - Oprogramowanie wspierające umożliwiające programowanie robota wybierając tylko model i wymiary detalu, Oprogramowanie winno być wbudowane w pulpit sterowniczy. Rozwiązanie ma zapewnić możliwość dodawania kolejnych modeli ogrodzenia oraz: - generowanie plików produkcyjnych bezpośrednio na urządzenie, wybór programu z pulpitu operatora, przewodnik produkcyjny wyświetlany cyfrowo - poprzez wpięcie w sieć możliwość zbierania i agregacji danych z urządzenia; - możliwość wpięcia stanowiska w system do zarządzania produkcją; - możliwość śledzenie potoków produkcyjnych w czasie rzeczywistym umożliwiając reakcję operatora/technologa produkcji na sytuacje kryzysowe lub pozwalając mu na korektę programu |  |
|  | - Stanowisko spawalnicze ma zostać podłączone do sieci i połączone z komputerem technologa/serwerem w celu agregacji danych procesowych, przesyłania programów jazdy ramienia do układu sterowania urządzenia oraz posiadanego przez firmę systemu typu MES - Manufacturing Executing System (Zamawiający posiada system JIRA). Docelowo ma zapewnić możliwość połączenia z systemami typu ERP - Enterprise Resources Management (Zamawiający posiada program Enova 365), typu APS - Advanced Planning System, w celu planowania, zarządzania i analizy procesem w czasie rzeczywistym |  |
|  | - Odzysk energii elektrycznej - rozwiązanie techniczne umożliwiające odzyskiwanie energii hamowania robotów i odprowadzenie jej do sieci energetycznej - aspekt środowiskowy |  |
|  | - Produkt fabrycznie nowy |  |
| Wymagania co do elementów składowych zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego |  |  |
| 2. | Robot przemysłowy Urządzenie, które ma nadzorować proces spawania | Typ: Model: Producent: |
|  | - Ilość osi od 6 do 7, |  |
|  | - Udźwig nie mniejszy niż 48 kg, |  |
|  | - Zasięg nie mniejszy niż 2000 mm, |  |
|  | - Powtarzalność nie gorsza niż 0,03 mm, |  |
|  | - Średnie zużycie energii nie większe niż 4.5 KVA, |  |
|  | - Prędkość poszczególnych osi robota liczonych od podstawy do nadgarstka nie mniejsza niż: 1. 140 º/sec 2. 140 º/sec 3. 140 º/sec 4. 240 º/sec 5. 240 º/sec 6. 240 º/sec |  |
|  | - Zasilanie 3 phase 400V, |  |
| 3. | Kontroler | Typ: Model: Producent: |
|  | - Klasa ochrony IP54, |  |
|  | - Wymiary min 590 max 600 (Szerokość) x min 480 max 500 (Wysokość) x min 420 max 430 (Głębokość) mm, |  |
|  | - Waga nie większą niż 75 kg max. (Przy sterowaniu 3 osiami zewnętrznymi), |  |
|  | - Temperatura pracy otoczenia Podczas pracy: 0°C do +45°C / Podczas przechowywania: −10°C to +60°C, |  |
|  | - Dopuszczalną wilgotność 90 % max. (bez kondensacji), |  |
|  | - Zasilanie Trój fazowe 380–440 VAC (+10 %, −15 %), 50/60 Hz Hz (±2 %), |  |
|  | - Digital I/O’s Sygnały specjalne: 19 wejść and 6 wyjść / Sygnały pozostałe: 40 wejść and 40 wyjść, |  |
|  | - Pojemność programów JOB: 200,000 kroków, 10,000 instrukcji / CIO ladder: 20,000 kroków, |  |
|  | - Dodatkowe gniazda 2 x PCIe or 2 x PCI or 1 x PCI/1 x PCIe LAN 2 (10BASE-T/100BASE-TX), |  |
| 4. | Pozycjoner Urządzenie do odwracania stołu z dwoma komorami załadowczymi | Typ: Model: Producent: |
|  | - Nominalne obciążenie: nie mniej niż 1980 kg na stację, |  |
|  | - Maksymalna długość mocowania: nie mniej niż 3000 mm, |  |
|  | - Maksymalna średnica przedmiotu obrabianego: nie mniej niż 1800 mm, |  |
| 5. | Tor jezdny | - |
|  | - Tor jezdny minimum 4 m długości |  |
|  | - zakres ruchu wózka (środek-środek): LS: nie mniej niż 3100 mm |  |
|  | - Powtarzalność pozycji +-0,05 mm, |  |
| 6. | Przewody pomiędzy sterownikiem, a robotem | - |
|  | Dostosowane do potrzeb/parametrów stanowiska |  |
| 7. | Spawarka laserowa w technologii Fiber o minimalnej mocy 2 kw | Typ: Model: Producent: |
|  | Źródło laserowe – część składowa spawarki - Moc wiązki minimum: 2000 W - Długość Fali: 1080nm±5 - Chłodzenie: wodne - Przetop: do 5mm |  |
|  | Głowica - część składowa spawarki - Dwuosiowy galwanometr - kamera analogowa do bieżącego weryfikowania procesu spawania |  |
| 8. | Podwójny system chłodzenia | - |
|  | Podwójny system chłodzenia - osobnym kanałem dla źródła lasera i głowicy spawalniczej |  |
| 9. | Jednostka prostowania drutu | - |
|  | - Napięcie znamionowe 220VAC, moc znamionowa 400W, |  |
|  | - Rolka 60mm, moment znamionowy minimalnie 1,25N·m, prędkość znamionowa nie mniej niż 2800obr./min, |  |
|  | - 23-bitowy enkoder optyczny, |  |
|  | - Podwójne rolki prowadzą drut, |  |
|  | - Średnica drutu 1,2mm, |  |
| 10. | Chłodnica wodna | Typ: Model: Producent: |
|  | Dostosowana do potrzeb/parametrów stanowiska |  |
| 11. | Kamera CCD | Typ: Model: Producent: |
|  | Kolorowa analogowa kamera poprowadzona przez układ optyczny |  |
| 12. | Zasobnik drutu | - |
|  | Dostosowany do potrzeb/parametrów stanowiska |  |
| 13. | Oprzyrządowanie spawalnicze | - |
|  | Oprzyrządowanie spawalnicze pozwalające na spawanie przęseł ogrodzeniowych w przedziałach: Wysokość – od 600 mm do 1800 mm, Długość – od 600 mm do 3000 mm, Oprzyrządowanie automatycznie regulowane, |  |
| 14. | Programowanie parametryczne Rozwiązanie ma pozwolić zaprogramować maszynę w taki sposób, aby minimum zapewniła: | - |
|  | - system kontroli spoiny w czasie rzeczywistej jazdy palnika – śledzenie spoiny, celem weryfikacji prawidłowości jej nakładania i ścieżki prowadzenia palnika w procesie; |  |
|  | - pozycjonowanie wiązki lasera na podstawie wyświetlania punktu startu oraz analizy porównawczej tej pozycji przy pomocy kamery; |  |
|  | - standaryzację parametrów pracy źródła zgodne z procesem technologicznym – automatyczne utrzymywanie parametrów pracy na podstawie pliku obróbczego (podawania drutu, parametry pracy źródła prądu, posuwu palnika i jazdy ramienia); |  |
|  | - komunikację i przesyłanie sygnału pomiędzy pulpitem sterowania, szafą sterująca oraz ramieniem robota, oprogramowaniem sterującym źródłem, systemem podawania drutu, systemem kontroli nakładania spoiny, pozycjonerem, czujnikami umieszczonymi na wygrodzeniu oraz synchronizacja danych z poszczególnych urządzeń celem prawidłowego wykonania procesu i zarządzania operacjami; |  |
|  | - analizę danych procesowych w czasie rzeczywistym podczas trwania procesu poprzez system sterujący stanowiskiem na podstawie przesyłanych danych z poszczególnych urządzeń stanowiska i ich korelacją z plikiem obróbczym, a następnie na tej podstawie wykonanie automatycznej korekty parametrów pracy ramienia, źródła, prędkości podawania drutu w trakcie procesu; |  |
|  | - programowanie stanowiska za pośrednictwem języka PLC – umożliwiające swobodę sterowania procesem oraz dowolnego programowania procesu; |  |
| 15. | Obudowa stanowiska |  |
|  | - Obudowa stanowiska zgodna z obowiązującymi normami (wygrodzenie bezpieczeństwa) tj. obowiązek zabezpieczenia maszyny w taki sposób, aby nie dochodziło do naświetlenia operatorów i ewentualnie osób postronnych. |  |
| 16. | Dedykowany sterownik PLC wraz z programatorem HMI |  |
|  | - Integracja IT/OT – sterowanie cyfrowe PLC procesem przy użyciu panelu operatorskiego HMI połączonego z komputerem sterującym stanowiskiem spawalniczym wraz z analizą danych procesowych pomiędzy podzespołami maszyny i pulpitem sterującym. Komunikacja oraz wymiana danych i plików obróbczych poprzez usieciowienie stanowiska oraz poszczególnych jego elementów takimi jak ramię robota, źródło spawalnicze, system podawania drutu, systemem bezpieczeństwa (wymiana sygnału za pośrednictwem połączenia stałego, wpięcie stanowiska w sieć LAN lub po Wi-Fi) pomiędzy maszyną, a folderem/komputerem technologa produkcji; |  |
|  | - wizualizowanie procesu produkcji w 2D za pośrednictwem pulpitu sterowania HMI oraz oprogramowania do symulacji jazdy ramienia, na których przeprowadzona jest symulacja procesu spawania i ruchu ramienia wykorzystująca model 3D stanowiska. |  |
| 17. | Kurtyny optyczne BHP i systemy bezpieczeństwa |  |
|  | - Zastosowane rozwiązania muszą spełniać normy CE |  |

- Oświadczam, że gwarancja wynosi:

| Długość okresu gwarancji na całość wykonanego przedmiotu zamówienia zgodnej z postanowieniami pkt. 3 zapytania ofertowego nr 1, z zastrzeżeniem że minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesięcy zaś maksymalny 36 miesięcy. | ____________ miesięcy |
| --- | --- |

- Oświadczam, że termin realizacji zamówienia wynosi:

| Termin Realizacji (liczony od dnia zawarcia umowy) to data/okres, do której wykonawca zobowiązany jest do całkowitego zakończenia realizacji umowy/ przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami pkt. 7.4 zapytania ofertowego nr 1. | ____________ tygodni |
| --- | --- |

- Oświadczam, iż przyjmuję ustanowienie w umowie na realizację przedmiotu zamówienia następujących zasad rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą:

- zaliczka – 40 % wartości zamówienia po podpisaniu umowy z Wykonawcą,

- płatność częściowa w trakcie realizacji zamówienia – 40 % wartości zamówienia przed rozpoczęciem montażu u Zamawiającego, ale po pozytywnym teście FAT u Wykonawcy  potwierdzonym protokołem odbioru,

- płatność końcowa – 20 % wartości zamówienia po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz że nie wnoszę zastrzeżeń do jego treści i zdobyłem wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty i wykonania zamówienia.

- Oświadczam, że akceptuję termin związania ofertą wynoszący 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- Zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminach wskazanych w Zapytaniu ofertowym,

- W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Umowa będzie opiewać na kwotę brutto.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszego postępowania zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego postępowania. Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania.

- Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 (podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.), a zawarte w ofercie informacje są zgodne z prawdą oraz stanem faktycznym.

………….……………………………

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu

Załączniki:

- Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy – warunki udziału w postępowaniu

- Załącznik nr 3 – wykaz dostaw

- Referencje potwierdzające prawidłowość wykonania dostaw lub protokoły odbioru z klauzulą wskazującą na brak zastrzeżeń wobec dostaw wykonanych przez Wykonawcę (bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane).

Zakres danych i informacji musi także potwierdzać równoważność oferowanych urządzeń, w stosunku do wymagań wskazanych przez Zamawiającego