Załącznik 01

…………………, ………………… 2024 r.

Miejscowość, dnia

……………………………………

(Oferent: nazwa, adres, NIP)

Willa "Regina" Regina Śledź

ul. Pardałówka 36

34-500 Zakopane

NIP: 7361528542

(Zamawiający)

Oferta numer: 3/11/2024

| W odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 3/11/2024 składamy niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zapytania. |  |
| --- | --- |
| Parametry przedmiotu oferty | Zamówienie obejmuje: 1. STÓŁ ZE ZLEWEM I PÓŁKĄ -Wykonany ze stali nierdzewnej ASI 304 ASI 304 - Posiada atesty PZH - Grubość blachy na blacie: 1,2 mm - Rant tylny wys. 40 mm w standardzie – przetłoczenie rantu sprężynujące -Regulacja nóg: ÷20 mm -Nośność półki 800 N/m2 Wymiary 1560x700x850 Nazwa producenta: ………… Model/symbol: …………….. 2. BATERIA ZE SPRYSKIWACZEM I WYLEWKĄ - Bateria prysznicowa sztorcowa, jednootworowa, ze spryskiwaczem i wylewką, 2 rodzaje wody. - Produkt zaprojektowany specjalnie dla gastronomii. - Najwyższa wydajność, ograniczone zużycie wody oraz wysoki komfort użytkowania. -Spryskiwacz wykonany ze specjalnego tworzywa, zgodnego z najwyższymi międzynarodowymi standardami dotyczącymi zawartości materiałów toksycznych. - Kolumna ze stali nierdzewnej trwale odporna na korozję. - W wyposażeniu wszystkie akcesoria potrzebne do montażu oraz podłączenia baterii do sieci. - Wysokiej jakości metalizowane głowice mosiężne. - Sprężyna stalowa z zewnętrzną powłoką epoksydową w kolorze niebieskim, właściwości antykorozyjne i stabilność w czasie użytkowania. - Ergonomiczny prysznic z dźwignią sterującą przepływem wody, zawór zwrotny oraz pierścień do ustawienia pracy ciągłej. - Możliwość regulacji dystansu baterii od ściany - wysokość 1070mm - materiał : stal nierdzewna, tworzywo sztuczne i stal malowana - kolor : inox i niebieski - długość wylewki 250 mm - wysokość wylewki od blatu 240mm Nazwa producenta: ………… Model/symbol: …………….. 3. ZMYWARKA UNIWERSALNA Z KOMPLETEM KOSZY I DOZOWNIKÓW - Model z elektronicznym sterowaniem i wyświetlaczem temperatury, programu i błędów. - Sterownik z systemem pomocy dla obsługi technicznej - Wbudowana pompa wspomagająca płukanie zapewnia doskonały higieniczny wynik płukania w stałej temperaturze 85oC, zgodnie ze specyfikacją bezpieczeństwa i higieny - System zaworu zwrotnego zgodnie z EN 1717/WRAS - Cykle mycia 90s, 120s, 180s - Maksymalna wydajność́ 60 koszy/h. - Zbiornik 20 l, o mocy 2,8 kW. - Bojler z ogrzewaniem 5,6 kW. - Ogrzewanie 2,8 / 3,7 kW, kilka modeli w jednym urządzeniu - Funkcja umożliwiająca użytkowanie urządzenia w instalacjach jednofazowych i trójfazowych. (230 1N~/230 3~/400V 3N~). - Podwójne tace filtracyjne ze stali nierdzewnej w zbiorniku. - Ochrona przeciwrozbryzgowa Wymiary : 600x602x842 - zużycie wody 2,4l./cykl - Wyposażenie: Kosz uniwersalny CT-10, kosz na naczynia CP-16/18, 2x pojemniki na sztućce. Nazwa producenta: ………… Model/symbol: …………….. 4. WARNIK GAZOWY DO MAKARONU I PIEROGÓW 3XGN 1/3 - Górny blat wykonany z 1,5 mm grubości stali nierdzewnej wbudowana w blat powierzchni, - Laserowo cięte krawędzie, automatycznie spawane. Niewidoczne śruby łączące. - Zbiorniki GN 1/1 o pojemności 40 litrów - Napełnianie zbiornika poprzez elektrozawór dwupozycyjny: napełnianie średnie i szybkie. -Odpływ ze zbiornika poprzez odporny na wysoką temperaturę̨, zawór kulowy zabezpieczający przed przelaniem. - Automatyczny system bezpieczeństwa, który przerywa obwód, jeśli skończy się̨ woda. - Sterowanie na panelu frontowym z systemem zabezpieczającym przed przedostawaniem się̨ wody. - Urządzenia ze stopniem ochrony przed wodą. - Modele gazowe z palnikami ze stali nierdzewnej umocowanymi na zewnątrz zbiornika z komorą spalania, która umożliwia ogrzewanie zbiornika z dołu i z boku (nawet przy najmniejszym poziomie wypełnienia) - Zapłon iskrowy zapalaczem elektrycznym. Alternatywnie rura do zapłonu manualnego. - Ogrzewanie kontrolowane przez zawór termostatu. - 40L model: 3 x 1/3 kosz na komorę̨ - Wymiary : 400x730x850 - Moc gazowa 16,5 kW - napięcie 230V, moc elektryczna 0,1kW, moc gazowa 16,5kW. Nazwa producenta: ………… Model/symbol: …………….. 5. KUCHNIA 6 PALNIKOWA Z CENTRALNA PŁYTA GRZEWCZĄ NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ OTWARTEJ - Górny blat pod palnikami tłoczony z jednego kawałka blachy o grubości 1,5 mm. Stal nierdzewna - Laserowo cięte krawędzie, automatycznie spawane. Niewidoczne śruby łączące. - Podwójne ruszty palników o wymiarach 397 x 580 mm (397 x 290 na każdy palnik) pozwalają̨ używać́ dużych patelni i garnków. - Zmniejszony odstęp pomiędzy rozwidleniami, do 75 mm, umożliwiający stosowanie garnków o bardzo małej średnicy (8 cm). - Ruszty palników wykonane z emaliowanego żeliwa (odpornego na produkty kwaśne i zasadowe oraz ogień́ a także wysoką temperaturę̨). - Niklowane palniki żeliwne z podwójną koroną i dyfuzorami gwarantują̨ce równomierną dystrybucję ciepła z palnika. - Palniki o rożnej mocy znamionowej dostosowane do rożnych wielkości garnków i rożnej obróbki termicznej produktów: ·5,25 kW (Ø 100 mm), ·8,0 kW (Ø 120 mm), - Łatwe mocowanie palników. - Żeliwna płyta o grubości 10 mm z zaokrąglonymi narożnikami, 400 x 580 mm. Pierścień́ o średnicy 210 mm. - Palnik pod płytą żeliwną̨ o mocy 5,25 kW. - Pilot płomienia kontrolnego o niskim poborze energii i termopara umieszczone w korpusie palnika dla lepszej ochrony. - Przewody gazowe w elastycznych osłonach ze stali nierdzewnej pozwalające na łatwiejszą manipulację wewnątrz i ułatwiające prace naprawcze. - Sterowanie na panelu frontowym z systemem zabezpieczającym przed przedostawaniem się̨ wody. - Podstawa szafkowa otwarta Wymiary urządzenia : 1200x730x850 Moc gazowa : 31,75 kW Nazwa producenta: ………… Model/symbol: …………….. 6. ELEMENT NEUTRALNY NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ OTWARTEJ – 2 sztuki - Górny blat wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm. - Laserowo cięte krawędzie, automatycznie spawane. Niewidoczne śruby łączące. - Blat przystosowany do opcjonalnego podłączenia kolumny wodnej z tyłu. - Tylna komora spalin z wysokotemperaturowego, emaliowanego żeliwa. - model kompatybilny i pasujący do linii kuchni gazowej z poz. 5. - Wymiar 400x730x850 Nazwa producenta: ………… Model/symbol: …………….. 7. KUCHNIA 4-PALNIKOWA NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ OTWARTEJ - Górny blat pod palnikami tłoczony z jednego kawałka blachy o grubości 1,5 mm. Stal nierdzewna - Laserowo cięte krawędzie, automatycznie spawane. Niewidoczne śruby łączące. - Podwójne ruszty palników o wymiarach 397 x 580 mm (397 x 290 na każdy palnik) pozwalają̨ używać́ dużych patelni i garnków. Zmniejszony odstęp pomiędzy rozwidleniami, do 75 mm - Ruszty palników wykonane z emaliowanego żeliwa (odpornego na produkty kwaśne i zasadowe oraz ogień́ a także wysoką temperaturę̨). - Niklowane palniki żeliwne z podwójną koroną i dyfuzorami gwarantujące równomierną dystrybucję ciepła z palnika nawet pod największymi naczyniami. Pozwalające na unikniecie kumulowania się̨ ciepła w jednym miejscu i optymalizację ilości energii przekazywanej do produktu. - Palniki o rożnej mocy znamionowej dostosowane do rożnych wielkości garnków i różnej obróbki termicznej produktów: · 5,25 kW (Ø 100 mm), · 8,0 kW(Ø 120 mm), - Łatwe mocowanie palników. - Pilot płomienia kontrolnego o niskim poborze energii i termopara umieszczone w korpusie palnika dla lepszej ochrony. Wymiary 800x730x850 Moc gazowa : 23,75 Nazwa producenta: ………… Model/symbol: …………….. 8. FRYTOWNICA DWUKOMOROWA GAZOWA - Górny blat wykonany z 1,5 mm grubości stali nierdzewnej. - Laserowo cięte krawędzie, automatycznie spawane. Niewidoczne śruby łączące. - 15-litrowe komory gazowe. - Komora wbudowana w powierzchnię roboczą poprzez automatyczne spawanie. - Strefa zimna w dolnej części zbiornika, co pozwoli na zachowanie, jakości i właściwości oleju na dłuższy czas. - Kontrola temperatury za pomocą̨ termostatu, pomiędzy 60 i 200°C. - Termostat bezpieczeństwa we wszystkich modelach. - Osobna pokrywa dla każdego zbiornika. - Urządzenie o dużej mocy, które szybko się̨ nagrzewa i ma wysoki stosunek mocy do pojemności (do 1,00 kW / litr). - Modele gazowe z trzema podłużnymi palnikami zintegrowanymi z komorą. - Wysokowydajne palniki gazowe - Osłony kominków spalin wyrównane w stosunku do innych urządzeń́. - 1 duży kosz na zbiornik (250 x 280 x 100 mm). Wymiary : 800x730x850 Moc gazowa : 30KW napięcie 230V Nazwa producenta: ………… Model/symbol: …………….. 9. PIEC KONWEKCYJNO PAROWY ZE STEROWANIEM MANUALNYM, 6XGN 2/3 - piec posiada generator pary (bojler) wyposażony w detektor kamienia. Generator pary (bojler) z funkcją automatycznego napełniania - Książka kulinarna (mięso, drób, ryby, owoce morza, warzywa, ryż i rośliny strączkowe, jajka i nabiał, ciasta i chleb). -regeneracja, gotowanie próżniowe, gotowanie nocne, fermentacja, pasteryzacja, wędzenie, marynowanie, dehydratacja. Inteligentny proces gotowania z automatyczną regulacją. - zarządzanie i regulacja wilgotności z dokładnością do 1% - Tryby gotowania: para niskotemperaturowa 30-98°, para 99°, superpara 100-130°, kombinacja 30-300° i konwekcja 30-300° -Lista ulubionych przepisów - Ekran 2.8” z przyciskami ręcznymi do sterowania elektronicznego - Czujnik EZ. Wielopunktowa sonda wewnętrzna do precyzyjnych pomiarów temperatury oraz stopnia zaparowania - Drzwi komory pieczenia z potrójnym przeszkleniem i wentylacją - Zasilanie: 400V - Linia: manualna - Sterowanie: elektroniczne - Wytwarzanie pary: natryskowe - pojemność komory: 6x GN 2/3 - Wymiary w mm: 657x563x570 - moc (w): 5,8 kW - Rozmiar blach: GN 2/3 - Ilość prowadnic: 6-10 - automatyczny system myjący - wentylator z autorewersem - sonda wielopunktowa Nazwa producenta: ………… Model/symbol: …………….. 10. KONSOLA ŚCIENNA DO ZAWIESZENIA PIECA - Nośnik pieców 2/3 GN - Wykonana ze stali nierdzewnej ASI 304 - Kompatybilna z piecem z poz. 9 Nazwa producenta: ………… Model/symbol: …………….. 11. PIEC DO PIZZY DWUKOMOROWY Z DNEM I BOKAMI SZAMOTOWYMI, 2X 4 PIZZE 32CM NIERDZEWNY EXTRA POWER - panel frontowy wykonany ze stali nierdzewnej - obudowa ze stali malowanej na czarno - cała komora wyłożona płytami szamotowymi - zakres pracy do 500°C - oświetlenie komory - kominek odprowadzający parę - możliwość niezależnego sterowania grzałką górną i dolną - pojemność min 2x4x32 cm - Wewnętrzna głębokość - Dw : 720 mm - Zasilanie : prąd - Napięcie - U : 400 V - Szerokość - W : 1010 mm - Głębokość - D : 850 mm - Wysokość - H : 750 mm - Moc elektryczna : 12 kW -Podstawa ramowa kompatybilna z piecem h=1000mm Nazwa producenta: ………… Model/symbol: …………….. 12. STÓŁ Z PODWÓJNĄ PÓŁKĄ -Wykonany ze stali nierdzewnej ASI 304 - Posiada atesty PZH - Grubość blachy na blacie: 1,2 mm - Rant tylny wys. 40 mm w standardzie – przetłoczenie rantu sprężynujące - druga półka w standardzie -Regulacja nóg: ÷20 mm -Nośność półki 800 N/m2 Wymiary 1010x700x850 Nazwa producenta: ………… Model/symbol: …………….. 13. STÓŁ DO PRODUKCJI PIZZY Z BLATEM GRANITOWYM TRZYDRZWIOWY - Blat wykonany z granitu o gr. 3 cm. - Rant tylny i ranty boczne wykonane z granitu o gr. 2 cm (wys. 10 cm). - Drzwi wyposażone w mechanizm powodujący ich samo zamykanie i utrzymujący je w pozycji otwartej. - W wyposażeniu jedna półka i 2 pary prowadnic na każde drzwi. - Otwierana frontowa osłona z panelem sterującym. - Izolacja poliuretanowa. - Gęstość 40 kg/m3. Bez zawartości chlorofluorowęglowodorów. Czynnik chłodniczy R-600a. - Wymuszony obieg powietrza. - Demontowana, wentylowana, wydajna sprężarka. - Automatyczne odparowanie wody podczas rozmrażania. - Temperatura pracy: od 0°C do +8°C, przy temperaturze w pomieszczeniu +38°C. - Elektroniczna regulacja temperatury i rozmrażania z wyświetlaczem. - pojemność: do 500l - Zasilanie: 230V - Ilość drzwi: 3 - temperatura w stopniach Celsjusza: 0°C do +8°C, przy +38°C - opis/ charakterystyka: 50 Hz - Wymiary w mm: 1.792x700x850 - Pojemność w l: 428 - moc (w): 202 - izolacja: poliuretanowa - Rodzaj drzwi: pełne Nazwa producenta: ………… Model/symbol: …………….. 14. NADSTAWKA CHŁODNICZA NASTWAIANA NA STÓŁ CHŁODNICZY 8X POJEMNIK GN - Nadstawka chłodnicza ze szklaną osłoną, poj. 8× 1/4GN max. gł. do 150 mm. - Pojemniki nie wchodzą w skład zestawu. - Regulacja temperatury od termostatu elektronicznego z wyświetlaczem. - Temperatura pracy: od 0°C do +8°C, przy temperaturze w pomieszczeniu +38°C. - Czynnik chłodniczy R-600a. - Bez zawartości chlorofluorowęglowodorów - Zasilanie: 230V - Wykonanie: stal nierdzewna - temperatura w stopniach Celsjusza: 0°C do 8°C przy temperaturze otoczenia do +38°C - Wymiary w mm: 1.790x336x450 - Pojemność w l: 8 x GN 1\/4 - moc (w): 102 - izolacja: Nastrzykiwana, poliuretanowa, o grubości 50 mm i o gęstości 40 kg\/m 3 - Ilość GN: 8 Nazwa producenta: ………… Model/symbol: …………….. 15. STÓŁ Z MODUŁEM 2 SZUFLAD - Wykonany ze stali nierdzewnej ASI 304 - Posiada atesty PZH - Grubość blachy na blacie: 1,2 mm - Rant tylny wys. 40 mm w standardzie – przetłoczenie rantu sprężynujące - blok dwóch szuflad -Regulacja nóg: ÷20 mm -Nośność półki 800 N/m2 Wymiary 440x700x850 Nazwa producenta: ………… Model/symbol: …………….. 16. STÓŁ SZAFKOWY ZE ZLEWEM - Wykonany ze stali nierdzewnej ASI 304 - Posiada atesty PZH - Grubość blachy na blacie: 1,2 mm - Rant tylny wys. 40 mm w standardzie – przetłoczenie rantu sprężynujące - drzwi skrzydłowe, komora wytłoczona - Regulacja nóg: ÷20 mm - Nośność półki 800 N/m2 - Wymiary 600x700x850 Nazwa producenta: ………… Model/symbol: …………….. 17. STÓŁ SZAFKOWY WYDAWCZY Z OTWARTY Z PODWÓJNĄ PÓŁKĄ -Wykonany ze stali nierdzewnej ASI 304 - Posiada atesty PZH - Grubość blachy na blacie: 1,2 mm - Rant tylny wys. 40 mm w standardzie – przetłoczenie rantu sprężynujące - druga półka w standardzie -Regulacja nóg: ÷20 mm -Nośność półki 800 N/m2 Wymiary 1600x600x850 Nazwa producenta: ………… Model/symbol: …………….. 18. NADSTAWKA PODWÓJNA WISZĄCA -Wykonany ze stali nierdzewnej ASI 304 - Posiada atesty PZH - Grubość blachy na blacie: 1,2 mm - Mocowania indywidualnie dostosowane do pomieszczenia Wymiary: 1300x400x1400 Nazwa producenta: ………… Model/symbol: …………….. Dodatkowo: Dostosowanie elementów wyposażenia do warunków istniejących w pomieszczeniach, pod względem zastosowania odpowiednich odmian mebli - prawych/ lewych, dopasowanie rantów, wcięć i stron komór zlewowych. |
| Nr CPV według Wspólnego Słownika Zamówień | 39221000-7 – Sprzęt kuchenny |
| Cena całkowita netto Cena całkowita brutto | Cena całkowita netto: ………………….. Cena całkowita brutto: ……………………… |
| Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do (termin dostawy) | ………………. |
| Termin związania z ofertą | 30 dni kalendarzowych od daty ostatecznego zakończenia terminu. |
| Proponowany termin i warunki płatności | ………………… ………………… ………………… |
| Oświadczenia Wykonawcy | - Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty, a także spełniamy wszelkie postawione w nim warunki. - Oświadczam/y, że w przypadku wyboru niniejszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. - Oświadczam/y, że posiadamy wiedzę oraz uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia. - Oświadczam/y, że nie znajdujemy się w stanie upadłości oraz nie znajdujemy się w stanie likwidacji. - Oświadczam/y, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia. - Oświadczam/y, że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia. Gwarantujemy, że cena podana w ofercie nie ulegnie zmianie przez okres realizacji zamówienia. - Oświadczam/y, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. - Oświadczam, że termin i warunki płatności mogą podlegać negocjacji. - Oświadczam/y, że oferta może być upubliczniona w związku z planowaną realizacją przez Zamawiającego projektu oraz że nie będę wnosił w tym względzie żadnych zastrzeżeń. - Jestem/jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń. |
| Osoba upoważniona do kontaktów | Imię i Nazwisko: …………….… Telefon: ……...............…………… E-mail: ………….................……… |
| Dodatkowe informacje | ………………… ………………… ………………… |
| Załączniki | Załącznik 02. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Załącznik 03. Oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych Załącznik 04. Klauzula informacyjna RODO Załącznik 05. (WŁASNY) Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy Załącznik 06.(WŁASNY) Pełnomocnictwo Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy. |
| ________________________________________ (pieczątka i podpis Oferenta) |  |

UWAGA! Maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia został wskazany na zapytaniu. W przypadku jego przekroczenia oferta zostanie odrzucona bez rozpatrzenia.

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert). Dotyczy osób prawnych i osób fizycznych prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą. Nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy.

Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy.

Poprzez podpis oferenta rozumie się:

- pełne, czytelne imię i nazwisko osoby upoważnionej wraz z pieczątką firmową (jeśli przedsiębiorstwo posługuje się pieczątką firmową);

- podpis nieczytelny osoby upoważnionej wraz z pieczątką imienną i pieczątką firmową (jeśli przedsiębiorstwo posługuje się pieczątką firmową).