Miejscowość: ______________ Data: ______________

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ Modularna linia do recyklingu odpadów na mokro z obiegiem zamkniętym wody

Nazwa Wykonawcy:

Adres:

NIP:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

Dane osoby do kontaktu:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ Modularna linia do recyklingu odpadów na mokro z obiegiem zamkniętym wody, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami i zakresem określonym w zapytaniu ofertowym oraz w załączonej do zapytania dokumentacji technicznej, za:

| Przedmiot zamówienia | Waluta oferty (PLN / EUR/ USD) | Ogółem wartość NETTO we wskazanej walucie | Wartość podatku VAT we wskazanej walucie | Ogółem wartość BRUTTO we wskazanej walucie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompletna modularna linia do recyklingu odpadów z grupy 17 metodą na mokro, o zakładanej wydajności wsadowej 120 t/h, z obiegiem zamkniętym wody – 1 szt. |  |  |  |  |
| Razem | X | X | X |  |

Całkowita wartość zamówienia brutto słownie:

- Ceny wskazane w tabeli uwzględniają wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy.

- Cały przedmiot zamówienia będzie posiadał aktualne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz zgodności i certyfikaty określone w zapytaniu ofertowym.

- Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia z zastosowaniem następujących urządzeń i materiałów:

(W każdym wierszu tabeli należy podać informację czy/jak oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego. Dopuszcza się wypełnienie wierszy w formule TAK/NIE. W przypadku braku zamieszczenia informacji (braku wypełnienia) w którymkolwiek z obowiązkowych pól, oferta zostanie odrzucona. Wykonawca tam gdzie jest to możliwe wskazuje również „Typ/model oferowanego urządzenia” oraz „Producenta”).

| Kompletna modularna linia do recyklingu odpadów z grupy 17 metodą na mokro, o zakładanej wydajności wsadowej 120 t/h, z obiegiem zamkniętym wody – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia/ Element składowy przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie spełnienia / Parametry oferowane |
| 1. | Kosz zasypowy na płozach | Typ: Model: Producent: |
|  | - pojemność kosza: minimum 12m3, |  |
|  | - grubość ścianek kosza: minimum 7mm, |  |
|  | - zabezpieczenie kosza: okładzina trudnościeralna we wszystkich miejscach narażonych na wycieranie się, |  |
|  | - typ ruszty na koszu: podnoszony i opuszczany hydraulicznie, |  |
|  | - wielkość rusztu: 150mm, |  |
|  | - rodzaj dozowania nadawy z kosza: podajnik wibracyjny, |  |
|  | - szerokość podajnika wibracyjnego: minimum 900mm, |  |
|  | - długość podajnika wibracyjnego: minimum 1800mm, |  |
|  | - ilość silników podajnika: minimum 2, |  |
|  | - moc każdego silnika w podajniku kosza: minimum 2,5 kW każdy, |  |
|  | - posadowienie kosza: na płozach, |  |
|  | - zabezpieczenie kosza: ocynk ogniowy, |  |
| 2. | Przenośnik główny | Typ: Model: Producent: |
|  | - szerokość taśmy: minimum 700mm, |  |
|  | - długość taśmy: minimum 32m, |  |
|  | - pomost serwisowy: jednostronny z obejściem, |  |
|  | - moc przekładni przenośnika: minimum 12 kW, |  |
|  | - zgarniacz: poliuretan lub równorzędne, |  |
|  | - system nawadniający nadawę: na końcu przenośnika przy podawaniu nadawy na przesiewacz, |  |
|  | - separator magnetyczny: nadtaśmowy do eliminacji elementów magnetycznych, |  |
|  | - zabezpieczenie przenośnika: ocynk ogniowy, |  |
| 3a. | Stacja płucząca na płozach 3a. Przesiewacz wstępny | Typ: Model: Producent: |
|  | - ilość pokładów przesiewacza: minimum 3, |  |
|  | - szerokość każdego pokładu: minimum 1400mm, |  |
|  | - długość każdego pokładu: minimum 4800mm, |  |
|  | - grubość ścianek przesiewacza: minimum 7mm, |  |
|  | - pomost serwisowy: jednostronny z obejściem, |  |
|  | - moc przesiewacza: minimum 20 kW, |  |
|  | - kąt pracy przesiewacza: nie większy niż 5 stopni, |  |
|  | - typ smarowania: kąpiel olejowa, |  |
|  | - ilość wałów: minimum 2, |  |
|  | - zastosowane typy sit na każdym pokładzie: sita poliuretanowe, panelowe, wielkość sit: Sita prostokątne 2,2mm, Sita kwadratowe 18mm, Sita kwadratowe 70mm, dla kolejnych pokładów wielkość sit dowolna, |  |
|  | - zabezpieczenie przesiewacza: ocynk ogniowy, |  |
|  | - schody i pomosty serwisowe: ocynk ogniowy, |  |
|  | - wanna, głowica i wysypy: farba lub ocynk ogniowy, |  |
|  | - system zraszający: na każdym pokładzie, dysze poliuretanowe, |  |
|  | - klapy na głowicach: zastosowanie klap w wysypie minimum na pokładzie środkowym oraz na pokładzie dolnym. Klapy mają za zadanie umożliwić podawanie produktów pozostających na sicie pokładu dolnego i sicie pokładu środkowego na płuczkę mieczową, lub na przenośniki pryzmujące z zależności od ustawienia klap. |  |
| 3b. | Stacja płucząca na płozach 3b. Płuczka mieczowa | Typ: Model: Producent: |
|  | - ilość wałów: minimum 2, |  |
|  | - długość wału: minimum 5800mm, |  |
|  | - grubość ścianek płuczki: minimum 9mm, |  |
|  | - pomost serwisowy: jednostronny z obejściem, |  |
|  | - napęd dla wałów: pojedynczy, |  |
|  | - moc napędu: minimum 25 kW, |  |
|  | - maksymalna wielkość nadawy: nie mniejsza niż 70mm, |  |
|  | - pomosty serwisowe: ocynk ogniowy, |  |
|  | - zabezpieczenie płuczki: ocynk ogniowy, |  |
| 3c. | Stacja płucząca na płozach 3c. Przesiewacz do organiki pod płuczką mieczową | Typ: Model: Producent: |
|  | - ilość pokładów: minimum 1, |  |
|  | - zastosowane typu sit na każdym pokładzie: sita poliuretanowe, panelowe, dla pokładu 1 sito odwadniające o wielkości 0,3 mm, dla ewentualnych kolejnych pokładów wielkość sit dowolna, |  |
|  | - szerokość sita: minimum 1000mm, |  |
|  | - długość sita: minimum 2800mm, |  |
|  | - ilość silników: minimum 2, |  |
|  | - moc każdego silnika: minimum 3 kW, |  |
|  | - zabezpieczenie przesiewacza: ocynk ogniowy, |  |
| 3d. | Stacja płucząca na płozach 3d. Przesiewacz końcowy | Typ: Model: Producent: |
|  | - ilość pokładów przesiewacza: minimum 3, |  |
|  | - szerokość każdego pokładu: minimum 1400mm, |  |
|  | - długość każdego pokładu: minimum 4800mm, |  |
|  | - grubość ścian przesiewacza: minimum 7mm, |  |
|  | - pomost serwisowy: jednostronny z obejściem, |  |
|  | - moc przesiewacza: minimum 20 kW, |  |
|  | - kąt pracy przesiewacza: nie większy niż 5 stopni, |  |
|  | - typ smarowania: kąpiel olejowa, |  |
|  | - ilość wałów: minimum 2, |  |
|  | - zastosowane typu sit na każdym pokładzie: sita poliuretanowe, panelowe, |  |
|  | - wielkość sit: Sita prostokątne 2,2mm, Sita kwadratowe 9mm, Sita kwadratowe 18mm, dla ewentualnych kolejnych pokładów wielkość sit dowolna |  |
|  | - zabezpieczenie przesiewacza: ocynk ogniowy, |  |
|  | - pomosty serwisowe: ocynk ogniowy, |  |
|  | - wanna, głowica i wysypy: farba lub ocynk ogniowy, |  |
|  | - system zraszający: na każdym pokładzie, dysze poliuretanowe, |  |
| 4. | Pompa szlamowa pod przesiewaczem do organiki (do transferu pulpy wodno- piaskowej z płuczki mieczowej oraz z przesiewacza końcowego) | Typ: Model: Producent: |
|  | - pompa szlamowa: typu 3/4 lub równorzędna, |  |
|  | - moc pompy: minimum 20 kW, |  |
|  | - wyłożenie pompy: guma trudnościeralna, |  |
|  | - wyłożenie wirnika pompy: guma trudnościeralna, |  |
| 5. | Przenośny hydrocyklon na płozach | Typ: Model: Producent: |
|  | - ilość zamontowanych hydrocyklonów: minimum 2, |  |
|  | - średnica każdego hydrocyklonu: minimum 400mm, |  |
|  | - moc pompy szlamowej: minimum 50 kW, |  |
|  | - ilość pokładów odwadniających: minimum 1, |  |
|  | - zastosowane typu sit na każdym pokładzie: sito poliuretanowe, panelowe, |  |
|  | - pomost serwisowy: jednostronny, |  |
|  | - szerokość pokładu odwadniającego: minimum 1600mm, |  |
|  | - długość pokładu odwadniającego: minimum 3800mm, |  |
|  | - ilość silników: minimum 2, |  |
|  | - moc każdego silnika: minimum 6 kW, |  |
|  | - rząpie urządzenia: wyścielane gumą, |  |
|  | - posadowienie: na płozach, |  |
|  | - wysokość zrzutu piaski: minimum 1450mm, |  |
|  | - wysokość odprowadzania wody po płukaniu: minimum 5500mm, |  |
|  | - schody i pomosty serwisowe: ocynk ogniowy, |  |
|  | - zabezpieczenie urządzenia: ocynk ogniowy, |  |
| 6. | Przenośnik zakreżny do piasku | Typ: Model: Producent: |
|  | - szerokość taśmy: minimum 600mm, |  |
|  | - długość taśmy: minimum 14m, |  |
|  | - pomost serwisowy: jednostronny z obejściem, |  |
|  | - moc przekładni przenośnika: minimum 6 kW, |  |
|  | - zgarniacz: poliuretan lub równorzędne, |  |
|  | - system przesuwania przenośnika: napęd jezdny, |  |
|  | - zabezpieczenie: ocynk ogniowy, |  |
| 7. | Przenośnik do organiki | Typ: Model: Producent: |
|  | - szerokość taśmy: minimum 600 mm, |  |
|  | - długość taśmy: minimum 8m, |  |
|  | - moc przekładni przenośnika: minimum 5 kW, |  |
|  | - zgarniacz: poliuretan lub równorzędne, |  |
|  | - zabezpieczenie: ocynk ogniowy, |  |
|  | - pomost serwisowy: brak, |  |
| 8. | Przenośniki produktowe | Typ: Model: Producent: |
|  | - ilość przenośników: minimum 6, |  |
|  | - szerokość taśmy: minimum 600mm, |  |
|  | - długość taśmy: minimum 14m, |  |
|  | - pomost serwisowy: jednostronny z obejściem, |  |
|  | - moc przekładni przenośnika: minimum 5 kW, |  |
|  | - zgarniacz: poliuretan lub równorzędne, |  |
|  | - zabezpieczenie: ocynk ogniowy, |  |
| 9. | Pompa wody | Typ: Model: Producent: |
|  | - moc pompy wody: minimum 70 kW, |  |
|  | - Q pompy: minimum 400m3, |  |
|  | - H pompy: minimum 45m, |  |
| Układ Zamknięty Obiegu Wody |  |  |
| 10. | Zbiornik sedymentacyjny (zagęszczający) | Typ: Model: Producent: |
|  | - średnica zbiornika: minimum 12 metrów, |  |
|  | - powierzchnia zbiornika: minimum 130m2, |  |
|  | - pojemność zbiornika: minimum 500m3, |  |
|  | - ilość nóg podpierających zbiornik: minimum 14, |  |
|  | - grubość ścianek zbiornika: minimum 7mm, |  |
|  | - zastosowany typ mieszadła w zbiorniku: wolnoobrotowy, |  |
|  | - średnica wału mieszadła: minimum 350mm, |  |
|  | - moc mieszadła: minimum 5 kW, |  |
|  | - pomost serwisowy: schody na zbiornik oraz pomost na górze zbiornika w celu dostępu do przekładni mieszadła, |  |
|  | - sposób łączenia ścian zbiornika: spaw, |  |
|  | - awaryjny system rozcieńczania szlamu: hydro aeracja stożka lub rozwiązanie równorzędne, |  |
|  | - ręczne spuszczenie szlamu: zbiornik powinien posiadać ręczny zawór do awaryjnego zrzutu szlamu, |  |
|  | - system opróżniania szlamu: poprzez zawór pneumatyczny i pompę szlamową, |  |
|  | - pompa szlamowa: moc minimum 25 kW, |  |
|  | - materiał wykonania zbiornika: stal, |  |
|  | - zabezpieczenie: farba, |  |
| 11. | Zbiornik buforowy na szlam z mieszadłem szlamowym | Typ: Model: Producent: |
|  | - pojemność zbiornika: minimum 110m3, |  |
|  | - średnica zbiornika: minimum 5m, |  |
|  | - wysokość zbiornika: minimum 5m, |  |
|  | - materiał wykonania: stal, |  |
|  | - ilość mieszadeł w zbiorniku: minimum 1, |  |
|  | - długość wału mieszadła: minimum 5m, |  |
|  | - średnica wału mieszadła: minimum 200mm, |  |
|  | - moc mieszadła szlamowego: minimum 20 kW, |  |
|  | - dno: dno stalowe, |  |
|  | - zabezpieczenie mieszadła: mieszadło ogumowane lub zabezpieczone poliuretanem, |  |
|  | - system wchodzenia na zbiornik: zintegrowana drabina, |  |
|  | - zabezpieczenie zbiornika: farba, |  |
| 12. | Pompa szlamowa zasilająca prasę ze zbiornika buforowego na szlam | Typ: Model: Producent: |
|  | - natężenie przepływu: minimum 220 m3/h, |  |
|  | - wysokość podnoszenia: minimum 80m, |  |
|  | - dodatkowe funkcje pompy: sterowanie konwersją częstotliwości, |  |
| 13. | Stacja dozowania flokulantu do zbiornika sedymentacyjnego | Typ: Model: Producent: |
|  | - typ flokulantu do stacji: proszek, |  |
|  | - ilość komór w stacji: 3 dla każdego roztworu, |  |
|  | - ilość roztworów możliwych do wyprodukowania: minimum 2 różne roztwory równocześnie. Roztwory nie mogą się ze sobą mieszać aż do momentu pompowania na zbiornik i muszą przebywać w oddzielnych komorach stacji, |  |
|  | - wymagana możliwość dodatkowego dodawania płynnego koagulantu, |  |
|  | - system dozowania roztworów: w pełni automatyczny, wyposażony w system mierzenia efektywności sedymentacji w zbiorniku i zmniejszania / zwiększania ilości dozowanego roztworu w zależności od wyników z pobranej próbki, |  |
|  | - system podawania roztworu: poprzez pompę dozującą, |  |
| 14. | Zbiornik buforowy na wodę | Typ: Model: Producent: |
|  | - technika wykonania: zbiornik walcowany, spawany, |  |
|  | - grubość ścianki zbiornika: minimum 7mm, |  |
|  | - wysokość zbiornika: minimum 5000mm, |  |
|  | - średnica zbiornika: minimum 4500mm, |  |
|  | - dno: dno stalowe, |  |
|  | - wyposażenie: króciec pod pompę wody oraz króciec do awaryjnego opróżnienia zbiornika, |  |
|  | - sito przelewowe: sito przelewowe do drobnych elementów organicznych zamontowane u góry zbiornika, podłączone do wody ze zbiornika zagęszczającego, |  |
|  | - zabezpieczenie: farba, |  |
| 15. | Prasa filtracyjna | Typ: Model: Producent: |
|  | - typ prasy: komorowa, |  |
|  | - całkowita długość prasy: minimum 11m, |  |
|  | - Szerokość płyty filtracyjnej: minimum 1850mm, |  |
|  | - Wysokość płyty filtracyjnej: minimum 1850mm, |  |
|  | - ilość płyt filtracyjnych: minimum 70 sztuk, |  |
|  | - Liczba płyt stałych: 2, |  |
|  | - Grubość placka filtracyjnego: nie większa, niż 42mm, |  |
|  | - całkowita powierzchnia filtracji: minimum 500m2, |  |
|  | - całkowita objętość placków filtracyjnych: minimum 10m3, |  |
|  | - system czyszczenia rur: przedmuch filtroprasy po zakończenia cyklu prasowania |  |
|  | - średnica cylindra olejowego: minimum 300mm, |  |
|  | - moc silnika do przesuwania płyt: minimum 2,5 kW, |  |
|  | - moc silnika stacji hydraulicznej: minimum 16 kW, |  |
|  | - całkowita moc filtroprasy: minimum 25 kW, |  |
|  | - maksymalne ciśnienie hydrauliczne: nie mniejsze niż 240 Bar, |  |
|  | - nadmuch: wsteczny, |  |
|  | - zabezpieczenie pod prasą przed kapaniem: płyta ociekowa oraz 2 rynny ociekowe, |  |
|  | - sposób otwierania i zamykania płyty ociekowej: tłok hydrauliczny, |  |
|  | - posadowienie: konstrukcja wsporcza stalowa pod filtroprasę z przenośnikiem wybierającym ciasteczka, |  |
|  | - długość przenośnika wybierającego: minimum 24m, |  |
|  | - szerokość przenośnika wybierającego: minimum 1200mm, |  |
|  | - prędkość taśmy: minimum 1,1 m/s, |  |
|  | - system czyszczenia płyt filtracyjnych: robot myjący ze szczotką, |  |
|  | - ilość dysz robota myjącego: minimum 26, |  |
|  | - ciśnienie czyszczenia płyt: minimum 18 Bar, |  |
|  | - długość szczotki: minimum 1900mm, |  |
|  | - moc robota myjącego: minimum 2 kW, |  |
|  | - pompa do zbiornika wody dla robota: natężenie przepływu minimum 13 m3/h, |  |
|  | - Ciśnienie maksymalne pompy wody dla robota: nie mniejsze niż 18 Bar, |  |
|  | - Wysokość podnoszenia pompy wody dla robota: minimum 45m, |  |
|  | - Moc pompy wody robota myjącego: minimum 12 Kw, |  |
|  | - obroty silnika pompy wody dla robota myjącego: minimum 2800 obr./min., |  |
| 16. | Pompa drenażowa szlamowa | Typ: Model: Producent: |
|  | - typ pompy: zanurzeniowa, |  |
|  | - moc pompy: minimum 30 kW, |  |
|  | - maksymalna wydajność pompy: minimum 420 m3/h, |  |
|  | - prędkość pompy: minimum 1400 obr./min., |  |
|  | - wyposażenie: wózek do pompy zanurzeniowej, |  |
| 17. | Kompresor | Typ: Model: Producent: |
|  | - wydajność: minimum 7 m3/min przy ciśnieniu minimum 0,5 MPa, |  |
|  | - moc: minimum 40 kW, |  |
|  | - zbiornik do kompresora: minimum 1, |  |
|  | - pojemność zbiornika kompresora: minimum 4,5m3, |  |
| 18. | Połączenia rurowe | - |
|  | - wszystkie połączenia rurowe w obrębie instalacji, |  |
|  | - połączenie pomiędzy pompą wody a zakładem do 25m, |  |
| 19. | Elektryka i sterowanie | - |
|  | - Wszystkie kable elektryczne w obrębie instalacji, |  |
|  | - Wszystkie kable sygnalizacyjne w obrębie instalacji, |  |
|  | - Korytka dla kabli, |  |
|  | - Montaż kabli i podłączenie do wszystkich siników wewnątrz instalacji, |  |
|  | - Skrzynki elektryczne dla każdego urządzenia, |  |
|  | - Dostawa sterowni w kontenerze, |  |
|  | - Zastosowanie sterownika typu PLC, |  |
|  | - Cała linia musi pracować w trybie automatycznym lub manualnym, |  |
|  | - możliwość zdalnego nadzoru nad działaniem linii i weryfikacją usterek, |  |
|  | - włączenie / wyłączenie linii 1 przyciskiem, |  |
|  | - możliwość manualnego włączenia lub wyłączenia każdego urządzenia, |  |
|  | - wszystkie niezbędne syreny oraz linki bezpieczeństwa na każdym przenośniku, |  |
| 20. | Wymagany czas reakcji serwisu (w okresie gwarancji) w przypadku awarii | - |
|  | - do 48 godzin - zdiagnozowanie usterki - od momentu zgłoszenia drogą mailową na adres podany przez Wykonawcę (reakcja serwisu oznacza minimum zdiagnozowanie usterki w czasie 48h od zgłoszenia mailowego); |  |
|  | - do 7 kolejnych dni Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad, awarii i usterek w przypadku, gdy Wykonawca dysponuje odpowiednimi częściami zamiennymi i jeżeli pozwala na to dostępność uszkodzonych komponentów. |  |
| 21. | Wsparcie techniczne | - |
|  | - Zapewnienie zdalnej diagnostyki przez Wykonawcę/ Sprzedającego - (Wykonawca/Sprzedający posiada możliwość łączenia się na odległość z linią i możliwość diagnozowania potencjalnych usterek, |  |
|  | - Umożliwienie przekazania rozbudowanego dostępu do systemu sterowania wykwalifikowanemu -elektrykowi - automatykowi ze strony Włodan (dostęp bardziej rozszerzony niż jak standardowy dostęp dla operatorów). |  |
|  | - Zapewnienie części zamiennych po okresie gwarancji przez okres minimum 5 lat. |  |
| 22. | Gwarancja na cały przedmiot zamówienia | - |
|  | - Gwarancja na cały przedmiot zamówienia: Minimum 24 miesiące lub 2000 mh pracy linii (w zależności co nastąpi pierwsze) liczone od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, bez uwag. |  |
|  | - Czas gwarancji wydłuża się o czas naprawy, podczas którego linia lub jedno z urządzeń jest wyłączone z użytku. |  |
|  | - Udzielona przez Wykonawcę gwarancja musi być bezwarunkowa, w szczególności musi obejmować całą linię. |  |
|  | - Gwarancja nie obejmuje kosztów przeglądów oraz części zużywających się takich jak: taśmy na przenośnikach, rolki na przenośnikach, sita na przesiewaczach, wirniki w pompach, gumowe / stalowe okładziny wirników w pompach, łopaty w płuczce mieczowe, okładziny gumowe oraz okładziny ze stali trudnościeralnej zastosowane w urządzeniach, elementy gumowe wewnątrz hydrocyklonu, tkaniny filtracyjne w prasie. |  |
| 23. | Dokumentacja techniczna | - |
|  | - Instrukcja obsługi (dwa egzemplarze wersji papierowej i jeden wersji elektronicznej, w języku polskim) |  |
|  | - Rysunki techniczne, |  |
|  | - Certyfikaty CE urządzeń/instalacji, |  |
|  | - Wszystkie dokumenty techniczno - ruchowe poszczególnych głównych urządzeń (w języku polskim w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej –pdf), |  |
|  | - Schematy elektryczne zakładu (w języku polskim w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej –pdf) |  |
|  | - Instrukcja/poradnik utrzymania urządzenia i pomniejszych napraw, |  |
|  | - Rekomendowana lista części zużywających się dla 12, 24 oraz 36 miesięcy wraz z cenami, |  |
|  | - Harmonogram smarowań linii i jej części, |  |
|  | - Lista części zamiennych (język angielski, jeden egzemplarz w wersji papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej – pdf), |  |
| 24. | Pozostałe wymagania wobec całości przedmiotu zamówienia | - |
|  | - Wykonawca podejmie niezbędne środki zapobiegające uszkodzeniu sprzętu podczas transportu do uzgodnionego miejsca przeznaczenia. Środki ochronne odpowiednie do cech i wymogów różnych elementów Sprzętu zostaną przedsięwzięte w celu zapobieżenia uszkodzeniu Sprzętu przez wilgoć, deszcz, wstrząs lub rdzę. |  |
|  | - Wykonawca zastosuje zabezpieczenia nadające się do ponownego przetworzenia - recycling. Wykonawca/dostawca musi stosować opakowania transportowe wielokrotnego użytku, (zagwarantowanie recyklingu odpadów). |  |
|  | - Wykonawca zobowiązany jest aby wszystkie pozostałe po wykonaniu zamówienia materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub magazynowane w sposób „przyjazny środowisku” (o ile jest to możliwe by ponownie zostały użyte), co oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. na koszt własny. |  |
|  | - Wykonawca zobowiązany jest do minimalizowania liczby dostaw materiałów i urządzeń potrzebnych do realizacji zamówienia w celu redukcji Co2 (redukcji liczby transportów). |  |

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz że nie wnoszę zastrzeżeń do jego treści i zdobyłem wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty i wykonania zamówienia.

- Oświadczam, że akceptuję termin związania ofertą wynoszący 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- Zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminach wskazanych w Zapytaniu ofertowym.

- W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Umowa będzie opiewać na kwotę brutto.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszego postępowania zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego postępowania. Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania.

- Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 (podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.), a zawarte w ofercie informacje są zgodne z prawdą oraz stanem faktycznym.

………….……………………………

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu

Załączniki:

- załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy – warunki udziału w postępowaniu,

- załącznik nr 3 – wykaz dostaw,

- referencje potwierdzające prawidłowość wykonania dostaw lub protokoły odbioru z klauzulą wskazującą na brak zastrzeżeń wobec dostaw wykonanych przez Wykonawcę (bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane),

- kopia aktualnej (na dzień składania ofert) ważnej polisy ubezpieczenia OC lub inny równoważny dokument, potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Przedstawione dokumenty muszą potwierdzać, że odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wymagalna na dzień składania ofert.

- dowód wniesienia wadium,

- koncepcja instalacji/linii na rysunku w formacie DWG.

Zakres danych i informacji musi także potwierdzać równoważność oferowanych urządzeń, w stosunku do wymagań wskazanych przez Zamawiającego