Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Serwer kopii zapasowych

Obudowa

- 2U

- Obudowa serwerowa do montażu w szafie RACK 19" wraz z wysuwanymi szynami

- dedykowanymi do tego urządzenia przez producenta serwera.

- Szyny rack powinny posiadać prowadnicę na kable

- Obudowa powinna posiadać panel LCD pozwalający jednoznacznie stwierdzić, czy system działa poprawnie i pokazujący podstawowe stany działania serwera w tym adres IP karty zarządzającej.

- W obudowie powinien być zainstalowany zestaw redundantnych zasilaczy o mocy co najmniej 1100W w standardzie Titanium każdy, wymienialnych podczas pracy oraz zestaw redundantnych wentylatorów.

- Wentylatory powinny mieć możliwość wymiany podczas pracy systemu

- Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.

- Obudowa powinna posiadać możliwość instalacji interfejsu BLE / Wifi do połączenia z aplikacją zarządzającą serwerem na telefonie.

- Aplikacja zarządzająca powinna być dostępna na Android i iOS

Płyta główna

- Płyta główna obsługująca co najmniej dwa procesory i co najmniej 16 slotów na pamięć taktowaną przynajmniej z częstotliwością 5600MT/s przy użyciu odpowiednich procesorów.

- Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. musi być wyposażona w zaimplementowane sprzętowo mechanizmy kryptograficzne poświadczające integralność oprogramowania BIOS (Root of Trust),

- Musi umożliwiać utworzenie bezpiecznego profilu w oparciu o konfigurację sprzętową oraz o konfigurację wewnętrznego oprogramowania komponentów serwera.

- Zintegrowany z płytą główną moduł TPM w wersji co najmniej 2.0

- Na płycie głównej powinna być zainstalowana dwuportowa karta sieciowa 1GB BT

Procesor

- Dwa procesory typu skalowalnego z uwagi na licencjonowanie posiadające dokładnie po 8 rdzeni działające co najmniej z częstotliwością 2.6GHz i dające w teście Passmark dostępnym na stronie https://www.cpubenchmark.net/ wynik nie mniejszy niż 41300 dla dwóch procesorów

Pamięć RAM

- 256 GB pamięci RAM w modułach 64GB RDIMM przygotowanych na działanie z częstotliwością co najmniej 5600MT/s przy użyciu odpowiednich procesorów.

Kontroler

- Serwer powinien posiadać kontroler RAID umożliwiający konfigurację RAID 0,1,5,10,50,6 posiadający co najmniej 8GB pamięci cache zabezpieczonej przed awarią prądu.

Dyski

- Miejsce na co najmniej 16 dysków w rozmiarze 2.5" wymienialne bez wyłączania systemu.

- Serwer ma mieć przewidzianą przez producenta możliwość dodania modułu pozwalającego na startowanie systemu z kart SD lub dysków M.2 skonfigurowanych w RAID1 nie zajmujących slotów na dyski.

- W serwerze powinny być zainstalowane co najmniej dwa dyski co najmniej 480GB SSD oraz co najmniej 6 dysków 1.2 SAS 10k

Karta zarządzająca

niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:

- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej

- szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika

- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów

- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury

- wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH

- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz.

- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer

- integracja z Active Directory

- możliwość obsługi przez ośmiu administratorów jednocześnie

- wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS - wsparcie dla LLDP

- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej

- możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232.

- możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze microUSB umieszczone na froncie obudowy.

- Monitorowanie zużycia dysków SSD

- możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi,

- automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta

- automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera

- możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware

- możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON

- możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych

- automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w oparciu o harmonogram.

Oprogramowanie zarządzające

Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania:

- wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych;

- możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta;

- wsparcie dla protokołów – WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH;

- możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń;

- możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram;

- szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów;

- możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS;

- grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika;

- automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń;

- szybki podgląd stanu środowiska;

- podsumowanie stanu dla każdego urządzenia;

- szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu;

- generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia;

- filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń;

- integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej;

- możliwość przejęcia zdalnego pulpitu;

- możliwość podmontowania wirtualnego napędu;

- kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów;

- możliwość importu plików MIB;

- przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich;

- aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania);

- możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta;

- możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów;

- moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjny sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCIe i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych.

Certyfikaty

- Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001.

- Serwer musi posiadać deklarację CE.

- Producent serwera nie może pochodzić z kraju objętego sankcjami dowolnego członka NATO.

Warunki gwarancji

- 5 lat gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia - zgłoszenia przyjmowane 7 dni w tygodniu w trybie 24/7.

- Gwarancja musi obejmować całość rozwiązania nie powinno być tak aby jakaś część tego rozwiązania nie podlegała gwarancji.

- możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.

- Producent musi dawać możliwość rozszerzenia gwarancji do 7-miu lat

- W przypadku naprawy dysku - uszkodzony dysk pozostaje u zamawiającego.

- Podczas trwania gwarancji producent powinien zapewnić narzędzia i procesy do proaktywnej oceny stanu technicznego oraz automatycznego zgłaszania usterek bez ingerencji człowieka.

- Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń.

- Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera

- Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Oprogramowanie

Z uwagi na konieczność kompatybilność z istniejącym środowiskiem Zamawiającego na serwerze powinien być zainstalowany system Windows Server 2022 Standard 16-core PL lub równoważny.

Należy dostarczyć licencje dostępowe CAL per user w ilości 20 sztuk lub równoważne.

- Serwer NAS wraz z dyskami

| Procesor | Procesor 64 bit Intel x86 o taktowaniu nie mniejszym niż 2.8 GHz |
| --- | --- |
| Procesor liczba rdzeni | Nie mniej niż 8 |
| Pamięć RAM | Nie mniej niż 8GB |
| Pamięć RAM liczba slotów | Minimum 2 sloty |
| Pamięć RAM - możliwość rozszerzenia | Nie mniej niż do 64GB |
| Pamięć Flash | Nie mniej niż 5GB |
| Gniazdo M.2 | Minimum 2 |
| Liczba zatok na dyski twarde | Minimum 8 |
| Obsugiwane dyski twarde | 3.5" HDD SATA oraz 2.5" HDD SATA oraz 2.5" SSD SATA |
| Zainstalowane dyski twarde | 6 dysków 4TB SATA (zainstalowane dyski muszą znajdować się na liście kompatybilności producenta oferowanego urządzenia) |
| Możliwość podłączenia modułu rozszerzającego | Tak, co najmniej 1 |
| Porty LAN 2,5 GbE | Minimum 2 |
| Diody LED | Minimum Stan, LAN, HDD, USB |
| Porty USB 3.2 Gen 1 | Minimum 4 |
| Port PCiE | Tak, minimum 2 Gen3 |
| Przyciski | Reset, Zasilanie |
| Typ obudowy | RACK, 2U |
| Dopuszczalna temperatura pracy | od 0 do 40˚C |
| Wilgotność względna podczas pracy | 5-95% R.H. |
| Zasilanie | Zasilacz max. 250W, 100-240 V |
| Agregacja łączy | Tak |
| Obsługiwane systemy plików | Dyski wewnętrzne: EXT4 Dyski zewnętrzne: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ |
| Szyfrowanie wolumenów | Tak, min AES 256 |
| Zarządzanie dyskami | Pojedynczy Dysk, 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, Obsługa Hot Spare per grupa RAID oraz global hot spare Rozszerzanie pojemności Online RAID Migracja poziomów Online RAID HDD S.M.A.R.T. Skanowanie uszkodzonych bloków (pliku) Przywracanie macierzy RAID Obsługa map bitowych Pula pamięci masowej Obsługa migawek Obsługa replikacji migawek |
| Wbudowana obsługa iSCSI | Obsługa LUN Mapping & Masking Obsługa MPIO Migawka LUN Kopia zapasowa iSCSI LUN |
| Zarządzanie prawami dostępu | Ograniczenie dostępnej pojemności dysku dla użytkownika Importowanie listy użytkowników Zarządzanie kontami użytkowników Zarządzanie grupą użytkowników Zarządzanie współdzieleniem w sieci Tworzenie użytkowników za pomocą makr Obsługa zaawansowanych uprawnień dla podfolderów, Windows ACL |
| Obsługa Windows AD | Logowanie użytkowników poprzez CIFS/SMB, AFP, FTP oraz menadżera plików sieci Web Funkcja serwera LDAP |
| Funkcje backup | Oprogramowanie do tworzenia kopii plików, opracowane przez producenta urządzenia dla systemów Windows, backup na zewnętrzne dyski twarde, |
| Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług chmury | Przynajmniej: Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, Microsoft OneDrive for Business i Box |
| Darmowe aplikacje na urządzenia mobilne | Monitoring / Zarządzanie / Współdzielenie plików / obsługa kamer / Odtwarzacz muzyki Dostępne na systemy iOS oraz Android |
| Minimum obsługiwane serwery | Serwer plików Serwer FTP Serwer WEB Serwer kopii zapasowych Serwer multimediów UPnP Serwer pobierania (Bittorrent / HTTP / FTP) Serwer Monitoringu |
| VPN | VPN client / VPN server. Obsługa PPTP, OpenVPN |
| Administracja systemu | Połączenia HTTP/HTTPS Powiadamianie przez e-mail (uwierzytelnianie SMTP) Powiadamianie przez SMS Ustawienia inteligentnego chłodzenia DDNS oraz zdalny dostęp w chmurze SNMP (v2 & v3) Obsługa UPS z zarządzaniem SNMP (USB) Obsługa sieciowej jednostki UPS Monitor zasobów Kosz sieciowy dla CIFS/SMB oraz AFP Monitor zasobów systemu w czasie rzeczywistym Rejestr zdarzeń System plików dziennika Całkowity rejestr systemowy (poziom pliku) Zarządzanie zdarzeniami systemowymi, rejestr, bieżące połączenie użytkowników on-line Aktualizacja oprogramowania Kopia zapasowa ustawień/przywracanie ustawień/resetowanie ustawień systemu |
| Wirtualizacja | Wbudowana aplikacja umożliwiająca tworzenie środowiska wirtualnego wraz z instalacją maszyn wirtualnych na systemach Windows, Linux i Android. Dostęp do konsoli maszyn za pośrednictwem przeglądarki z HTML5 Funkcjonalności importu, eksportu, klonowania i wykonywania migawek maszyn wirtualnych. |
| Konteneryzacja | Możliwość uruchomienia wirtualnych kontenerów dla LXD i Docker |
| Zabezpieczenia | Filtracja IP Ochrona dostępu do sieci z automatycznym blokowaniem Połączenie HTTPS FTP z SSL/TLS (Explicit) Obsługa SFTP Szyfrowanie AES 256-bit Szyfrowana zdalna replikacja (Rsync poprzez SSH) Import certyfikatu SSL Powiadomienia o zdarzeniach za pośrednictwem Email i SMS |
| Możliwość instalacji dodatkowego oprogramowania | Tak, sklep z aplikacjami; możliwość instalacji z paczek |

- UPS do serwerowni

| Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- |
| Technologia | online, VFI-SS-111, |
| Moc wyjściowa | 3kVA/3kW; PF=1 |
| Obudowa | Rack/Tower |
|  | Zestaw do montażu w szafie rack na wyposażeniu |
| Napięcie wejściowe | 110 ÷ 300 V AC ± 2 % |
| Napięcie znamionowe (wartość skuteczna) | 230V AC |
| Prąd znamionowy (wejście) | 15,6A |
| Częstotliwość napięcia wejściowego (zakres oraz tolerancja) | 45 ÷ 55 / 55 ÷ 65 Hz ± 1 Hz |
| Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego | 50Hz / 60Hz |
| Zniekształcenia prądu wejściowego THDi | < 5% |
| Zakres napięcia wyjściowego | 200/208/220/230/240V AC konfigurowalne z poziomu oprogramowania oraz z menu zasilacza na wyświetlaczu LCD (domyślnie 230V AC |
| Zniekształcenia napięcia wyjściowego THDu | < 1% dla Pmax (liniowe) |
|  | < 5% (nieliniowe wg PN EN 62040-3) |
| Gniazda wyjściowe | 4x IEC320 C13 (10A) sterowalne + 4x IEC320 C13 (10A) + 1x IEC320 C19 (16A) |
| Akumulatory wewnętrzne UPS | Minimum 6szt akumulatorów 12V9Ah |
| Moduły bateryjne | możliwość podpięcia do 4szt modułów (każdy z minimum 12szt akumulatorów 12V9Ah) |
| Przeciążalność | 105-125% - 5min / 125-150% - 30s / >150% - 500ms |
| EPO | Wymagane – standard NC |
| Sygnalizacja | akustyczno-diodowa, wyświetlacz LCD oraz diody sygnalizujące usterkę, pracę bateryjną, pracę w trybie online, obejście bypass |
| Język oprogramowania | polski i angielski do wyboru z poziomu interfejsu użytkownika |
| Konfiguracja minimalnego poziomu naładowania baterii po powrocie zasilania sieciowego (po rozładowaniu baterii przed ponownym samoczynnym załączeniem zasilania na wyjściu) | Wymagane, konfigurowalne z poziomu oprogramowania (przez USB) |
| Wymagane certyfikaty | CE, ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisu; (załączyć dokument) |
| Komunikacja z urządzeniem | RS232, USB HID, styki bezpotencjałowe 1-wejście; 1-wyjście; SNMP – wymagana na wyposażeniu |
| Wymiary UPS (rack) (wys x szer x gł) | Nie więcej niż 86 x 439 x 600 mm |
| Serwis producenta | wymagany, zlokalizowany na terenie Polski, autoryzacja serwisowa lub oświadczenie producenta - załączyć do oferty |
| Gwarancja | 24 miesiące elektronika, 12 miesięcy akumulatory, serwis door to door, czas naprawy 5 dni roboczych |
| Dokumentacja | Instrukcja w języku polskim |

- Przełącznik sieciowy wraz z wdrożeniem

# Ilość sztuk

# 3

# Przełącznik sieciowy

# W ramach postępowania wymaganym jest dostarczenie elementów systemu niezbędnych do zbudowania bezpiecznej  infrastruktury dostępowej. Poszczególne elementy systemu muszą zostać dostarczone w postaci komercyjnych platform sprzętowych lub programowych.

# Parametry fizyczne platformy

- Wymiary urządzenia muszą pozwalać na montaż w szafie rack 19", obudowa nie może być wyższa niż 1U.

- Zasilanie AC 230V.

- Maksymalny pobór mocy: 30 W.

- Minimalny zakres temperatury pracy: 0-40ᵒC.

# Interfejsy sieciowe - wymagania minimalne

- Wymaganym jest aby przełącznik dysponował niezależnymi interfejsami sieciowymi (nie dopuszcza się portów typu combo) w ilości:

- 24 porty GE RJ-45.

- 4 porty 10 GE SFP+.

# Zarządzanie

- Wbudowany 1 port konsoli szeregowej do pełnego zarządzania.

- Zarządzanie przez: command line (w tym poprzez SSH) oraz poprzez graficzny interfejs z wykorzystaniem przeglądarki (HTTPS).

- Wsparcie dla SNMP w wersjach 1-3

- Funkcja zarządzania poprzez dedykowany kontroler przełączników lub system zarządzania, pozwalający na  automatyczne wykrywanie, centralne konfigurowanie oraz zarządzanie przełącznikami.

- Funkcja aktualizacji oprogramowania przez TFTP/FTP oraz za pomocą GUI.

- Konfiguracja w formie pliku tekstowego umożliwiającego edycję konfiguracji offline.

- Funkcja backupu konfiguracji z poziomu GUI jak również z CLI (TFTP/FTP).

- Funkcja definiowania administratorów lokalnie oraz wykorzystanie w tym celu serwerów Radius i TACACS+.

- Funkcja definiowania ról administratorów z możliwością określenia trybu dostępu (brak, tylko odczyt, odczyt oraz modyfikacja) do wybranych części konfiguracji.

- Automatycznie wykonywane rewizje konfiguracji.

# Parametry wydajnościowe

- Przepustowość urządzenia - min. 125 Gbps (pełna prędkość, tzw. wire-speed na wszystkich portach) oraz min. 190 Mpps.

- Tablica adresów MAC o pojemności co najmniej 32k wpisów.

- Opóźnienie wprowadzane przez przełącznik - poniżej 2 mikrosekund.

# Wymagane funkcje

- Funkcja automatycznej negocjacji prędkości i duplexu dla połączeń.

- Obsługa Jumbo Frames.

- Obsługa 802.1d (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree).

- Agregacja portów zgodna ze standardem 802.3ad.

- Obsługa co najmniej 4000 VLAN'ów, zgodna ze standardem 802.1Q.

- Obsługa routingu statycznego.

- Port-mirroring.

- Uwierzytelnianie 802.1x na poziomie portu.

- Uwierzytelnianie 802.1x w oparciu o  adres MAC.

- W ramach 802.1x wsparcie dla dedykowanego VLAN'u dla gości (guest VLAN).

- W ramach 802.1x wsparcie dla  urządzeń, które nie obsługują tego protokołu, na podstawie adresu MAC urządzenia.

- W ramach 802.1x  wsparcie dla dynamicznego przypisywania VLAN.

- Obsługa protokołu sFlow.

# Dodatkowe funkcje urządzenia przy integracji z systemem centralnego zarządzania / NAC

- Przełączniki muszą wspierać tryb pracy, w którym są zarządzane przez fizyczny element nadrzędny (przełącznik lub dedykowany kontroler) (tzw. port extender lub element leaf w architekturze spine-leaf). Zakres zarządzania przez element nadrzędny musi zawierać co najmniej:

- Centralne zarządzanie konfiguracją urządzenia

- Aktualizacja oprogramowania realizowana z systemu centralnego zarządzania

- Centralne zarządzanie sieciami VLAN.

- Blokowanie ruchu pomiędzy klientami w ramach jednego VLAN'u

- Rozpoznawanie urządzeń uzyskujących dostęp do sieci, zarówno stacji klienckich, jak i urządzeń typu drukarki, routery, przełączniki, itp..

- Przenoszenie zidentyfikowanych urządzeń do właściwych stref. W przypadku wykrycia urządzenia niepasującego do zaakceptowanych schematów, urządzenie powinno przenieść go do strefy odizolowanej.

- Integrację z systemem kontroli dostępu. Urządzenie musi podejmować decyzje o dostępie na podstawie przynajmniej następujących czynników: nazwy hosta, nazwy użytkownika, typu urządzenia, typu systemu operacyjnego.

- Automatyczna detekcja i rekomendacje konfiguracji.

- Przesyłanie logów na zewnętrzny serwer syslog.

- Funkcja uruchomienia Captive Portalu w celu identyfikacji użytkowników.

- Obsługa białych i czarnych list adresów MAC.

- Wykrywanie aplikacji komunikujących się w sieci.

2.    Musi być możliwe redundantne połączenie z elementami zarządzającymi.

3.    W ramach postępowania koniecznym jest dostarczenie wszystkich licencji niezbędnych do uruchomienia na przełączniku w/w funkcji, polegających na integracji z systemem centralnego zarządzania lub NAC.

# Funkcje urządzenia przy integracji z systemem centralnego zarządzania lub bezpieczeństwa

- System musi realizować funkcję Stateful  Firewall pomiędzy sieciami VLAN realizowanymi na urządzeniu dostępowym.

- System musi zapewniać Routing statyczny i dynamiczny (co najmniej OSPF) oraz Policy Based Routing.

# Gwarancja oraz wsparcie

- System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta do dnia 30.06.2026 r., polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.

- Wykonawca zapewnia wsparcie serwisowe do dnia 30.06.2026 r.

# Konfiguracja

  - Wykonawca ma za zadnie skonfigurować urządzenie zgodnie z wymaganiami zamawiającego (konfiguracja VLAN).