Załącznik nr 6

SPECYFIKACJA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z MAGAZYNEM ENERGII

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do budowy i uruchomienia w siedzibie Zamawiającego instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii o określonej specyfikacji:

Nazwa zamówienia: Budowa i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii

Specyfikacja zamówienia:

####1. *Instalacja fotowoltaiczna*

- Moc instalacji: min. 20 kWp.

- Liczba modułów: 46 sztuk.

- Moc modułu 440 Wp

- Wbudowane zabezpieczenie SPD: DC typu I+II, AC typ II.

- Zabezpieczenia elektryczne: ograniczniki przepięć Typ I i Typ II (dla AC i DC).

- Wyłącznik nadprądowy dla strony AC.

- Obsługa funkcji AFCI 2.0 lub równoważne.

#### 2. *Panele fotowoltaiczne*

- Technologia: Monokrystaliczne

- Moc pojedynczego panela: 440 Wp.

- Wydajność: min. *21,7%*.

- Odporność ogniowa: Klasa C.

- Degradacja roczna: max. 0,4%; po 25 latach sprawność: *87,4%*.

- Wytrzymałość mechaniczna:

- Obciążenie statyczne: 5400 Pa (przód), 2400 Pa (tył).

- Certyfikaty: IEC61215, IEC61730, ISO9001, ISO14001.

#### 3. *Falowniki*

- 2 szt. falowników hybrydowych.

- Moc jednostkowa: 8 kW.

- Łączna moc: 16 kW.

- Sprawność: MPPT ≥ 99%.

- Zakres napięć MPPT: *200–850 V*.

- Funkcje dodatkowe:

- Wsparcie dla pracy w sieci i poza nią.

- Obsługa magazynów energii 48V.

- Możliwość integracji z generatorem diesla.

#### 4. *Magazyn energii*

- Pojemność akumulatora: 10 kWh.

- Zintegrowany system bezpieczeństwa: *Wbudowany aerozol gaśniczy*.

- Liczba cykli ładowania/rozładowania: ≥ 6000.

- Zakres napięć pracy: 48V.

- Gwarancja: 10 lat.

#### 5. *Konstrukcja nośna paneli PV*

- Montaż na dachu skośnym.

#### 6. *Prosument Wirtualny*

- System umożliwia przekazywanie nadwyżek energii elektrycznej do innych punktów PPE, a także możliwość zużycia nadwyżek energii w innych punktach PPE.

#### 7. *Prace instalacyjne*

- Montaż systemu odgromowego oraz wykonanie uziemienia instalacji.

#### 8. *Dokumentacja*

- Pełna dokumentacja powykonawcza w języku polskim.

- Instrukcja obsługi i konserwacji systemu.

- Zgłoszenie instalacji do operatora sieci (np. PGE) przez wykonawcę.

- Wykonawca wykona Zamawiającemu instalację fotowoltaiczną wraz z magazynem energii o parametrach zgodnych z opisami w złożonej przez Wykonawcę ofercie z dnia …….………..2024 i ogłoszeniem nr ………………….. zapytania ofertowego opublikowanego w dniu ………………....2024 na portalu:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

- Wykonawca przekaże sprzęt instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, sprawny technicznie.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia i pokrycia kosztów związanych z transportem, ubezpieczeniem na czas transportu i innych kosztów związanych z dostawą przedmiotu zamówienia - dostawa do miejsca: woj. warmińsko-mazurskie, Mirosław Szydlik DEKADA CLUB z siedzibą w Dąbrowy 336, 12-114 Rozogi.

§ 2

- Termin wykonania umowy: do 2025-03-31

Wykonawca