ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY

Do zapytania ofertowego Nr 01/FEMA 1.3/2024

- Nazwa i dane adresowe Oferenta

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |

- Warunki oferty:

| Data wystawienia oferty |  |
| --- | --- |
| Termin ważności oferty | 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert |

3. Cena

| Zakres oferty: | Wartość netto PLN | Podatek VAT PLN | Wartość brutto PLN | Słownie (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Zakup krusząco – sortującej linii technologicznej do produkcji kruszyw |  |  |  |  |

4. Przedmiot oferty

| Przedmiot | Podstawowa specyfikacja przedmiotu zamówienia | Czy spełnia? (TAK/NIE) | Dodatkowa specyfikacja przedmiotu zamówienia (w zakresie niewskazanym w specyfikacji podstawowej) (niewymagane) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw sortujący | Przesiewacz trzypokładowy o wydajności minimum 160 ton/godzinę, |  |  |
|  | Pojemność zasobnika: min. 12 m², |  |  |
|  | Rozstaw belek kraty zasypowej: około 100 mm, krata podnoszona hydraulicznie |  |  |
|  | Napęd zasobnika (kraty i podajnika taśmowego): elektryczno-hydrauliczny o mocy około 37 kW, z regulacją prędkości taśmy |  |  |
|  | Długość taśmociągu głównego: nie krótszy niż 19 m, |  |  |
|  | Szerokość taśmy taśmociągu: nie mniejsza niż 1000 mm, |  |  |
|  | Napęd taśmociągu głównego: silnik elektryczny o mocy ok. 11 kW, |  |  |
|  | Przesiewacz: liczba pokładów - 3 (trzypokładowy) |  |  |
|  | Wymiary pokładów: nie mniejsze niż 4,90 m x 1,50 m każdy pokład |  |  |
|  | Rodzaj sit na przesiewaczu: sita poliuretanowe lub równoważne na wszystkich pokładach, |  |  |
|  | Napęd przesiewacza: silnik elektryczny o mocy max. 15 kW, |  |  |
|  | Zsypy: ogumowane, z możliwością mieszania produktu – górny-środkowy pokład, środkowy-dolny pokład |  |  |
|  | Taśmociągi żwirowe: minimum 2 sztuki do frakcji 2-8 mm oraz 8-16 mm, szerokość taśmy min. 650 mm |  |  |
|  | Taśmociąg nadgabarytu: minimum 1 sztuka do frakcji powyżej 16 mm, szerokość taśmy min. 650 mm |  |  |
|  | Taśmociągi piaskowe: minimum 2 sztuki (zakrężne) do piasku 0-1 mm i 0-2 mm, szerokość taśmy min. 650 mm |  |  |
|  | Napęd taśmociągów: silnik elektryczny o mocy 4 kW każdy |  |  |
|  | Maszt oświetleniowy 2 szt. |  |  |
|  | Zintegrowany panel sterujący |  |  |
|  | Galwanizowany pomost roboczy i schody dostępu |  |  |
|  | Zestaw sortujący na wspólnej, przestawnej konstrukcji modułowej, fabrycznie przystosowany do zainstalowania/montażu: a. Zestawu urządzeń do uzyskania czystych 2 frakcji piaskowych 0-1 mm i 0-2 mm oraz eliminacji frakcji pyłowej i iłowej, o wymiarach 500 mm i 375 mm i napędem 2 silnikami elektrycznymi o mocy max. 22 kW i 15 kW, z sitem piaskowym o wymiarach pokładu: min. 3,70 m x 1,50 m i napędem elektrycznym max 9 kW, z możliwością regulacji mieszania piasków, oraz b. Zestawu urządzeń do oczyszczania frakcji żwirowej 2-8 mm, 8-16 mm, z napędem 2 silnikami elektrycznymi o mocy min. 11 kW każdy |  |  |
| Zestaw kruszący | Typ kruszarki: udarowa, stacjonarna |  |  |
|  | Gardziel wlotowa: minimum 1100 mm x 700 mm, |  |  |
|  | Średnica wirnika kruszarki: min. 1100 mm |  |  |
|  | Szerokość wirnika kruszarki: min. 1100 mm |  |  |
|  | Napęd kruszarki: silnik elektryczny o mocy max. 135 kW |  |  |
|  | Panel sterujący kruszarki |  |  |
|  | Konstrukcja wsporcza kruszarki z pomostami roboczymi |  |  |
|  | Kosz zasypowy: minimum 20 m³ z podajnikiem wibracyjnym i możliwością załadunku ładowarką kołową |  |  |
|  | Krata na koszu zasypowym: szczelina 100-120 mm, podnoszona hydraulicznie |  |  |
|  | Wyposażenie: taśmociąg podający oraz taśmociąg odbierający. |  |  |
|  | Taśmociąg podający: długość min. 20 m (w osiach bębnów), szerokość taśmy min. 650 mm, taśma progowa, konstrukcja nośna z podporą V na płozie, jednostronny pomost z obejściem, kosz zasypowy z wykładziną trudnościeralną, wyłącznik awaryjny z linką, napęd elektryczny o mocy max. 15 kW |  |  |
|  | Taśmociąg odbierający: długość min. 8 m (w osiach bębnów), szerokość taśmy min. 650 mm, taśma progowa, konstrukcja nośna z podporą V na kołach ogumionych do pracy zakrężnej, kosz zasypowy z wykładziną trudnościeralną, wyłącznik awaryjny z linką, napęd elektryczny o mocy max. 15 kW, |  |  |

5. Pozostałe warunki:

| Termin dostawy (dd/mm/rrrr) |  |
| --- | --- |
| Okres gwarancji (w miesiącach i mtg) |  |
| Okres zdalnego wsparcia telefonicznego lub elektronicznego (w miesiącach) |  |

6. Oświadczenia:

- Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam, iż akceptuję założenia zawarte w zapytaniu ofertowym nr 01/FEMA 1.3/2024, dotyczące zakresu zamówienia, wymagań w nim zawartych oraz terminu i miejsca jego realizacji.

- Oświadczam, że zaoferowana linia technologiczna zgodna z warunkami wskazanymi w zapytaniu i odpowiada stosownym normom i standardom.

- Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru dostarczonych maszyn i urządzeń.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Dostawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

- W ramach gwarancji Dostawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad stwierdzonych w przedmiocie zamówienia, o ile te wady ujawnią się w ciągu okresu gwarancji.

- Oświadczam że posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 3 000 000 złotych (słownie: trzy miliony PLN 00/100).

- W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

………….…………………………………………………………

podpis osoby(osób)

upoważnionej(ych) do reprezentowania Oferenta