SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nr 2024-18124- 207444 z 12/2024

Przedmiot zamówienia

Dostawa, uruchomienie i wdrożenie zautomatyzowanego systemu zrównoważonej produkcji betonu (1 kpl.). System składa się z „centralnego węzła betoniarskiego z wózkiem szynowym oraz podajnikiem włókien stalowych wraz z recyklerem kruszywa, frakcji pyłowej i zamkniętym obiegiem wody” (1kpl.), wyposażony w system lokalizacji i dostarczania betonu za pomocą wózków szynowych.

W ramach przedsięwzięcia wykonawca dostarczy, zintegruje oraz wdroży system zrównoważonej produkcji betonu, obejmujący:

- Projekt oraz layout umiejscowienia centralnego węzła wytwarzania betonu, system monitorowania lokalizacji dostarczania betonu,

- Dostawę i montaż : centralnego węzła betoniarskiego, wózków szynowych wraz z konstrukcją wsporczą na której będą zainstalowane odbieraki prądowe, pilotów radiowych, kaset sterowniczych oraz wyłączników krańcowych,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- Udział w odbiorze,

- Przekazanie urządzenia do eksploatacji,

- Szkolenie uprawnionej załogi w zakresie użytkowania urządzeń, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i standardami.

Parametry techniczne centralnego węzła betoniarskiego z wózkiem szynowym oraz podajnikiem włókien stalowych wraz z recyklerem kruszywa, frakcji pyłowej i zamkniętym obiegiem wody (1 kpl.)

- Zbiornik główny kruszywa:

  - Wykonanie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej np.,ST232, ST275, ST355.

  - Trzpienie osi rolek oraz wałki wykonane z materiału ze stali węglowej np., 42CrMo4.

  - Objętość zbiornika: 22 – 26 m³.

  - Ilość: 1 szt.

  - Wibrator: min. 1 szt.

  - Czujnik informujący o zakończeniu sypania kruszywa.

  - Długości i szerokości podajników, musi być dokładnie opisane w layout’cie.

  - Taśma transportująca musi mieć dach chroniący przed warunkami atmosferycznymi.

  - Klasa korozyjności powłoki lakierniczej min. C3 zgodna z PN-EN ISO 12944-5.

  - Cynkowanie ogniowe zgodne z PN-EN 1461

  - Klasa wykonania EXC2 zgodnie z normą PN-EN 1090

  - Płot zabezpieczający wokół niebezpiecznego obszaru.

  - Wyjmowana oraz wymienna krata pod zsypnikiem kruszywa.

  - Czujniki informujące o poziomie kruszywa.

- Konstrukcja wieży i dozowanie kruszyw:

  - Wykonanie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej np.,ST232, ST275, ST355 lub z belek betonowych.

  - Konstrukcja wieży powinna zostać wykonana na 5 różnych poziomach:

    - Na poziomie pierwszym powinna zostać zainstalowana platforma do konserwacji lei zsypowych (zasobników betonu).

    - Na poziomie drugim powinny zostać zainstalowane mieszalniki wraz z platforma do konserwacji mieszalników.

    - Na poziomie trzecim powinien być system naważania, dozowania kruszyw i cementu.

    - Na poziomie czwartym powinien być dostęp do zbiorników kruszyw oraz do czujników, ułatwiających utrzymanie ruchu wszystkich zainstalowanych urządzeń.

    - Na poziomie piątym powinny znajdować się urządzenia do transportu i załadunku kruszyw.

  - Objętoiść zbiorniów: 60 m³.

  - Ilość: 4 szt.

  - Główne taśmociągi transportowe wyposażone w skrobaki, gdzie minimalna szerokość wynosi 500mm.

  - Taśmociągi muszą posiadać rolki ocynkowane.

  - Napędy taśmociągów muszą posiadać miękki start.

  - Waga kruszywa o pojemności 2 – 3 m³.

  - Automatyczny zasobnik betonu musi mieć pojemość geometryczną 3m^3, a pojemność dozowania mnie mniej niż 2m3. Wózek musi posiadać odporne na zużycie opony np. z Vulkollanu

- Dozowanie cementu

  - Wykorzystanie dwóch silosów po 65 m³ każdy i uzbrojenie tych silosów w czujniki jak:

    - Detektory maksymalnego poziomu.

    - Zawory nadciśnieniowe.

    - Zawór ręczny przy bramie wyładowczej wraz z zaworem odcinającym/ bezpieczeństwa.

    - Czujniki informujące o poziomie cementu.

  - Dostawa cementu przenośnikiem taśmowym, gdzie długość zostanie dokładnie opracowana w layout’cie przy zamówieniu. Na tę chwile przyjęto średnicę dwóch przenośników ślimakowych oraz dwóch przenośników rewersyjnych o średnicy 219mm.

  - Nośność 1000kg.

  - Waga cementowa musi mieć okrągły kształt i musi być wyposażona w filtr.

  - Wyładunek za pomocą przenośnika ślimakowego o średnicy około 323mm.

  - Klasa korozyjności powłoki lakierniczej min. C3 zgodna z PN-EN ISO 12944-5 lub stal nierdzewna.

  - Cynkowanie ogniowe zgodne z PN-EN 1461

- Dozowanie wody

  - Automatyczne zawory do wlotu i wylotu wody.

  - System musi posiadać dwa systemy dozowania (według wagi oraz według licznika).

  - Jedna waga nie mniej niż 400kg na każdy mieszalnik.

  - Ostateczne dozowanie wody zostanie obliczone za pomocą sondy wilgotności.

  - Klasa korozyjności powłoki lakierniczej min. C3 zgodna z PN-EN ISO 12944-5 lub stal nierdzewna.

  - Cynkowanie ogniowe zgodne z PN-EN 1461.

- Dozowanie dodatków

  - Automatyczne zawory do wlotu i wylotu wody.

  - Dwie wagi około 30l na każdy mieszalnik.

  - Automatyczne dozowanie dodatków według ustalonych receptur.

  - Klasa korozyjności powłoki lakierniczej min. C3 zgodna z PN-EN ISO 12944-5 lub stal nierdzewna.

  - Wykonanie ze stali nierdzewnej. Waga musi mieć kształt okrągły.

- Mieszarka do betonu

  - Jedna mieszarka planetarna z 2 gwiazdami mieszającymi oraz 6 łopatami mieszającymi.

  - Wykonanie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej np.,ST232, ST275, ST355.

  - Połączenie silnika elektrycznego z przekładnią musi być wykonane za pomocą układu hydro-drive.

  - Twardość wykładzin HB450 - HB500.

  - Twardość pokrycia ścian HB400 - 450.

  - Trzpienie osi rolek, wałki, koła zębate wykonane z materiału ze stali stopowej, węglowej np., 42CrMo4, NiCrMo5.

  - Objętość mieszarki: 3000 litrów

  - Pojemność betonu: 2000 litrów

  - Automatyczne dozowanie dodatków według ustalonych receptur.

  - Klasa korozyjności powłoki lakierniczej min. C3 zgodna z PN-EN ISO 12944-5 lub stal nierdzewna.

  - Mieszalnik musi posiadać: miejsce na klucz zabezpieczający Lock out-tag, jedno miejsce na sondę wilgotności, głowicę do mycia pod wysokim ciśnieniem.

- Urządzenie do mycia i recyklingu

  - System mycia wysokociśnieniowego:

    - System musi umożliwiać mycie ręczne i automatyczne:

      - Mieszarek planetarnych o pojemności 2000 litrów.

      - Zasobników betonu o pojemności 2000 litrów.

      - Pompa wysokociśnieniowa: moc nie mniejsza niż 25 kW oraz silnik klasy IEC3.

      - Maksymalne ciśnienie pompy: nie mniej niż 120 Bar.

      - Maksymalne ciśnienie robocze: nie mniej niż 80 Bar.

    - Przepływ wody: nie mniej niż 120 litrów/min.

    - System mycia wysokociśnieniowego musi zawierać:

      - Elektryczny sprzęt do mycia w trybie automatycznym i ręcznym

      - Połączenie z oprogramowaniem wieżowego węzła betoniarskiego

      - Rury i węże do mycia automatycznego i ręcznego

      - Automatyczne wysuwane ramiona do mycia kubełków latających

  - System odzysku wody:

    - Musi zostać zainstalowana platforma konserwacyjna na poziomie automatycznego zasobnika betonu, aby umożliwić operatorowi wykonywanie czynności serwisowych i czyszczenie.

    - Platforma: wykonana z cynkowanej ogniowo stali.

    - Schody dostępowe i barierki ochronne muszą być zainstalowane.

    - Rynna do odzysku wody z mycia musi zostać zainstalowana, aby zbierać wodę i kierować ją do systemu recyklingu.

  - System recyklingu:

    - Typ: ślimakowy.

    - Moc silnika: nie mniej niż 5,5 kW w kategorii IEC3.

    - Maksymalna zdolność recyklingu: do 20 m³/h płynnego betonu.

    - Maksymalny wymiar kruszywa: 40 mm.

    - Lej zasypowy.

    - Ślimak z powłoką antyadhezyjną i odporną na zużycie.

    - Rura wylotowa na odpady płynne do bocznego zbiornika.

    - Rura awaryjna do odprowadzania przy maksymalnym poziomie.

  - Zbiornik retencyjny z mieszadłem o specyfice:

    - Silnik elektryczny: moc nie mniejsza niż 4 kW w kategorii IEC3.

    - Całkowita objętość wewnętrzna zbiornika: nie mniej niż 5 m³.

    - Pojemność robocza zbiornika: nie mniej niż 4 m³.

    - Zbiornik wykonany z cynkowanej ogniowo stali.

    - Czujniki minimalnego i maksymalnego poziomu wody.

    - Zawór zaciskowy dla wlotu czystej wody.

  - System pomp wody:

    - Dwie elektryczne pompy wodne do podawania wody recyklingowej na wagi mieszarek

    - Moc pomp wodnych: nie mniej niż 4 kW każda w kategorii IEC3

- Jednostka dozująca włókna stalowe

  - Jednostka musi dozować włókna stalowe do dwóch mieszarek.

  - Minimalna ilość włókien stalowych to 5kg/ m³.

  - Maksymalna ilość włókien stalowych to 40kg/ m³.

  - Dozowanie wspomagane za pomocą wibracji.

  - Objętość wewnętrzna: powyżej 1600 litrów.

  - Pojemność magazynowa: powyżej 500kg.

  - System wsadowy według wagi.

  - Podłączenie do systemu SCADA.

- Załadunek kruszywa za pomocą przenośnika kubełkowego

  - Węzeł musi korzystać z istniejących 16 pojemników kruszywa.

  - Urządzenia załadowcze: muszą posiadać przenośnik taśmowy o szerokości 600mm o długości wystarczającej do dostarczenia kruszywa z istniejącej taśmy o wydajności nie mniejszej niż 100 m³/h.

  - Jeden pionowy przenośnik kubełkowy o parametrach:

    - wysokości załadunku kruszywa: 24,5m.

    - Wydajność powyżej 100 m³/h.

    - Szerokość pasa: 500mm.

  - Jeden przenośnik od pionowego przenośnika do dystrybutora o parametrach jak przenośnik taśmowy przy urządzeniu załadowczym.

  - Jedna taśma dystrybutora o parametrach jak przenośnik taśmowy przy urządzeniu załadowczym.

  - Czujniki zapewniające poprawny pomiar ciągłego i maksymalnego poziomu.

- System monitoringu wizyjnego:

  - Cztery kamery kolorowe: muszą być zainstalowane na węźle do monitorowania. Kamery muszą automatycznie przełączać się na funkcję podczerwieni w przypadku braku oświetlenia.

  - Jeden monitor: musi być zainstalowany w pomieszczeniu kontrolnym.

- Wciągnik łańcuchowy do konserwacji:

  - Lokalizacja: zainstalowany pod dachem magazynu kruszyw (najwyższy poziom).

  - Typ wciągnika: łańcuchowy.

  - Bezpieczne obciążenie robocze: 1 tona.

  - Wysokość podnoszenia: 24 m.

  - Sterowanie: za pomocą panelu przyciskowego i linii kablowej.

  - Platformy operatora z poręczami:

    - Na poziomie załadunku.

    - Na poziomie dozowania.

    - Na poziomie mieszarek.

- Dostawa betonu na Halę 2

  - Jeden automatyczny zasobnik betonu o cechach:

    - Pojemność: 5t/cykl.

    - Objętość wewnętrzna: 3000litrów.

    - Pojemność betonu: 2000 litrów.

    - Kubeł o okrągłym kształcie.

    - Prędkość zasobnika:

      - Prędkość 1: 40m/min.

      - Prędkość 2: 180m/min.

    - Koła napędowe wykonane z materiału o parametrach zbliżonych do Vulcollan.

    - Promień skrętu zasobnika: około 3m.

  - Wizualizacja lokalizacji zasobnika na systemie SCADA.

  - Szyny prowadzące na długości około 290m.

  - Stacja rozładunku betonu.

  - Stacja załadunku zasobnika.

- Poziomy węzeł betoniarski w Hali 1, tworzący centralny węzeł.

  - Podstawowy zbiornik na kruszywa z następującymi cechami:

    - Zasobnik do załadunku kruszywa o parametrach: 20 m³.

    - Demontowalna wykładzina wewnętrzna.

    - Podajnik taśmowy: szerokość 600 mm.

    - Długość podajnika taśmowego: nie mniej niż 3 m.

    - Wydajność pasa ekstrakcyjnego: nie mniej niż 100 m³/h.

    - Rampa załadunkowa betonowa zostanie wykonana przez kupującego***.

  - Jeden długi przenośnik taśmowy o parametrach:

    - Szerokość: 600 mm.

    - Długość wystarczająca do transportu kruszyw z podstawowego zbiornika do dystrybutora.

    - Wydajność: nie mniej niż 100 m³/h.

    - Nachylenie taśmy: nie więcej niż 19°.

  - Jeden przenośnik dystrybuujący o parametrach:

    - Szerokość: 600 mm.

    - Długość wystarczająca do transportu kruszyw do 5 zasobników (komór).

    - Wydajność: nie mniej niż 100 m³/h.

    - System elektryczny i oprogramowanie sterujące 5 czujników maksymalnego poziomu awaryjnego.

  - Magazynowanie kruszyw:

    - Grupa magazynowa na kruszywa: 5x30 = 150 m³.

    - Liczba rodzajów kruszyw: 5 Pojemność każdego zbiornika: 30 m³.

    - Całkowita pojemność magazynowa: 150 m³.

    - Konstrukcja żelazna w pełni cynkowana ogniowo.

  - Dozowanie  kruszyw:

    - Ekstrakcja kruszyw przez podwójne pneumatyczne bramy, 2 bramy na każdy zbiornik oraz 2 niezależne siłowniki dwustronnego działania na każdy zbiornik.

    - Waga dozująca realizowana przez taśmę ważącą.

    - Całkowita objętość geometryczna na wodę: nie mniej niż 3 m³.

    - Pojemność wsadu: nie mniej niż 2 m³.

    - Jedna taśma ważąca:

      - Szerokość: 800 mm.

      - Długość wystarczająca do dostarczenia kruszyw do skipu ładującego Wydajność: nie mniej niż 160 m³/h .

  - Magazynowanie cementu:

    - Jeden silos na cement o pojemności 55 m³.

    - Silosy na cement wyposażone w: Urządzenia fluidyzacyjne z dyszami pneumatycznymi.

    - Filtry z wymiennym wkładem.

    - Czujniki maksymalnego poziomu.

    - Zawór bezpieczeństwa na nadciśnienie.

    - Ręczny zawór otwierania/zamykania przy wylocie.

    - Zestaw wydłużenia rur załadunkowych do +1,5 m od poziomu gruntu.

    - Transport cementu za pomocą ślimaka ekstrakcyjny o średnicy około 220 mm.

  - Dozowanie cementu:

    - Jedna waga wykonana ze stali nierdzewnej.

    - Pojemność: 600 kg.

    - Wylot cementu z wagi za pomocą zaworu motylkowego.

  - Dozowanie wody:

    - Mieszarka wyposażona w system dozowania wody przez licznik elektromagnetyczny.

    - Licznik wody wyposażony w wyjście wtórne do testowania.

  - Dozowanie dodatków:

    - System dozowania dodatków wyposażony w pompy elektryczne.

    - Jedna waga wykonana ze stali nierdzewnej.

    - Pojemność: 40 kg każda.

    - Waga dodatków musi mieć kształt okrągły.

  - Mieszarka:

    - Jedna mieszarka planetarna o parametrach:

      - Objętość wewnętrzna: 2250 litrów.

      - Wydajność betonu: 1500 litrów.

      - Liczba gwiazd mieszających: nie mniej niż 1.

      - Liczba łopat mieszających: nie mniej niż 3.

      - Liczba bram wylotowych: 1 (czołowa).

      - Połączenie między silnikiem a przekładniami za pomocą systemu sprzęgła Hydro-drive.

      - Wykładziny dna: HB 450-500.

      - Wykładziny ścian: HB 400-450.

      - Platforma mieszarki: Wykonana z cynkowanej ogniowo stali żelaznej Platforma serwisowa z antypoślizgową powierzchnią W zestawie barierki ochronne i schody dostępowe.

      - Mieszarka powinna być wyposażona w:

        - Jeden filtr powietrza.

        - Jeden klucz bezpieczeństwa Lock-out-Tag-out.

        - Jeden lejek wylotowy (czołowy).

        - Jedną osłonę ochronną dla lejka wylotowego.

        - Jeden otwór przygotowany pod sondę wilgotności.

        - Głowicę do mycia wysokociśnieniowego.

  - Skip do mieszarki:

    - Pojemność: 2 500 litrów.

    - Silnik elektryczny: Wysokowydajny min IEC3.

    - Szyny skipu: nie mniej niż 7 metrów .

    - Wyłączniki krańcowe dla pozycji: załadunku, oczekiwania, rozładunku, awaryjnej.

- Dostawa betonu do Hali 1

  - Jeden wózek na szynach zasobnikiem na beton o następujących cechach:

    - Pojemność: 3500 kg/cykl.

    - Objętość całkowita: 2250 litrów.

    - Pojemność betonu: 1500 litrów.

    - Kształt kubełka: kwadratowy.

    - Typ wyładunku: dno wylotowe.

    - Prędkość transportu: 20 m/min.

    - Koła: Cztery stalowe koła prowadzące oraz dwa koła napędzane poprzez silnik elektryczny o klasie energetycznej IEC3.

- Poziomy węzeł betoniarski w Hali 4, tworzący centralny węzeł

  - Magazynowanie kruszyw:

    - Grupa magazynowa kruszyw: 5x25 = 125 m³.

    - Liczba rodzajów kruszyw: 5.

    - Pojemność każdego zbiornika: 25 m³.

    - Całkowita pojemność magazynowa: 125 m³.

    - Konstrukcja żelazna w pełni cynkowana ogniowo.

    - Zasobniki na kruszywa wyposażone w kołnierz wlotowy do podgrzewania.

  - Dozowanie kruszyw:

    - Ekstrakcja kruszyw przez podwójne pneumatyczne bramy.

    - Dwa niezależne siłowniki dwustronnego działania na każdy zbiornik.

    - Waga dozująca realizowana przez taśmę ważącą.

    - Wymiary taśmy: szerokość 800 mm.

    - Długość wystarczająca do dostarczenia kruszyw do skipu ładującego.

    - Wydajność: nie mniej niż 160 m³/h.

    - Całkowita objętość geometryczna na wodę: nie mniej niż 3 m³.

    - Pojemność wsadu: nie mniej niż 2 m³.

    - Przystosowanie do podgrzewania kruszyw.

      - Rury wlotowe dmuchaw z płytami rozdzielającymi w zasobnikach na kruszywa (po 2 na każdy zbiornik) z kołnierzem przyłączeniowym DIN oraz cynkowane ogniowo.

  - Magazynowanie cementu:

    - Dwa 2 silosy na cement o pojemności 55 m³ każdy (całkowita pojemność: 110 m³).

    - Silosy wyposażone w:

      - Urządzenia fluidyzacyjne z dyszami pneumatycznymi.

      - Filtry z wymiennym wkładem.

      - Czujniki maksymalnego poziomu.

      - Zawór bezpieczeństwa na nadciśnienie.

      - Ręczny zawór otwierania/zamykania przy wylocie.

      - Zestaw wydłużenia rur załadunkowych do +1,5 m od poziomu gruntu.

  - Transport i dozowanie cementu:

    - Dwa ślimaki ekstrakcyjne o średnicy około 220 mm.

    - Dozowanie cementu:

      - Jedna waga wykonana ze stali nierdzewnej.

      - Pojemność: 1000 kg.

      - Wyładunek cementu realizowany przez ślimak o średnicy nie mniejszej niż 273 mm.

      - Waga cementu wyposażona w filtr.

  - Dozowanie wody:

    - Mieszarka wyposażona w 2 systemy dozowania wody:

      - Pierwszy system: dozowanie według wagi (waga ze stali nierdzewnej, pojemność: 40 kg, kształt okrągły).

      - Drugi system: dozowanie przez elektromagnetyczny licznik wody.

    - Licznik wody wyposażony w wyjście wtórne do testowania.

  - Magazynowanie i dozowanie dodatków:

    - Miejsce na 3 zbiorniki dodatków (dostarczane przez kupującego).

    - System dozowania dodatków wyposażony w pompy elektryczne.

    - Jedna waga dodatków wykonana ze stali nierdzewnej.

    - Pojemność: 40 kg.

    - Waga dodatków o kształcie okrągłym.

  - Mieszarka:

    - Jedna mieszarka planetarna z następującymi cechami:

      - Objętość wewnętrzna: 3000 litrów.

      - Wydajność betonu: 2000 litrów.

      - Liczba gwiazd mieszających: nie mniej niż 2.

      - Liczba łopat mieszających: nie mniej niż 6.

      - Liczba bram wylotowych: 2 (każda obracająca się o 180°).

      - Moc silnika elektrycznego: nie mniej niż 90 kW.

      - Połączenie między silnikiem a przekładniami realizowane przez system sprzęgła Hydro-drive.

      - Wykładziny dna: HB 450-500.

      - Wykładziny ścian: HB 400-450.

      - Jeden filtr powietrza.

      - Jeden klucz bezpieczeństwa Lock-out-Tag-out.

      - Dwa lejki wylotowe (każdy 180°).

      - Dwie osłony ochronne lejków wylotowych.

      - Otwór przygotowany pod sondę wilgotności.

      - Głowica do mycia wysokociśnieniowego.

  - Skip do mieszarki:

    - Pojemność: 3400 litrów.

    - Silnik elektryczny: nie mniej niż 18,5 kW w klasie energetyczności IEC3.

    - Szyny skipu: nie mniej niż 5 metrów.

    - Wyłączniki krańcowe dla pozycji załadunku, oczekiwania, rozładunku i awaryjne.

  - Platforma mieszarki:

    - Wykonana z cynkowanej ogniowo stali żelaznej.

    - Platforma serwisowa z antypoślizgową powierzchnią.

    - W zestawie barierki ochronne, schody dostępowe i platforma do czyszczenia automatycznego zasobnika betonu.

- Dostawa betonu do Hangaru 4

  - Jeden kubeł latający z następującymi cechami:

    - Pojemność: 5000 kg/cykl.

    - Objętość całkowita: 3000 litrów.

    - Pojemność betonu: 2000 litrów.

    - Kształt kubełka: kwadratowy.

    - Hydrauliczna brama na spodzie.

    - Wykładzina wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej.

    - Prędkości translacji:

      - Wolna: 40 m/min.

      - Szybka (pełne obciążenie): 120 m/min.

    - Koła wykonane z materiału Vulcollan lub o zbliżonych parametrach

    - Promień skrętu: około 3 m

    - Stacje załadunku i rozładunku betonu

    - W zestawie oprogramowanie automatyczne zintegrowane z węzłem betoniarskim, szyny i podpory o długości całkowitej 80 m, sekcja łukowa szyn 90°, Wi-Fi dla komunikacji z węzłem wieżowym

- System redukcji śladu węglowego mieszanki betonowej *

System ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania na cement w mieszance betonowej poprzez ponowne wykorzystanie „ciasteczek” powstającego w wyniku filtracji zawiesiny szarej wody (cementowej). Kluczowym elementem systemu jest proces filtracji wysokociśnieniowej, który usuwa drobne cząstki ze szarej wody, zmniejszając jej gęstość w zbiorniku wody w wytwórniach betonu towarowego. Powstałe po filtracji ciasto ma być gromadzone w specjalnym pojemniku i przetwarzane w kolejnym etapie.

  - Główne komponenty i cechy systemu:

    - Pompa wysokociśnieniowa, która tłoczy zawiesinę do komór filtracyjnych, oddzielając ciała stałe od cieczy.

    - Komory i płyty filtracyjne: Tworzą przestrzeń między płytami, w której tłoczona zawiesina formuje „ciasteczka” o wysokiej zawartości ciał stałych.

    - Tkanina filtracyjna: Przepuszcza wodę oraz zatrzymuje ciała stałe, co gwarantuje skuteczną filtrację.

    - System odzysku wody: Recyklinguje przefiltrowaną wodę i zwraca ją do zbiornika wody do ponownego wykorzystania.

    - Centralny system napełniania musi zapewnić równomierne rozprowadzenie zawiesiny w komorach filtracyjnych oraz umożliwia automatyczne czyszczenie po każdym cyklu filtracji.

    - Hydrauliczny mechanizm pracy napędzający mechanizm prasujący.

    - System usuwania ciasta filtracyjnego.

    - Funkcja ekstrakcji drobnych cząstek: Usuwa drobne cząstki ze szarej wody, zmniejszając gęstość wody w zbiorniku.

    - Specyfikacja techniczna systemu:

      - Wydajność filtrowania zawiesiny: ~103 m³/h.

      - Pojemność zbiornika na ciasto: ~2 m³.

      - Integracja z oprogramowaniem sterującym mieszarkami betonu.

    - Możliwość podłączenia do dwóch mieszarek betonu.

- System redukcji śladu węglowego mieszanki betonowej**

System ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania na cement w mieszance betonowej, pozwalając obniżyć emisję dwutlenku węgla. Może wykorzystywać technologię ultradźwiękową lub inne alternatywne rozwiązania, takie jak ponowne użycie sprasowanych „ciasteczek” powstających w wyniku filtracji zawiesiny cementowej.

  - Parametry redukcji i wymagania:

    - Minimalna redukcja cementu: Co najmniej 10% w porównaniu z referencyjną mieszanką SCC (Self-Compacting Concrete), przy zachowaniu wytrzymałości na ściskanie co najmniej na poziomie mieszanki referencyjnej w ciągu 12-18 godzin od betonowania.

    - Opcjonalna poprawa wytrzymałości: Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie o 30% w stosunku do mieszanki referencyjnej, bez zmiany składu mieszanki, w ciągu 12-18 godzin od betonowania. Referencyjna mieszanka betonowa (na 1 m³):

      - Cement: 400-430 kg.

      - Woda: 165 kg.

      - Wapień: 130-180 kg.

      - Piasek (0/2): 644 kg.

      - Kruszywo (2/8): 483 kg.

      - Kruszywo (8/16): 481 kg.

      - Dodatki (superplastyfikator): 5,2 kg

Uwaga: skład mieszanki referencyjnej może ulegać zmianie w przyszłości i wymaga ponownej kalibracji systemu.

    - Specyfikacja techniczna systemu:

      - Wydajność produkcji komponentów mieszanki: ~12 m³ betonu na godzinę.

      - Pojemność buforowa komponentów mieszanki: Dostosowana do produkcji ~24 m³ betonu.

      - System automatycznego czyszczenia.

      - System pompowy.

      - Interfejs wymiany danych: Komunikacja z oprogramowaniem sterującym mieszarek betonu.

      - Możliwość podłączenia do dwóch mieszarek betonu.

Wymagane wyposażenie:

    - Sondy wilgotności kruszyw

    - Sonda wilgotności betonu: 1 szt (jedna na mieszarce).

    - Monitorowanie i zbieranie informacji do bazy danych o konsystencji betonu.

    - Szafy elektryczne wykonane ze stali o stopniu ochrony min IP45.

    - Pełne okablowanie po stronie Wykonawcy.

    - Sprzęt elektroniczny po stronie Wykonawcy.

    - Urządzenia jak i czujniki wchodzące w skład systemu produkcji betonu zostaną wyposażone w zestawy sterowników komunikacji M2M/IoT wraz z oprogramowaniem, hardwarem oraz będą zintegrowane z pozostałymi Systemami IT przewidzianymi w projekcie.

    - Komputer IBM PC kompatybilny z procesorem i7 System operacyjny Windows 11 64-bit Nr 1 monitor min. 17 cali, klawiatura i mysz

    - System sterowania musi być wyposażony w automatyczne i ręczne sterowanie dowolną maszyną, oprogramowanie musi być zaprojektowane przez system SCADA: architektura oprogramowania musi: musi być typu technologii klient-serwer, technologia wielu ekranów, wielu użytkowników, automatyczne zapisywanie każdego parametru produkcji, oprogramowanie musi być wyposażone w automatyczny plan konserwacji planowej, który może być resetowany tylko przez autoryzowanego użytkownika konserwacji.

    - Szkolenie personelu przez 5 dni po odbiorze końcowym oraz asysta produkcyjna przez 2 tygodnia od zakończenia inwestycji.

    - Wymagane spełnienie punktów 1-14.

    - Wymaganie montażu jednego z wymienionych dwóch systemów redukcji śladu węglowego: punkt „15. System redukcji śladu węglowego mieszanki betonowej *” lub punkt „16. System redukcji śladu węglowego mieszanki betonowej **”.

Sposób wyliczeń do kryterium zużycia energii, które stanowi kryterium wyboru oferty:

Kryterium Zużycie energii elektrycznej [w kWh]

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 5 punktów.

Zużycie energii elektrycznej (Z_min) najniższe / Zużycie energii elektrycznej badane (Z_oferta) x 5

Metodologia wyliczenia zużycia energii elektrycznej (Z_oferta) przez oferowane urządzenie:

Czas jednego cyklu: 6 minut
Ilość cykli /h: 8
Czas efektywnej pracy urządzenia /h: 48 min (6 min x 8)
Wskaźnik efektywnej pracy urządzenia/h: 0,8 (48 min/60 min)
Maksymalna moc silnika oferowanego urządzenia: M
Zużycie energii elektrycznej (w KW): Z_oferta
0,80 - 80% mocy silnika

Z_oferta = M x 0,80 x 0,8 x 1h [kWh]

Prace w ramach dostawy, uruchomienia i wdrożenia „centralnego węzła betoniarskiego z wózkiem szynowym oraz podajnikiem włókien stalowych wraz z recyklerem kruszywa, frakcji pyłowej i zamkniętym obiegiem wody” zostaną zrealizowane na terenie firmy Pekabex Bet S.A., pod adresem:

ul. Grójecka 19, 
Badowo-Mściska, 
96-320 Mszczonów

Osoba kontaktowa:

Arkadiusz Zychowicz (mail: arkadiusz.zychowicz@pekabex.pl)

| ………………………………………………. Data i miejsce | ………………………………… Podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta/Dostawcy |
| --- | --- |