Załącznik nr 2b – Zestawienie parametrów technicznych – Meble medyczne ze stali lakierowanej proszkowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: MEBLE MEDYCZNE METALOWE ZE STALI LAKIEROWANEJ PROSZKOWO

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji: 2024

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |  | WYMAGANIA TAK/ NIE |  | PARAMETRY OFEROWANE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KONSTRUKCJA |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Meble w całości wykonane z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym środkiem antybakteryjnym. |  | TAK, opisać |  |  |  |
| 1.2 | Korpusy szaf i szafek: Fronty oraz boki mebli wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). Grubość ścianek bocznych min. 28 mm. Ścianka zewnętrzna o grubości blachy min. 1 mm, ścianka wewnętrzna o grubości min. 0,8 mm. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne korpusu, gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. Tylna ściana oraz dno korpusu wykonane w technologii wygłuszającej (brak pustego, metalicznego odgłosu przy otwieraniu i zamykaniu drzwi i szuflad) Gładkie ściany wewnętrzne szaf i szafek konstrukcyjnie wyposażone w specjalistyczne rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet maksymalnie co 25 mm. Nie dopuszcza się rastrów wystających ponad płaszczyznę ścianki bocznej oraz jako dodatkowo montowany element szafki. |  | TAK, opisać |  |  |  |
| 1.3 | Cokół dolny: Korpusy szaf i szafek stojących posiadają integralny czterostronny cokół trwale zespawany lub zgrzany z korpusem mebla. Cokół o wysokości min. 100 mm cofnięty o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawędzi korpusów. Cokół na ścianach bocznych tworzący jedną płaszczyznę ścianki bocznej. Cokół wyposażony w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla (nie dopuszcza się cokołów jako oddzielny element dostawiany i mocowany do nóżek szafek za pomocą zaczepów) |  | TAK, opisać |  |  |  |
| 1.4 | Okapnik: Korpusy szaf oraz szafek górnych – wiszących posiadające tzw. okapnik (górny cokół wykończeniowy) wykonany z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Okapnik o wysokości 28 mm. Okapnik wysunięty zewnętrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli. |  | TAK, opisać |  |  |  |
| 1.5 | Drzwi, fronty szuflad: Drzwi szafek i fronty szuflad o grubości min. 22 mm wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej malowanej farbami proszkowymi z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać ich szczelne i ciche zamykanie. Na ściankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone wyposażone w szyby wykonane ze szkła bezpiecznego. Drzwi i fronty szuflad wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza się uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych). Uszczelki z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni zewnętrznej frontów szafek. Konstrukcja frontów szaf i szafek wykonana w taki sposób aby zawias nie powodował przerw w uszczelce. Fronty szafek wiszących bez uchwytów, wszystkie nadstawki z mechanizmem TIPON Wskazane szafki zamykane na klucz. |  | TAK, opisać |  |  |  |
| 1.6 | Uchwyty: Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C”. wysokości 35mm; długość dostępna od 202mm-330mm – należy dostosować do szerokości szafek. Odległość uchwytu od płyty po zamontowaniu: 30 mm (+/-1mm) |  | TAK, opisać |  |  |  |
| 1.7 | Zawiasy: Wysokiej jakości zawiasy do drzwi umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania. |  | TAK, opisać |  |  |  |
| 1.8 | Pojemniki oraz prowadnice szuflad: Pojemnik o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika, typu skrzynkowego ze stali lakierowanej proszkowo, bez szczelin w połączeniach wewnętrznych, z wyoblonymi krawędziami. Szuflady pracujące na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samo domykania. |  | TAK, opisać |  |  |  |
| 1.9 | Półki: Półki wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo ze skokową regulacją wysokości położenia mocowane na wspornikach w kształcie litery „L” wykonane ze stopu aluminium. Wsporniki gwarantujące stabilne osadzenie, opcjonalnie wyposażone w silikonowe nakładki zabezpieczające półkę przed wypadnięciem. Nie dopuszcza się mocowania półek na wspornikach oraz kołkach wykonanych z tworzywa sztucznego. |  | TAK, opisać |  |  |  |
| 1.10 | Blaty: Blat roboczy o grubości min. 30 mm wykonany z materiału typu Corian lub równoważnego, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni, z rowkiem antyzaciekowym, zapewniające wysoką higieniczność. Rowek 3-4 mm, wyfrezowany od spodniej strony na całej jego długości blatu (ok.0,4 cm od krawędzi). W przypadku gdy rowek znajdzie się w części płycinowej trwale pokryty warstwą silikonu, stanowiącą zabezpieczenie przeciw wilgociowe. Blat wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, z wygłuszeniem. W przypadku blatu ze zlewem lub umywalką, blat zagłębiony. Umywalki i zlewy tworzące z blatem jedną całość. Blaty wyoblone bez ostrych krawędzi. Blaty robocze o grubości min. 38 mm, oklejane laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości min. 0,6 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Blaty robocze laboratoryjne typu Trespa lub równoważne, wykonane z laminatu ciśnieniowego max resistance grubości min. 18 mm. Podwójnie utwardzona powierzchnia blatów odporna na wiele agresywnych rozpuszczalników i barwników, a także - kwasy i zasady. Blaty o dużej odporności mechanicznej oraz termicznej (do min. 180 stopni Celsjusza), trudnopalne, odporne na wilgoć, o strukturze zamkniętej łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji. Rodzaj zlewów i umywalek określa specyfikacja szczegółowa. Miejsca, wbudowania zlewów i umywalek w blaty gładkie, bez zagłębień i ostrych krawędzi, zabezpieczone przed zawilgoceniem. Zlewy, umywalki i baterie po stronie Zamawiającego, chyba ze wskazano inaczej w opisie zabudowy |  | TAK, opisać |  |  |  |
| 2 | KOLORYSTYKA: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Gama kolorystyczna umożliwiająca indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli (fronty drzwi i szuflad). Możliwość wyboru spośród min. 10 kolorów |  | TAK |  |  |  |
| 2.2 | Dobór koloru frontów oraz blatu na etapie realizacji. |  | TAK |  |  |  |
| 3 | WYKOŃCZENIE |  |  |  |  |  |
| 3.1 | We wszystkich niezbędnych miejscach (np. meble we wnękach) zastosowane elementy maskujące. Maskownice wykonane z materiałów takich jak elementy meblowe. |  | TAK, opisać |  |  |  |
| 3.2 | Szczeliny do 20 mm (pionowe/ górne) maskowane za pomocą odpowiednio wyprofilowanego kątownika w kolorze korpusu mebli. |  | TAK, opisać |  |  |  |
| 3.3 | Po zamontowaniu meble szczelnie silikonowane. Kolor silikonu dopasowany do koloru korpusów mebli. |  | TAK, opisać |  |  |  |
| 3.4 | Miejsca styku blatów ze ścianą odpowiednio uszczelnione odpowiednią listwą z tego samego materiału. |  | TAK, opisać |  |  |  |
| 4. | Meble posiadające atest higieniczny. |  | TAK, załączyć |  |  |  |
| 5. | Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością na projektowanie i rozwój, produkcja, magazynowanie, instalowanie, dystrybucja i serwisowanie mebli medycznych zgodnie z EN ISO 13485:2016 |  | TAK, załączyć |  |  |  |
| 6. | Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością na projektowanie i rozwój, produkcja, magazynowanie, instalowanie, dystrybucja i serwisowanie mebli medycznych zgodnie z EN ISO 9001:2015 |  |  | TAK, załączyć |  |  |
| 7. | Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy „pod wymiar” z bezwzględnym zachowaniem technologii wykonania. Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe wg pomieszczeń) wymiary są wymiarami wyjściowymi. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub jak podano w specyfikacji. |  |  | TAK, opisać |  |  |
| 6. | Do 3 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wizualizację zaproponowanej zabudowy celem akceptacji. |  |  | TAK |  |  |
| 7. | Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy „pod wymiar” z bezwzględnym zachowaniem technologii wykonania. Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe wg pomieszczeń) wymiary są wymiarami wyjściowymi. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub jak podano w specyfikacji. |  |  | TAK, opisać |  |  |
| 8. | Gwarancja min. 24 m-ce |  |  | TAK, podać |  |  |
| 9. | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację frontu mebli przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 3 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. |  |  | TAK |  |  |
| ZESTAWIENIE MEBLI wg pomieszczeń |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zabudowa meblowa do brudownika wykonana wg powyższej technologii Elementy zabudowy: Szafka wisząca jednodrzwiowa – 1szt 1x przestawna półka otwieranie podchwyt Wymiary: 600x300x600mm Szafka wisząca DWUdrzwiowa– 1szt 1x przestawna półka otwieranie podchwyt Wymiary: 930x300x600mm Szafka wisząca NADSTAWKA jednodrzwiowa– 1szt 2x przestawna półka otwieranie: TIPON Wymiary: 600x300x680mm Szafka wisząca NADSTAWKA dwudrzwiowa– 1szt 2x przestawna półka otwieranie: TIPON Wymiary: 900x300x680mm Szafka podblatowa jednodrzwiowa z uchwytem– 1szt Do zabudowy zlewu Wymiary: 600x580x900mm Szafka podblatowa dwudrzwiowa z uchwytem– 1szt 1x przestawna półka Wymiary: 900x580x900mm Blat ze stali kwasoodpornej z fartuchem na ścianie ze zlewem tworzącym z blatem spójną całość Rozmiar uchwytów dostosować do szer. frontu | TAK, opisać |  |  |  |  |
| 2 | Zabudowa meblowa do pomieszczenia przyg. pacjenta wykonana wg powyższej technologii Elementy zabudowy: Szafka wisząca jednodrzwiowa – 2szt 1x przestawna półka, podchwyt Wymiary: 600x300x600mm (+/-50mm) Szafka wisząca NADSTAWKA jednodrzwiowa – 2szt 3x przestawna półka otwieranie: TIPON Wymiary: 600x300x900mm (+/-50mm) Szafka podblatowa jednodrzwiowa z uchwytem– 1szt Do zabudowy zlewu Wymiary: 600x580x900m(+/-50mm) Szafka podblatowa z 3 szufladami z uchwytem– 1szt Wymiary: 600x580x900mm (+/-50mm) Blat typu CORIAN lub równoważny Rozmiar uchwytów dostosować do szer. frontu Ściana pomiędzy szafkami wiszącymi a blatem roboczym wykończona panelem typu lacobel o gr. 6mm. hartowane | TAK, opisać |  |  |  |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

___________________________________________

Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta