Załącznik nr 2d – Zestawienie parametrów technicznych – Meble niemedyczne lakierowane

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: MEBLE NIEMEDYCZNE LAKIEROWANE

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji: 2024

| L.p. | Opis parametrów technicznych | Wymagania TAK/NIE | Opis parametrów technicznych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KONSTRUKCJA |  |  |
| 1.1 | Korpusy szaf i szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości min. 650kg/m3, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1. Tylne ściany wykonane z płyty hdf. Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia. Wszystkie widoczne części szafek takie jak boki, skrajne moduły zabudów pozbawione widocznych łączeń w tym klejenia samoprzylepnych, nietrwałych zaślepek. Ścianki boczne korpusu szafek po zewnętrznej stronie zabudowy lakierowane. | TAK, opisać |  |
| 1.2 | Meble posadowione na nóżkach o wysokości 100 mm. Nóżki z możliwością wypoziomowania. | TAK, opisać |  |
| 1.3 | Zabudowa meblowa wykończona cokołem. Z listwą uszczelniającą. Cokół lakierowany w kolorze zabudowy. | TAK, opisać |  |
| 1.4 | Drzwi szafek i fronty szuflad z płyty typu MDF o gr. min. 18 mm lakierowanej co najmniej od frontu oraz na krawędziach bocznych frontów (obrzeża). W zależności od potrzeb drzwi przeszklone. Fronty szafek wiszących bez uchwytów, wszystkie nadstawki z mechanizmem TIPON Wskazane szafki zamykane na klucz – uzgodnić na etapie realizacji. W szafkach zamykanych na klucz, system automatycznego blokowania lewego frontu. Wybrane szafki wiszące oraz szafy z lakierowanym poziomym paskiem ozdobnym o szer. ok. 20 mm. Wysokość paska ozdobnego – do uzgodnienia na etapie realizacji . Fronty szafek podblatowych wyposażone w uchwyty | TAK, opisać |  |
| 1.5 | Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C”. Uchwyt umożliwiający wygodny pochwyt, uchwyt podłużny w stylu skandynawskim w kolorze czarnym o wysokości 35mm; długość dostępna od 202mm-330mm – należy dostosować do szerokości szafek. Odległość uchwytu od płyty po zamontowaniu: 30 mm (+/-1mm) | TAK, opisać |  |
| 1.6 | Meble wyposażone w zawiasy puszkowe z funkcją cichego domykania, zawiasy o kącie otwarcia nie mniejszym niż 110° | TAK, opisać |  |
| 1.7 | Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika. Szuflady pracujące na prowadnicach łożyskowych z zintegrowanym mechanizmem regulacji w boku szuflady, wbudowany cichy domyk zapobiegającym trzaskaniu. Szuflady o nośności min. 40 kg Dno szuflady oraz plecy wykonane z płyty o gr. 16mm. | TAK, opisać |  |
| 1.8 | Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości min. 650kg/m3. (Półki przestawne, mocowane na bolcach wciskanych w boczne ściany korpusu. Przynajmniej jedna krawędź półki zabezpieczona okleiną ABS o grubości 0,8mm). | TAK, opisać |  |
|  | Blat roboczy o grubości min. 30 mm wykonany z materiału typu Corian lub równoważnego, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni, z rowkiem antyzaciekowym, zapewniające wysoką higieniczność. Rowek 3-4 mm, wyfrezowany od spodniej strony na całej jego długości blatu (ok.0,4 cm od krawędzi). W przypadku gdy rowek znajdzie się w części płycinowej trwale pokryty warstwą silikonu, stanowiącą zabezpieczenie przeciw wilgociowe. Blaty robocze o grubości min. 38 mm, oklejane laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości min. 0,6 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Zlewy, umywalki i baterie po stronie Zamawiającego, chyba ze wskazano inaczej w opisie zabudowy | TAK, opisać |  |
| 2 | KOLORYSTYKA: |  |  |
| 2.1 | Gama kolorystyczna płyt oraz farb użytych do elementów lakierowanych pozwalająca na indywidualny dobór, zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza. Min. 10 dekorów płyty oraz min. 35 kolorów farb (wg palety RAL)- Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym po wyborze wykonawcy. | TAK, podać |  |
| 2.2 | Możliwość wyboru koloru oraz struktury płyty oraz blatów W przypadku zastosowania płyt o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone pionowo. | TAK, opisać |  |
| 2.3 | Kolorystyka ustalana na etapie realizacji. |  |  |
| 3 | WYKOŃCZENIE |  |  |
| 3.1 | Wszystkie widoczne krawędzie korpusów zabezpieczone okleiną ABS o grubości min. 0,8 mm, natomiast frontów o grubości min. 2mm. | TAK, opisać |  |
| 3.2 | Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione silikonem, na życzenie użytkownika wykończone odpowiednio dobraną listwą (dotyczy zabudów). | TAK, opisać |  |
| 3.3 | Podane w specyfikacji wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwić wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. | TAK, opisać |  |
| 4. | Meble jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w placówkach medycznych. | TAK, załączyć |  |
| 5. | Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością na projektowanie i rozwój, produkcja, magazynowanie, instalowanie, dystrybucja i serwisowanie mebli medycznych zgodnie z EN ISO 13485:2016 | TAK, załączyć |  |
| 6. | Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością na projektowanie i rozwój, produkcja, magazynowanie, instalowanie, dystrybucja i serwisowanie mebli medycznych zgodnie z EN ISO 9001:2015 | TAK, załączyć |  |
| 7. | Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy „pod wymiar” z bezwzględnym zachowaniem technologii wykonania. Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe wg pomieszczeń) wymiary są wymiarami wyjściowymi. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub jak podano w specyfikacji. | TAK, opisać |  |
| 8. | Do 3 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wizualizację zaproponowanej zabudowy celem akceptacji. | TAK |  |
| 9. | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, podać w miesiącach |  |
| 10. | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację frontu mebli przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 3 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | TAK |  |
| ZESTAWIENIE MEBLI wg pomieszczeń |  |  |  |
| 1 | Meble do pom. gabinet zabiegowy na poziomie 0, wykonane wg powyższej technologii Elementy zabudowy: Szafka wisząca jednodrzwiowa – 1 szt. 1x przestawna półka, podchwyt dolny Wymiary: 600x300x600mm(+/-20mm) Szafka wisząca DWUdrzwiowa – 2 szt. 1x przestawna półka, podchwyt dolny Wymiary: 650x300x600mm(+/-20mm) Szafka wisząca DWUdrzwiowa – 1 szt. 1x przestawna półka, podchwyt dolny Wymiary: 700x300x600mm(+/-20mm) Szafka wisząca DWUdrzwiowa – 1 szt. 1x przestawna półka, podchwyt dolny Wymiary: 690x300x600mm(+/-20mm) Szafka wisząca NADSTAWKA jednodrzwiowa – 1 szt. 3x przestawna półka, TIPON Wymiary: 600x300x950mm(+/-20mm) Szafka wisząca NADSTAWKA DWUdrzwiowa – 2 szt. 3x przestawna półka, otwieranie: TIPON Wymiary: 650.x300x950mm(+/-20mm) Szafka wisząca NADSTAWKA DWUdrzwiowa – 1 szt. 2x przestawna półka, otwieranie: TIPON Wymiary: 700x300x950mm(+/-20mm) Szafka wisząca NADSTAWKA DWUdrzwiowa– 1 szt. 2x przestawna półka, otwieranie: TIPON Wymiary: 690x300x950mm(+/-20mm) Szafka podblatowa z SZUFLADĄ do zabudowy umywalki– 1 szt. Uchwyt dostosowany do szerokości szafki Wymiary: 600x560x860mm(+/-20mm) Szafka podblatowa z SZUFLADĄ do zabudowy zlewu– 1 szt. Uchwyt dostosowany do szerokości szafki Wymiary: 700x560x860mm(+/-20mm) Szafka podblatowa z 3 szufladami– 2szt. Uchwyt dostosowany do szerokości szafki Wymiary: 650x560x860mm(+/-20mm) Szafka podblatowa z 4 szufladami– 1 szt. Uchwyt dostosowany do szerokości szafki Wymiary: 690x560x860mm(+/-20mm) Blat typu Corian lub równoważny, umywalka/zlew po stronie Zamawiającego Głębokości szuflad – do uzgodnienia na etapie realizacji Zabudowa podblatowa z paskiem ozdobnym, pasek na wysokości ok. 715 mm (+/-15mm) od podłogi ( do uzgodnienia na etapie realizacji) Wskazane szafki zamykane na klucz – uzgodnić na etapie realizacji Ściana pomiędzy szafkami wiszącymi a blatem roboczym wykończona panelem typu lacobel o gr. 6mm. hartowane | TAK, opisać |  |
| 2 | Meble do pom. punktu pielęgniarskiego na poziomie 0, wykonane wg powyższej technologii Elementy zabudowy: Szafka wisząca jednodrzwiowa– 2szt. 1x przestawna półka, otwieranie podchwyt Wymiary: 600x300x600mm(+/-20mm) Szafka wisząca DWUdrzwiowa– 1szt. 1x przestawna półka, otwieranie podchwyt Wymiary: 810x300x600mm(+/-20mm) Szafka wisząca NADSTAWKA jednodrzwiowa– 2szt. 2x przestawna półka, otwieranie: TIPON Wymiary: 600x300x950mm(+/-20mm) Szafka wisząca NADSTAWKA dwudrzwiowa– 1szt. 2x przestawna półka, otwieranie: TIPON Wymiary: 810x300x950mm(+/-20mm) Szafka podblatowa jednodrzwiowa do zabudowy zlewu– 1szt. Uchwyt dostosowany do szerokości szafki Wymiary: 600x560x860mm(+/-20mm) FRONT + cokół do zabudowy chłodziarki – 1 szt Uchwyt dostosowany do szerokości szafki Wymiary: 600mm(+/-20mm) Szafka podblatowa z 3 szufladami– 1szt. Uchwyt dostosowany do szerokości szafki Wymiary: 820x560x860mm (+/-20mm) Blat LAMINOWANY, umywalka/zlew po stronie Zamawiającego Głębokości szuflad – do uzgodnienia na etapie realizacji Zabudowa podblatowa z paskiem ozdobnym, pasek na wysokości ok. 715 mm (+/-15mm) od podłogi ( do uzgodnienia na etapie realizacji) Wskazane szafki zamykane na klucz – uzgodnić na etapie realizacji Ściana pomiędzy szafkami wiszącymi a blatem roboczym wykończona panelem typu lacobel o gr. 6mm. hartowane | TAK, opisać |  |
| 3 | Meble do pom. punktu pobrań na poziomie 0, wykonane wg powyższej technologii Elementy zabudowy: Szafka wisząca jednodrzwiowa– 2szt. 1x przestawna półka, otwieranie podchwyt Wymiary: 600x300x600mm(+/-20mm) Szafka wisząca jednodrzwiowa– 1szt. 1x przestawna półka, otwieranie podchwyt Wymiary: 590x300x600mm(+/-20mm) Szafka wisząca NADSTAWKA jednodrzwiowa– 2szt. 2x przestawna półka, otwieranie: TIPON Wymiary: 600x300x950mm(+/-20mm) Szafka wisząca NADSTAWKA jednodrzwiowa– 1szt. 2x przestawna półka, otwieranie: TIPON Wymiary: 590.x300x950mm(+/-20mm) Szafka podblatowa jednodrzwiowa do zabudowy zlewu– 1szt. Uchwyt dostosowany do szerokości szafki Wymiary: 600x560x860mm(+/-20mm) FRONT + cokół do zabudowy chłodziarki – 1szt. Uchwyt dostosowany do szerokości szafki Wymiary: 600x560x860mm(+/-20mm) Szafka podblatowa z 3 szufladami– 1szt. Uchwyt dostosowany do szerokości szafki Wymiary: 590x560x860mm (+/-20mm) Blat LAMINOWANY, umywalka/ zlew po stronie Zamawiającego Głębokości szuflad – do uzgodnienia na etapie realizacji Zabudowa podblatowa z paskiem ozdobnym, pasek na wysokości ok. 715 mm (+/-15mm) od podłogi ( do uzgodnienia na etapie realizacji) Wskazane szafki zamykane na klucz – uzgodnić na etapie realizacji Ściana pomiędzy szafkami wiszącymi a blatem roboczym wykończona panelem typu lacobel o gr. 6mm. hartowane | TAK, opisać |  |
| 4 | Meble do pom. Gabinetu ginekologiczno-urologicznego nr.1, na poziomie 0, wykonane wg powyższej technologii Elementy zabudowy: Szafka wisząca jednodrzwiowa– 2szt 1x przestawna półka, otwieranie podchwyt Wymiary: 600x300x600mm(+/-20mm) Szafka wisząca jednodrzwiowa– 1szt 1x przestawna półka, otwieranie podchwyt Wymiary: 550x300x600mm(+/-20mm) Szafka wisząca NADSTAWKA jednodrzwiowa– 2szt 2x przestawna półka, otwieranie: TIPON Wymiary: 600x300x950mm(+/-20mm) Szafka wisząca NADSTAWKA jednodrzwiowa– 1szt 2x przestawna półka, otwieranie: TIPON Wymiary: 550x300x950mm(+/-20mm) Szafka podblatowa jednodrzwiowa– 2szt Do zabudowy zlewu/ umywalki Uchwyt dostosowany do szerokości szafki Wymiary: 600x560x860mm(+/-20mm) Szafka podblatowa z 3 szufladami– 1szt Uchwyt dostosowany do szerokości szafki Wymiary: 550x560x860mm (+/-20mm) Blat LAMINOWANY, umywalka i zlew po stronie Zamawiającego Głębokości szuflad – do uzgodnienia na etapie realizacji Zabudowa podblatowa z paskiem ozdobnym, pasek na wysokości ok. 715 mm (+/-15mm) od podłogi ( do uzgodnienia na etapie realizacji) Wskazane szafki zamykane na klucz – uzgodnić na etapie realizacji Ściana pomiędzy szafkami wiszącymi a blatem roboczym wykończona panelem typu lacobel o gr. 6mm. hartowane | TAK, opisać |  |
| 5 | Meble do pom. Gabinetu ginekologiczno-urologicznego nr.2, na poziomie 0, wykonane wg powyższej technologii Elementy zabudowy: Szafka wisząca jednodrzwiowa– 2szt 1x przestawna półka, otwieranie podchwyt Wymiary: 600x300x600mm(+/-20mm) Szafka wisząca jednodrzwiowa– 1szt 1x przestawna półka, otwieranie podchwyt Wymiary: 620x300x600mm(+/-20mm) Szafka wisząca NADSTAWKA jednodrzwiowa– 2szt 2x przestawna półka, otwieranie: TIPON Wymiary: 600x300x950mm(+/-20mm) Szafka wisząca NADSTAWKA jednodrzwiowa– 1szt 2x przestawna półka, otwieranie: TIPON Wymiary: 620x300x950mm(+/-20mm) Szafka podblatowa jednodrzwiowa– 2szt Do zabudowy zlewu/ umywalki Uchwyt dostosowany do szerokości szafki Wymiary: 600x560x860mm(+/-20mm) Szafka podblatowa z 3 szufladami– 1szt Uchwyt dostosowany do szerokości szafki Wymiary: 620x560x860mm (+/-20mm) Blat LAMINOWANY, umywalka i zlew po stronie Zamawiającego Głębokości szuflad – do uzgodnienia na etapie realizacji Zabudowa podblatowa z paskiem ozdobnym, pasek na wysokości ok. 715 mm (+/-15mm) od podłogi ( do uzgodnienia na etapie realizacji) Wskazane szafki zamykane na klucz – uzgodnić na etapie realizacji Ściana pomiędzy szafkami wiszącymi a blatem roboczym wykończona panelem typu lacobel o gr. 6mm. hartowane | TAK, opisać |  |
| 6 | Meble do pom. Gabinetu ginekologiczno-urologicznego nr.3, na poziomie 0, wykonane wg powyższej technologii Elementy zabudowy: Szafka wisząca jednodrzwiowa– 3szt 1x przestawna półka, otwieranie podchwyt Wymiary: 615x300x600mm(+/-20mm) Szafka wisząca NADSTAWKA jednodrzwiowa– 3szt 2x przestawna półka, otwieranie: TIPON Wymiary: 615x300x950mm(+/-20mm) Szafka wisząca NADSTAWKA jednodrzwiowa– 1szt 2x przestawna półka, otwieranie: TIPON Wymiary: 620x300x950mm(+/-20mm) Szafka podblatowa jednodrzwiowa– 2szt Do zabudowy zlewu/ umywalki Uchwyt dostosowany do szerokości szafki Wymiary: 615x560x860mm(+/-20mm) Szafka podblatowa z 3 szufladami– 1szt Uchwyt dostosowany do szerokości szafki Wymiary: 615x560x860mm (+/-20mm) Blat LAMINOWANY, umywalka i zlew po stronie Zamawiającego Głębokości szuflad – do uzgodnienia na etapie realizacji Zabudowa podblatowa z paskiem ozdobnym, pasek na wysokości ok. 715 mm (+/-15mm) od podłogi ( do uzgodnienia na etapie realizacji) Wskazane szafki zamykane na klucz – uzgodnić na etapie realizacji Ściana pomiędzy szafkami wiszącymi a blatem roboczym wykończona panelem typu lacobel o gr. 6mm. hartowane |  |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

___________________________________________

Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta