OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane - Adaptacja 2 lokali we Wrocławiu na potrzeby mieszkań treningowych

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania obejmującego roboty budowlane w 2 lokalach we Wrocławiu na potrzeby mieszkań treningowych.

- Lokale mieszkalne zostaną dostosowane do standardów mieszkań treningowych wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2023 r. w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych (Dz.U.2023, poz. 2354)

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zestawienie przedmiotowego zakresu robót j.n:

  - Wyburzenie części ściany.

  - Postawienie ścianek gipsowo-kartonowych.

  - Demontaż i montaż stolarki wewnętrznej.

  - Usunięcie starych warstw wykończeń (farby, tapety, płytki itp.) z podłóg, ścian i sufitów.

  - Naprawa podłoży, wykonanie warstw wyrównawczych z szybkowiążącej wylewki samopoziomującej i ewentualnej dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej posadzek.

  - Wykonanie nowych posadzek z paneli winylowych, w pomieszczeniach kuchni i pomieszczeniach sanitarnych płytek/paneli winylowych klejonych.

  - Wymiana okien.

  - Wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej.

  - Wymiana oświetlenia na led.

  - Wykonanie okładzin ceramicznych na ścianach w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni z płytek ceramicznych i lub gresowych o wymiarach min. 40x 40 cm.

  - Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną lateksową (umożliwiającą mycie i szorowanie)

  - Montaż przyborów sanitarnych, baterii, zestawu natryskowego, umywalek, stelaży i misek ustępowych na stelażu typu GEBERIT.

  - Wykonanie kabin prysznicowych (ścianki pełne i drzwi uchylne ze szkła hartowanego).

  - Wymiana zamków.

- Szczegółowy opis i zakres robót:

ZADANIE 1: WROCŁAW UL. IGNUTA 115/10

| ŁAZIENKA (dł.2.11, w.2,50 sz.1,60) | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| wymiana podłogi w łazience (naprawa podłogi i położenie płytek) | 3,3 | m2 |
| gruntowanie, malowanie, zeskrobanie starej farby, szpachlowanie sufitu w łazience | 3,3 | m2 |
| demontaż starych płytek, położenie płytek w łazience na ścianach, | 18,5 | m2 |
| wymiana drzwi i malowanie futryn | 1 | - |
| przeróbki hydrauliczne i wymiana umywalki(demontaż i montaż, montaż baterii) | 1 | - |
| demontaż wanny i wykonanie prysznica wraz ze ścianką | 1 | - |
| malowanie grzejnika wraz z wyczyszczeniem starej farby | 30/50 | m2 |
| wymiana oświetlenia(zakup, demontaż i montaż) | 1 | - |
| malowanie rur | 1,3 | mb |
| wywóz materiałów z rozbiórki | 1 | - |
| POKÓJ (w.2,50 szer.4,70 dł.4,20) | Ilość | Jednostka |
| usuwanie starej farby z sufitu, malowanie, uzupełnianie ubytków | 19 | m2 |
| montaż płyt GK w całym pokoju | 42,3 | m2 |
| wymiana drzwi i malowanie futryn | 1 | - |
| demontaż i montaż paneli podłogowych | 19 | m2 |
| usuwanie tapet ze ścian | 42 | m2 |
| gruntowanie i malowanie ścian | 42 | m2 |
| malowanie grzejnika wraz z wyczyszczeniem starej farby | 0,65 | m2 |
| malowanie rur wraz z wyczyszczeniem starej farby | 3 | mb |
| demontaż i montaż oświetlenia | 1 | - |
| wywóz materiałów z rozbiórki | 1 | - |
| Zakup i montaż rolet | 1 | - |
| wymiana gniazdek | 3 | komplet |
| KUCHNIA (w.2,50 szer.2,80 dł.3,70) | Ilość | Jednostka |
| skrobanie starej farby z sufitu i szpachlowanie i malowanie | 10,3 | m2 |
| zakup i montaż rolet | 1 | - |
| położenie gładzi i malowanie | 32,5 | m2 |
| wymiana drzwi i malowanie futryn | 1 | - |
| czyszczenie i malowanie kaloryfera | 1 | m2 |
| czyszczenie i malowanie rur | 2,5 | mb |
| zerwanie tapet ze ścian | 32,5 | m2 |
| wymiana gniazdek | 3 | kpl |
| wymiana kratki wentylacyjnej | 1 | - |
| podłączenie kuchenki i hydrauliki do zlewozmywaka | 1 | - |
| demontaż podłogi i położenie płytek | 10,3 | m2 |
| wywóz materiałów z rozbiórki | 1 | - |
| montaż mebli kuchennych | 1 | - |
| POKÓJ w.2,50 szer.4,5 dł. 3,5 | Ilość | Jednostka |
| usuwanie starej farby z sufitu, malowanie | 15,7 | m2 |
| montaż płyt GK w całym pokoju | 40 | m2 |
| wymiana drzwi i malowanie futryn | 1 | - |
| demontaż i montaż paneli podłogowych | 15,5 | m2 |
| usuwanie tapet ze ścian | 40 | m2 |
| gruntowanie i malowanie ścian | 40 | m2 |
| malowanie grzejnika wraz z wyczyszczeniem starej farby | 0,65 | m2 |
| malowanie rur wraz z wyczyszczenie starej farby | 3 | mb |
| demontaż i montaż oświetlenia | 1 | - |
| wywóz materiałów z rozbiórki | 1 | - |
| zakup i montaż rolet | 1 | - |
| wymiana gniazdek | 1 | - |
| PRZEDPOKÓJ (w.2,50 dł.3,90 szer.2,80) | Ilość | Jednostka |
| usuwanie starej farby z sufitu, malowanie | 10,9 | m2 |
| montaż płyt GK | 33,5 | m2 |
| demontaż i montaż paneli podłogowych | 10,9 | m2 |
| usuwanie tapet ze ścian | 33,5 | m2 |
| gruntowanie i malowanie ścian | 33 | m2 |
| demontaż i montaż oświetlenia | 1 | - |
| wywóz materiałów z rozbiórki | 1 | - |
| wymiana gniazdek | 1 | - |

ZADANIE 2: WROCŁAW, UL. BISKUPA TOMASZA I 13/9

| ŁAZIENKA (wys.2,55 dł.3,30 szer 1,71) | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| wymiana podłogi w łazience (demontaż i położenie płytek) | 5,61 | m2 |
| gruntowanie, malowanie, zeskrobanie starej farby, szpachlowanie sufitu | 5,61 | m2 |
| położenie płytek na ścianach, demontaż starych płytek | 25,5 | m2 |
| demontaż drzwi i zabudowa | 1 | - |
| przeróbki hydrauliczne i wymiana umywalki (demontaż i montaż, montaż baterii) | 1 | - |
| demontaż prysznica i wykonanie prysznica ze ścianką | 1 | - |
| wymiana oświetlenia (zakup, demontaż i montaż) | 1 | - |
| wywóz materiałów z rozbiórki | 1 | - |
| wyburzenie ściany i wstawienie drzwi demontaż i montaż grzejnika | 1 | - |
| POKÓJ I (wys. 2,95 szer.3,47 dł.6,56) | Ilość | Jednostka |
| usuwanie starej farby z sufitu, malowanie, uzupełnianie ubytków | 23 | m2 |
| wymiana drzwi wraz z ościeżnicą | 1 | - |
| demontaż i montaż paneli podłogowych | 23 | m2 |
| demontaż i montaż oświetlenia | 1 | - |
| szpachlowanie, gruntowanie i malowanie ścian | 54 | - |
| wywóz materiałów z rozbiórki | 1 | - |
| zakup i montaż rolet | 1 | - |
| wymiana gniazdek | 3 | komplet |
| Wykonanie toalety (wys. 2,55 dł.1,50 szer.1,00) | Ilość | Jednostka |
| położenie kafli ściany | 10,5 | m2 |
| podłoga kafle | 2 | m2 |
| podwieszany sufit z oświetleniem | 2 | m2 |
| wykonie ścianek z płyt GK | 1 | - |
| zakup montaż podłączenie przeróbki hydrauliczne geberitu | 1 | - |
| podłączenie umywalki kranu wraz z podłączeniem | 1 | - |
| montaż drzwi wraz z ościeżnicą | 1 | - |
| KUCHNIA (w. 2,95 , dł. 4,88, szer. 4,61) | Ilość | Jednostka |
| skrobanie starej farby z sufitu i szpachlowanie i malowanie | 19,5 | m2 |
| położenie gładzi malowanie ściany zeskrobanie starej farby | 52,9 | m2 |
| wymiana gniazdek | 1 | - |
| podłączenie kuchenki i hydrauliki do zlewozmywaka | 1 | - |
| demontaż płytek starych | 3 | m2 |
| wywóz materiałów z rozbiórki | 1 | - |
| montaż mebli kuchennych | 1 | - |
| położenie płytek naprawa podłogi(płyty osb) | 19,5 | m2 |
| wykonanie fartucha pod meble kuchenne z płytek | 2 | m2 |
| POKÓJ (w. 2,95 sze.2 dł.1,85) | Ilość | Jednostka |
| usuwanie starej farby z sufitu, malowanie | 3,7 | m2 |
| wymiana drzwi wraz z ościeżnicą | 1 | - |
| demontaż i montaż paneli podłogowych | 3,7 | m2 |
| gruntowanie położenie gładzi i malowanie ścian | 31,7 | m2 |
| demontaż i montaż oświetlenia | 1 | - |
| wywóz materiałów z rozbiórki | 1 | - |
| zakup i montaż rolet | 1 | - |
| wymiana gniazdek | 1 | - |

- Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z ustawą  z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1186 ze zm.), zawartą umową, przepisami prawa, w tym z zakresu BHP, odpowiednimi normami technicznymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, poleceniami Zamawiającego, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosując wyroby budowlane posiadające certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty i aprobaty techniczne.

- Podczas wykonywania prac oraz po ich zakończeniu należy wykonać niezbędne próby i sprawdzenia udokumentowane odpowiednimi protokołami i Zamawiającemu.

- Wymagania dotyczące sposobu wykonania, technologii i materiałów:

- Panele winylowe klasy min. 23. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Do wyboru min. 3 odcienie jasne.

- Malowanie ścian – farby akrylowo-lateksowe lub farby lateksowe. Kolorystyka w jasnych odcieniach. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. W korytarzu i kuchniach wykonanie zabezpieczenia powłok malarskich ścian do wysokości 1,5 m (lamperie) lakierem transparentnym np. DECORAL SILVER.

Wszędzie gdziekolwiek przy opisie przedmiotu zamówienia i w załącznikach wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie, należy rozumieć, iż wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważny”.

- Pod pojęciem rozwiązań równoważnych zamawiający rozumie rozwiązania/produkty/materiały/urządzenia spełniające minimalne parametry techniczne i jakościowe wskazanym przez Zamawiającego rozwiązaniom/produktom/materiałom/urządzeniom.