Inwestor:

BAIS Gładkowski Piotr ul. Żurawia 16

84-208 Warzenko NIP:5840001493

Forma prawna: działalność gospodarcza-osoba fizyczna

Numer REGON: 191329789

Organ rejestrowy: Wójt Gminy Przodkowo

2024-10-08

# Kosztorys ślepy Nr:1/2024

Nazwa budowy: Kawiarnia My Diner Kod budowy:

Adresbudowy:Al.Hallera137,80-416Gdańsk

Obiekt: Kawiarnia My Diner- punkt gastronomiczny z zapleczem do produkcji gastronomicznej na potrzeby Kino Kameralne Cafe

Rodzaj robót: ogólnobudowlane

Charakterystyka robót:45212423-7Roboty budowlane w zakresie kawiarni

Nr umowy:

CPV:45212423-7

Data oprac.: 2024-04-08 Umowa z dnia:2024-04-08 Załączniki:

Podstawaopracowania:KNKRB03,KNNR2,KNKRB02,KNR2-17,KNP0310,KNR2-02U,KNNR7,KNR00-38,KNR 0-12I,KNKRB04A,KNKRB05,KNNR5ERRATA,AW,KNR2-15G,KNR2-02W,KNR2-02,KNNR4,KNNR4 ERRATA, KNR 5-08, KNR 00-35, KNR 7-24, KNNR 5, KNP 0311, KNR 00-14

Waluta: PLN

Sporządził:

Piotr Gładkowski 65/GD/2002

ul.Żurawia16

84-208 Warzenko

Przedmiar robót

.................................................................................................................

(nazwaobiektu,rodzajurobót)

Lokalizacja...........................................ul..................................Nr.......

(kod- miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opisrobót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.Robotyremontowe

CharakterystykaRobót:Przygotowaniepomieszczeń-ścianipodłóg,budowaścianGK

KodCPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 030801-03-050 | Zerwanieposadzekzmascementowychilastrykowych CharakterystykaRobót:Tablica:0801 - Zerwanieistniejącejposadzki - Oczyszczenieiposegregowanieodzyskanegomateriału - Ułożeniewstosylubpowiązaniewwiązki(kol.05) krotność=1,00 | m2 | 66,00 |
| 2 | wgnakładów rzeczowych KNNR 21207-010-050 | Samopoziomujący podkład podłogowy.Jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układziejedno-idwuwarstwowym.Jastrychzespolony grub.25,0 mm CharakterystykaRobót:Tablica:1207 - Oczyszczeniepodłożazkurzu,brudu,wapna,olejówitłuszczówitp.2.Zredukowanie chłonności podłoża emulsją gruntującą 3.Przygotowaniezaprawyprzyużyciuagregatumieszającego 4.Ułożeniejastrychusamopoziomującego-poprzezrównomiernerozłożeniewg wyznaczonych i kontrolowanych poziomów5.Zapewnienie warunkówdojrzewania poprzez zapewnieniewarunków cieplno-wilgociowych6.Wykonanie spoin dylatacyjnychkrotność=1,00 | m2 | 66,00 |
| 3 | wgnakładów rzeczowych KNNR 20903-010-050 | Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstwowychnaścianach-sposobemnamokro. Przygotowanie podłoża ręcznie- narzut CharakterystykaRobót:Tablica:0903 1.Przygotowaniepodłożadlatynkucienkowarstwowego2.Pogrubienie tynku o dalsze 10 mm (kol.05 i 06)3.Wykonanie poprawek tynku 4.Założenienarożnikówmetalowychlubzmasplastycznych krotność=1,00 | m2 | 122,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | wgnakładów rzeczowych KNNR 20901-020-050 | Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm, jednowarstwowe,naścianachwykonanenamokro ręcznie z gotowych mieszanek Charakterystyka Robót: Tablica: 09011.Transportmateriałówiprzygotowaniezapraw 2.Przygotowanie,przestawienieidemontażniezbędnegosprzętudlarobót 3.Przygotowaniepodłoża4.Obsadzeniedrobnychelementów5.Wykonanietynku 6.Wykonaniepoprawektynku krotność=1,00 | m2 | 151,00 |
| 5 | wgnakładów rzeczowych KNNR 21402-020-050 | Malowaniefarbąklejowąpodłożygipsowych-ścian Charakterystyka Robót: Tablica: 14021.Przygotowanie powierzchni (1x - kol.01-06)2.Szpachlowanie (1x - kol.05, 06)3.Gruntowaniefarbąemulsyjną(1x-kol.03-06) 4.Gruntowanie 2,5% roztworem kleju kostnego (1x - kol.01, 02)5.Malowanie farbąklejowąlub emulsyjną (2x -kol.01-03i 05;3x-kol.04,06) krotność=1,00 | m2 | 151,00 |
| 6 | wgnakładów rzeczowych KNNR 20802-060-050 | Gładźgipsowajednowarstwowanaścianachisufitach CharakterystykaRobót:Tablica:08021.Obrobienieprzebić2.Przygotowaniepodłoża3.Obsadzenie drobnych elementów 4.Wykonanietynkuzgotowejzaprawy(kol.01-05)igładzigipsowej(kol.06) 5.Wykonaniepoprawektynkuigładzi krotność=1,00 | m2 | 122,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 020803-08-050 | Gładźgipsowąjednowarstwowanaścianachzpłyt gipsowych CharakterystykaRobót:Tablica:08031.Obrabienieprzebić 2.Ustawienieirozebranierusztowań3.Przygotowaniepodłoża4.Obsadzenie drobnych elementów 5.Wykonanietynkuzgotowejzaprawy(kol.01-07)igładzizprzygotowaniem gładzi gipsowej (kol .08-10)6.Wykonanie poprawek tynkui gładzikrotność=1,00 | m2 | 32,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | wgnakładów rzeczowych KNR 2-022003-03-050 | ŚciankidziałoweGRzpłytgipsowo-kartonowychna rusztach metalowych,pojedynczych z pokryciem obustronnym,dwuwarstwowo55-02. CharakterystykaRobót:Tablica:20031.Wytrasowanie miejsc montażu 2.ZamocowanieprofilowanychkształtownikówstalowychU-55lubU-100 do stopów ipodłógprzezprzystrzeleniekołkamistalowymi - ZamocowaniesłupkówzkształtownikówprofilowanychC-55lubC-100 do listew poziomych - Przymocowaniepłytgipsowo-kartonowychdorusztuzapomocąwkrętów - Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego6.Szpachlowaniepołączeń płyti styków ze ścianamii stropem7.Zabezpieczenie spoin taśmą papierową (tylko dla warstwwierzchnich) 8.Szpachlowanieicyklinowaniewykańczające krotność=1,00 | m2 | 32,00 |
| 9 | wgnakładów rzeczowych KNR 0-12I0829-05-050 | Licowanieścianpłytkamiowymiarach40x40cm-na klej krotność=1,00 | m2 | 15,00 |
| 10 | wgnakładów rzeczowych KNR 2-02U2806-0601-0 50 | PosadzkijednobarwnezpłytekkamionkowychGRES 40x40cm na zaprawach klejowych grub.warstwy 5mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10m2 CharakterystykaRobót:Tablica:28061.Oczyszczeniepodłoża 2.Wymierzenieiustawieniepunktówwysokościowych3.Sortowaniepłytek 4.Przygotowaniemasyklejącej 5.Przycięcie,dopasowanieiułożeniepłyteknazaprawieklejowej6.Obrobieniewnęk, przejść, pilastrów itp. 7.Wypełnieniespoinzaprawą8.Oczyszczenieposadzekkrotność=1,00 | m2 | 66,00 |
| 11 | wgnakładów rzeczowych KNNR 70702-020-050 | Montażsufitówpodwieszanychzrastramiowymiarach 600x600 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 07021.Zamocowaniekątownikównaścianach2.Zamocowanie zawiesi 3.Montaż rusztu stalowego4.Osadzenie płyt z ich dopasowaniemkrotność=1,00 | m2 | 30,00 |
| 12 | wgnakładów rzeczowych KNP 03111103-0301-04 0 | Listwyprzyściennedrewnianetwardewpomieszczeniuo powierzchni ponad 8 m2 krotność=1,00 | m | 30,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | wgnakładów rzeczowych KNR 00-142012-03-050 | Okładzinystropówpłytamigipsowo-kartonowymina ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD podwójnym podwieszanym CharakterystykaRobót:Tablica:20121.Wytrasowanie miejsc montażu 2.Montażelementówruszrudopodłożaprzezwstrzeleniekołkamistalowymi 3.Wypoziomowaniekonstrukcjirusztu4.Regulacja naciągów zawiesi 5.Przymocowaniepłytgipsowo -kartonowych dorusztu6.Przygotowanie zaprawy szpachlującej7.Szpachlowaniepołączeńpłytistykówpłytześcianami8.Zabezpieczenie spoin taśmą 9.Szpachlowanieicyklinowaniewykańczające _ krotność=1,00 | m2 | 12,00 |
| 14 | wgnakładów rzeczowych KNR 2-02U0002-04-050 | Rusztydrewnianepodboazeriezamocowanena ścianach tynkowanych,betonowych (z.11/92) Charakterystyka Robót: Tablica: 0002 1.Wyrównaniepowierzchni2.Mechanicznewiercenieotworów3.Osadzeniekołków4.Zamocowanie elementów rusztu 5.Skucietynkupodlistwyrusztu(kol.03i 04) krotność=1,00 | m2 | 45,00 |
| 15 | wgnakładów rzeczowych KNP 03101009-0101-02 0 | Pasowaniestolarkidrzwiowej.Drzwijednoskrzydłowe wewnętrzne krotność=1,00 | szt | 7,00 |
| 16 | wgnakładów rzeczowych KNR 2-02W1028-0201- 050 | Drzwiwahadłowedwuskrzydłowe,dwukrotniemalowane farbą syntetyczną do gruntowania i emalią syntetyczną Charakterystyka Robót: Tablica: 1028 - Obsadzenieościeżnic - Zawieszenie,pasowanieiregulacjaskrzydełiokuć - Obicieopaskamiićwierćwałkami - Dwukrotnemalowaniefarbąolejnązdwukrotnymszpachlowaniem5.Oszklenie na kit i listewki krotność=1,00 | m2 | 4,00 |
| 17 | wgnakładów rzeczowych KNR 2-02W1040-01-05 0 | Drzwialuminiowejednoskrzydłowe Charakterystyka Robót: Tablica: 10401.Obsadzenieościeżnic - Montażoszklonychdrzwi - Uszczelnienieościeżnicsilikonemipianką krotność=1,00 | m2 | 1,00 |
| 18 | wgnakładów rzeczowych KNR 2-021019-01-050 | Skrzydładrzwiowepłytowewewnętrznewejściowepełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ Charakterystyka Robót: Tablica: 10191.Zawieszenie, pasowanie i regulacjaskrzydeł i okućkrotność=1,00 | m2 | 5,00 |

2.Instalacje elektryczne

KodCPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | wgnakładów rzeczowych KNR 5-080301-20-020 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej,wykonanieślepychotworówmechaniczniew cegle CharakterystykaRobót:Tablica:03011.Trasowanie Dlakol.01-03,07-09,13-14,19-21: 2.WykonanieślepychotworówmechanicznieDla kol.10-12, 22-24: 2.WykonanieślepychotworówręcznieDla kol. 04, 15, 18: 2.WstrzeleniekołkówDla kol. 05-06: 2.Montażidemontażzasilaniaspawarki 3.Ucięcieiprzyspawaniepłaskowników4.Wykonanie konsolek i przespawanie 5.OczyszczenieipomalowaniekonsolekipłaskownikówDla kol. 07-12: 3.Wykonaniekonsolek4.Osadzeniekonsolki5.PomalowaniekonsolekDla kol. 01-03: 3.OsadzeniekołkówrozporowychplastykowychDla kol. 13, 14, 16, 17: 3.OsadzeniekołkówkotwiącychDla kol. 13-15: 4.MontażkonsoleksystemuU504Dla kol. 16-18: 4.MontażwspornikówjęzyczkowychU506iU507 krotność=1,00 | szt | 112,00 |
| 20 | wgnakładów rzeczowych KNR 5-080302-01-020 | Montażnagotowympodłożupuszekpodtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm o 1 wylocie mocowane na gips-cement CharakterystykaRobót:Tablica:0302 - WykruszenielubwcięcieotworówdowprowadzeniaprzewodówDla kol. 02-10: - Podłączenieiprzedzwonienieprzewodów3.Oznaczenie przewodu zerowego Dlakol.08: 4.ZamontowaniedogotowegopodłożawkrętamiDla kol. 01-07, 10: 4.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej5.GipsowanielubbetonowaniezwyrównaniempowierzchniDla kol. 09: 4.Przygotowaniekleju krotność=1,00 | szt | 112,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 050402-02-020 | Montażtablicelektrycznychomasiedo20kg CharakterystykaRobót:Tablica:0402Dlakol.01-04: 1.Wykonanieotworów2.Umocowanieśrubkotwowych3.Zamocowanietablic4.Podłączenieprzewodów Dlakol.05-08: - Wykucieślepychotworówibruzddlazamocowaniaelementówobudowy - Ustawienieobudowyizamurowaniezaprawącementową - Naprawapodłożapoobsadzeniuobudowy4.Malowaniepoprawkowe Uwaga:Przyilościpodłączanychprzewodówpowyżej20szt.zakażderozpoczęte 10szt.przewodówdoliczasię0,42r-g krotność=1,00 | szt | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | wgnakładów rzeczowych KNNR 50308-040-020 | Gniazdainstalacyjnewtyczkowezestykiemochronnym, natynkowe 2-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 CharakterystykaRobót:Tablica:03081.Rozmontowaniegniazda2.Zamocowaniegniazda3.Podłączenieprzewodów4.Sprawdzeniedziałania krotność=1,00 | szt | 112,00 |
| 23 | wgnakładów rzeczowych KNNR 5 ERRATA0205-010- 040 | Przewodykabelkoweołącznymprzekrojużyłdo7,5 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton CharakterystykaRobót:Tablica:02051.Rozwinięcieprzewodów2.Odmierzenie i ucięcie - Mocowanieprzewodudopodłożaprzypomocydrutuwiązałkowego,zaprawy gipsowej - Otwieranieizamykaniepuszek,odgałęźnikówlubskrzynekrozgałęźnych krotność=1,00 | m | 275,00 |
| 24 | wgnakładów rzeczowych KNNR 5 ERRATA0209-010- 040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2wgotowychkorytkachinadrabinkach,układane bez mocowania CharakterystykaRobót:Tablica:02091.Rozwinięcieprzewodów2.Odmierzenie i ucięcie - Otwieranieizamykaniepuszekodgałęźnikówiskrzynekodgałęźnych - UłożenieprzewoduwkorytkachinadrabinkachDlakol.04-05: - Umocowanieprzewodównauchwytachbezśrubowych krotność=1,00 | m | 280,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowychKNNR 5 ERRATA0501-010 10-090 | Oprawyoświetleniowezawieszane(zwykłe)żarowez zamontowaniem klosza Charakterystyka Robót: Tablica: 05011.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy2.Przygotowaniepodłożadozamocowaniaoprawy3.Rozpakowanieoprawy - Oczyszczenieoprawy - Otwarcieizamknięcieoprawy - Obcięcieizarobieniekońcówprzewodów - Wyposażenieoprawywźródłaświatła,zapłonnikiisprawdzenieprzed zamontowaniem8.Zamotowanieoprawy9.Podłączenie - Uzupełnienieoprawywodbłyśniki,osłony,siatkiikloszeUwaga: - Ilość(kol.02poz.23)wzależnościodrodzajuoprawyzuwględnieniem współczynnika1,04 - Ilość(kol.02poz.24)wzależnościodrodzajuoprawy krotność=1,00 | kpl | 18,00 |

3.Instalacje sanitarne

KodCPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | wgnakładów rzeczowych KNR 2-15G0101-05-090 | MontażzaścianąlicowąelementówGeberitKombifixdo miski ustępowej CharakterystykaRobót:Tablica:0101 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia elementu montażowego2.Wywiercenie otworów pod kołki rozporowe i obsadzenie kołków3.Przykręceniewspornikówdo elementu montażowego (dotyczy kol.05-08) - Ustawienieelementumontażowegoiprzykręceniedopodłożazesprawdzeniemi regulacją - Wkręcenieprętówmocującychizamontowaniekolanaodpływowego Dlakol.01i05: - Wkręceniezaworukątowego,przykręceniewężykaizałożenieskrzynki osłonowej Dlakol.02i06: 6.UstawienieruryodpływowejizałożenieskrzynkiosłonowejDla kol. 03-04 i 07-08: 6.Umocowanieprzyłączyinstalcjiwodociągowej krotność=1,00 | kpl | 2,00 |
| 27 | wgnakładów rzeczowych KNR 00-350112-02-020 | Wykonanie podejścia i montaż pomp cyrkulacyjnych do ciepłej wody użytkowej, wydajność pompy do 4,0 m3/h, śred.nominalnakróćcówprzyłączeniowych3/4"(20mm) Charakterystyka Robót: Tablica: 0112 - Wykonaniepodejściazodcinkówruryikształtekmiedzianychorazz mosiądzu; przygotowanieelementówdolutowaniaiwykonanielutowaniakapilarnego; usunięcienadmiarutopnikazobszaruzłączyiwygładzeniepowierzchni lutowiny;wiercenieotworówwścianie,wbiciekołkówrozporowychi wkręcenie częścigwintowanychuchytówstalowych. - Ułożeniepodejściawuchwytach,sprawdzeniewspółosiowegoustawienia rurociąguiskręcenieuchwytów. - Ustawienieizamontowaniepompywpodejściuorazuszczelnieniepołączeń gwintowanych. - Podłączeniepompydogniazdkaelektrycznegoisprawdzeniedziałaniapompy ponapełnieniuinstalacjiwodą,np.pozakończeniupróbyszczelności. Uwaga: Wtablicyprzyjętopompycyrkulacyjnedoc.w.u.systemuGrundfos;dla pompzkróćcamiprzyłączeniowymifi1/2"przyjętomontażzobustron wdwuzłączkach,adlapozostałychwielkościpomp-montażzobustron wpółśrubunkach. krotność=1,00 | szt | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | wgnakładów rzeczowych KNR 00-350106-01-020 | Wykonaniepodejśćdopływowychkolanowychściennych nr kat.4471, o średnicy zewnętrznej 15 mm do wody zimnej lub ciepłej, do baterii montowanych na ścianie Charakterystyka Robót: Tablica: 0106 - Wyznaczeniemiejscausytuowaniapodejściaipunktówwierceniaotworóworaz zamocowanieuchytów. - Wiercenieotworuwścianie,wbiciekołkówrozporowychiprzykręceniepodejść typowych,tj.kolanściennychpojedynczychalbokolanpodwójnychdowody zimnej i ciepłej, zamocowanych na listwie montażowej.3.Połączeniepodejściaz rurociągiemzasilającymprzez wykonanielutowania kapilarnego;montażuchytówstalowych. - Montażpodejść,tj.kształtekpojedynczychlubpodwójnychnakonstrukcji zestawówinstalacyjnychorazpołączenieichzrurociągiemzasilającymprzez wykonanielutowaniakapilarnego;usunięcienadmiarutopnikazobszaru złączy. - Obcięcierurymiedzianejchromowanejprzecinarkąkrążkowąnaustalony wymiar długości,lutowaniekapilarnekształtek,wykonaniepodejściaipołączenie rurymiedzianejchromowanejzpodejściemiurządzeniami(kol.06).6.Ustalenie długości przyłącza elastycznego, lutowanie kapilarnekształtek iwykonaniepodejścia,ułożenie,wyprofilowanieizamontowanieprzyłącza elastycznegowoplociestalowym(kol.07). 7.Zamocowaniepodejśćwuchwytachstalowych,wkręceniekorkówmosiężnychoraz uszczelnieniepołączeńgwintowanych. krotność=1,00 | szt | 22,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0116-02-090 | Umywalki...(wersjaedukacyjna-niekomercyjna) CharakterystykaRobót:Tablica:0116Dlakol.01-06: - Wyznaczeniemiejscaprzyboruipodejść - Wykonaniepodejściaodpływowegoidopływowegoorazprzymocowanie rur i kształtek - Wykonanieotworówwścianieiobsadzeniewspornikówlubumocowaniepodstawy - Ustawienieumywalki - PołączeniesyfonuzumywalkąikróćcemodpływowymDlakol.07: - Sprawdzeniedziałaniaarmatury - Wkręceniezaworówistojakazuszczelnieniemgwintówkonopiamiipastą uszczelniającą krotność=1,00 | kpl | 10,00 |
| 30 | wgnakładów rzeczowych KNNR 4 ERRATA0233-050- 090 | Ustęp z zaworem spłukującym Charakterystyka Robót: Tablica: 02331.Wyznaczenie miejsca ustawienia ustępu2.Wykonanie otworów i obsadzeniekołków - Ustawieniemiski,montażkompletnegourządzeniaspłukującego,założenie lejkagumowegoDlakol.01-03i05: - Założeniesedesuizamocowanieustępuwkrętami5.Połączenie z instalacją dopływową i odpływowąDlakol.04: - Ustawieniesyfonużeliwnego - Połączeniezinstalacjądopływowąi odpływową krotność=1,00 | kpl | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | wgnakładów rzeczowych KNR 00-350120-02-090 | Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej wiszące poj.do 80 dm3,współprac.z kotłami grzew.,montowane przypomocygot.zestawówprzyłącz.kotłagrzewczegoz zasob. CharakterystykaRobót:Tablica:0120 1.Wyznaczenie na ścianie miejsca montażu zasobnika.2.Wiercenieotworów w ścianie i montaż wieszakówprzy pomocyśrubprzelotowych zpłytąoporowąlubnaramiemontażowej,dostarczonychprzezproducenta. - Wniesienieizawieszeniezasobnikanaścianiewrazzjegowypoziomowaniem; połączeniezasobnikazdoprowadzonąinstalacjąwodyzimnej.4.Połączenie zasobnika z kotłem grzewczym przy pomocy: - gotowychzestawówprzyłączeniowychwykonanychprzezproducenta (kol. 01 i02), - połączeńwykonanychzrurikształtekbezpośrednionabudowie(kol.03 i04);przecięcierurmiedzianychprzecinarkąkrążkową,usunięciegratu ikalibrowaniekońcówrur,przygotowaniepowierzchniruriłącznikówdo lutowaniakapilarnego;usunięcienadmiarutopnikazobszaruzłączy. 5.Uszczelnieniepołączeńgwintowanych. krotność=1,00 | kpl | 1,00 |
| 32 | wgnakładów rzeczowych KNNR 40207-010-040 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniachwciskowychnaścianachwbudynkach mieszkalnych Charakterystyka Robót: Tablica: 02071.Wyznaczeniemiejscaułożeniarurociągu2.Obsadzenieuchwytów - Przecinanierur - Obsadzenierurprzepustowychprzyprzejściach przezścianyistropy - Ułożenie rur i kształtek6.Wykonaniepołączeń7.Przymocowanie rurociągówkrotność=1,00 | m | 48,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | wgnakładów rzeczowych KNR 00-380101-08-020 | 6ontażgrzejnikówkonwektorowychwodnych na ścianie, typowielkość 8/13; 8/14,5; 8/16; 8/17,5; 8/19, wysokość grzejnika 0,8 m Charakterystyka Robót: Tablica: 0101 - Wyznaczeniemiejscausytuowaniagrzejnikanaścianieorazpunktówwiercenia otworów;nacięciefoliiopakowaniaitekturyochronnejpodzawieszki górne i dolne. - Wiercenieotworówwścianie,wbiciekołkówrozporowychiprzykręcenie zawieszekdościanywkrętamifi6x60 mm. - Ustawieniegrzejnikanazawieszkachdolnychiwypoziomowaniegrzejnikaprzy pomocyśrub regulacyjnych. - Wykręceniewkrętówwzawieszkachgórnych,włożeniegórnejkrawędzigrzejnika wewkładkiochronneorazostateczneustaleniepołożeniagrzejnikaśrubami regulacyjnymiizamocowaniegrzejnika.Uwagi: - Grzejnikiwodne sątogrzejnikibocznozasilane, grzejnikidolnozasilanezwbudowanymzaworemtermostatycznymDanfoss RTD-Nizustawieniemwstępnymmaksymalnegoprzepływuwody;z zaworem tym Możnałączyćgłowicetermostatyczne RTDiRTS. Dolnozasilanegrzejniki wodneiwodno-elektrycznerównieżmająwbudowanezawory termostatyczne. - Nakładyrzeczowenamontażnaścianiegrzejnikówwodnych oraz wodno-elektrycznych dlaokreślonejtypowielkościorazdługości i wysokości przyjmuje się analogicznie jak dla typu GPM i GCM.Przykład:ustalićnakładyrobociznyipracysprzętudlatypowielkościGPE-4/13; w główce tablicy w kol.04 znajdujemy wielkość 4/13, tj. wysokość grzejnika0,4mijegodługość1,30m;szukanenakładyprzyjmujemyz kol.04. - Wprzypadkumontażugrzejnikówdoposadzki,ustawionychnaspecjalnych podstawkach,donakładówrobociznypodanychwtablicynależystosować współczynnik0,85. - Grzejnikiwodne typGPMiGCMoraztypGPiGCowysokości większejod0,2midługościponad0,55msąprzystosowanedozainstalowania nawilżaczypowietrza;nakładyrobociznynamontażnawilżaczypowietrza przyjmujesięnastępująco: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Grzejnikod¦ugościwm¦0,7¦1,0¦1,3 ¦1,6 ¦1,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Typ nawilżacza ¦7¦10¦13¦16 ¦19¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ilośćr-g/szt. ¦0,11¦0,12¦0,13¦0,14¦0,15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ krotność=1,00 | szt | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | wgnakładów rzeczowych KNNR 40218-010-020 | Wpustyściekoweztworzywasztucznegoośrednicy50 mm CharakterystykaRobót:Tablica:02181.Ustawienie wpustu lub syfonu2.Wykonaniepołączenia 3.Zabezpieczeniewłaściwegoustawieniawpustulubsyfonu krotność=1,00 | szt | 1,00 |
| 35 | wgnakładów rzeczowych KNNR 40229-03010-020 | Zmywak...(wersjaedukacyjna- niekomercyjna) Charakterystyka Robót: Tablica: 02291.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru2.Obsadzeniewspornikówlubkonstrukcjiwsporczej3.Ustawienie i umocowanie przyboru 4.Uszczelnieniekróćcaodpływowegozsyfonemmateriałemuszczelniającym krotność=1,00 | szt | 3,00 |
| 36 | wgnakładów rzeczowych KNR 2-15G0105-02-020 | Zamontowanieprzyciskudospłuczekpodtynkowych publiczny CharakterystykaRobót:Tablica:0105 - Obcięcieosłonymontażowej - Ustawieniebolcówdystansowychipopychaczy3.Przykręcenie ramkiprzycisku4.Zamontowanieprzycisku Dlakol.02: 5.Zabezpieczenieprzyciskuśrubamiimbusowymi krotność=1,00 | szt | 2,00 |
| 37 | wgnakładów rzeczowych KNR 2-170141-06-020 | OkapywentylacyjnetypAstaloweprostokątneo obwodzie do 4000 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 01411.Obsadzenie podwieszeń lub podpór2.Ustawienie okapu z wypoziomowaniem3.Założenie i dopasowanie uszczelek4.Skręcenie śrubami połączeń koł nierzowychkrotność=1,00 | szt | 1,00 |
| 38 | wgnakładów rzeczowych KNR 2-170113-02-050 | PrzewodywentylacyjnekołowetypB/1zblachystalowej ocynkowanej o średnicy do 200 mm przy udziale kształtek do 35% CharakterystykaRobót:Tablica:01131.Obsadzeniepodpór - Przyklejeniepodkładekamortyzacyjnychzpłytygumowejdokonstrukcji wsporczych - Ułożenieprzewodównapodporachzewentualnymichskracaniemizamocowaniem luźnegokołnierza - Założenie i dopasowanie uszczelek5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowychkrotność=1,00 | m2 | 15,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | wgnakładów rzeczowych KNR 2-170113-04-050 | PrzewodywentylacyjnekołowetypB/Izblachystalowej ocynkowanej o średnicy do 400 mm przy udziale kształtek do 35% CharakterystykaRobót:Tablica:01131.Obsadzeniepodpór - Przyklejeniepodkładekamortyzacyjnychzpłytygumowejdokonstrukcji wsporczych - Ułożenieprzewodównapodporachzewentualnymichskracaniemizamocowaniem luźnegokołnierza - Założenie i dopasowanie uszczelek5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowychkrotność=1,00 | m2 | 10,00 |
| 40 | wgnakładów rzeczowych AW-090 | Centralapodwieszananawiewno-wywiewnaz wymienikimeciepłainagrzewnicąV=740m3 krotność=1,00 | kpl | 1,00 |
| 41 | wgnakładów rzeczowych KNR 7-240157-01-020 | Wentylatoryosioweipromienioweośrednicywirnika 300 mm dostarczane w całości CharakterystykaRobót:Tablica0157:Wentylatoryosioweipromieniowe,dostarczane w całości. krotność=1,00 | szt | 2,00 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0313-01-020 | Zespołyogrzewczo-wentylacyjne(nagrzewnice ścienne),nr:1 CharakterystykaRobót:Tablica:0313Dlakol.01-03: - Wyznaczeniemiejscazawieszenianagrzewnicy - Wykonaniegniazdwścianieorazobsadzeniekonstrukcjiwsporczej3.Dopasowanie rur przyłącznych i wkręcenie łączników 4.Założenie rozetek ochronnych5.PołączenienagrzewnicyzinstalacjąDla kol.04 i 05: 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia skrzynki2.Wykonaniegniazdiobsadzeniewsporników 3.Ustawienieskrzynkiczerpnejnawspornikachiobsadzeniekróćcassawnego wgotowymotworześciany 4.Dopasowanieizałożenieuszczelekzpapybitumicznej5.Skręcenie kołnierzy śrubami 6.UstawienieprzepustnicyDlakol.06-07: 1.Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania2.Wyregulowanieprzepływuczynnikagrzejnego(przezrurociągiigrzejniki) dlauzyskaniazałożonychtemperatur krotność=1,00 | szt | 1,00 |

4.Wyposażeniemeblowe

KodCPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | wgnakładów rzeczowych AW-020 | Stółkawiarniany70x110 krotność=1,00 | szt | 6,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | wgnakładów rzeczowych AW-020 | Lożabarowa-podwójna120x90 krotność=1,00 | szt | 4,00 |
| 45 | wgnakładów rzeczowych AW-020 | Lożabarowa-pojedyncza70x90 krotność=1,00 | szt | 4,00 |
| 46 | wgnakładów rzeczowych AW-090 | Ladameblowafrontowaprefabrykowanawgprojektu KodCPV:39141000-2;E006-5 krotność=1,00 | kpl | 1,00 |
| 47 | wgnakładów rzeczowych AW-020 | Ladameblowabarowaprzyściennazwnękami krotność=1,00 | szt | 1,00 |
| 48 | wgnakładów rzeczowych AW-090 | Zabudowa...(wersjaedukacyjna-niekomercyjna) krotność=1,00 | kpl | 1,00 |
| 49 | wgnakładów rzeczowych AW-090 | Zabudowameblowaściennabarowa krotność=1,00 | kpl | 1,00 |

5.Wyposażenie-urządzeniakuchenneibarowe

KodCPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | wgnakładów rzeczowych AW-020 | Witrynacukiernicza-chłodnicza-1,2m-950litrów-3 półki (LED) krotność=1,00 | szt | 1,00 |
| 51 | wgnakładów rzeczowych AW | Płytagrzewcza krotność=1,00 |  | 1,00 |
| 52 | wgnakładów rzeczowych AW | Pieckonwekcyjnyznawilżaniem4xGN1/1,elektryczny 4,7 kW krotność=1,00 |  | 1,00 |
| 53 | wgnakładów rzeczowych AW | PiekarnikelektrycznyTermoobiegCzarny krotność=1,00 |  | 1,00 |
| 54 | wgnakładów rzeczowych AW | Chłodziarkabarowaz3drzwiamiuchylnymi,od2°Cdo 10 °C, 320 L, czarna krotność=1,00 |  | 1,00 |
| 55 | wgnakładów rzeczowych AW | Zmywarkapodblatowadonaczyń500x500mm,do30 koszy/h krotność=1,00 |  | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | wgnakładów rzeczowych AW | LodówkadoprzechowywaniaECO-400litry-z1 drzwiami krotność=1,00 |  | 1,00 |
| 57 | wgnakładów rzeczowych AW | Ekspresautomatycznykolbowyciśnieniowy2grupowyz elektrycznym progmaratorem, 5 kW krotność=1,00 |  | 1,00 |

Kosztorysszczegółowy

| Lp. | Podstaw a Wyceny | Opis pozycji Kosztorysowych | Jedn. Miar y | Nakłady najedn. | Wsp. Zagre g. | Cena | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | Robotyremontowe Charakterystyka Robót: Przygotowanie pomieszczeń - ścian i podłóg,budowaścianGK CPV: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNKR B 03 0801-03 -050 | Zerwanieposadzekzmas cementowych i lastrykowych Charakter.Robót: Tablica: 0801 1.Zerwanieistniejącej posadzki 2.Oczyszczenie i posegregowanie odzyskanegomateriału 3.Ułożeniewstosylub powiązanie w wiązki (kol.05) Obmiar=66,00 Krotność=1,00 Robocizna: RobotnikbudowlanyI Materiały: Sprzęt: Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | m2 r-g % % | 0,790 | 1,00 | 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNNR 2 1207-01 0-050 | Samopoziomujący podkładpodłogowy .Jastrychanhydrytowy wylewany wykonany w układzie jedno- i dwuwarstwowym. Jastrychzespolony grub.25,0 mm Charakter. Robót: Tablica: 1207 1.Oczyszczenie podłoża z kurzu, brudu, wapna, olejów i tłuszczów itp. - Zredukowanie chłonności podłoża emulsją gruntującą - Przygotowanie z aprawy przy użyciu agregatumieszającego - Ułożenie jastrychu samopoziomującego- poprzezrównomierne rozłożenie wg wyznaczonychi kontrolowanych poziomów - Zapewnieniewarunków dojrzewania poprzez zapewnienie warunków cieplno-wilgociowych 6.Wykonanie spoin dylatacyjnych Obmiar=66,00 Krotność=1,00 Robocizna: Robocizna Materiały:Emulsjagruntująca Sucha zaprawa samopoziom. Woda Materiałypomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg Agregatdowylewek samopoziom. Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: | m2 r-g kg kg m3 PLN m-g m-g % | 0,350 0,200 49,880 0,008 0,031 0,0344 | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zysk: Razem: | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNNR 2 0903-01 0-050 | Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstwowychna ścianach-sposobemna mokro. Przygotowanie podłożaręcznie-narzut Charakter.Robót: Tablica: 0903 1.Przygotowaniepodłoża dla tynku cienkowarstwowego 2.Pogrubienie tynku o dalsze10mm(kol.05i06) 3.Wykonanie poprawek tynku 4.Założenienarożników metalowych lub z mas plastycznych Obmiar=122,00 Krotność=1,00 Robocizna: Robocizna Materiały:Emulsjagruntująca Materiałypomocnicze 1,50 % Sprzęt: Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | m2 r-g kg PLN % % | 0,0525 0,300 | 1,00 1,00 | 0 0 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | KNNR 2 0901-02 0-050 | Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm, jednowarstwowe, na ścianach wykonane na mokroręczniezgotowych mieszanek Charakter. Robót: Tablica: 0901 1.Transport materiałów i przygotowanie zapraw 2.Prz ygotowanie, przestawienieidemontaż niezbędnego sprzętu dla robót 3.Przygotowaniepodłoża 4.Obsadzenie drobnych elementów 5.Wykonanie tynku 6.Wykonanie poprawek tynku Obmiar=151,00 Krotność=1,00 Robocizna: Robocizna Materiały: Zaprawa tynkarska gipsowa-suchamieszanka Woda Materiałypomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | m2 r-g kg m3 PLN m-g % % | 0,365 8,450 0,0008 0,0197 | 1,00 1,00 1,00 1,00 | 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | KNNR 2 1402-02 0-050 | Malowanie farbą klejową podłożygipsowych-ścian Charakter. Robót: Tablica: 1402 1.Przygotowanie powierzchni (1x - kol.01-06) 2.Szpachlowanie (1x - kol.05, 06) 3.Gruntowanie farbą emulsyjną(1x-kol.03-06) 4.Gruntowanie 2,5% roztworem kleju kostnego (1x - kol.01, 02) 5.Malowanie farbą klejowąlubemulsyjną(2x -kol.01-03i05;3x- kol.04, 06) Obmiar=151,00 Krotność=1,00 Robocizna: Robocizna Materiały: Farba sucha klejowa gotowadomalowania Klej kostny KlejmalarskiroślinnyMT Kreda malarska mielona Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | m2 r-g kg kg kg kg PLN % % | 0,137 0,0358 0,005 0,0238 0,325 | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 0 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | KNNR 2 0802-06 0-050 | Gładź gipsowa jednowarstwowana ścianach i sufitach Charakter. Robót: Tablica: 0802 1.Obrobienie przebić 2.Przygotowanie podłoża 3.Obsadzenie drobnych elementów 4.Wykonanie tynku z gotowej zaprawy (kol.01-05) i gładzi gipsowej (kol.06) 5.Wykonanie poprawek tynku i gładzi Obmiar=122,00 Krotność=1,00 Robocizna: Robocizna Materiały: Gipsbudowlany, szpachlowy Woda Materiałypomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | m2 r-g kg m3 PLN m-g % % | 0,422 2,500 0,0002 0,0011 | 1,00 1,00 1,00 1,00 | 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | KNKR B 02 0803-08 -050 | Gładź gipsową jednowarstwowa na ścianachzpłytgipsowych Charakter. Robót: Tablica: 0803 1.Obrabienie przebić 2.Ustawienie i rozebranie rusztowań 3.Przygotowanie podłoża 4.Obsadzenie drobnych elementów - Wykonanietynkuz gotowej zaprawy (kol.01-07)i gładziz przygotowaniem gładzigipsowej(kol .08-10) - Wykonaniepoprawek tynku i gładzi Obmiar=32,00 Krotność=1,00 Robocizna: RobotnikbudowlanyI Materiały: Narożnikistalowezestali kątowej Gipsbudowlany, szpachlowy Woda Materiałypomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Środektransportowy Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | m2 r-g szt kg dm3 PLN m-g m-g % % | 0,4482 0,043 2,500 0,0105 0,0011 0,0019 | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | KNR 2-02 2003-03 -050 | ŚciankidziałoweGRz płyt gipsowo-kartonowychna rusztach metalowych,pojedynczyc h z pokryciem obustronnym,dwuwarstw owo55-02. Charakter. Robót: Tablica: 2003 1.Wytrasowanie miejsc montażu 2.Zamocowanie profilowanych kształtownikówstalowych U-55lubU-100dostopów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi 3.Zamocowanie słupków z kształtowników profilowanych C-55 lub C-100 do listew poziomych 4.Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowychdo rusztuzapomocąwkrętów 5.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego 6.Szpachlowanie połączeńpłytistykówze ścianami i stropem 7.Zabezpieczenie spoin taśmą papierową (tylko dlawarstwwierzchnich) 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające Obmiar=32,00 Krotność=1,00 Robocizna: Monter płyt gipsowych II MonterpłytgipsowychIII Materiały: Kształtownikistalowe profil.U- 55x0,75 Kształtownikistalowe profil.C- 55x0,75 Wkrętydopłytgipsowych Gips budowlany szpachlowy Płytygipsowo-kartonowe grub.12,5 mm Filc bitumizowany z wełny mineralnej 5 mm Taśma papierowa perforowanaszer.50mm Woda | m2 r-g r-g kg kg kg t m2 m2 m m3 | 1,1852 1,7773 0,720 2,640 0,1132 0,00282 4,120 0,0341 3,626 0,00183 | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kołkidowstrzeliwania wełna izolacyjna Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Środektransportowy Wyciąg Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | szt m2 PLN m-g m-g % % | 4,060 1,000 0,0514 0,065 | 1,00 1,00 1,00 1,00 | 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |
| 9 | KNR 0-12I 0829-05 -050 | Licowanieścianpłytkami o wymiarach 40x40 cm - na klej Obmiar=15,00 Krotność=1,00 Robocizna: Posadzkarz-płytkarzIII Posadzkarz-płytkarz II Robotnik budowlany I Materiały: Płytkiceramicznelub terakotowe Zaprawaklejowa (sucha mieszanka) Zaprawa spoinująca Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg1-maszt.z napędem elekt Środektransportowy(1) Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | m2 r-g r-g r-g m2 kg kg PLN m-g m-g % % | 0,5153 0,574 0,1635 1,020 5,200 0,450 0,037 0,024 | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | KNR 2-02U 2806-06 01-050 | Posadzkijednobarwnez płytek kamionkowych GRES 40x40cm na zaprawach klejowych grub.warstwy 5mm w pomieszczeniach o pow.ponad10m2 Charakter. Robót: Tablica: 2806 1.Oczyszczenie podłoża 2.Wymierzenie i ustawienie punktów wysokościowych 3.Sortowanie płytek 4.Przygotowanie masy klejącej 5.Przycięcie, dopasowanieiułożenie płytek na zaprawie klejowej 6.Obrobieniewnęk, przejść,pilastrówitp. 7.Wypełnienie spoin zaprawą 8.Oczyszczenieposadzek Obmiar = 66,00 Krotność=1,00 Robocizna: Posadzkarz-płytkarzIII Robotnik budowlany I Materiały: Płytki uniwersalne nieszkliwione,granitow Zaprawa klejowa mieszanka Sucha zaprawa do spoinowaniaMateriałypomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg Środektransportowy Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | m2 r-g r-g m2 kg kg PLN m-g m-g % % | 0,900 0,120 1,020 7,960 0,200 0,030 0,040 | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | KNNR 7 0702-02 0-050 | Montaż sufitów podwieszanych z rastrami owymiarach600x600mm Charakter. Robót: Tablica: 0702 1.Zamocowanie kątownikównaścianach 2.Zamocowaniezawiesi 3.Montaż rusztu stalowego4.Osadzenie płyt z ich dopasowaniemObmiar = 30,00 Krotność=1,00 Robocizna: Robocizna Materiały: Płyty dekoracyjne z włókien mineralnych Profilest.24x38x0,6mm pod płyty z włókien Kątowniki rusztu 24x24x0,6mm p/płyt.dekor. Wieszaki D/sufitów podw.zpłytamizwłokna Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg Środektransportowy(1) Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | m2 r-g szt mm szt szt PLN m-g m-g % % | 2,090 2,860 3,460 0,900 0,670 2,540 0,030 0,040 | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |
| 12 | KNP 0311 1103-03 01-040 | Listwy przyścienne drewniane twarde w pomieszczeniu o powierzchniponad8m2 Obmiar=30,00 Krotność=1,00 Robocizna: Robocizna Materiały: Listwaprzypodłogowa DEKOR Sprzęt: Razempozycja: obmiar: | m r-g m | 0,077 1,000 | 1,05 1,00 | 0 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | % % |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 00-14 2012-03 -050 | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtownikówCDiUD podwójnym podwieszanym Charakter. Robót: Tablica: 2012 1.Wytrasowanie miejsc montażu 2.Montaż elementów ruszrudopodłożaprzez wstrzelenie kołkami stalowymi 3.Wypoziomowanie konstrukcji rusztu 4.Regulacja naciągów zawiesi 5.Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowychdo rusztu 6.Przygotowaniezaprawyszpachlującej 7.Szpachlowanie połączeńpłytistykówpłyt ze ścianami 8.Zabezpieczenie spoin taśmą 9.Szpachlowanieicyklinowanie wykańczające _ Obmiar=12,00 Krotność=1,00 Robocizna: MonterpłytgipsowychIII Monter płyt gipsowych II Materiały: Płytygipsowo-kartonowe grub.12,5 mm Kształtowniki stal.główne,profil.CD-60/ 27 Kształtowniki stal.nośne,profil.CD-60/2 7 Kształtowniki st.przyścienne,prof.UD-2 8/27 | m2 r-g r-g m2 m m m | 1,5064 1,0043 1,050 0,700 1,900 0,400 | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 0 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Łącznikiwzdłużnelw 60/110 Łącznikikrzyżowelk 60/60 Pręty mocujące Wieszakiw60/100 BlachowkrętyGips budowlany szpachlowy Taśmazbrojąca Woda Materiałypomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg1-maszt.z napędem elekt Środektransportowy(1) Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | szt szt szt szt szt t m m3 PLN m-g m-g % % | 0,520 1,330 0,910 0,910 18,500 0,0003 1,000 0,00064 0,058 0,0289 | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |
| 14 | KNR 2-02U 0002-04 -050 | Ruszty drewniane pod boazerie zamocowane na ścianach tynkowanych,betonowych (z.11/92) Charakter. Robót: Tablica: 0002 1.Wyrównanie powierzchni 2.Mechaniczne wiercenie otworów 3.Osadzeniekołków4.Zamocowanie elementów rusztu 5.Skucietynkupodlistwy rusztu (kol.03 i 04) Obmiar = 45,00 Krotność=1,00 Robocizna: Robocizna Materiały: ListwynaściennezMDF Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego Materiały pomocnicze 0,50 % Sprzęt: Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: | m2 r-g m szt PLN % | 0,980 2,140 6,000 | 1,00 1,00 1,00 | 0 0 0 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Razem: Zysk: Razem: | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNP 0310 1009-01 01-020 | Pasowaniestolarki drzwiowej. Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne Obmiar= 7,00 Krotność=1,00 Robocizna: Robocizna Materiały: Sprzęt: Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | szt r-g % % | 0,308 | 1,05 | 0 |  |  |  |  |
| 16 | KNR 2-02W 1028-02 01-050 | Drzwi wahadłowe dwuskrzydłowe,dwukrotn ie malowane farbą syntetyczną do gruntowania i emalią syntetyczną Charakter. Robót: Tablica: 1028 1.Obsadzenie ościeżnic 2.Zawieszenie,pasowanie iregulacjaskrzydełi okuć 3.Obicie opaskami i ćwierćwałkami 4.Dwukrotne malowanie farbąolejnązdwukrotnymszpachlowaniem 5.Oszklenie na kit i listewki Obmiar= 4,00 Krotność=1,00 Robocizna: Robocizna Materiały: Drzwi drewniane wahadłowekompletne Farba syntetyczna do gruntowania Emalia syntetyczna Szpachlówkacelulozowa Szkłopłaskiewalcowane wzorzyste Kitszklarskipokostowy Pianka poliuretanowa | m2 r-g m2 dm3 dm3 dm3 m2 kg kg | 4,500 1,000 0,160 0,150 0,180 0,500 0,220 0,030 | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Materiałypomocnicze 15,00 % Sprzęt: Wyciąg Środektransportowy(1) Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | PLN m-g m-g % % | 0,050 0,060 | 1,00 1,00 | 0 0 0 |  |  |  |  |
| 17 | KNR 2-02W 1040-01 -050 | Drzwialuminiowe jednoskrzydłowe Charakter. Robót: Tablica: 1040 1.Obsadzenie ościeżnic - Montażoszklonych drzwi - Uszczelnienieościeżnic silikonem i pianką Obmiar = 1,00 Krotność=1,00 Robocizna: Robocizna Materiały: Drzwi aluminiowe Masa uszczelniająca silikonowa Piankapoliuretanowa Kołki rozporowe plastikowe Listwymaskujące aluminiowe Materiałypomocnicze 15,00 % Sprzęt: Wyciąg Środektransportowy(1) Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | m2 r-g m2 kg kg szt m PLN m-g m-g % % | 3,640 1,000 0,100 0,340 5,000 2,550 0,050 0,060 | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | KNR 2-02 1019-01 -050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 m2,fabrycznie wykończone/B.I.nr8/96/ Charakter. Robót: Tablica: 1019 1.Zawieszenie,pasowanie iregulacjaskrzydełiokuć Obmiar = 5,00 Krotność=1,00 Robocizna: Stolarz budowlany II RobotnikbudowlanyI Materiały: Skrzydła drzwiowe płyt.wewnętrz.wejściowe Sprzęt: Wyciąg Środektransportowy Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem:Razemelement: | m2 r-g r-g m2 m-g m-g % % | 0,250 0,100 1,000 0,010 0,020 | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |
| 2 |  | Instalacjeelektryczne CPV: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | KNR 5-08 0301-20 -020 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawiecementowejlub gipsowej, wykonanie ślepych otworów mechanicznie w cegle Charakter.Robót: Tablica: 0301 1.Trasowanie Dlakol.01-03,07-09, 13-14,19-21: 2.Wykonanie ślepych otworówmechanicznie Dla kol.10-12, 22-24: 2.Wykonanieślepych otworów ręcznie Dla kol. 04, 15, 18: 2.Wstrzeleniekołków Dla kol. 05-06: 2.Montażidemontaż zasilania spawarki 3.Ucięcieiprzyspawaniepłaskowników 4.Wykonanie konsolek i przespawanie 5.Oczyszczenie i pomalowanie konsolek i płaskowników Dla kol. 07-12: 3.Wykonanie konsolek 4.Osadzenie konsolki 5.Pomalowanie konsolek Dla kol. 01-03: 3.Osadzenie kołków rozporowychplastykowyc h Dlakol.13,14,16,17: 3.Osadzeniekołkówkotwiących Dlakol.13-15: 4.Montażkonsolek systemu U504 Dlakol.16-18: 4.Montażwsporników języczkowych U506 i U507 Obmiar=112,00 Krotność=1,00 Robocizna: Elektromonterliniii urz.elektr. Materiały: Sprzęt: Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: | szt r-g % | 0,0913 | 1,00 | 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KNR 5-08 0302-01 -020 | Montaż...(wersja edukacyjna - niekomercyjna) Charakter. Robót: Tablica: 0302 1.Wykruszenie lub wcięcieotworówdo wprowadzeniaprzewodów Dla kol. 02-10: 2.Podłączenie i przedzwonienieprzewodów 3.Oznaczenieprzewoduzerowego Dla kol. 08: 4.Zamontowanie do gotowego podłoża wkrętami Dla kol. 01-07, 10: 4.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej 5.Gipsowanie lub betonowanie z wyrównaniempowierzchni Dla kol. 09: 4.Przygotowanie kleju Obmiar = 112,00 Krotność=1,00 Robocizna: Elektromonterliniii urz.elektr. Materiały: Puszki instalacyjne,bakelitowe Materiały pomocnicze 2,50 % Sprzęt: Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | szt r-g szt PLN % % | 0,084 1,020 | 1,00 1,00 | 0 0 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | KNKR B 05 0402-02 -020 | Montaż tablic elektrycznychomasiedo 20 kg Charakter.Robót: Tablica: 0402Dla kol.01-04: 1.Wykonanieotworów 2.Umocowanie śrub kotwowych 3.Zamocowanie tablic 4.Podłączenie przewodów Dlakol.05-08: - Wykucie ślepych otworów i bruzd dla zamocowaniaelementów obudowy - Ustawienieobudowyi zamurowanie zaprawą cementową - Naprawapodłożapo obsadzeniu obudowy 4.Malowanie poprawkowe Uwaga: Przy ilości podłączanychprzewodów powyżej 20 szt. za każde rozpoczęte 10szt.przewodów dolicza się 0,42 r-g Obmiar = 1,00 Krotność=1,00 Robocizna: RobotnikbudowlanyI Materiały: Tabliceelektryczne Sprzęt: Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | szt r-g szt % % | 2,990 1,000 | 1,00 1,00 | 0 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | KNNR 5 0308-04 0-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym,natynkowe 2-biegunoweprzykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 Charakter.Robót: Tablica: 0308 1.Rozmontowanie gniazda 2.Zamocowaniegniazda 3.Podłączenieprzewodów 4.Sprawdzenie działania Obmiar = 112,00 Krotność=1,00 Robocizna: Robocizna Materiały: Gniazdawt.n/t 2P+Z,10/16A,250V,NT-1 4,14B Materiałypomocnicze 2,50 % Sprzęt: Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | szt r-g szt PLN % % | 0,252 1,020 | 1,00 1,00 | 0 0 0 |  |  |  |  |
| 23 | KNNR5 ERRAT A 0205-01 0-040 | Przewody kabelkowe o łącznymprzekrojużyłdo 7,5 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton Charakter. Robót: Tablica: 0205 1.Rozwinięcie przewodów 2.Odmierzenie i ucięcie 3.Mocowanie przewodudo podłoża przy pomocy drutu wiązałkowego, zaprawy gipsowej 4.Otwieranieizamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych Obmiar = 275,00 Krotność=1,00 Robocizna: Robocizna | m r-g | 0,0546 | 1,00 | 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Materiały: Przewody kabelkowe Materiałypomocnicze 2,50 % Sprzęt: Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | m PLN % % | 1,040 | 1,00 | 0 0 |  |  |  |  |
| 24 | KNNR5 ERRAT A 0209-01 0-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 w gotowych korytkachinadrabinkach, układane bez mocowania Charakter. Robót: Tablica: 0209 1.Rozwinięcie przewodów 2.Odmierzenie i ucięcie 3.Otwieranie i zamykanie puszek odgałęźników i skrzynek odgałęźnych 4.Ułożenie przewodu w korytkachinadrabinkach Dla kol.04-05: 5.Umocowanieprzewodów na uchwytach bezśrubowych Obmiar=280,00 Krotność=1,00 Robocizna: Robocizna Materiały:Przewodykabelkowe Materiałypomocnicze 2,50 % Sprzęt: Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | m r-g m PLN % % | 0,0406 1,040 | 1,00 1,00 | 0 0 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | KNNR5 ERRAT A 0501-01 010-090 | Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) żarowezzamontowaniem klosza Charakter. Robót: Tablica: 0501 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy 3.Rozpakowanie oprawy 4.Oczyszczenie oprawy - Otwarcieizamknięcie oprawy - Obcięcie i zarobienie końców przewodów 7.Wyposażenie oprawy w źródłaświatła,zapłonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem 8.Zamotowanie oprawy 9.Podłączenie 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze Uwaga: - Ilość(kol.02poz.23)w zależności od rodzaju oprawy z uwględnieniem współczynnika1,04 - Ilość(kol.02poz.24)w zależności od rodzaju oprawy Obmiar=18,00 Krotność=1,00 Robocizna: Robocizna Materiały: Klosze Żarówki Oprawyżarowedo zawieszania Materiałypomocnicze 2,50 % Sprzęt: Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem:Razemelement: | kpl r-g szt szt szt PLN % % | 0,470 1,040 1,040 1,000 | 1,00 1,00 1,00 1,00 | 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | Instalacjesanitarne CPV: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | KNR 2-15G 0101-05 -090 | Montażzaścianąlicową elementów do miski ustępowej Charakter. Robót: Tablica: 0101 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia elementu montażowego 2.Wywiercenie otworów pod kołki rozporowe i obsadzenie kołków 3.Przykręcenie wspornikówdoelementu montażowego (dotyczy kol. 05-08) 4.Ustawienie elementu montażowego i przykręceniedopodłoża ze s prawdzeniem i regulacją 5.Wkręcenie prętów mocujących i zamontowaniekolana odpływowego Dla kol. 01 i 05: 6.Wkręcenie zaworu kątowego,przykręcenie wężyka i założenie skrzynki osłonowej Dla kol. 02 i 06: 6.Ustawienie rury odpływowejizałożenie skrzynki osłonowej Dla kol. 03-04 i 07-08: 6.Umocowanie przyłączy instalcji wodociągowej Obmiar = 2,00 Krotność=1,00 Robocizna: Robocizna Materiały: Geberit Kombifix ele.montaż.D/miskiustęp. Wsporniki do elementów Geberit KombifixSprzęt: Razempozycja: obmiar:Koszty bezpośrednie: Kosztyzakupu: Koszty pośrednie: | kpl r-g kpl kpl % | 1,250 1,000 1,000 | 1,00 1,00 1,00 | 0 0 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Razem: Zysk: Razem: | % |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | KNR 00-35 0112-02 -020 | Wykonanie podejścia i montaż pomp cyrkulacyjnychdociepłej wody użytkowej, wydajność pompy do 4,0 m3/h, śred.nominalnakróćców przyłączeniowych 3/4" (20 mm) Charakter. Robót: Tablica: 0112 1.Wykonanie podejścia z odcinkówruryikształtek miedzianych oraz z mosiądzu; przygotowanie elementówdolutowaniai wykonanie lutowania kapilarnego; usunięcie nadmiaru topnikazobszaruzłączyi wygładzeniepowierzchni lutowiny; wiercenie otworówwścianie,wbicie kołków rozporowych i wkręcenie częścigwintowanych uchytów stalowych. - Ułożenie podejścia w uchwytach,sprawdzenie współosiowego ustawienia rurociąguiskręcenie uchwytów. - Ustawienie i zamontowaniepompyw podejściu oraz uszczelnienie połączeń gwintowanych. 4.Podłączenie pompy do gniazdkaelektrycznegoi sprawdzenie działania pompy ponapełnieniuinstalacji wodą, np. po zakończeniu próby szczelności. Uwaga: W tablicy przyjęto pompycyrkulacyjnedo c.w.u.systemuGrundfos;dla pomp z króćcami przyłączeniowymifi1/2" przyjęto montaż z obu stron wdwuzłączkach,adla pozostałych wielkości pomp-montażzobustron wpółśrubunkach. Obmiar= 1,00 KroStnysotśemć=ko1sz,t0o0rysowaniaWIN | szt BUDK W | osztorysProfwersjaedukacyjn str | ersjaczaso a-niekom40 | wa(wer.20ercyjna | 24.10)-wers | jademonstra | cyjna |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Robocizna: Monterinstalac.sanit.I ogrzew.III RobotnikbudowlanyI Materiały: Pompyobieg.C.w.u.4,0 m3/h,śr.króćców 3/4" Kształtki kielichowe miedziane śr.22 mm Złączki przejściowe mosiężne śr.22x3/4" Półśrubunki z nakręt.mosiężne3/4"x1 1/4" Uchwytyst.pojedyn.dorur miedz.skręcane Sprzęt: Samochóddostawczydo 0,9 t Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | r-g r-g szt szt szt szt kpl m-g % % | 1,760 0,250 1,000 2,100 2,100 2,100 2,000 0,090 | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |

SystemkosztorysowaniaWINBUDKosztorysProfwersjaczasowa(wer.2024.10)-wersjademonstracyjnaWersja edukacyjna - niekomercyjna

str 41

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | KNR 00-35 0106-01 -020 | Wykonanie podejść dopływowych kolanowychściennychnr kat.4471, o średnicy zewnętrznej 15 mm do wody zimnej lub ciepłej, do baterii montowanych na ścianie Charakter. Robót: Tablica: 0106 1.Wyznaczenie miejsca usytuowaniapodejściai punktów wiercenia otworów oraz zamocowanieuchytów. 2.Wiercenie otworu w ścianie, wbicie kołków rozporowych i przykręcenie podejść typowych, tj. kolan ściennych pojedynczych albokolanpodwójnychdo wody zimnej i ciepłej, zamocowanychnalistwie montażowej. - Połączeniepodejściaz rurociągiem zasilającym przez wykonanie lutowania kapilarnego;montaż uchytów stalowych. - Montaż podejść, tj. kształtekpojedynczychlub podwójnych nakonstrukcji zestawówinstalacyjnych oraz połączenie ich z rurociągiem zasilającym przez wykonanielutowania kapilarnego;usunięcie nadmiaru topnika z obszaru złączy. - Obcięcie rury miedzianejchromowanej przecinarkąkrążkowąna ustalony wymiar długości, lutowanie kapilarne kształtek, wykonaniepodejściai połączenie rury miedzianej chromowanej zpodejściemiurządzeniami (kol.06). - Ustalenie długości przyłączaelastycznego, lutowanie kapilarne kształtek iwSyysktoemnaknosieztoproysdoewjśacniiaaW,IN ułożenie,wyprofilowaniei zamontowanie przyłącza elastycznegowoplocie stalowym (kol.07). | szt BUDK W | osztorysProfwersjaedukacyjn str | ersjaczasoa-niekom42 | wa(wer.20ercyjna | 24.10)-wers | jademonstra | cyjna |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Robocizna: Monterinstalac.sanit.I ogrzew.III RobotnikbudowlanyI Materiały: Podejście kolanowe ścienne nr 4471;15x1/2" Podejściekolan.ściennenr 4976; 2x15x1/2" Kształtki kielichowe miedziane śr.15 mm Złączki przejściowe mosiężne śr.15x1/2" Uchwytyst.pojedyn.dorur miedz.skręc.15mm Korkimosiężnedorur,nr kat.3290: 1/2" Kołki rozporowe z tw.sztucz.do:nrkat.4471 Kołki rozporowe z tw.sztucz.do:nrkat.4976 Sprzęt: Samochóddostawczydo 0,9 t Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | r-g r-g szt kpl szt szt kpl szt szt szt m-g % % | 0,430 0,060 2,000 1,000 2,100 2,100 2,000 2,000 6,000 2,000 0,020 | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | KNKR B 04A 0116-02 -090 | Umywalki porcelanowe pojedyncze z baterią umywalkową stojącą,syfony mosiężne ze spustem i rurą odpływowąośrednicy32 mm Charakter.Robót: Tablica: 0116Dla kol.01-06: 1.Wyznaczeniemiejsca przyboru i podejść 2.Wykonaniepodejścia odpływowego i dopływowego oraz przymocowanie rur i kształtek 3.Wykonanieotworóww ścianie i obsadzenie wsporników lub umocowanie podstawy 4.Ustawienie umywalki 5.Połączenie syfonu z umywalką i króćcem odpływowym Dla kol.07: 1.Sprawdzeniedziałania armatury 2.Wkręcenie zaworów i stojakazuszczelnieniem gwintów konopiami i pastą uszczelniającą Obmiar=10,00 Krotność=1,00 Robocizna: RobotnikbudowlanyI Materiały: Umywalki prostokątne,porcelanowe Wsporniki do umywalek Syfony umywalkowe mos.zrurąodpływ.32mm Baterie umywalkowe stojące fi 15 mm Przyłącze elastyczne w oplocie stalowym Materiały pomocnicze 3,50 % Sprzęt: Samochóddostawczydo 0,9 t Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: | kpl r-g szt szt szt szt szt PLN m-g % | 3,900 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 0,100 | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Razem: Zysk: Razem: | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | KNNR4 ERRAT A 0233-05 0-090 | Ustęp...(wersja edukacyjna - niekomercyjna) Charakter. Robót: Tablica: 0233 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia ustępu 2.Wykonanie otworów i obsadzenie kołków 3.Ustawienie misk i, montaż kompletnego urządzeniaspłukującego, założenie lejka gumowego Dla kol.01-03 i 05: 4.Założenie sedesu i zamocowanieustępu wkrętami 5.Połączeniezinstalacją dopływową i odpływową Dla kol.04: 4.Ustawieniesyfonużeliwnego 5.Połączeniezinstalacją dopływową i odpływową Obmiar = 2,00 Krotność=1,00 Robocizna: Robocizna Materiały: Miski ustępowe porcelanowe,białe Ruryspłuczkowez kolankiem z PCW Lejkigumowedomisek ustępowych Sedesyztworzyw sztucznych Zaworyspłukującedo misek ustępowych Materiałypomocnicze 1,00 % Sprzęt: Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | kpl r-g szt szt szt szt szt PLN % % | 2,760 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | KNR 00-35 0120-02 -090 | Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej wiszące poj.do 80 dm3,współprac.z kotłamigrzew.,montowane przy pomocy got.zestawów przyłącz.kotłagrzewczego z zasob. Charakter. Robót: Tablica: 0120 1.Wyznaczenie na ścianie miejsca montażu zasobnika. - Wiercenieotworóww ścianie i montaż wieszakówprzypomocy śrub przelotowych zpłytąoporowąlubna ramie montażowej, dostarczonych przez producenta. - Wniesienie i zawieszeniezasobnikana ścianie wraz z jego wypoziomowaniem; połączenie zasobnika z doprowadzonąinstalacją wody zimnej. - Połączeniezasobnikaz kotłem grzewczym przy pomocy: - gotowychzestawów przyłączeniowych wykonanych przez producenta (kol. 01 i02), - połączeńwykonanych z rur i kształtek bezpośrednio na budowie (kol. 03 i 04); przecięcie rur miedzianych przecinarką krążkową,usunięciegratu ikalibrowaniekońców rur, przygotowanie powierzchni rur i łączników do lutowania kapilarnego;usunięcie nadmiaru topnika z obszaru złączy. 5.Uszczelnieniepołączeńgwintowanych. Obmiar= 1,00 Krotność=1,00 Robocizna: | kpl |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Monterinstalac.sanit.I ogrzew.III RobotnikbudowlanyI Materiały: Podgrzewacze wody zasob.wisz.80dm3zzestw Sprzęt: Samochóddostawczydo 0,9 t Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | r-g r-g kpl m-g % % | 2,070 0,220 1,000 0,080 | 1,00 1,00 1,00 1,00 | 0 0 0 0 |  |  |  |  |
| 32 | KNNR 4 0207-01 0-040 | Rurociągi z PVC kanalizacyjneośrednicy 50 mm o połączeniach wciskowychnaścianach w budynkach mieszkalnych Charakter. Robót: Tablica: 0207 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu 2.Obsadzenie uchwytów 3.Przecinanie rur 4.Obsadzenie rur przepustowych przy przejściachprzezścianyi stropy 5.Ułożenierurikształtek 6.Wykonanie połączeń 7.Przymocowanie rurociągów Obmiar=48,00 Krotność=1,00 Robocizna: Robocizna Materiały: Rury kanalizacyjne jednokielich.PCW75mm Kształtki kanalizacyjne z PCW,różne, 75 mm Rury przepustowe z PCW,śred. 75 mm Uchwytydorurociągówz tworzyw sztucznych Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: | m r-g msztmszt PLN % | 0,197 0,960 1,160 0,160 1,000 | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 0 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | % |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | KNR 00-38 0101-08 -020 | 6ontaż grzejników konwektorowychwodnych naścianie, typowielkość8/13;8/14,5; 8/16; 8/17,5; 8/19, wysokośćgrzejnika0,8m Charakter. Robót: Tablica: 0101 1.Wyznaczenie miejsca usytuowaniagrzejnikana ścianie oraz punktów wiercenia otworów;nacięciefolii opakowania i tektury ochronnejpod zawieszki górne i dolne. 2.Wiercenieotworóww ścianie, wbicie kołków rozporowych i przykręcenie zawieszek do ściany wkrętami fi 6x60 mm. 3.Ustawieniegrzejnikana zawieszkach dolnych i wypoziomowaniegrzejnika przy pomocy śrub regulacyjnych. 4.Wykręcenie wkrętów w zawieszkach górnych, włożeniegórnejkrawędzi grzejnika we wkładki ochronne orazostateczneustalenie położenia grzejnika śrubami regulacyjnymi i zamocowaniegrzejnika. Uwagi: - Grzejniki wodne sąto grzejnikibocznozasilane, a typ to grzejniki dolnozasilane z wbudowanym zaworem termostatycznym RTD-Nizustawieniem wstępnymmaksymalnego przepływu wody; z zaworem tym można łączyć głowice termostatyczneseriiRTDi RTS. Dolnozasilane grzejniki wodne typ GC i wodno-elektrycznetyp GCE również mają wbuSdyostwemankeoszzatowryosroywaniaWIN . - Nakładyrzeczowena montaż na ścianie | szt BUDK W | osztorysProfwersjaedukacyjn str | ersjaczasoa-niekom49 | wa(wer.20ercyjna | 24.10)-wers | jademonstra | cyjna |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Robocizna: Monterinstalacjisanit.I ogrzew.II RobotnikbudowlanyI Materiały: Grzejnikiwodne 1,3-1,9m Sprzęt: Samochóddostawczydo 0,9 t Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | r-g r-g szt m-g % % | 1,470 0,420 1,000 0,150 | 1,00 1,00 1,00 1,00 | 0 0 0 0 |  |  |  |  |
| 34 | KNNR 4 0218-01 0-020 | Wpusty ściekowe z tworzywasztucznegoo średnicy 50 mm Charakter. Robót: Tablica: 0218 1.Ustawienie wpustu lub syfonu 2.Wykonaniepołączenia3.Zabezpieczenie właściwego ustawienia wpustu lub syfonu Obmiar = 1,00 Krotność=1,00 Robocizna: Robocizna Materiały: Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego Materiałypomocnicze 1,00 % Sprzęt: Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | szt r-g szt PLN % % | 0,520 1,000 | 1,00 1,00 | 0 0 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | KNNR 4 0229-03 010-020 | Zmywak...(wersja edukacyjna - niekomercyjna) Charakter. Robót: Tablica: 0229 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru 2.Obsadzenie wsporników lub konstrukcji wsporczej 3.Ustawienie i umocowanie przyboru 4.Uszczelnienie króćca odpływowegozsyfonem materiałem uszczelniającymObmiar = 3,00 Krotność=1,00 Robocizna: Robocizna Materiały: Zmywakikamionkowe pojedyncze Kit asfaltowy Konstrukcja wsporcza p/zlewy,zlewozmywaki Materiały pomocnicze 1,00 % Sprzęt: Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | szt r-g szt kg kpl PLN % % | 2,570 1,000 0,240 1,000 | 1,00 1,00 1,00 1,00 | 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | KNR 2-15G 0105-02 -020 | Zamontowanieprzycisku do spłuczek podtynkowychpubliczny Charakter.Robót: Tablica: 0105 1.Obcięcie osłony montażowej 2.Ustawienie bolców dystansowych i popychaczy 3.Przykręcenie ramki przycisku 4.Zamontowanie przycisku Dla kol. 02: 5.Zabezpieczenie przyciskuśrubami imbusowymi Obmiar = 2,00 Krotność=1,00 Robocizna: Robocizna Materiały: Przyciskidospłuczek podtynk.publicznych Sprzęt: Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | szt r-g szt % % | 0,410 1,000 | 1,00 1,00 | 0 0 |  |  |  |  |
| 37 | KNR 2-17 0141-06 -020 | OkapywentylacyjnetypA stalowe prostokątne o obwodzie do 4000 mm Charakter. Robót: Tablica: 0141 1.Obsadzenie podwieszeń lub podpór 2.Ustawienie okapu z wypoziomowaniem 3.Założenie i dopasowanie uszczelek 4.Skręcenie śrubami połączeńkołnierzowych Obmiar = 1,00 Krotność=1,00 Robocizna: Monterurządzeńi konst.metalow.II Monterurządzeńi konst.metalow.III | szt r-g r-g | 1,490 1,160 | 0,96 0,96 | 0 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Monter urządzeń i inst.powietrzn.II RobotnikbudowlanyI Materiały: Podkładkiamortyzacyjne gumowe grub.5 mm Okapy wentylacyjne stalowe,prostokąt.typ A Podpory kanałów wentylacyjnych typ A Uszczelki gumowe D/przewodów went.prostok. Śruby stalowe M 10 dług.do 60 mm Materiałypomocnicze 0,50 % Sprzęt: Żurawsamochodowy5-6 t Samochódskrzyniowy 5-10 t Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | r-g r-g szt szt szt szt kg PLN m-g m-g % % | 4,720 4,720 2,140 1,000 2,020 1,050 1,490 0,100 0,730 | 0,96 0,96 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |
| 38 | KNR 2-17 0113-02 -050 | Przewody wentylacyjne kołowe typ B/1 z blachy stalowej ocynkowanej o średnicydo200mmprzy udzialekształtekdo35% Charakter. Robót: Tablica: 0113 1.Obsadzenie podpór 2.Przyklejenie podkładek amortyzacyjnych z płyty gumowej do konstrukcji wsporczych 3.Ułożenieprzewodówna podporachzewentualnym ich skracaniem i zamocowaniem luźnego kołnierza 4.Założenie i dopasowanie uszczelek 5.Skręcenie śrubami połączeńkołnierzowych Obmiar = 15,00 Krotność=1,00 Robocizna: Monterurządzeńi inst.powietrzn.II | m2 r-g | 1,540 | 0,96 | 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Monter urządzeń i inst.powietrz.III RobotnikbudowlanyI Materiały: Podkładki amortyzacyjne gumowe grub.5 mm Przewody went.kołowe z bl.oc.B/I,gr.1,75mm Kształtkiwent.kołoweB/I st.oc.gr.1,25 mm Podpory kanałów wentyl.typCśr.200- 400mm Uszczelki gumowe do przewodówwentyl.koł. Śruby stalowe M8 dług.do50 mm Materiały pomocnicze 0,50 % Sprzęt: Samochóddostawczydo 0,9 t Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | r-g r-g szt m2 m2 szt szt kg PLN m-g % % | 0,030 0,130 0,430 0,740 0,280 0,410 2,280 0,510 0,070 | 0,96 0,96 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |
| 39 | KNR 2-17 0113-04 -050 | Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicydo400mmprzy udzialekształtekdo35% Charakter. Robót: Tablica: 0113 1.Obsadzenie podpór 2.Przyklejenie podkładek amortyzacyjnych z płyty gumowej do konstrukcji wsporczych 3.Ułożenieprzewodówna podporachzewentualnym ich skracaniem i zamocowaniem luźnego kołnierza 4.Założenie i dopasowanie uszczelek 5.Skręcenie śrubami połączeńkołnierzowych Obmiar = 10,00 Krotność=1,00 Robocizna: Monterurządzeńi inst.powietrzn.II | m2 r-g | 0,840 | 0,96 | 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Monter urządzeń i inst.powietrz.III RobotnikbudowlanyI Materiały: Podkładki amortyzacyjne gumowe grub.5 mm Przewody went.kołowe z bl.oc.B/I,gr.1,75mm Kształtkiwent.kołoweB/I st.oc.gr.1,25 mm Podpory kanałów wentyl.typCśr.200- 400mm Uszczelki gumowe do przewodówwentyl.koł. Śruby stalowe M8 dług.do50 mm Materiały pomocnicze 0,50 % Sprzęt: Samochóddostawczydo 0,9 t Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | r-g r-g szt m2 m2 szt szt kg PLN m-g % % | 0,030 0,120 0,210 0,740 0,280 0,200 0,860 0,270 0,100 | 0,96 0,96 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |
| 40 | AW-09 0 | Centrala podwieszana nawiewno-wywiewnaz wymienikime ciepła i nagrzewnicąV=740m3 Obmiar= 1,00 Krotność=1,00 Robocizna: Materiały: Centrala podwieszana nawiewno-wywiewnaz wymienikime ciepła i nagrzewnicąV=740m3 Sprzęt: Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | kpl kpl % % | 1,000 | 1,00 | 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | KNR 7-24 0157-01 -020 | Wentylatory osiowe i promienioweośrednicy wirnika 300 mm dostarczane w całości Charakter.Robót:Tablica 0157:Wentylatoryosiowe ipromieniowe,dostarczane w całości. Obmiar= 2,00 Krotność=1,00 Robocizna: Monterurządzeńi konst.metalow.II Monterurządzeńi konst.metalow.III Materiały: Śrubystalowezłbemi nakrętką M 10 Wentylator osiowy 300mm Sprzęt: Wózekwidłowy spalinowy 0,8 t Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | szt r-g r-g kg szt m-g % % | 5,900 9,600 0,400 1,000 4,700 | 0,96 0,96 1,00 1,00 1,00 | 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | KNKR B 04A 0313-01 -020 | Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ścienne),nr:1 Charakter.Robót: Tablica: 0313Dla kol.01-03: 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenianagrzewnicy 2.Wykonanie gniazd w ścianie oraz obsadzenie konstrukcji wsporczej 3.Dopasowanie rur przyłącznychiwkręcenie łączników - Założenierozetek ochronnych - Połączenienagrzewnicy z instalacją Dla kol.04 i 05: 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia skrzynki 2.Wykonanie gniazd i obsadzenie wsporników 3.Ustawienie skrzynki czerpnejnawspornikachi obsadzenie króćca ssawnego wgotowymotworze ściany 4.Dopasowanie i założenieuszczelekzpapy bitumicznej - Skręceniekołnierzy śrubami - Ustawienieprzepustnicy Dla kol.06-07: 1.Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania 2.Wyregulowanie przepływu czynnika grzejnego(przezrurociągi i grzejniki) dlauzyskaniazałożonych temperatur Obmiar= 1,00 Krotność=1,00 Robocizna: RobotnikbudowlanyI Materiały: Łączniki z żeliwa ciągliwego,czarne Konstrukcjawsporcza 5,1-20 kg Dwuzłączkiproste żeliwne,czarne | szt r-g szt kg szt | 7,970 6,000 3,500 1,000 | 1,00 1,00 1,00 1,00 | 0 0 0 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ściennakurtynapowietrza z nagrzewnicą elektryczną, Materiałypomocnicze 3,50 % Sprzęt: Samochóddostawczydo 0,9 t Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem:Razemelement: | szt PLN m-g % % | 1,000 0,360 | 1,00 1,00 | 0 0 0 |  |  |  |  |
| 4 |  | Wyposażeniemeblowe CPV: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | AW-02 0 | Stółkawiarniany70x110 Obmiar= 6,00 Krotność=1,00 Robocizna: Materiały: Stółkawiarniany70x110 Sprzęt: Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | szt szt % % | 1,000 | 1,00 | 0 |  |  |  |  |
| 44 | AW-02 0 | Lożabarowa-podwójna 120x90 Obmiar= 4,00 Krotność=1,00 Robocizna: Materiały: Lożabarowa-pojedyncza 70x90 Sprzęt: Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | szt szt % % | 1,000 | 1,00 | 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | AW-02 0 | Lożabarowa-pojedyncza 70x90 Obmiar= 4,00 Krotność=1,00 Robocizna: Materiały: Lożabarowa-pojedyncza 70x90 Sprzęt: Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | szt szt % % | 1,000 | 1,00 | 0 |  |  |  |  |
| 46 | AW-09 0 | Ladameblowafrontowa prefabrykowana wg projektu Obmiar= 1,00 Krotność=1,00 CPV:39141000-2; E006-5 Robocizna: Materiały: Lada meblowa prefabrykowana Sprzęt: Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | kpl kpl % % | 1,000 | 1,00 | 0 |  |  |  |  |
| 47 | AW-02 0 | Lada meblowa barowa przyściennazwnękami Obmiar= 1,00 Krotność=1,00 Robocizna: Materiały: Lada meblowa barowa przyściennazwnękami Sprzęt: Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: | szt szt % % | 1,000 | 1,00 | 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | AW-09 0 | Zabudowameblowa kuchenna Obmiar= 1,00 Krotność=1,00 Robocizna: Materiały: Zabudowameblowa kuchenna Sprzęt: Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | kpl kpl % % | 1,000 | 1,00 | 0 |  |  |  |  |
| 49 | AW-09 0 | Zabudowameblowa ścienna barowa Obmiar= 1,00 Krotność=1,00 Robocizna: Materiały: Zabudowameblowa ścienna barowa z podświetleniemilustrami Sprzęt: Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem:Razemelement: | kpl kpl % % | 1,000 | 1,00 | 0 |  |  |  |  |
| 5 |  | Wyposażenie - urządzeniakuchennei barowe CPV: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | AW-02 0 | Witryna cukiernicza - chłodnicza-1,2m-950 litrów - 3 półki (LED) Obmiar= 1,00 Krotność=1,00 Robocizna: Materiały: Witryna cukiernicza - chłodnicza-1,2m-950 litrów - 3 półki (LED) | szt szt | 1,000 | 1,00 | 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sprzęt: Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | % % |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | AW | Płytagrzewcza Obmiar= 1,00 Krotność=1,00 Robocizna: Materiały: Płytaindukcyjnado zabudowy Sprzęt: Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | szt % % | 1,000 | 1,00 | 0 |  |  |  |  |
| 52 | AW | Piec konwekcyjny z nawilżaniem4xGN1/1, elektryczny 4,7 kW Obmiar= 1,00 Krotność=1,00 Robocizna: Materiały: Piec konwekcyjny z nawilżaniem4xGN1/1, elektryczny 4,7 kW Sprzęt: Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | szt % % | 1,000 | 1,00 | 0 |  |  |  |  |
| 53 | AW | Piekarnikelektryczny Termoobieg Czarny Obmiar= 1,00 Krotność=1,00 Robocizna: Materiały: Piekarnikelektryczny TermoobiegCzarny | szt | 1,000 | 1,00 | 0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sprzęt: Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | % % |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | AW | Chłodziarka barowa z 3 drzwiamiuchylnymi,od2 °Cdo10°C,320L,czarna Obmiar= 1,00 Krotność=1,00 Robocizna:Materiały: Chłodziarka barowa z 3 drzwiamiuchylnymi,od2 °Cdo10°C,320L,czarna Sprzęt: Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | kpl % % | 1,000 | 1,00 | 0 |  |  |  |  |
| 55 | AW | Zmywarkapodblatowado naczyń500x500mm,do 30koszy/h Obmiar= 1,00 Krotność=1,00 Robocizna: Materiały: Zmywarkapodblatowado naczyń500x500mm,do 30koszy/h Sprzęt: Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | kpl % % | 1,000 | 1,00 | 0 |  |  |  |  |
| 56 | AW | Lodówka do przechowywaniaECO- 400litry- z 1 drzwiami Obmiar= 1,00 Krotność=1,00 Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Materiały: Lodówka do przechowywaniaECO- 400litry-z1drzwiami Sprzęt: Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem: | kpl % % | 1,000 | 1,00 | 0 |  |  |  |  |
| 57 | AW | Ekspres automatyczny kolbowy ciśnieniowy 2 grupowyzelektrycznym progmaratorem, 5 kW Obmiar= 1,00 Krotność=1,00 Robocizna: Materiały: Ekspres automatyczny kolbowy ciśnieniowy 2 grupowyzelektrycznym progmaratorem, 5 kW Sprzęt: Razempozycja: obmiar:Kosztybezpośrednie: Koszty zakupu: Kosztypośrednie: Razem: Zysk: Razem:Razemelement: | kpl % % | 1,000 | 1,00 | 0 |  |  |  |  |

# Skróconezestawienie RMS

Zestawienierobocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | WartośćKB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 0 | 202 | Monterinstalacji sanit.Iogrzew.II | r-g | 1,4700 |  |  |
| 2. | 0 | 203 | Monterinstalac.sanit.I ogrzew.III | r-g | 13,2900 |  |  |
| 3. | 0 | 222 | Monterurządzeń ikonst.metalow.II | r-g | 12,6920 |  |  |
| 4. | 0 | 223 | Monterurządzeń ikonst.metalow.III | r-g | 19,4438 |  |  |
| 5. | 0 | 322 | Monterurządzeń iinst.powietrzn.II | r-g | 34,5901 |  |  |
| 6. | 0 | 323 | Monterurządzeń iinst.powietrz.III | r-g | 0,7163 |  |  |
| 7. | 0 | 382 | Posadzkarz-płytkarzII | r-g | 8,6100 |  |  |
| 8. | 0 | 383 | Posadzkarz-płytkarzIII | r-g | 59,4000 7,7295 |  |  |
| 9. | 0 | 391 | RobotnikbudowlanyI | r-g | 137,0408 |  |  |
| 10. | 0 | 412 | Stolarzbudowlany II | r-g | 1,2500 |  |  |
| 11. | 0 | 612 | MonterpłytgipsowychII | r-g | 49,9780 |  |  |
| 12. | 0 | 613 | MonterpłytgipsowychIII | r-g | 74,9504 |  |  |
| 13. | 0 | 72 | Elektromonterliniiiurz.elektr. | r-g | 19,6336 |  |  |
| 14. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 354,5533 |  |  |
| 15. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 24,9600 |  |  |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 820,3077 |  |  |

Zestawieniemateriałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 0 | 1318399 | Listwymaskującealuminiowe | m | 2,5500 |  |  |
| 2. | 0 | 1319992 | Drzwi aluminiowe | m2 | 1,0000 |  |  |
| 3. | 0 | 1324911 | Kształtownikistaloweprofil.U-55x0,75 | kg | 23,0400 |  |  |
| 4. | 0 | 1324913 | Kształtownikistaloweprofil.C-55x0,75 | kg | 84,4800 |  |  |
| 5. | 0 | 1324917 | Łącznikiwzdłużne lw 60/110 | szt | 6,2400 |  |  |
| 6. | 0 | 1324918 | Łącznikikrzyżowelk60/60 | szt | 15,9600 |  |  |
| 7. | 0 | 1324925 | Wieszakiw 60/100 | szt | 10,9200 |  |  |
| 8. | 0 | 1324926 | Pręty mocujące | szt | 10,9200 |  |  |
| 9. | 0 | 1324941 | Kształtownikistal.główne,profil.CD-60/27 | m | 8,4000 |  |  |
| 10. | 0 | 1324942 | Kształtownikistal.nośne,profil.CD-60/27 | m | 22,8000 |  |  |
| 11. | 0 | 1324943 | Kształtownikist.przyścienne,prof.UD-28/27 | m | 4,8000 |  |  |
| 12. | 0 | 1325301 | Profilest.24x38x0,6mmpodpłytyzwłókien | m | 103,8000 |  |  |
| 13. | 0 | 1325302 | Kątownikirusztu24x24x0,6mm p/płyt.dekor. | m | 27,0000 |  |  |
| 14. | 0 | 1325310 | WieszakiD/sufitówpodw.zpłytamiz włokna | szt | 20,1000 |  |  |
| 15. | 0 | 1343701 | Blachowkręty | szt | 222,0000 |  |  |
| 16. | 0 | 1343799 | Wkręty dopłyt gipsowych | kg | 3,6224 |  |  |
| 17. | 0 | 1360499 | Narożnikistalowezestali kątowej | szt | 1,3760 |  |  |
| 18. | 0 | 1478101 | Masa uszczelniającasilikonowa | kg | 0,1000 |  |  |
| 19. | 0 | 1478500 | Piankapoliuretanowa | kg | 0,1200 0,3400 |  |  |
| 20. | 0 | 1500099 | Farba sucha klejowa gotowado malowania | kg | 5,4058 |  |  |
| 21. | 0 | 1503610 | Farbasyntetycznadogruntowania | dm3 | 0,6400 |  |  |
| 22. | 0 | 1506010 | Emaliasyntetyczna | dm3 | 0,6000 |  |  |
| 23. | 0 | 1513250 | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 0,7200 |  |  |
| 24. | 0 | 1550002 | Kitszklarski pokostowy | kg | 0,8800 |  |  |
| 25. | 0 | 1550499 | Klej kostny | kg | 0,7550 |  |  |
| 26. | 0 | 1550600 | Klejmalarski roślinny | kg | 3,5938 |  |  |
| 27. | 0 | 1552327 | Emulsjagruntująca | kg | 36,6000 |  |  |
| 28. | 0 | 1554204 | Zaprawaklejowa mieszanka | kg | 525,3600 |  |  |
| 29. | 0 | 1570100 | Podkładkiamortyzacyjnegumowegrub.5 mm | szt | 10,6900 |  |  |
| 30. | 0 | 1640501 | Kredamalarskamielona | kg | 49,0750 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. | 0 | 1740103 | Gipsbudowlany, szpachlowy | kg | 385,0000 |  |  |
| 32. | 0 | 1740103 | Gipsbudowlany szpachlowy | t | 0,0938 |  |  |
| 33. | 0 | 1750803 | Płytygipsowo-kartonowegrub.12,5mm | m2 | 144,4400 |  |  |
| 34. | 0 | 2300299 | Kitasfaltowy | kg | 0,7200 |  |  |
| 35. | 0 | 2310710 | Filcbitumizowanyzwełnymineralnej5mm | m2 | 1,0912 |  |  |
| 36. | 0 | 2315999 | Płytydekoracyjnezwłókien mineralnych | szt | 85,8000 |  |  |
| 37. | 0 | 2350000 | Zaprawatynkarskagipsowa-sucha mieszanka | kg | 1275,9500 |  |  |
| 38. | 0 | 2352199 | Zaprawaklejowa (sucha mieszanka) | kg | 78,0000 |  |  |
| 39. | 0 | 2352299 | Zaprawa spoinująca | kg | 6,7500 |  |  |
| 40. | 0 | 2380699 | Sucha zaprawa do spoinowania | kg | 13,2000 |  |  |
| 41. | 0 | 2381105 | Emulsjagruntująca | kg | 13,2000 |  |  |
| 42. | 0 | 2382001 | Suchazaprawasamopoziom. | kg | 3292,0800 |  |  |
| 43. | 0 | 2401199 | Szkłopłaskie walcowane wzorzyste | m2 | 2,0000 |  |  |
| 44. | 0 | 2520699 | Płytkiuniwersalnenieszkliwione, granitow | m2 | 67,3200 |  |  |
| 45. | 0 | 2520999 | Płytkiceramicznelubterakotowe | m2 | 15,3000 |  |  |
| 46. | 1 | 2631199 | Listwynaścienne zMDF | m | 96,3000 |  |  |
| 47. | 0 | 2703099 | Skrzydła drzwiowe płyt.wewnętrz.wejściowe | m2 | 5,0000 |  |  |
| 48. | 0 | 2723999 | Drzwidrewnianewahadłowekompletne | m2 | 4,0000 |  |  |
| 49. | 0 | 3901000 | Taśmapapierowaperforowanaszer.50 mm | m | 116,0320 |  |  |
| 50. | 0 | 3901030 | Taśmazbrojąca | m | 12,0000 |  |  |
| 51. | 0 | 3930000 | Woda | m3 | 0,7394 |  |  |
| 52. | 0 | 3930000 | Woda | dm3 | 0,3360 |  |  |
| 53. | 0 | 5100199 | Dwuzłączkiprosteżeliwne,czarne | szt | 1,0000 |  |  |
| 54. | 0 | 5100499 | Łącznikiz żeliwaciągliwego,czarne | szt | 6,0000 |  |  |
| 55. | 0 | 5101112 | Korki mosiężnedo rur,nrkat.3290: 1/2" | szt | 44,0000 |  |  |
| 56. | 0 | 5511099 | Zmywakikamionkowepojedyncze | szt | 3,0000 |  |  |
| 57. | 0 | 5630403 | Rurykanalizacyjnejednokielich.PCW75 mm | m | 46,0800 |  |  |
| 58. | 0 | 5631200 | Ruryprzepustowez PCW,śred.75mm | m | 7,6800 |  |  |
| 59. | 0 | 5644807 | KształtkikanalizacyjnezPCW,różne,75 mm | szt | 55,6800 |  |  |
| 60. | 0 | 5702310 | Zawory spłukującedomisekustępowych | szt | 2,0000 |  |  |
| 61. | 0 | 5702403 | Półśrubunkiznakręt.mosiężne3/4"x11/4" | szt | 2,1000 |  |  |
| 62. | 0 | 5714400 | Baterieumywalkowestojącefi15mm | szt | 10,0000 |  |  |
| 63. | 0 | 5715800 | Syfonyumywalkowemos.zrurąodpływ.32 mm | szt | 10,0000 |  |  |
| 64. | 0 | 5716299 | Przyłączeelastyczne woplocie stalowym | szt | 20,0000 |  |  |
| 65. | 0 | 5716603 | Podejściekolanoweściennenr 4471;15x1/2" | szt | 44,0000 |  |  |
| 66. | 0 | 5716605 | Podejściekolan.ściennenr4976; 2x15x1/2" | kpl | 22,0000 |  |  |
| 67. | 0 | 5932111 | Podgrzewaczewodyzasob.wisz.80dm3z zestw | kpl | 1,0000 |  |  |
| 68. | 0 | 6014399 | Grzejniki wodne 1,3-1,9m | szt | 1,0000 |  |  |
| 69. | 0 | 6130117 | Pompy obieg.C.w.u.4,0m3/h,śr.króćców 3/4" | szt | 1,0000 |  |  |
| 70. | 0 | 6323010 | montaż.D/miskiustęp. | kpl | 2,0000 |  |  |
| 71. | 0 | 6323060 | Wsporniki doelementów | kpl | 2,0000 |  |  |
| 72. | 0 | 6327598 | Przyciskido spłuczekpodtynk.publicznych | szt | 2,0000 |  |  |
| 73. | 0 | 6342910 | Wpusty ściekoweztworzywa sztucznego | szt | 1,0000 |  |  |
| 74. | 0 | 6350699 | Miskiustępowe porcelanowe,białe | szt | 2,0000 |  |  |
| 75. | 0 | 6351699 | Umywalki prostokątne,porcelanowe | szt | 10,0000 |  |  |
| 76. | 0 | 6353299 | Rury spłuczkowezkolankiemz PCW | szt | 2,0000 |  |  |
| 77. | 0 | 6358099 | Sedesyz tworzywsztucznych | szt | 2,0000 |  |  |
| 78. | 0 | 6360399 | Lejkigumowedo misek ustępowych | szt | 2,0000 |  |  |
| 79. | 0 | 6361799 | Wspornikidoumywalek | szt | 10,0000 |  |  |
| 80. | 0 | 6401201 | Kształtkikielichowemiedzianeśr.15 mm | szt | 46,2000 |  |  |
| 81. | 0 | 6401202 | Kształtkikielichowemiedzianeśr.22 mm | szt | 2,1000 |  |  |
| 82. | 0 | 6460702 | Złączkiprzejściowemosiężneśr.15x1/2" | szt | 46,2000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83. | 0 | 6460707 | Złączkiprzejściowemosiężneśr.22x3/4" | szt | 2,1000 |  |  |
| 84. | 0 | 6506606 | Przewodywent.kołowez bl.oc.B/I,gr.1,75mm | m2 | 11,1000 7,4000 |  |  |
| 85. | 0 | 6506806 | Kształtkiwent.kołoweB/Ist.oc.gr.1,25 mm | m2 | 4,2000 2,8000 |  |  |
| 86. | 0 | 6522299 | Okapywentylacyjnestalowe,prostokąt.typ A | szt | 1,0000 |  |  |
| 87. | 0 | 6580999 | Podporykanałówwentylacyjnychtyp A | szt | 2,0200 |  |  |
| 88. | 0 | 6581102 | Podporykanałówwentyl.typCśr.200- 400mm | szt | 6,1500 2,0000 |  |  |
| 89. | 0 | 6582299 | Uszczelkigumowedoprzewodów wentyl.koł. | szt | 42,8000 |  |  |
| 90. | 0 | 6582699 | UszczelkigumoweD/przewodów went.prostok. | szt | 1,0500 |  |  |
| 91. | 0 | 6600511 | Uchwytyst.pojedyn.dorur miedz.skręc.15mm | kpl | 44,0000 |  |  |
| 92. | 0 | 6600598 | Uchwytyst.pojedyn.dorurmiedz.skręcane | kpl | 2,0000 |  |  |
| 93. | 0 | 6602999 | Uchwytydorurociągówztworzyw sztucznych | szt | 48,0000 |  |  |
| 94. | 0 | 6610402 | Konstrukcjawsporcza5,1-20kg | kg | 3,5000 |  |  |
| 95. | 0 | 6610499 | Konstrukcja wsporcza p/zlewy,zlewozmywaki | kpl | 3,0000 |  |  |
| 96. | 0 | 6801405 | Śruby stalowe M8 dług.do50mm | kg | 10,3500 |  |  |
| 97. | 0 | 6801406 | Śruby staloweM10 dług.do60mm | kg | 1,4900 |  |  |
| 98. | 0 | 6803599 | Kołki dowstrzeliwania | szt | 129,9200 |  |  |
| 99. | 0 | 6803805 | Śruby stalowez łbemi nakrętkąM 10 | kg | 0,8000 |  |  |
| 100. | 0 | 7304610 | Oprawy żarowe do zawieszania | szt | 18,0000 |  |  |
| 101. | 0 | 7310999 | Klosze | szt | 18,7200 |  |  |
| 102. | 0 | 7350598 | Żarówki | szt | 18,7200 |  |  |
| 103. | 0 | 7530021 | Gniazda wt.n/t 2P+Z,10/16A,250V,NT-14,14B | szt | 114,2400 |  |  |
| 104. | 0 | 7540499 | Puszkiinstalacyjne,bakelitowe | szt | 114,2400 |  |  |
| 105. | 0 | 7593299 | Tabliceelektryczne | szt | 1,0000 |  |  |
| 106. | 0 | 7959999 | Przewodykabelkowe | m | 577,2000 |  |  |
| 107. | 0 | 8990495 | Kołkirozporoweztw.sztucz.do:nr kat.4976 | szt | 44,0000 |  |  |
| 108. | 0 | 8990497 | Kołkirozporoweztw.sztucz.do:nrkat.4471 | szt | 132,0000 |  |  |
| 109. | 0 | 8990499 | Kołkirozporoweztworzywasztucznego | szt | 346,2000 |  |  |
| 110. | 0 | 8990499 | Kołkirozporowe plastikowe | szt | 5,0000 |  |  |
| 111. | 1 | AW0001 | Ladameblowaprefabrykowana | kpl | 1,0000 |  |  |
| 112. | 1 | AW0002 | Ekspresautomatycznykolbowyciśnieniowy 2 grupowy z elektrycznym progmaratorem, 5 kW | kpl | 1,0000 |  |  |
| 113. | 1 | AW0003 | LodówkadoprzechowywaniaECO-400 litry - z 1 drzwiami | kpl | 1,0000 |  |  |
| 114. | 1 | AW0004 | Chłodziarka barowa z 3 drzwiami uchylnymi,od2°Cdo10°C,320L,czarna | kpl | 1,0000 |  |  |
| 115. | 1 | AW0005 | Zmywarkapodblatowadonaczyń500x500 mm, do 30 koszy/h | kpl | 1,0000 |  |  |
| 116. | 1 | AW0006 | Lożabarowa -pojedyncza70x90 | szt | 4,0000 4,0000 |  |  |
| 117. | 1 | AW0007 | Stółkawiarniany70x110 | szt | 6,0000 |  |  |
| 118. | 1 | AW0008 | Pieckonwekcyjnyznawilżaniem4xGN 1/1, elektryczny 4,7 kW | szt | 1,0000 |  |  |
| 119. | 1 | AW0009 | Piekarnikelektryczny Termoobieg Czarny | szt | 1,0000 |  |  |
| 120. | 1 | AW0010 | Płytaindukcyjnadozabudowy | szt | 1,0000 |  |  |
| 121. | 1 | AW0011 | Ladameblowabarowaprzyściennaz wnękami | szt | 1,0000 |  |  |
| 122. | 1 | AW0012 | Zabudowa meblowa kuchenna | kpl | 1,0000 |  |  |
| 123. | 1 | AW0013 | wełnaizolacyjna | m2 | 32,0000 |  |  |
| 124. | 1 | AW0014 | Witrynacukiernicza-chłodnicza-1,2m- 950 litrów - 3 półki (LED) | szt | 1,0000 |  |  |
| 125. | 1 | AW0015 | Centralapodwieszananawiewno-wywiewna | kpl | 1,0000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zwymienikimeciepłainagrzewnicą V=740m3 |  |  |  |  |
| 126. | 1 | AW0016 | Wentylatorosiowy300mm | szt | 2,0000 |  |  |
| 127. | 1 | AW0017 | Zabudowameblowaściennabarowaz podświetleniem i lustrami | kpl | 1,0000 |  |  |
| 128. | 1 | AW0018 | ściennakurtynapowietrzaznagrzewnicą elektryczną, | szt | 1,0000 |  |  |
| 129. | 1 | AW0019 | Listwaprzypodłogowa | m | 30,0000 |  |  |
|  |  |  | Materiałypomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Zestawieniesprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 0 | 30000 | Środek transportowy | m-g | 4,4456 |  |  |
| 2. | 0 | 31114 | Żurawsamochodowy5-6 t | m-g | 0,1000 |  |  |
| 3. | 0 | 34000 | Wyciąg | m-g | 10,1649 |  |  |
| 4. | 0 | 34000 | Wyciąg | m-g | 0,2500 |  |  |
| 5. | 0 | 34312 | Wyciąg1-maszt.z napędem elekt | m-g | 1,2862 |  |  |
| 6. | 0 | 38121 | Wózekwidłowyspalinowy0,8 t | m-g | 9,4000 |  |  |
| 7. | 0 | 39000 | Środektransportowy(1) | m-g | 1,9068 |  |  |
| 8. | 0 | 39000 | Środektransportowy(1) | m-g | 0,3000 |  |  |
| 9. | 0 | 39511 | Samochóddostawczydo0,9 t | m-g | 4,1700 |  |  |
| 10. | 0 | 39531 | Samochódskrzyniowy5-10 t | m-g | 0,7300 |  |  |
| 11. | 0 | 44200 | Agregat dowyleweksamopoziom. | m-g | 2,2704 |  |  |
|  |  |  | Sprzętpomocniczy |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw.stała | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robotyremontowe |  |  |  |  |  |
|  | CharakterystykaRobót:Przygotowaniepomieszczeń |  |  |  |  |  |
|  | -ścianipodłóg,budowaścianGK KodSłownika Zamówień: |  |  |  |  |  |
|  | Ilośćr-g:569,1931 |  |  |  |  |  |
| 2. | Instalacjeelektryczne |  |  |  |  |  |
|  | KodSłownika Zamówień: |  |  |  |  |  |
|  | Ilośćr-g:85,6906 |  |  |  |  |  |
| 3. | Instalacjesanitarne |  |  |  |  |  |
|  | KodSłownika Zamówień: |  |  |  |  |  |
|  | Ilośćr-g:165,4240 |  |  |  |  |  |
| 4. | Wyposażeniemeblowe |  |  |  |  |  |
|  | KodSłownika Zamówień: |  |  |  |  |  |
|  | Ilośćr-g:0,0000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Wyposażenie-urządzeniakuchennei |  |  |  |  |  |
|  | barowe |  |  |  |  |  |
|  | KodSłownika Zamówień: |  |  |  |  |  |
|  | Ilośćr-g:0,0000 |  |  |  |  |  |