| 1. | Część 1: Rozbudowa bazy dydaktycznej i infrastruktury BS 10 – dostawa tokarki szkoleniowej CNC, na którą składa się: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1. | Tokarka szkoleniowa o następujących charakterystykach: |  |
|  |  | 1.1.1. | Tokarka sterowana komputerowo z ukośnym łożem. |
|  |  | 1.1.2. | Numeryczny i graficzny system programowania maszyny z możliwością generowania programu na zewnętrznym komputerze. |
|  |  | 1.1.3. | Maszyna kompletna z całkowicie zamkniętym obszarem roboczym. |
|  |  | 1.1.4. | Jednostki bezpieczeństwa zgodnie z przepisami UE – certyfikat CE. |
|  |  | 1.1.5. | - Parametry robocze: - Ilość osi sterowanych: min 3 -X,Z,C - System prowadnic – prowadnice toczne rolkowe - Smarowanie prowadnic smarem stałym - Dokładność pozycjonowania osi C: min. 0,0167[°] - Ilość gniazd na narzędzia napędzane: min 12 - Moment obrotowy dla toczenia – min 125 [Nm] - Moment obrotowy dla narzędzi napędzanych: min 24 [Nm] - Moc silnika dla wrzeciona głównego – min 15 [kW], - Maksymalna średnica toczenia – min 300 [mm] - Maksymalna długość toczenia – min 290 [mm] - Maksymalny ciężar dla pracy bez konika – min – 70 [kg] - Maksymalny ciężar dla pracy z konikiem – min – 150 [kg] - Średnica dla pracy z prętem: min 50 [mm] - Prędkość obrotowa wrzeciona – min 6.000 [obr /min - Posuw szybki dla osi X – min 30 [m/min] - Posuw szybki dla osi Z – min 36 [m/min] - Uchwyt tokarski na wrzeciono główne – minimum 6 [”]. - Głowica rewolwerowa na narzędzia napędzane - Minimum 8-pozycyjna głowica narzędziowa z możliwością wykorzystania narzędzi obrotowych. - Programowalny automatycznie przestawialny konik hydrauliczny. - Smarowanie prowadnic smarem stałym. - Funkcja sprawdzająca położenie konika względem rewolwera. - Monitorowanie obciążenia narzędzia. - Automatyczny ruch do pozycji odniesienia. - Elektryczne i mechaniczne przygotowanie do automatyzacji. - Automatyczna sonda narzędziowa. - Automatyczny odbiór detalu. - Chłodzenie przez narzędzie – min 7 [bar] - Min. 2 oprawki napędzane proste - Min. 2 oprawki napędzane kątowe - Min. 8 oprawek na narzędzia stałe - Interfejs umożliwiający podłączenie podajnika pręta - Taśmowy transporter wiórów - Cedzidło oleju - Szczęki miękkie i twarde dla wrzeciona. |
|  |  | 1.1.6. | Wyposażenie: - Ekran monitora dotykowy – minimum 15” - kabel połączeniowy PC – maszyna; - dysk z danymi maszyny; - zestaw narzędzi do obsługi; - instrukcja obsługi z listą części zamiennych. |
|  |  | 1.1.7. | Ilość: 1 szt. |
|  | 1.2. | Dostawa sprzętu określonego wraz z wniesieniem, montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem. |  |
|  | 1.3. | Dostawa na adres: Alex Sp. z o.o ul. Przędzalniana 8 A, 15-688 Białystok |  |
|  | 1.4. | Szkolenie osób (min.2) wskazanych przez Zamawiającego lub działającego w jego imieniu, min. 16 h. |  |
|  | 1.5. | Termin dostawy, montażu i szkolenia: 60 dni od dnia podpisania umowy. |  |
|  | 1.6. | Okres gwarancji: 12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru. |  |

| 2. | Część 2: Rozbudowa bazy technologicznej BS nr 10 – dostawa wyposażenia do dydaktycznej pracowni mechanicznej (pracownia obróbki skrawaniem) – frezarko-wiertarka analogowa z wyposażeniem (narzędzia obróbkowe do frezarki), dostawa urządzeń i narzędzi, na którą składa się: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1. | Frezarko-wiertarka analogowa o następujących charakterystykach: |  |
|  |  | 2.1.1. | Gabaryty: - wymiary: 1500 x 1300 x 2000 mm (+/- 10%); |
|  |  | 2.1.2. | Parametry robocze: - wymiary robocze stołu: ok. 1270 mm x 260 mm (+/- 5%); - ilość rowków t-owych w stole: 5; - wrzeciono pionowe i poziome ISO40; - obciążenie stołu: 200 kg; - głowica pionowa skrętna 90°; - wrzeciono wysuwane l - 120 mm; - stożek wrzeciona iso 40; - przesuw stołu X/Y/Z: 710/320/360; - wysuw belki górnej Y: 460mmdległość wrzeciono pionowe – stół: 100-440mm; - odległość wrzeciono pionowe – kolumna: 260-740mm; - odległość wrzeciono poziome – stół: 0-300mm; - posuw mechaniczny wrzeciona: 0,08-0,15-0,25 mm/obr; - prędkość obrotowa wrzeciona pionowego: 90-2000 obr/min; - prędkość obrotowa wrzeciona poziomego: 40-1300 obr/min; - zakres prędkości posuwu wzdłużnego: 24-402 mm/min; - zakres prędkości posuwu poprzecznego: 24-402 mm/min; - posuw przyśpieszony szybki ustawczy dla osi z; - odczyt cyfrowy - dla 3 osi; - moc silnika głównego ok. 3 KM. |
|  |  | 2.1.3. | Ilość: 1 szt. |
|  | 2.2. | Imadło maszynowe obrotowe 100 mm do frezarki o następujących charakterystykach: |  |
|  |  | 2.2.1. | Korpus – żeliwny |
|  |  | 2.2.2. | Charakterystyki robocze: - szerokość szczęk - 100mm; - podstawa obrotowa z podziałką 1 stopień; - rozstaw szczęk – minimum 100mm; - możliwość przełożenia wkładek na zewnątrz w celu powiększenia wymiaru mocowania przedmiotu obrabianego; |
|  |  | 2.2.3. | Ilość: 1 szt. |
|  | 2.3. | Podkładki frezarskie 150 x 8 mm, zestaw 14 par w opakowaniu ochronnym – 1 komplet |  |
|  |  | 2.3.1. | Wymiary: - długość 150mm; - grubość 8mm; - wysokości - 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50 |
|  |  | 2.3.2. | Twardość – 55-62HRC |
|  |  | 2.3.3. | Tolerancja wykonania – 0,01/100mm długości |
|  |  | 2.3.4. | Ilość: 14 par. |
|  |  | 2.3.5. | Zestaw mieszczący się w opakowaniu ochronnym, etui. |
|  | 2.4. | Stół obrotowy do frezarki, podziałowy (pion i poziom) |  |
|  |  | 2.4.1. | Wymiary: - średnica stołu – 200mm; |
|  |  | 2.4.2. | Charakterystyki robocze: - stożek morsa – MK3, - podziałka kątowa na stole – 1st., - podziałka na korbie- 1; - ilość rowków T-owych – minimum 4, - możliwość pracy w poziomie i pionie, - oczko kontrolne poziomu oleju. |
|  |  | 2.4.3. | Ilość: 1 szt. |
|  | 2.5. | Uchwyt tokarski DIN6350 – 1 szt. |  |
|  |  | 2.5.1. | Materiał korpusu – żeliwo. |
|  |  | 2.5.2. | Rozmiar: średnica 160 mm. |
|  |  | 2.5.3. | Charakterystyki robocze: - centrowanie szczęk – samocentrujący, - mocowanie płaskie – wg DIN6350, - ilość szczęk – 3. |
|  |  | 2.5.4. | W komplecie szczęki wewnętrzne i zewnętrzne. |
|  | 2.6. | Uchwyt wiertarski zintegrowany z trzpieniem ISO40 DIN2080 - 1 szt. |  |
|  |  | 2.6.1. | Charakterystyki robocze: - uchwyt zintegrowany z trzpieniem ISO40, - zakres średnic mocowanych wierteł – 3-16mm, - system zacisku – bez kluczykowy, - trzpień mocujący we wrzecionie - ISO40 DIN2080, - dopuszczalne bicie mierzone w odległości 55mm od czoła uchwytu – 0,05mm. |
|  | 2.7. | Oprawki zaciskowe ER 32 ISO40 DIN2080 - 1 kpl. |  |
|  |  | 2.7.1. | Charakterystyki robocze: - rodzaj trzpienia – ISO40 DIN2080, - rozmiar tulejek – ER32, - długość charakterystyczna - 60mm, - zakres mocowań - 3-20mm |
|  |  | 2.7.2. | Ilość: 18 (po jednej w każdym rozmiarze). |
|  | 2.8. | Tuleja redukcyjna ISO40/morse MK3 - 1 szt. |  |
|  |  | 2.8.1. | Charakterystyki robocze: - rodzaj trzpienia mocowanego w maszynie – ISO40 DIN2080, - mocowanie narzędzia - stożek morsa z płetwą Mk3 DIN 228-B. |
|  | 2.9. | Wytaczadło z trzpieniem ISO40 i kompletem noży - 1 kpl. |  |
|  |  | 2.9.1. | Głowica wytaczarska uniwersalna 12-225 mm wraz z trzpieniem ISO40: - rodzaj trzpienia mocującego w maszynie – ISO40 DIN2080, - zakres wytaczanych otworów – fi12-225mm, - podziałka elementarna na regulacji – 0,01mm na stronę, - średnica mocowania noża – 18mm. |
|  |  | 2.9.2. | Wyposażenie: - komplet noży do wytaczadła z trzonkiem fi 18. |
|  | 2.10. | Wiertła do metalu – 2 kpl. |  |
|  |  | 2.10.1. | Charakterystyki robocze: - rodzaj materiału – HSS-Co, - zakres średnic – 1 do 13mm, - stopniowanie średnic – co 0,5mm. |
|  |  | 2.10.2. | Ilość: 2 x 25 szt. |
|  | 2.11. | Głowica frezerska z trzpieniem ISO 40 - 1 szt. |  |
|  |  | 2.11.1. | Frez składany nasadzany, walcowo-czołowy z trzpieniem ISO 40: - średnica freza - 63mm, - ilość ostrzy – 6 szt., - rodzaj płytek – APKT1604, - rodzaj trzpienia do montażu w maszynie – ISO 40 DIN2080. |
|  | 2.12. | Frez składany trzpieniowy – 1szt. |  |
|  |  | 2.12.1. | Charakterystyki robocze: - średnica freza – 16mm; - długość freza 90mm; - chwyt – walcowy gładki; - ilość ostrzy: 2; - rodzaj płytek – APKT11. |
|  | 2.13. | Frez trzpieniowy - 1 kpl. |  |
|  |  | 2.13.1. | Charakterystyki robocze: - średnica frezów w zestawie – 6, 8, 10, 12, 16mm, - chwyt – walcowy gładki DIN6535-HA, - możliwość pracy w kierunku osiowy, - materiał – pełnowęglikowy. |
|  |  | 2.13.2. | Ilość w komplecie: 5 szt. |
|  | 2.14. | Czujnik krawędziowy – 1 szt. |  |
|  |  | 2.14.1. | Czujnik krawędziowy mechaniczny – ustawiak: - średnica części chwytowej – 10mm; - średnica sondy – 10mm. |
|  | 2.15. | Pogłębiacze stożkowe 90, 10 i 25 mm |  |
|  |  | 2.15.1. | - pogłębiacz stożkowy 90° z chwytem walcowym, DIN 335-A HSS – 10 mm – 1 szt.; - pogłębiacz stożkowy 90° z chwytem walcowym, DIN 335-A HSS – 25 mm – 1 szt.; - materiał - stal szybkotnąca |
|  | 2.16. | Frez tarczowy - 1 kpl. |  |
|  |  | 2.16.1. | Frez tarczowo-piłkowy HSS 63 x 16 x 2 mm / 100z wraz z trzpieniem ISO40: - średnica freza - 63mm, - grubość freza – 2mm, - rodzaj trzpienia do montażu w maszynie – ISO 40 DIN2080. |
|  | 2.17. | Płytki do frezowania APKT 1604 |  |
|  |  | 2.17.1. | - Rodzaj płytki – APKT1604, - obrabiany materiał – stal konstrukcyjna S355. |
|  |  | 2.17.2. | - ilość: 50 szt. |
|  | 2.18. | Czujnik zegarowy udarowy - 1 szt. |  |
|  |  | 2.18.1. | - Zakres pomiaru – 0-10mm; - średnica chwytu - 7-10mm; - średnica zewnętrzna tarczy – 55-60mm. |
|  | 2.19. | Imadło maszynowe uchylne kołyskowe – 1 szt. |  |
|  |  | 2.19.1. | - Korpus – żeliwo; - szerokość szczęk – 160mm; - kąt obrotu wokół osi – Y-360, Z-90. |
|  | 2.20. | Kątownik ustawczy - 1 szt. |  |
|  |  | 2.20.1. | - Materiał – żeliwo sferoidalne; - wymiary: 200 mm x 150 mm x 125 mm; - dokładność – 0,01/150mm; - mocowanie – podłużne rowki. |
|  | 2.21. | Pryzmy traserskie z obejmami mocującymi |  |
|  |  | 2.21.1. | - Materiał – stal; - Wymiary: 50x37x37 mm; - Maksymalna średnica mocowania – 37mm. |
|  |  | 2.21.2 | Ilość: 2 szt. |
|  | 2.22. | Zestaw elementów mocujących na stole frezarki pod rowki T |  |
|  |  | 2.22.1. | - wymiar rowka T w stole frezarki - 14mm; - średnica gwintów – M12. |
|  |  | 2.22.2. | Minimalna zawartość zestawu: - nakrętka T-owa: 6 szt.; - nakrętka kołnierzowa: 6 szt.; - nakrętka wydłużona: 4 szt.; - podpora ząbkowana: 12 szt.; - łapa dociskowa ząbkowana: 6 szt.; - śruba dwustronna 3": 4 szt.; - śruba dwustronna 4": 4 szt.; - śruba dwustronna 5": 4 szt.; - śruba dwustronna 6": 4 szt.; - śruba dwustronna 7": 4 szt.; - śruba dwustronna 8": 4 szt. |
|  |  | 2.22.3. | Opakowanie: walizka plastikowa lub metalowy stojak stojący lub do mocowania na ścianie. |
|  |  | 2.22.4. | Ilość: 1 zestaw. |
|  | 2.23. | Zestaw do gratowania po frezowaniu krawędzi i otworów |  |
|  |  | 2.23.1. | Skład: - rękojeść; - min. 6 ostrzy wielofunkcyjnych. |
|  |  | 2.23.2. | Ilość: 1 zestaw. |
|  | 2.24. | Prasa ręczna zębatkowa |  |
|  |  | 2.24.1. | - Nacisk: 3 tony; - prześwit pomiędzy stołem a stemplem – minimum 300mm. |
|  |  | 2.24.2. | Wyposażenie dodatkowe – stół obrotowy z różnej średnicy otworami. |
|  |  | 2.24.3. | Ilość: 1 szt. |
|  | 2.25. | Dostawa sprzętu wraz z wniesieniem, montażem, a w przypadku urządzenia określonego w pkt. 2.1. z uruchomieniem oraz szkoleniem. |  |
|  | 2.26. | Dostawa na adres: PROMOSTAL ul. Fabryczna 7/29, 16-001 Czarna Białostocka |  |
|  | 2.27. | Szkolenie osób (min.2) wskazanych przez Zamawiającego lub działającego w jego imieniu, w zakresie obsługi narzędzia, określonego w pkt. 5.1., min. 2h. |  |
|  | 2.28. | Termin dostawy, montażu i szkolenia: 60 dni od dnia podpisania umowy. |  |
|  | 2.29. | Okres gwarancji: 12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru. |  |

| 3. | Część 3: Rozbudowa bazy technologicznej BS nr 10 – dostawa wyposażenia do pracowni naprawy i diagnostyki samochodowej, dostawa narzędzi i sprzętu, na którą składa się: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1. | Stół warsztatowy z zestawem narzędzi, o następujących charakterystykach: |  |
|  |  | 3.1.1. | Stół warsztatowy ze ścianą perforowaną z oświetleniem i dodatkowym blokiem szufladowym, wymiary 1500 x 750 mm, grubość blatu 50 mm. |
|  |  | 3.1.2. | Jeden Zestaw wkrętaków do pobijania: płaskie 5,5, 7, 9, PH1, PH2. – 5 sztuk |
|  |  | 3.1.3. | Jeden Zestaw kluczy nasadowych 1/4 + 1/2 cala do szerokiego zakresu zastosowań (bity, pokrętła z grzechotką z tarczą zmiany kierunku, końcówki nasadowe, przedłużki, przeguby Cordana, adapter końcówek). – 56 sztuk. |
|  |  | 3.1.4. | Jeden Zestaw kluczy płasko-oczkowych, krótkich, 6-22 mm. – 1 komplet. |
|  |  | 3.1.5. | Jeden Zestaw: szczypiec płaskich uniwersalnych, szczypiec do pompy wodnej, szczypiec półokrągłych i wzmocnionych szczypiec bocznych. – 1 zestaw |
|  |  | 3.1.6. | Młotek ślusarski 1 kg – 1 szt. |
|  |  | 3.1.7. | Lampa warsztatowa LED ręczna magnetyczna, litowo-jonowy akumulator polimerowy, ze złączem USB-C – 1 szt. |
|  |  | 3.1.8. | Jeden Zestaw nasadek klucza nasadowego 1/2 cala imbus, metryczna, 4-19. – 11 sztuk |
|  |  | 3.1.9. | Jeden Zestaw klucz nasadowy 1/2 cala do śrub TX, nasadki E10-E24, TX20-TX60 – 17 sztuk |
|  |  | 3.1.10. | Jeden Zestaw przebijaków i narzędzi udarowych (przecinak płaski DIN 6453, wycinak DIN 6451, punktak, przebijaki DIN 6458 1-4mm, wybijaki do kołków 2-8mm, wybijak z czopem 6). 14 sztuk |
|  |  | 3.1.11. | Jeden Zestaw kluczy kątowych imbusowych TX, długich, TX5-TX45. – 13 sztuk |
|  |  | 3.1.12. | Jeden Zestaw kluczy imbusowych kątowych z kulką i pierścieniem - wersja długa, 1,5-10. – 9 sztuk |
|  | 3.2. | Miernik, multimetr cyfrowy: |  |
|  |  | 3.2.1. | Multimetr cyfrowy z możliwością rejestracją pomiarów w czasie z wbudowany moduł komunikacyjny Bluetooth do komunikacji z urządzeniami mobilnymi typu smartfon lub tablet działającymi z Androidem. Parametry: - Pomiar częstotliwości: napięcia AC, napięcia DC, pojemności, prądu AC, prądu DC, rezystancji, temperatury, współczynnika wypełnienia - Zakres pomiaru napięcia DC – min. 60 MV - Dokładność pomiaru +/o,5% - Zakres pomiaru napięcia AC – min. 60 MV - Dokładność pomiaru napięcia AC - +/- 0,8% - Zakres pomiaru prądu DC min. 600 Ma max. 20 A - Dokładność pomiaru prądu DC - +/- 0,8% - Zakres pomiaru rezystancji 600 Ω – 10 MΩ - Zakres pomiaru częstotliwości 10 Hz – 10 MHz - Dokładność pomiaru częstotliwości +/- 0,8 % - Dokładność pomiaru rezystancji +/- 0,8% - Tryb rejestratora |
|  |  | 3.2.3. | Ilość: 1 szt. |
|  | 3.3. | Miernik cęgowy, o następujących charakterystykach: |  |
|  |  | 3.3.1. | Zakresy pomiarowe: - napięcie stałe DC: 600 V ±(0,7%+3); - napięcie zmienne AC: 600 V ±(1%+5); - natężenie prądu stałego DC: 400 A ±(2%+5); - natężenie pądu zmiennego AC: 400 A ±(2%+5); - rezystancja: 40 MOhm ±(0,8%+2); - pojemność: 40 mF ±(4%+5); - częstotliwość: 10 Hz ~ 10 MHz ±(0,1%+4); - test diod; - sprawdzanie ciągłości obwodu. |
|  |  | 3.3.2. | Dodatkowe funkcje: - automatyczna zmiana zakresów pomiarowych; - pomiar True RMS; - pomiar natężenia pola elektromagnetycznego; - zapis MAX/MIN; - pomiar względny; - zerowanie; - automatyczne wyłączenie; - zamrożenie ostatniego wskazania; - wskaźnik niskiego poziomu baterii. |
|  |  | 3.3.3. | Ilość: 1 szt. |
|  | 3.4. | Wkrętarka akumulatorowa, o następujących charakterystykach: |  |
|  |  | 3.4.1. | - Napięcie akumulatora: 18 V; - pojemność baterii 2 Ah; - ilość baterii: min. 2; - moc wyjściowa 460 W; - prędkość bez obciążenia (obr/min) 0-550/2,000; - liczba ustawień prędkości 2; - oświetlenie LED; - średnica wiercenia (stal): 13 mm; - waga produktu ok. 1,3 kg. |
|  | 3.5. | Klucz udarowy akumulatorowy, o następujących charakterystykach: |  |
|  |  | 3.5.1. | - Napięcie akumulatora: 18 V; - moc wyjściowa 475 W; - źródło zasilania: bezprzewodowy; - prędkość bez obciążenia (OBR/min) 0-1000/2800/3250; - liczba trybów 3; - oświetlenie LED; - waga produktu ok. 1 kg. |
|  | 3.6. | Dostawa sprzętu określonego wraz z wniesieniem oraz w razie potrzeby montażem. |  |
|  | 3.7. | Dostawa na adres: Toyota Auto Park Białystok, ul. Elewatorska 60, 15-620 Białystok |  |
|  | 3.8. | Termin dostawy, montażu i szkolenia: 45 dni od podpisania umowy. |  |
|  | 3.9. | Okres gwarancji: 12 miesięcy od odpisania protokołu odbioru. |  |

| 4. | Część 4: Rozbudowa bazy technologicznej BS nr 10 – dostawa wyposażenia do pracowni naprawy i diagnostyki samochodowej, dostawa narzędzi i sprzętu, na którą składa się: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1. | Wózek narzędziowy, o następujących charakterystykach: |  |
|  |  | 4.1.1. | - Wózek narzędziowy z 8 szufladami; - wys. 1 000 mm (+/- 10%), szer. 800 mm (+/- 10%), głęb. 500 mm (+/- 10%); - nośność szuflad: min. 40 kg. - kolor mebli RAL 7035 i 7016; - 100% wysuw szuflad w wózku. |
|  |  | 4.1.2. | Ilość: 1 szt. |
|  | 4.2. | Wyposażenie szafki narzędziowej: |  |
|  |  | 4.2.1. | Zestaw systemów porządkowania narzędzi dla 3 szuflad: - pasujące do szuflad szafki narzędziowej, określonej w pkt. 4.1.; - zestaw kluczy dwustronnych, płaskich, 10 wielkości: 1 szt.; - zestaw kluczy oczkowych dwustronnych, 8 wielkości: 1 szt.; - zestaw wkrętaków, 9 wielkości: 1 szt.; - zestaw szczypiec, 5 wielkości: 1 szt.; - zestaw młotków, 3 wielkości: 1 szt.; - zestaw przecinaków, przebijaków, wybijaków zawleczek, 10 rozmiarów: 1 szt.; - zestaw wyposażenia warsztatowego (noże, marker, ołówek): 1 szt.; - klucze trzpieniowe 6-kątne do wkrętów Torx, 22 wielkości: 1 szt. |
|  |  | 4.2.2. | Zestawy dla wkrętarek akumulatorowych, każdy z wyposażeniem: - wkładka z twardego tworzywa piankowego dla wkrętarki akumulatorowej, pasująca do szuflad szafki narzędziowej, określonej w pkt. 4.1., pusta: 1 szt.; - zestaw bitów, 61-elem.: 1 szt.; - pojemniki na drobne elementy: 2 szt. - ilość: 2 zestawy |
|  |  | 4.2.3. | Zestaw kluczy nasadowych 1/2 cala, składający się z: - wkładka z twardego tworzywa piankowego, pasująca do szuflad szafki narzędziowej, określonej w pkt. 4.1, pusta: 1 szt.; - nasadka 6-kątna GARANT, wielk. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 szt.; - nasadka 6-kątna wkrętakowa, rozm. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: po 1 szt.; - grzechotka przełączalna, rozm. 1/2: 1 szt.; - przedłużka, rozm. 75; 125; 250: po 1 szt.; - przetyczka, rozm. 295: 1 szt.; - przegub Cardana, rozm. 1/2: 1 szt.. |
|  |  | 4.2.4. | Zestaw kluczy nasadowych 1/2 cala: - wkładka z pianki narzędziowej, pasująca do szuflad szafki narzędziowej, określonej w pkt. 4.1., pusta: 1 szt.; - nasadka wkrętakowa do śrub Torx, długa, wielk. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: po 1 szt.; - uchwyt nasadowy, rozm. 146: 1 szt.; - nasadki wkrętakowe do śrub płaskich HOLEX, rozm. 3,5; 4; 5,5; 8: po 1 szt.; - nasadka do klucza nasadowego do śrub Torx, wielk. E4; E5; E6; E7; E8; E10: po 1 szt.; - nasadka 6-kątna wkrętakowa, rozm. 2,5; 3; 4; 5; 6: po 1 szt.; - przetyczka, rozm. 116: 1 szt.; - grzechotka przełączalna, rozm. 1/4: 1 szt.; - nasadki wkrętakowe do śrub z główką Phillips HOLEX, rozm. 1; 2; 3; 4: po 1 szt.; - przedłużka GARANT, rozm. 50; 150: po 1 szt.; - przegub Cardana, rozm. 1/4: 1 szt.; - nasadki 6-kątne GARANT, rozm. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: po 1 szt. |
|  |  | 4.2.5. | Wiertarko-wkrętarka udarowa akumulatorowa – 1 szt.: - obroty prawe/lewe; - 2 akumulatory litowo-jonowe o napięciu 18V, 4Ah; - wskaźnik stanu naładowania akumulatorów; - 2 tryby pracy do metalu i drewna oraz modułem Bluetooth-Connectivity; - 3-stopniowa kontrola do różnych momentów obrotowych podczas różnych zastosowań; - uchwyty narzędziowe: 1/2 cal; 1/4 cal. - W komplecie: 2×akumulator litowo-jonowy, ładowarka, walizka. |
|  |  | 4.2.6. | Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa – 1 szt.: - obroty prawe/lewe; - 2 akumulatory litowo-jonowe o napięciu 18V, 2Ah; - 4-biegunowy silnik DC; - oświetlenie diodowe miejsca pracy i wskazania stanu naładowania akumulatorów; - wielostopniowa regulacja momentu obrotowego dla zapewnienia precyzyjnego dokręcania; - elektroniczna regulacja prędkości obrotowej dla precyzyjnego nawiercania i dokręcania; - miękki uchwyt. - W komplecie: 2×akumulator litowo-jonowy 18 V / 2 Ah, ładowarka, walizka. |
|  |  | 4.2.7. | Cyfrowy miernik kleszczowy – 1 szt.: - prąd przemienny AC 10 mA − 400 A; - prąd stały DC 10 mA − 400 A; - rozwartość szczęk ok. 23 mm; - kategoria przepięcia CAT III 600 V; - dokładność pomiarowa 2%. - W wyposażeniu: baterie, przewody pomiarowe, etui ochronne, instrukcja obsługi. |
|  |  | 4.2.8. | Miernik uniwersalny – 1 szt.: - cyfrowy, serwisowy przyrząd pomiarowy; - napięcie przemienne AC 1 mV- 600 V; - napięcie stałe DC 0,1 mV – 600 V; - prąd przemienny AC 0,1 µA – 10 A; - prąd stały DC 0,1 µA – 10 A; - oporność 0,1 Ω − 40 MΩ; - pojemność - 0,01 nF − 4000 µF; - częstotliwość 0,01 Hz − 10 kHz; - dokładność pomiarowa 1%; - W wyposażeniu: baterie, przewody pomiarowe. |
|  |  | 4.2.9. | Wkrętaki do śrub płaskich z kapturem do pobijania, szerokość ostrza b: 3,5, 4,5, 5,5, 7,0 mm |
|  |  | 4.2.10. | Wkrętaki z główką Phillips z nasadką do podbijania, wielkość gniazda krzyżowego: 1 i 2. |
|  | 4.3. | Podnośnik nożycowy mobilny, o następujących charakterystykach: |  |
|  |  | 4.3.1. | Parametry robocze: - udźwig: 4000 kg; - wysokość podnoszenia max. [mm]: 100-1200 mm; - rodzaj napędu: hydrauliczny; - synchronizacja: stała; - system zapadek: pneumatyczny na siłownikach; - szerokość [mm]: 1800 mm (+/-10%); - długość [mm]: 1570 mm - 2140 mm (+/-10%). |
|  |  | 4.3.2. | Ilość: 1 szt. |
|  | 4.4. | Dostawa sprzętu określonego wraz z wniesieniem oraz w razie potrzeby montażem i uruchomieniem. |  |
|  | 4.5. | Dostawa na adres: AG Warsztat ul. Zambrowska 4, 16-001 Kleosin. |  |
|  | 4.6. | Termin dostawy i montażu: 45 dni od dnia podpisania umowy. |  |
|  | 4.7. | Okres gwarancji: 12 miesiące od odpisania protokołu odbioru. |  |