Załącznik nr 4

Opis przedmiotu zamówienia

W ramach postępowania firma DBM Daniel Borowski będzie wymagała dostawy wiertnicy z systemem zamkniętego obiegu płuczki o następujących parametrach i cechach:

| L.p. | Wymagane parametry i funkcje (wartości minimalne wymagane) | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cztery hydrauliczne stabilizatory zamontowane są na rogach urządzenia i wyposażone w niezależne sterowanie | TAK |
| 2 | Sterowanie bezprzewodowe z wykorzystaniem pilota radiowego | TAK |
| 3 | Wyposażona w zbiornik oleju hydraulicznego, zbiornik oleju napędowego i siłownik hydrauliczny do podnoszenia/opuszczania masztu | TAK |
| 4 | Wszystkie siłowniki dostarczane są z zaworem blokowym | TAK |
| 5 | Rama maszyny wyposażona jest w cztery haki umożliwiające jej podnoszenie. | TAK |
| 6 | Dopuszczona do sprzedaży na terenie UE, certyfikacja CE | TAK |
| 7 | Instrukcja obsługi w języku polskim, polskim i angielskim, bądź w przypadku braku tłumaczenia na polski tylko angielskim | TAK |
| 8 | Katalog części zamiennych w polskim lub języku angielskim | TAK |
| 9 | Ilość żerdzi dostarczona wraz z maszyną | min. 60 sztuk |
| 10 | Silnik diesel o mocy | min.220 KM |
| 11 | Silnik | min. czterocylindrowy |
| 12 | Wyposażony w moduły do oczyszczania spalin | TAK |
| 13 | Zbiornik paliwa | min. 150 litrów |
| 14 | Zbiornik Ad Blue | TAK |
| 15 | System hydrauliczny – automatyczny system filtrowania oleju hydraulicznego | TAK |
| 16 | Sterowanie z pilota bezprzewodowego wszystkimi funkcjami wiertniczymi | TAK |
| 17 | Hydrauliczny siłownik umożliwiający pionowy posuw masztu | TAK |
| 18 | Maszt na żerdzie 5 000 mm, średnicę 101mm | TAK |
| 19 | Maszt - siła uciągu | min. 14 000 daN |
| 20 | Maszt - siła nacisku | min. 6 500 daN |
| 21 | Wózek głowicy | TAK |
| 22 | Umożliwia boczne przesunięcie na czas pracy wciągarką w otworze | TAK |
| 23 | Możliwy wychył celem ułatwienia operacji podawania żerdzi | TAK |
| 24 | Głowica wiertnicza pracująca w zakresie | minimum od 0 do 200 rpm |
| 25 | Głowica wiertnicza pracująca w zakresie siły obrotu głowicy | minimum od 600 daNm |
| 26 | Głowica wyposażona w amortyzator drgań | TAK |
| 27 | Uchwyt rur okładzinowych lub przewodu wiertniczego (chuck) zamontowany poniżej głowicy | TAK |
| 28 | Zawór hydrauliczny do otwierania/zamykania linii płuczkowej. Tryb automatyczny w zależności od pracy pompy płuczkowej | TAK |
| 29 | Ramię obrotowe zamontowane na koronie masztu (jib- boom) o obrocie min. 180 stopni i wysuwanym ramieniu | TAK |
| 30 | Wieniec obrotu umożlwiający obrót maszyny o 360 stopni | TAK |
| 31 | Kompresor | TAK |
| 32 | Przepływomierz min. DN 100mm montowany na linii płuczkowej - automatyczny pomiar przepływu płuczki wiertniczej w czasie rzeczywistym | TAK |
| 33 | Agregat prądotwórczy 3 fazowy o mocy | min. 10 kW |
| 34 | Wciągarka dostarczana z min. 250 metrową liną o średnicy min. 6 mm, hakiem obrotowym oraz napinaczem | TAK |
| 35 | Pompa płuczkowa odśrodkowa - maksymalne ciśnienie pracy min. 11 bar | TAK |
| 36 | Myjka wysoko ciśnieniowa | TAK |
| 37 | Systemu separacji płuczki, zamontowany oraz zasilany z maszyny, wyposażony w min. 1 hydrocyklon i sita do odwadniania z hydrocyklonu | TAK |
| 38 | Pompa zanurzeniowa do wynoszenia zwiercin | TAK |
| 39 | Centralne smarowanie | TAK |
| 40 | Automatyczny podajnik żerdzi z hydraulicznym ramieniem i szczękami. | TAK |
| 41 | Magazynek dla żerdzie o długości 5 m i średnicę 101mm na min. 50 sztuk | TAK |
| 42 | System oświetlenia LED umożliwiający pracę po zmierzchu | TAK |
| 43 | Klatka bezpieczeństwa i zabezpieczenia spełniają Europejską normę EN 16228 | TAK |
| 44 | Gwarancja | min 12 miesięcy lub 1200 mth, co nastąpi pierwsze, po podpisaniu protokołu odbioru u Zamawiającego (SAT) |