….………………………….......

Miejscowość, data

FORMULARZ ofertOWY nr 1/RPO/2021

w ramach projektu pn.

„Inwestycja w technologię produkcji polikarboksylatów w celu utrzymania konkurencyjności firmy” (nr RPSL.03.02.00-24-046H/20)

- Zamawiający:

ADMITEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Wojska Polskiego 136C

41-208 Sosnowiec

- Wykonawca:

Nazwa:			………………………………………………………………………………

Adres:			………………………………………………………………………………

Telefon:			………………………………………………………………………………

E-mail:			………………………………………………………………………………

- Oferta (odniesienie do kryteriów oceny oferty):

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/RPO/2021 dotyczące wykonania posadzki betonowej w posiadanej hali przemysłowej, składam następującą ofertę:

| Oferuję wykonanie posadzki betonowej w posiadanej hali przemysłowej, w tym: - Realizację robót budowlanych związanych z wykonaniem 1 320 m2 posadzki betonowej w posiadanej hali przemysłowej, w tym: ETAP I: - ułożenie poziomej warstwy izolacyjnej (folia PE 0,2 mm), - ułożenie pianki dylatacyjnej przy ścianach, - wykonanie płyty betonowej o średniej grubości 10 cm (ułożenie betonu posadzkowego + zbrojenie w postaci włókien stalowych) – wylewanie przy użyciu pompy + węże, - zniwelowanie betonu do wskazanego poziomu oraz zawibrowanie łatą wibracyjną, - rozłożenie posypki utwardzającej w kolorze szarym, - mechaniczne zatarcie posadzki na gładko, - impregnacja posadzki. ETAP II: - cięcie szczelin dylatacyjnych po ok. 24-48 h od wylania betonu. ETAP III: - wypełnienie dylatacji masą dylatacyjną (min. 30 dni po wykonaniu posadzki). - Dostawę materiałów budowlanych związanych z wykonaniem posadzki betonowej, tj. dostawę mieszanki posadzkowej (betonu posadzkowego) spełniającej następujące parametry: - Klasa betonu C25/30, - Zbrojenie rozproszone 25 kg/m3, - Parametr konsystencji S3. Biorąc pod uwagę powierzchnię posadzki oraz jej średnią grubość, przewidywana dostawa obejmuje około 132 m3 mieszanki posadzkowej. Ilość ta może jednak ulec niewielkim zmianom. |  |
| --- | --- |
| Cena netto: |  |
| w tym: |  |
| - koszt betonu posadzkowego: |  |
| - koszt realizacji robót budowlanych: |  |
| Podatek VAT: |  |
| Cena brutto: |  |
| Okres gwarancji: | ………… mies. |

…………………………….............

Podpis oferenta

- Termin ważności oferty:

Oferta jest ważna do dnia ………………..

- Oświadczenie dot. braku powiązań:

Niniejszym oświadczam, iż wykonawca nie jest powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………….............

Podpis oferenta