Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2024

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : dostawa stacji do kontroli wizualnej jakości pędzelka – 2szt

Dane techniczne urządzenia:

1. Liczba kamer przemysłowych: min. 9 kamer (Rozdzielczość min 5 milionów pikseli, rozmiar piksela  2,2 μm

2. Wydajność obiektywu: rozdzielczość min. 6 milionów pikseli

3. Oświetlenie: 1. Bezcieniowe źródło światła do kontroli włosia  2. Źródło światła            krótkofalowego do półprzezroczystych produktów z tworzyw sztucznych 3. Cyfrowy kontroler sterujący oświetleniem

4. Komputer przemysłowy: Procesor I7; 32GB RAM, 2,5-calowy dysk SSD 256G; 3,5-calowy     mechaniczny dysk twardy 1T, zestaw klawiatura i mysz, karta graficzna: ASUS /4060

5. Inteligentne oprogramowanie do przetwarzania obrazu AI, w połączeniu z systemem robienia zdjęć z możliwością inteligentnego uczenia się  i identyfikowania wad

6. Urządzenie powinno automatycznie podawać, oraz sortować pędzelki dobre oraz wadliwe.

7. Prędkość inspekcji: min. 300 sztuk / minutę

Konfiguracja urządzenia:

- Wibracyjny podajnik na pędzelki min. 90 l, który automatycznie, sekwencyjnie  przeniesie pędzelki do strefy kontroli.

- Jedna przezroczysta platforma inspekcyjna umożliwiająca szybką inspekcję podczas pracy z dużą prędkością.

4.  Kamery umożliwiające wykrycie wad włosia pędzelka takich jak  : pęknięcie drutu igłowego,    wypływka kleju, zabrudzone, nie docięte, źle uformowane  włosie.

5.  Kamery umożliwiające wykrycie wad obsady takich jak : zabrudzenia, niedolania, wypływki

6. Automatyczny system wymiany pudełek. Po zakończeniu kontroli przez maszynę inspekcyjną i automatycznym zliczeniu, części zostaną umieszczone w pudełku. System po odliczeniu zadanej ilości podstawi nowe pudełko.

Maszyna musi posiadać automatyczny system kontroli :

System samokontroli materiału i alarmowania o braku materiałów

Samokontrola wprowadzania materiałów

Informacje dotyczące kontroli:

Maszyna musi zapewnić kontrolę następujących rodzajów pędzelków :

Kontroli będą  podlegać pędzelki o parametrach 26mm- 70mm przy założeniu że długość włosia to
 5-25 mm, a długość obsady 18-52 mm. 
Kształty pędzelków podlegających kontroli to : pędzelek płaski, pędzelek płaski 4F, pędzelek płaski frezowany, pędzelek żelowy, pędzelek wachlarzowy, pędzelek wachlarzowy 4F, pędzelek Big brush, pędzelek okrągły, pędzelek do zdobień, pędzelek farmaceutyczny.

Maszyna musi wykryć poniżej wymienione wady a także odróżnić pędzelek prawidłowy od tego z wadami. 
Nie przycięte włosie pędzelka i pętle/węzły, nie w pełni wtryśnięta obsada (niewystarczająca ilość materiału podczas wtrysku), brudna obsada, pusta obsada, zbyt mała ilość/objętość włosia pędzelka, przelewy na główce pędzelka, pęknięta obsada,

Wymagania dodatkowe:

Dostawa oraz uruchomienie

Gwarancja :  min. 36 m-cy

Czas realizacji: max. 4 m-ce