ZAŁĄCZNIK NR 7		Postępowanie nr rej.4/2024/KP4.0/ZK

Dotyczy zamówieniu na dostawę pn.

„Zakup wyposażenia do pracowni elektrotechniki” w ramach Projektu Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0. Edycja trzecia”.

Postępowanie nr rej. 4/2024/KP4.0/ZK

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (W SKRÓCIE: OPZ)

| Lp. | Nazwa | Parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stabilizowany zasilacz laboratoryjny z płynną regulacją napięcia w zakresie od 0 do 30 V oraz prądu w zakresie od 0 do 5 A | Zasilacz 1-kanałowy zasilacz prądu stałego . Kompaktowe, przenośne zasilanie DC - zasilacz z uchwytem dostępna moc do 150 W, napięcie w zakresie od 0 do 30 V, prąd w zakresie od 0 do 5 A. Cechy: - Niski poziom szumów - Rozdzielczość wyjściowa 1 mV / 1 mA. - wyświetlacz LCD 3,95-calowy o wysokiej rozdzielczości - zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i nadprądowe - wielokierunkowe chłodzenie za pomocą wentylatora Złącze R S232 dostępne jako interfejs. obsługuje SCPI. Zestaw standardowy -zasilacza wraz z kablami sieciowymi i USB - bezpiecznik 250 V, -płyta CD-ROM, instrukcja obsługi oraz arkusz z instrukcjami bezpieczeństwa. |
| 2 | Oporniki suwakowe: 3,3 Ω; (PMAX= 160 VA) | Opornik suwakowy: 3.3Ω Maksymalne napięcie · 380VAC, 400VDC · Tolerancja · ±10% · Rezystancja izolacji · >3x109 Ω · Rezystancja uziemienia · <0.1Ω Właściwości: - zintegrowany bezpiecznik - zwarta konstrukcja i solidna metalowa obudowa - skala z podziału od 0 do 100 - bardzo dobra liniowość - elementy styku z suwakiem wykonane z miedziowanego grafitu DANE TECHNICZNE Napięcie max: 380VAC, 400VDC Tolerancja rezystancji: ±10% Rezystancja izolacji : >3x109Ω Rezystancja uziemienia: <0,1Ω" |
| 3 | Oporniki suwakowe: 10 Ω; (PMAX= 160 VA) | "Opornik suwakowy: 10 Ω; (PMAX= 160 VA) przeznaczony do regulacji prądów i napięć DC i AC. Właściwości: - zintegrowany bezpiecznik - zwarta konstrukcja i solidna metalowa obudowa - skala z podziałąod 0 do 100 - bardzo dobra liniowość - elementy styku z suwakiem wykonane z miedziowanego grafitu DANE TECHNICZNE Napięcie max: 380VAC, 400VDC Tolerancja rezystancji: ±10% Rezystancja izolacji : >3x109Ω Rezystancja uziemienia: <0,1Ω" |
| 4 | Oporniki suwakowe: 33 Ω; (PMAX= 160 VA) | "Oporniki suwakowe: 33 Ω; (PMAX= 160 VA); Maksymalne napięcie. 380VAC, 400VDC ; Tolerancja. ±10% ; Rezystancja izolacji. >3x109 Ω ; Rezystancja uziemienia. <0.1Ω Opornik suwakowy: 33 Ω; (PMAX= 160 VA) przeznaczony do regulacji prądów i napięć DC i AC. Właściwości: - zintegrowany bezpiecznik - zwarta konstrukcja i solidna metalowa obudowa - skala z podziałąod 0 do 100 - bardzo dobra liniowość - elementy styku z suwakiem wykonane z miedziowanego grafitu DANE TECHNICZNE Napięcie max: 380VAC, 400VDC Tolerancja rezystancji: ±10% Rezystancja izolacji : >3x109Ω Rezystancja uziemienia: <0,1Ω" |
| 5 | Oporniki suwakowe: 100 Ω; (PMAX= 160 VA) | "Oporniki suwakowe: 100 Ω; (PMAX= 160 VA) ; Maksymalne napięcie. 380VAC, 400VDC ; Tolerancja. ±10% ; Rezystancja izolacji. >3x109 Ω ; Rezystancja uziemienia. <0.1Ω Opornik suwakowy: 100 Ω; (PMAX= 160 VA) przeznaczony do regulacji prądów i napięć DC i AC. Właściwości: - zintegrowany bezpiecznik - zwarta konstrukcja i solidna metalowa obudowa - skala z podziału od 0 do 100 - bardzo dobra liniowość - elementy styku z suwakiem wykonane z miedziowanego grafitu DANE TECHNICZNE Napięcie max: 380VAC, 400VDC Tolerancja rezystancji: ±10% Rezystancja izolacji : >3x109Ω Rezystancja uziemienia: <0,1Ω" |
| 6 | Oporniki suwakowe: 330 Ω; (PMAX= 160 VA) | Oporniki suwakowe: 330 Ω; (PMAX= 160 VA) Maksymalne napięcie. 380VAC, 400VDC ; Tolerancja. ±10% ; Rezystancja izolacji. >3x109 Ω ; Rezystancja uziemienia. <0.1Ω Opornik suwakowy: 330 Ω; (PMAX= 160 VA) przeznaczony do regulacji prądów i napięć DC i AC Właściwości: · zintegrowany bezpiecznik · zwarta konstrukcja i solidna metalowa obudowa · skala z podziałąod 0 do 100 · bardzo dobra liniowość · elementy styku z suwakiem wykonane z miedziowanego grafitu DANE TECHNICZNE Napięcie max: 380VAC, 400VDC Tolerancja rezystancji: ±10% Rezystancja izolacji : >3x109Ω Rezystancja uziemienia: <0,1Ω |
| 7 | Oporniki dekadowe 1Ω÷10MΩ- 7 dekad | Oporniki dekadowe 1Ω÷10MΩ- 7 dekad Solidna, z wtykami zabezpieczającymi Rezystory dekadowe w trwałej obudowie z tworzywa sztucznego. 7 dekad ze stopniową zmianą zakresu rezystancji co 1 Ω. 1-10 Ω /700 mA, 10 - 100 Ω / 200 mA, 100 Ω - 1 kΩ / 70 mA, 1 - 10 kΩ / 20 mA, 10-100 kΩ / 7 mA, 100 kΩ-1 MΩ / 1 mA, 1-10 MΩ / 0,11 mA. Dokładność: 1%. Wymiary: 170 x 240 x 90 mm (szer. x wys. x głęb.) |
| 8 | Oporniki dekadowe 1Ω÷100kΩ 5- dekad | Oporniki dekadowe 1Ω÷100kΩ 5- dekad Dekada rezystancyjna - oporowa BXR-05 1 - 100k Ohm Bardzo wysoka dokładność, ±1% zaawansowana dekada do zastosowań laboratoryjnych oraz edukacyjnych obudowa z tworzywa sztucznego dla zapewnienia lepszej izolacji Dekada rezystancujna BXR-05 MCP 5 dekad o następujących właściwościach: Zakres 1Ω~10Ω prąd maksymalny 700mA Zakres 10Ω~100Ω prąd maksymalny 200mA Zakres 100Ω~1KΩ prąd maksymalny 70mA Zakres 1KΩ~10KΩ prąd maksymalny 20mA Zakres 10KΩ~100KΩ prąd maksymalny 7mA Dokładność +/-1% |
| 9 | Multimetry cyfrowe z funkcją pomiaru napięcia AC i DC; prądu AC i DC; rezystancji | Multimetry cyfrowe z funkcją pomiaru napięcia AC i DC; prądu AC i DC; rezystancji Kompaktowy multimetr 3 ½ cyfrowy, skonstruowany zgodnie z standardem bezpieczeństwa CAT III 600 V, nowoczesne wzornictwo i wbudowana rama ochronna, idealny do celów edukacyjnych i serwisowych. Dane techniczne: Wybór zakresu: manualny Napięcie stałe (DC): 200/2000 mV, 20/200/600 V, dokładność: +/- 0,5% Napięcie zmienne (AC): 200/600 V, dokładność: +/- 1,2% Prąd stały (DC): 2000 µA, 20/200 mA, 10 A, dokładność: +/- 1,0% Rezystancja: 200/2000 Ω, 20/200/2000 kΩ, dokładność: +/- 0,8% Test tranzystora: tak Test diody: tak Pomiar ciągłości obwodu: tak Automatyczny wyłącznik: nie Gniazda zabezpieczające: tak Wyświetlacz LCD: 27 mm Punkty pomiarowe: 1999 Zabezpieczenie: EN 61010-1; CAT III 600 V Wymiary: 150 x 70 x 48 mm (wys. x szer. x głęb.) |
| 10 | Multimetry analogowe z funkcją pomiaru napięcia AC i DC; prądu AC i DC; rezystancji | Multimetry analogowe z funkcją pomiaru napięcia AC i DC; prądu AC i DC; rezystancji Analogowy multimetr z 75 mm skalą lustrzaną i ustrojem magneto-elektrycznym z łożyskiem kłowym oraz centralnym przełącznikiem zakresów. Tester ciągłości obwodu z sygnałem dźwiękowym. Dane techniczne: 20 zakresów pomiarowych: DCV 2,5/10/50/250/600 V; ± 3,0 % FS ACV 10/50/250/600 V; ± 4,0 % FS DCA 10/250/500 mA/10 A; ± 3,0 % FS ACA 10/250/500 mA/10 A; ± 4,0 % FS Opór 200 Ω/2/20/200 kΩ/2 MΩ; ± 5,0 % arc Impedancja wejściowa: 20 kΩ/V DC - 9 kΩ/V AC Normy bezpieczeństwa: EN 61010-1; CAT II 600 V Wymiary: 110 x 175 x 45 mm (B x H x T) |
| 11 | Oscyloskopy cyfrowe 2 kanałowe | Wymagane minimalne parametry: liczba analogowych kanałów wejściowych: 2 szerokość pasma: 100MHz długość rekordu pamięci: 25k zakres regulacji czułości napięciowej: 1mV/div~20V/div zakres regulacji podstawy czasu: 2ns/div~50s/div typy wyzwalania: Edge – brzegiem, Pluse – impulse, Video – video, Slope – zboczem, Alternate - alternatywne (naprzemienne) EXT - wejście zewnętrznego wyzwalania interfejs USB otg możliwość zapisu przebiegów możliwośc automatycznego pomiaru 32 parametrów kolorowy wyświetlacz LCD TFT 64k rozdzielczość ekranu: min. 800x480 Wyposażenie: sonda oscyloskopowa z przełączanym dzielnikiem napięcia x1 lub x10 -2szt. przewód USB x1szt. kabel sieciowy x1szt. płyta CD z oprogramowaniem x1szt. Instrukcja Obsługi |
| 12 | Generatory funkcyjne – z sygnałem sinusoidalnym, prostokątnym i trójkątnym o regulowanej amplitudzie i częstotliwości | Generatory funkcyjne – z sygnałem sinusoidalnym, prostokątnym i trójkątnym o regulowanej amplitudzie i częstotliwości Cechy produktu - zakres częstotliwości: 1uHz - 40MHz (kanał 1 oraz kanał 2), 1uHz - 20MHz (kanał 3) - częstotliwość próbkowania do 300MSa/s, brak zniekształceń przebiegów analogowych - 16 bitowa rozdzielczość pionowa zapewnia dokładność amplitudy przebiegu - trzy niezależne kanały - długość rekordu pamięci do 2M, zapewnia tworzenie większej liczy cykli przebiegów oraz więcej szczegółów - kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej 4,3" - przejrzysty i intuicyjny interfejs użytkownika - bogata funkcje modulacji, obsługuje: AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, WPSK, 3 FSK, 4 FSK, OSK, PWM Itp. - rozdzielczość częstotliwości 1uHz - regulacja amplitudy: 2mV - 20Vpp (High-Z), 1mV - 10V (50Ω) - wbudowany miernik częstotliwości 80MHz - standardowy interfejs komunikacyjny USB 2.0 (host USB) - z przodu urządzenia, USB 2.0 (Device USB) - z tyłu urządzenia - ponad 160 rodzajów przebiegów, w tym arbitralne. Przykłady: wzrost wykładniczy, spadek wykładniczy, sygnał EKG, Gaussa, wektor dodatni, Lorentz, DC itp . - wbudowana funkcja generatora 16 harmonicznych, wyjście o określonej amplitudzie, częstotliwości oraz fazie. Zwykle stosowana w urządzeniach do wykrywania harmonicznych oraz testach urządzeń z filtrem harmonicznych |
| 13 | Autotransformatory 1-fazowe w obudowie – napięcie wejściowe 230 V AC; napięcie wyjsciowe (0÷250) V AC | Autotransformatory 1-fazowe w obudowie – napięcie wejściowe 230 V AC; napięcie wyjściowe (0÷250) V AC Certyfikaty •; Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC). •; Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC. |
| 14 | Laboratoryjne dekady pojemnościowe (100 pF ÷ 10 μF) – 5-cio dekadowe | Laboratoryjne dekady pojemnościowe (100 pF ÷ 10 μF) – 5-cio dekadowe - ilość dekad 5 - gniazda bezpieczne ø4mm - Dekada o zakresie: 0,1nF~1nF - 1nF~10nF - 10nF~100nF - 100nF~1uF - 1uF~10uF - Dokładność: 2%-5% (dekady 2~5) - Napięcie maksymalne 300VDC (230VAC (50Hz)) - Wymiary min. Szer x gł x wys 240x90x170 - Urządzenie zgodne z wymaganiami zawartymi w normie EN 61010-1(Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych) |
| 15 | Laboratoryjne dekady indukcyjne np. (10 uH ÷ 10 H) – 6-cio dekadowe | Laboratoryjne dekady indukcyjne np. (10 uH ÷ 10 H) – 6-cio dekadowe Ilość dekad 6 Zakres ustawienia 0.1Ω-100 kΩ Zakres ustawianej pojemności 10uH-10H Wymiary min. 285x140x215 mm Dokładność podstawowa 2% - Urządzenie zgodne z wymaganiami zawartymi w normie EN 61010 1(Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych) |
| 16 | Laboratoryjne analogowe watomierze 1 – fazowe | Laboratoryjne analogowe watomierze 1 – fazowe -funkcje : watomierz 1 fazowy -zakresy : AC/DC 60-120-240-480V -dokładność 2,5% DC , 1% AC -częstotliwość pracy : 0~500Hz -bezpiecznik 1A/500V Mocna obudowa, prosty i niezwykle bezpieczny w użyciu Wysoka dokładność i stabilność Jeden przycisk do zmiany zakresu Bezpieczne gniazda oraz podwójna izolacja Elegancka i wodoodporna obudowa |
| 17 | 1- fazowy, szkolny miernik współczynnika mocy | 1- fazowy, szkolny miernik współczynnika mocy Zakres: 0,5-1-0,5 5A/220V Dokładność: 1,5% Tolerancja napięcia: +/10% |
| 18 | Panelowy miernik napięcia, natężenia i mocy z wyświetlaczem LCD do obwodów AC | Panelowy miernik napięcia, natężenia i mocy z wyświetlaczem LCD do obwodów DC Panelowy miernik wyposażony w cyfrowy wyświetlacz LCD z podświetleniem. Umożliwia pomiar 4 najważniejszych parametrów w obwodach napięcia stałego DC: pomiar napięcia, pomiar prądu, pomiar mocy, oraz licznik energii elektrycznej. Miernik zasilany jest bezpośrednio z mierzonego źródła. Konstrukcja mechaniczna pozwala go zamontować w otworze na panelu czołowym budowanego urządzenia. Łatwa obsługa i sposób podłączenia. Przykładowe zastosowania: do paneli solarnych, baterii słonecznych, obwodów pradu stałego, kąpieli galwanicznych - kontrola procesu itp. Wymaga dokupienia dodatkowego bocznika prądowego 50A lub 100A. |
| 19 | Cyfrowy miernik panelowy z wyświetlaczem LED Pozwala na pomiar napięcia stałego do 100 V oraz pomiar prądu do 10 A | Cyfrowy miernik panelowy z wyświetlaczem LED Pozwala na pomiar napięcia stałego do 100 V oraz pomiar prądu do 10 A panelowy miernik parametrów elektrycznych prądu stałego DC 7w1: woltomierz - pomiar napięcia do 100V, amperomierz - pomiar prądu do 20A, watomierz - pomiar mocy do 2000W, licznik energie elektrycznej do 9999Wh, pomiar pojemności naładowania, cyfrowy termometr, pomiar czasu trwania procesu. Miernik wyposażony w czytelny wyświetlacz OLED |
| 20 | 1- fazowe transformatory bezpieczeństwa w obudowie, montaż na szynę TH-35 | 1- fazowe transformatory bezpieczeństwa w obudowie, montaż na szynę TH-35, Standard EN 61558-2-4 Zakres mocy 35-3600 VA Napięcie pierwotne 400V Napięcie wtórne 230V Częstotliwość 47-63Hz Klasa izolacji B 130*C Min. temp. Otoczenia -25*C Max. temp. Otoczenia +45*C Sposób montażu Stopa kątownikowa/ na szynę DIN |
| 21 | Stół elektrotechniczny z rozdzielnicą 230 V AC | . Stół elektrotechniczny z rozdzielnicą 230 V AC wymiary minimum 1600 x min.750, maksimum 2000x min. 750 wysokość min. 700mm -rama wyposażona w stopki poziomujące - konstrukcja aluminiowa lub stalowa -nadstawka stołu o wysokości minimum 250mm, max. 400mm Wyposażenie: - gniazdo zasilające zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym 30mA - minimum 2 bezpieczniki nadmiarowo-prądowe 16A - minimum 1 wyłącznik nadmiarowo-prądowy trójpolowy 16A do gniazda trójfazowego - zabezpieczenie w postaci wyłącznika bezpieczeństwa (grzybka), przekaźnikowego układu włączenia zasilania z lampką kontrolną dla napięcia jednofazowego i trójfazowego. - zainstalowana lampka - sygnalizator napięcia ON - zintegrowany przycisk START/STOP - opisy na panelu frontowym w jęz. polskim Wyposażenie stołu: - min. 6 gniazd 230V - 1 gniazdo trójfazowe - min. 1 grupa zacisków laboratoryjnych 50A (L1, N, PE) Stół wzmocniony wspornikami pod blatem Stół zgodny z normą ISO 9001, posiada certyfikat CE |