Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Dotyczy projektu: „Uczelnia bliżej biznesu – Kompleksowy Program Rozwoju Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie” POWR.03.05.00-00-Z077/17, współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Postępowanie na „Dostawę, instalację i konfigurację serwera wirtualizacyjnego wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji, macierzy dyskowej, serwera backupowego z  systemem operacyjnym i oprogramowaniem dedykowanym do kopii maszyn wirtualnych, switcha 24-port Gigabit, zasilacza awaryjnego (UPS), konfiguracja całości środowiska oraz udzielenie na ww. sprzęt, usługi i urządzenia gwarancji dla Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie” współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja serwerów wirtualizacyjnych wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji, macierzy dyskowej, serwera backupowego z systemem operacyjnym i oprogramowaniem dedykowanym do kopii maszyn wirtualnych, switcha 24-port Gigabit, zasilacza awaryjnego (UPS), montaż urządzeń w serwerowni Zamawiającego, instalacja oprogramowania i konfiguracja środowisk oraz udzielenie gwarancji na ww. serwery, usługi, oprogramowanie i urządzenia:

- :

- Zadanie nr 1:

- Serwer wirtualizacyjny – 2 szt.

- Licencje na system operacyjny Microsoft Windows Server 2019 Standard EDU, bez ograniczeń czasowych, 16 CoreLic. lub rozwiązanie równoważne –12 szt.

- Academic VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) EDU lub rozwiązanie równoważne - 1 szt.

- Zadanie nr 2:

- Macierz dyskowa - (redundantna) – 1 szt.

- Zadanie nr 3:

- Serwer backupowy z systemem operacyjnym i oprogramowaniem dedykowanym do kopii maszyn wirtualnych - 1 szt.

- Zadanie nr 4:

- Switch 28-port 10 Gigabit - 2 szt.

- Zadanie nr 5:

- Zasilacz awaryjny (UPS) wraz z osprzętem - 1 szt.

Zadania od 1 do 5 zwane w dalszej części „sprzętem serwerowym” oraz udzielenie gwarancji na dostarczone usługi, sprzętu serwerowego na warunkach, szczegółowo określonych w poniższych tabelach, dotyczących Minimalnych parametrów techniczno – jakościowych przedmiotu zamówienia.

- Oferowany przez Wykonawcę sprzęt serwerowy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od wad.

- Oferowany sprzęt serwerowy muszą być objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu końcowego. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wykonania naprawy sprzętu serwerowego w terminach i na warunkach określonych w niniejszym dokumencie i w umowie.

- Zamawiający nie ponosi kosztów naprawy sprzęt serwerowy (w szczególności usług, instalacji oprogramowania, części, sprzętu zastępczego i transportu), w razie wątpliwości wszelkie koszty związane z naprawą obciążają Wykonawcę.

- Czas reakcji na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca następnego dnia roboczego licząc od dnia zgłoszenia awarii.

- Naprawy gwarancyjne sprzętu serwerowego muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

- Wykonanie naprawy nie spowoduje utraty gwarancji. W przypadku zawinionej przez Wykonawcę utraty gwarancji, wszelkie koszty i obowiązki wynikające z gwarancji przechodzą na Wykonawcę.

- Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego, dostęp do portalu serwisowego producenta, dostęp do wiedzy i informacji technicznych dotyczących oferowanego urządzenia.

- Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego, dostęp do systemu umożliwiającego zgłaszanie awarii.

- Dostarczane wraz z urządzeniami oprogramowanie musi posiadać min. roczną  możliwość jego aktualizacji do nowszej wersji.

# MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNO-JAKOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

# Zadanie nr 1:

- Serwer wirtualizacyjny - 2 szt.

| Serwer RACK– 2 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunek graniczny/parametr |  | Warunek Graniczny | Parametry oferowane lub opis potwierdzający warunek graniczny (podać) |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Płyta główna | Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i trwale oznaczona jego znakiem firmowym na etapie produkcji. | TAK |  |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach. | TAK |  |
| Procesor | Zainstalowana moc procesora minimum 24 rdzeniowego klasy x86 dedykowana do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiająca osiągnięcie wyniku min. 168 punktów w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji z zaoferowanym procesorem. Do oferty należy załączyć wydruk z wynikiem testu dla oferowanego modelu serwera. | TAK |  |
| Pamięć RAM | Zainstalowane minimum 256 GB pamięci RAM RDIMM o częstotliwości pracy min. 3200MHz w kościach po 32GB każda. Płyta główna powinna obsługiwać do min. 2TB pamięci RAM. Na płycie głównej powinny znajdować się minimum 16 slotów przeznaczone dla pamięci w pełni dostępne. Opcjonalna obsługa pamięci NV DIMM. Powinny być możliwe min następujące ustawienia zabezpieczenia pamięci: SDDC, Memory Rank Sparing, Memory Mirror, LockStep, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling | TAK |  |
| Dysk twardy | Zainstalowane minimum: 1x dysk twardy 2,5” o pojemności min. 480GB SSD SATA 6Gb/s, Hot-Swap przeznaczone do mieszanego obciążenia (Mix Use) o współczynniku 3DWPD, Możliwość instalacji łącznie min. 8 dysków twardych 2,5” SATA, SAS, NearLine SAS i SSD bez konieczności modyfikacji obudowy serwera. Wymagana Obsługa dysków typu SED i 4k. | TAK |  |
| Kontroler dysków | Sprzętowy kontroler dyskowy, zapewniający obsługę dysków z prędkościami transferu 3, 6, 12 Gb/s, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, Wymagana obsługa dysków typu SED i 4k. | TAK |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości min. 1920x1200 | TAK |  |
| Sloty PCI-Express | min. 2szt x PCIe x16 nisko profilowe w tym min. 1 Gen4 | TAK |  |
| Porty wbudowane na płycie głównej | Min. 5 portów USB w tym min. 2x USB3.0 oraz 1x micro-usb dedykowany do karty zarządzającej, min 3 porty na przednim panelu Min. 3 porty RJ45 (w tym jeden dedykowany dla karty zarządzającej), Min. 2 porty VGA (1 na przednim panelu) Min. 1 port RS232 | TAK |  |
| Interfejsy sieciowe | Zainstalowane: 2 porty Ethernet Base-T działające z prędkością 1Gb/s 2 porty Ethernet BaseT z obsługą protokołu iSCSI działające z prędkością 10Gb/s 2 porty Fibre Channel 16Gb/s | TAK |  |
| Wewnętrzny redundantny moduł hypervisora | Zainstalowany dedykowany moduł przeznaczony dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w 2 nośniki typu flash SD o pojemności min. 64GB skonfigurowane w RAID 1 z poziomu BIOS serwera. Rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. Możliwość zainstalowania minimum 2 identycznych nośników flash M.2 o pojemności min. 480GB każdy, dedykowanych dla hypervisora wirtualizacyjnego VMware wewnątrz serwera skonfigurowane w RAID 1 z poziomu BIOS serwera, nie zmniejszające minimalnej ilości wymaganych wnęk na dyski twarde | TAK |  |
| System diagnostyczny | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, aktualnym zużyciu energii, nazwie serwera, modelu serwera. Panel musi umożliwiać wstępną parametryzację dostępu do serwera za pomocą przycisków funkcyjnych. Obudowa musi mieć możliwość wyposażenia w interfejs umożliwiający dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej (dostępnej na platformy Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI. | TAK |  |
| Zasilanie | Minimum 2 redundantne zasilacze o mocy 550W każdy, HotPlug, Hot – Swap | TAK |  |
| Wentylatory | Minimum 6 redundantnych wentylatorów Hot-Plug, Hot – Swap, | TAK |  |
| Napęd optyczny | Nie wymagany | TAK |  |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości maksymalnej 1U z możliwością instalacji min. 8 dysków 2.5" wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie Rack 19” i wysuwanie serwera do celów serwisowych wraz z organizatorem kabli. Obudowa musi posiadać dodatkowy, dedykowany przez producenta serwera, przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera. | TAK |  |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany trwale z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez serwer kluczami szyfrowania - TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. | TAK |  |
| System Zarządzania | Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną posiadająca port RJ45 1Gb/s, posiadająca minimalną funkcjonalność: - podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging, Telnet, SSH - wbudowana diagnostyka - wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - możliwość konfiguracji przepływu powietrza na każdym slocie PCIe, jak również musi posiadać możliwość konfiguracji wyłączania lub włączania poszczególnych wentylatorów - lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera - zdalna instalacja systemów operacyjnych - wsparcie dla IPv4 i IPv6 - zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii - integracja z Active Directory - wirtualna konsola z dostępem do myszy i klawiatury - udostępnianie wirtualnej konsoli - autentykacja poprzez publiczny klucz (dla SSH) - możliwość obsługi poprzez dwóch administratorów równocześnie - możliwość zarządzania poprzez bezpośrednie podłączenie kablem do dedykowanego złącza USB na froncie obudowy - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 - producent systemu musi posiadać dedykowane rozwiązanie które będzie przeciwdziałało automatycznym skryptom konfiguracyjnym działającym w sieci. Jest niedopuszczalne aby konsole zarządzające serwerów miały identyczne dane dostępowe. - wysyłanie do administratora powiadomienia e-mail o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość zablokowania konfiguracji oraz odnowienia oprogramowania karty zarządzającej poprzez jednego z administratorów. Podczas trwania blokady musi być ona wyświetlana dla wszystkich administratorów którzy obecnie korzystają z karty. - musi być zapewniona możliwość monitorowania i zarządzania z jednej konsoli 20 serwerami fizycznymi, w tym posiadanymi już przez Zamawiającego. Wymagana funkcjonalność karty zarządzającej rozszerzona o automatyczne przywracanie ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany, któregoś z komponentów z dedykowanej pamięci flash zainstalowanej (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej). Wymagana integracja dedykowanego oprogramowania producenta serwera z konsolą zarządzającą wymaganej platformy wirtualizacyjnej - Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, Linux SSH - Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów, w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość importu plików MIB - Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych - Możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera ,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej). | TAK |  |
| Oświadczenia/deklaracje (załączyć do oferty) | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu – dołączyć do oferty Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu – dołączyć do oferty Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu – dołączyć do oferty Deklaracja zgodności CE – dołączyć do oferty Oferowany serwer musi znajdować się na liście Microsoft Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Oferowany serwer musi znajdować się na liście Vmware Compatibility Guide i posiadać wsparcie dla wersji 6.5U3, 6.7U3, 7.0 oraz 7.0U1 | TAK |  |
| Gwarancja producenta na serwer | Minimum 5 lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta serwera. W przypadku awarii dysku twardego - uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Jeżeli serwer w standardzie posiada inną gwarancję należy podać odpowiedni pakiet rozszerzający gwarancję producenta serwera wraz z jego kodem/nazwą produktu. Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta serwera – dokumenty potwierdzające dołączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej urządzenia oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera – w ofercie należy wskazać odpowiedni link strony. | TAK |  |
| Dokumentacja, inne | - Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA (wymagane oświadczenie producenta serwera potwierdzające spełnienie wymagań dołączone do oferty). - Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce - Wymagane oświadczenie producenta serwera, że oferowany do sprzęt spełnia ten wymóg; - Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; |  |  |

- Licencje na system operacyjny Microsoft Windows Server 2019 Standard EDU, bez ograniczeń czasowych, 16 CoreLic. lub rozwiązanie równoważne – 12 szt.

| Warunek graniczny/parametr |  | Warunek Graniczny | Parametry oferowane lub opis potwierdzający warunek graniczny (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Licencje na system operacyjny | Współpraca z procesorami o architekturze x86-64. Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym. Obsługa 64 procesorów fizycznych oraz co najmniej 64 procesorów logicznych (wirtualnych). Pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego - co najmniej 4TB. Zawarta możliwość uruchamiania 2 wystąpień wirtualnych instancji systemu operacyjnego. Obsługa dostępu wielościeżkowego do zasobów LAN poprzez kontrolery Gigabit Ethernet, w trybie równoważenia obciążenia łącza (load balancing) i redundancji łącza (failover) – natywnie lub z wykorzystaniem sterowników producenta sprzętu. Praca w roli klienta domeny Microsoft Active Directory. Zawarta możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie Microsoft Windows Server 2016 . Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DHCP, w tym funkcji klastrowania serwera DHCP (możliwość uruchomienia dwóch serwerów DHCP operujących jednocześnie na tej samej puli oferowanych adresów IP). Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DNS. Zawarta możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP). Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW. W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do użytkowania i dostęp do oprogramowania oferowanego przez producenta systemu operacyjnego umożliwiającego wirtualizowanie zasobów sprzętowych serwera. W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do instalacji i użytkowania systemu operacyjnego na co najmniej dwóch maszynach wirtualnych. W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego. Wszystkie wymienione w tabeli parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów). Licencjowanie systemu w ramach programu licencji grupowych akademickich, umożliwiających przenoszenie licencji. Nie dopuszcza się licencji typu OEM |  |  |

- Academic VMware vSphere 7 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) EDU, bez ograniczeń czasowych lub rozwiązanie równoważne - 1 szt.

| Warunek graniczny/parametr |  | Warunek Graniczny | Parametry oferowane lub opis potwierdzający warunek graniczny (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Oprogramowanie do wirtualizacji | # Licencje muszą umożliwiać uruchamianie oprogramowania do wirtualizacji na 3 serwerach fizycznych o łącznej liczbie 6 procesorów fizycznych oraz 1 konsoli do zarządzania całym środowiskiem. Wszystkie licencje powinny być dostarczone wraz z minimalnie rocznym wsparciem technicznym, świadczonym przez producenta oprogramowania na pierwszym, drugim i trzecim poziomie, które powinno umożliwiać zgłaszanie problemów 5 dni w tygodniu przez 12h na dobę. # Wymagane jest dostarczenie bez ograniczeń czasowych licencji producenta na korzystanie z oprogramowania. # Licencja musi umożliwić uruchomienie oprogramowania do wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 6 procesorów fizycznych oraz 1 konsoli do zarządzania całym środowiskiem. # Rozwiązanie wirtualizacji serwerów musi umożliwiać budowanie klastra wysokiej dostępności dla minimum 3 fizycznych serwerów. # Rozwiązanie musi posiadać centralną webową konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi. Konsola powinna posiadać możliwość aktualizacji serwerów wirtualizacji. # System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta. Wirtualne przełączniki musza obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN). # Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10, Windows Server 2003, Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019, SLES 10, SLES9, Ubuntu, RHEL 5, RHEL 4, Solaris wersja 10 dla platformy x86, Debian, CentOS, FreeBSD, Fedora, Asianux, Photon OS 2, Mac OS, OS X. # W ramach rozwiązania musi istnieć możliwość podłączenia i zarządzania każdym, pojedynczym serwerem fizycznym za pomocą graficznej webowej konsoli (klienta) z pominięciem centralnego serwera zarządzającego środowiskiem wirtualnym. # Rozwiązanie musi zapewnić możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej. # Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi w ramach klastra. # System musi w pełni wspierać platformę serwerową, używaną przez zamawiającego, opisaną powyżej. # Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory wdrożonymi w infrastrukturze zamawiającego. # Rozwiązanie musi umożliwiać dodawanie i rozszerzanie dysków wirtualnych, procesorów i pamięci RAM podczas pracy wybranych systemów. # Warstwa wirtualizacji musi być rozwiązaniem dedykowanym do tego celu, nie wymagającym istnienia jakiegokolwiek systemu operacyjnego do pracy hypervisor'a. # Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością dostępu do 6TB pamięci operacyjnej. # Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. # Platforma wirtualizacji musi umożliwiać zastosowanie w serwerach fizycznych procesorów do 32 rdzeni/CPU. |  |  |

# Zadanie nr 2: a) Macierz dyskowa - (redundantna) - 1 szt.

| # Macierz dyskowa - 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunek graniczny/parametr |  | Warunek Graniczny | Parametry oferowane lub opis potwierdzający warunek graniczny (podać) |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Dysk twardy | Zainstalowane: 8 szt. dysków 2,4TB 10 tys. obr./min SAS 12Gb/s 512e 2,5-calowy dysk 4 szt. 1.92TB SSD SAS Read Intensive 12Gbps 512 2.5in Hot-plug, Musi być zapewniona możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych do łącznie minimum 262 dysków i rozbudowy pojemności macierzy do 4PB. Macierz musi zapewniać możliwość mieszania typów dysków w obrębie zarówno macierzy oraz pojedynczej półki. Wymagane jest aby macierz obsługiwała dyski samoszyfrujące (SED) Typy obsługiwanych dysków: NL-SAS (7,2k RPM) 3,5": 4 TB, 8 TB, 12 TB, samoszyfrujące 12 TB, 16TB NL-SAS (7,2k RPM) 2,5": 2 TB, samoszyfrujące 2 TB SAS (10k RPM) 2,5": 1,2 TB, 1,8 TB, 2,4 TB, samoszyfrujące 2,4 TB SAS (15k RPM) 2,5": 900 GB, SSD: 480 GB, 960 GB, 1,92 TB, samoszyfrujące 1,92 TB, 3,84TB Dysk twarde/SSD: samoszyfrujące napędy z certyfikatem FIPS | TAK |  |
| Kontroler dysków | Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active, Macierz musi udostępniać co najmniej 16GB pamięci cache opartej o pamięć DRAM z możliwością rozszerzenia cache odczytu o pamięć typu flash do min 4TB. Pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, podtrzymywana bateryjnie przez min. 3 doby w razie awarii. Backplane minimum SAS 12Gb/s | TAK |  |
| Ciągłość pracy | Wymagana jest nieprzerwana, ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Kontrolery RAID macierzy muszą być redundantne, Hot-Swap; Zasilacze, wentylatory zarówno w macierzy jak i półkach dyskowych muszą być redundantne i Hot-Swap | TAK |  |
| Wsparcie wirtualizacji | Macierz musi udostępniać dedykowane przez jej producenta rozszerzenia (plugin) do wykorzystywanego w infrastrukturze klienta oprogramowania VMware vCenter dla zapewnienia lepszego, bezpośredniego zarządzania z poziomu konsoli vCenter, oraz dodatkowo plugin do VMware SRM | TAK |  |
| Porty, interfejsy | Macierz musi udostępniać łącznie minimum osiem portów FibreChannel 16Gb/s, wszystkie moduły z wkładkami , 2 dedykowane porty zarządzające Dodatkowe półki dyskowe muszą być podłączane poprzez interfejs SAS 12Gb/s | TAK |  |
| Wymagane funkcjonalności | Funkcjonalności wymagane – dostarczone razem z macierzą – dla pełnej maksymalnej pojemności macierzy (uwzględniając opcjonalną rozbudowę o maksymalną ilość półek dyskowych i dysków twardych): - Zarządzanie macierzą co najmniej poprzez przeglądarkę internetową, GUI oparte o HTML5 (nie dopuszcza się konieczności instalacji dedykowanych aplikacji zarządzających „tzw. gruby klient”) - Macierz musi umożliwiać maskowanie i mapowanie dysków. Macierz powinna zostać dostarczona z licencją umożliwiającą utworzenie minimum 512 LUN’ów oraz 1024 kopii migawkowych na całą macierz. - Licencja zaoferowanej macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 8 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. - Macierz musi pozwalać na podłączenie bezpośrednie hostów – bez pośrednictwa sieci SAN - Konieczne jest posiadanie automatycznego, bez interwencji człowieka, rozkładania danych między dyskami poszczególnych typów (tzw. auto-tiering). Dane muszą być automatycznie przemieszczane miedzy wszystkimi wymaganymi typami dysków. - Macierz musi pozwalać na tworzenie wolumenów typu Thin - Możliwość wykorzystania dysków SSD jako cache macierzy, możliwość rozbudowy pamięci cache do min. 4TB poprzez dyski SSD. - Macierz musi posiadać funkcjonalność zdalnej replikacji danych do macierzy tej samej rodziny w trybie asynchronicznym - Macierz musi zapewniać funkcjonalność wysyłania powiadomień mailem o awarii, |  |  |
| Obsługiwane poziomy RAID | Macierz musi wspierać minimum następujące poziomy RAID: 0, 1, 10, 3, 5, 50, 6, rozproszony | TAK |  |
| Obudowa | Przeznaczona do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, macierz musi zajmować maksymalnie 2U i pozwalać na instalacje 24 dysków 2.5”. Wymagane jest dostarczenie niezbędnych elementów montażowych (szyny Rack) oraz zabezpieczenia fizycznego zainstalowanych nośników w postaci dedykowanego przez producenta macierzy przedniego panelu chroniącego zainstalowane dyski zamykanego na klucz. | TAK |  |
| Oświadczenia, certyfikaty, deklaracje (załączyć do oferty) | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu – dołączyć do oferty Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu – dołączyć do oferty Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu – dołączyć do oferty Deklaracja zgodności CE – dołączyć do oferty Oferowana macierz musi znajdować się na liście Microsoft Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2012R2, systemów Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Oferowany macierz musi znajdować się na liście Vmware Compatibility Guide i posiadać wsparcie dla wersji 6.5U3, 6.7U3, 7.0 oraz 7.0U1 Oferowana macierz musi mieć wsparcie dla dystrybucji systemu Linux co najmniej: Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9, 7.6 oraz 8.0 , SLES 12.3 oraz 15.0, | TAK |  |
| Gwarancja producenta na macierz | Minimum 5 lat gwarancji producenta macierzy realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta macierzy. W przypadku awarii dysku twardego - uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być możliwe na miejscu. Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i ich transportu Jeżeli w standardzie macierz posiada inną gwarancję niż wymagana należy w ofercie podać odpowiedni pakiet rozszerzający gwarancję producenta wraz z jego kodem/nazwą produktu pozwalający zweryfikować zgodność z wymaganiem. Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające dołączyć do oferty. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że serwis urządzenia będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. A w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej Producent przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Musi istnieć możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer seryjny urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji macierzy. W ofercie wymagane jest wskazanie odpowiedniego linku do strony internetowej producenta macierzy. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej urządzenia oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp na stronie producenta do najnowszych uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji macierzy. W ofercie wymagane jest wskazanie odpowiedniego linku do strony internetowej producenta macierzy. | TAK |  |

Zadanie nr 3:

- Serwer backupowy z systemem operacyjnym i oprogramowaniem dedykowanym do kopii maszyn wirtualnych - 1 szt.

| Serwer RACK– 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunek graniczny/parametr |  | Warunek Graniczny | Parametry oferowane lub opis potwierdzający warunek graniczny (podać) |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Płyta główna | Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i trwale oznaczona jego znakiem firmowym na etapie produkcji. Obsługa procesorów 48 corowych | TAK |  |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach. | TAK |  |
| Procesor | Zainstalowana moc procesora minimum 24 rdzeniowego klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 168 punktów w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji z zaoferowanym procesorem. Do oferty należy załączyć wydruk z wynikiem testu dla oferowanego modelu serwera. | TAK |  |
| Pamięć RAM | Zainstalowane minimum 256 GB pamięci RAM RDIMM o częstotliwości pracy min. 3200MHz w kościach po 32GB każda. Płyta główna powinna obsługiwać do min. 2TB pamięci RAM. Na płycie głównej powinny znajdować się minimum 16 slotów przeznaczone dla pamięci w pełni dostępne. Opcjonalna obsługa pamięci NV DIMM. Powinny być możliwe min następujące ustawienia zabezpieczenia pamięci: SDDC, Memory Rank Sparing, Memory Mirror, LockStep, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling | TAK |  |
| Dysk twardy | Zainstalowane minimum: 2x dysk twardy o pojemności min. 960GB SSD SAS 12Gb/s 512e Hot-Swap dysk niezależny do intensywnego odczytu wymieniany bez wyłączania systemu,1 DWPD, 8x dysk twardy o pojemności min 12TB NLSAS 12Gb/s 512e 7,2 tys. obr./min Możliwość instalacji łącznie min. 14 dysków twardych 3,5” SATA, SAS, NearLine SAS i SSD bez konieczności modyfikacji obudowy serwera. Wymagana Obsługa dysków typu SED i 4k. | TAK |  |
| Kontroler dysków | Sprzętowy kontroler dyskowy z pamięcią Cache 2GB, zapewniający obsługę dysków z prędkościami transferu 3, 6, 12 Gb/s, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, Wymagana obsługa dysków typu SED i 4k. | TAK |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości min. 1920x1200 | TAK |  |
| Sloty PCI-Express | min. 2szt x PCIe x16 nisko profilowe w tym min. 1 Gen4 | TAK |  |
| Porty wbudowane na płycie głównej | Min. 5 portów USB w tym min. 2x USB3.0 oraz 1x micro-usb dedykowany do karty zarządzającej, min 3 porty na przednim panelu Min. 3 porty RJ45 (w tym jeden dedykowany dla karty zarządzającej), Min. 2 porty VGA (1 na przednim panelu) Min. 1 port RS232 | TAK |  |
| Interfejsy sieciowe | Zainstalowane: 2 porty Ethernet Base-T działające z prędkością 1Gb/s 2 porty Ethernet BaseT z obsługą protokołu iSCSI działające z prędkością 10Gb/s 2 porty Fibre Channel 16Gb/s | TAK |  |
| Wewnętrzny redundantny moduł hypervisora | Zainstalowany dedykowany moduł przeznaczony dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w 2 nośniki typu flash SD o pojemności min. 64GB skonfigurowane w RAID 1 z poziomu BIOS serwera. Rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. Możliwość zainstalowania minimum 2 identycznych nośników flash M.2 o pojemności min. 480GB każdy dedykowany dla hypervisora wirtualizacyjnego VMware wewnątrz serwera skonfigurowane w RAID 1 z poziomu BIOS serwera, nie zmniejszające minimalnej ilości wymaganych wnęk na dyski twarde | TAK |  |
| System diagnostyczny | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, aktualnym zużyciu energii, nazwie serwera, modelu serwera. Panel musi umożliwiać wstępną parametryzację dostępu do serwera za pomocą przycisków funkcyjnych. Obudowa musi mieć możliwość wyposażenia w interfejs umożliwiający dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej (dostępnej na platformy Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI. | TAK |  |
| Zasilanie | Minimum 2 redundantne zasilacze o mocy 750W każdy, HotPlug, Hot – Swap | TAK |  |
| Wentylatory | Minimum 6 redundantnych wentylatorów Hot-Plug, Hot – Swap, | TAK |  |
| Napęd optyczny | Nie wymagany | TAK |  |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości maksymalnej 2U z możliwością instalacji min. 14 dysków 3.5" w tym 2 z tyłu obudowy, wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie Rack 19” i wysuwanie serwera do celów serwisowych wraz z organizatorem kabli. Obudowa musi posiadać dodatkowy, dedykowany przez producenta serwera, przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera. | TAK |  |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany trwale z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez serwer kluczami szyfrowania - TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. | TAK |  |
| System Zarządzania | Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną posiadająca port RJ45 1Gb/s, posiadająca minimalną funkcjonalność: - podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging, Telnet, SSH - wbudowana diagnostyka - wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - możliwość konfiguracji przepływu powietrza na każdym slocie PCIe, jak również musi posiadać możliwość konfiguracji wyłączania lub włączania poszczególnych wentylatorów - lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera - zdalna instalacja systemów operacyjnych - wsparcie dla IPv4 i IPv6 - zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii - integracja z Active Directory - wirtualna konsola z dostępem do myszy i klawiatury - udostępnianie wirtualnej konsoli - autentykacja poprzez publiczny klucz (dla SSH) - możliwość obsługi poprzez dwóch administratorów równocześnie - możliwość zarządzania poprzez bezpośrednie podłączenie kablem do dedykowanego złącza USB na froncie obudowy - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 - producent systemu musi posiadać dedykowane rozwiązanie które będzie przeciwdziałało automatycznym skryptom konfiguracyjnym działającym w sieci. Jest niedopuszczalne aby konsole zarządzające serwerów miały identyczne dane dostępowe. - wysyłanie do administratora powiadomienia e-mail o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość zablokowania konfiguracji oraz odnowienia oprogramowania karty zarządzającej poprzez jednego z administratorów. Podczas trwania blokady musi być ona wyświetlana dla wszystkich administratorów którzy obecnie korzystają z karty. - musi być zapewniona możliwość monitorowania i zarządzania z jednej konsoli 20 serwerami fizycznymi w tym posiadanymi już przez Zamawiającego. Wymagana funkcjonalność karty zarządzającej rozszerzona o automatyczne przywracanie ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów z dedykowanej pamięci flash zainstalowanej (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej). Wymagana integracja dedykowanego oprogramowania producenta serwera z konsolą zarządzającą wymaganej platformy wirtualizacyjnej - Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, Linux SSH - Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów, w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość importu plików MIB - Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych - Możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera ,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej). | TAK |  |
| Oświadczeni deklaracje (załączyć do oferty) | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu – dołączyć do oferty Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu – dołączyć do oferty Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu – dołączyć do oferty Deklaracja zgodności CE – dołączyć do oferty Oferowany serwer musi znajdować się na liście Microsoft Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Oferowany serwer musi znajdować się na liście Vmware Compatibility Guide i posiadać wsparcie dla wersji 6.5U3, 6.7U3, 7.0 oraz 7.0U1 | TAK |  |
| Gwarancja producenta na serwer | Minimum 5 lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta serwera. W przypadku awarii dysku twardego - uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Jeżeli serwer w standardzie posiada inną gwarancję należy podać odpowiedni pakiet rozszerzający gwarancję producenta serwera wraz z jego kodem/nazwą produktu. Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające dołączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej urządzenia oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera – w ofercie należy wskazać odpowiedni link strony. | TAK |  |
| Dokumentacja, inne | - Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA (wymagane oświadczenie producenta serwera potwierdzające spełnienie wymagań dołączone do oferty). - Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce - Wymagane oświadczenie producenta serwera, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg; - Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; |  |  |

- Licencje na system operacyjny Microsoft Windows Server 2019 Standard EDU, bez ograniczeń czasowych, w ilości minimum 24 cory

| Warunek graniczny/parametr |  | Warunek Graniczny | Parametry oferowane lub opis potwierdzający warunek graniczny (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Licencje na system operacyjny | Współpraca z procesorami o architekturze x86-64. Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym. Obsługa 64 procesorów fizycznych oraz co najmniej 64 procesorów logicznych (wirtualnych). Pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego - co najmniej 4TB. Zawarta możliwość uruchamiania 2 wystąpień wirtualnych instancji systemu operacyjnego. Obsługa dostępu wielościeżkowego do zasobów LAN poprzez kontrolery Gigabit Ethernet, w trybie równoważenia obciążenia łącza (load balancing) i redundancji łącza (failover) – natywnie lub z wykorzystaniem sterowników producenta sprzętu. Praca w roli klienta domeny Microsoft Active Directory. Zawarta możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie Microsoft Windows Server 2016 . Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DHCP, w tym funkcji klastrowania serwera DHCP (możliwość uruchomienia dwóch serwerów DHCP operujących jednocześnie na tej samej puli oferowanych adresów IP). Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DNS. Zawarta możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP). Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW. W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do użytkowania i dostęp do oprogramowania oferowanego przez producenta systemu operacyjnego umożliwiającego wirtualizowanie zasobów sprzętowych serwera. W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do instalacji i użytkowania systemu operacyjnego na co najmniej dwóch maszynach wirtualnych. W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego. Wszystkie wymienione w tabeli parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów). Licencjowanie systemu w ramach programu licencji grupowych akademickich, umożliwiających przenoszenie licencji. Nie dopuszcza się licencji typu OEM |  |  |

- Oprogramowanie do backupu - 2 x Veeam Backup Essentials Enterprise 2 socket bundle EDUIncludes 1st year of Basic Support. lub równoważne. Opis wymogów  na  rozwiązanie równoważne do Veeam Backup Essentials Enterprise 2 socket bundle EDU

| Warunek graniczny/parametr |  | Warunek Graniczny | Parametry oferowane lub opis potwierdzający warunek graniczny (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Wymagania ogólne | Oprogramowanie musi posiadać licencje pozwalającą na wykonywanie kopii zapasowych oraz replikacji maszyn wirtualnych z min dwóch dwuprocesorowych fizycznych serwerach platformy wirtualizacji. |  |  |
| Wymagania ogólne | - Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5 oraz 6.7 oraz Microsoft Hyper-V 2012, 2012 R2, 2016 oraz 2019. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba, że wyszczególniono inaczej - Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz pojedynczymi hostami. - Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez System Center Virtual Machine Manger, klastrami hostów oraz pojedynczymi hostami. - Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemów operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez vSphere i Hyper-V |  |  |
| Całkowite koszty posiadania | - Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej - Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania, których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków - Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji - Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu. - Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania - Oprogramowanie musi zapewniać backup jednoprzebiegowy - nawet w przypadku wymagania granularnego odtworzenia - Oprogramowanie musi zapewniać mechanizmy informowania o wykonaniu/błędzie zadania poprzez email lub SNMP. W środowisku VMware musi mieć możliwość aktualizacji pola „notatki” na wirtualnej maszynie - Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota. - Oprogramowanie musi zapewniać bezpośrednią integrację z VMware vCloud Director 8.x i 9.x i archiwizować również metadane vCD. Musi też umożliwiać odtwarzanie tych metadanych do vCD - Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji - Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji - Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualnych używających współdzielonych dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX) - Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych. |  |  |
| Wymagania RPO | - Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej - Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty (orphaned snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie może wymagać interakcji administratora - Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie plików na taśmy - Oprogramowanie musi mieć możliwość wydzielenia osobnej roli typu tape server - Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów do lokalizacji zdalnej - Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son) - Oprogramowanie musi wspierać BlockClone API w przypadku użycia Windows Server 2016 lub 2019 z systemem pliku ReFS jako repozytorium backupu. - Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere, pomiędzy hostami ESXi, włączając asynchroniczną replikacją ciągłą. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji. - Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik - Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding) - Oprogramowanie musi posiadać takie same funkcjonalności replikacji dla Hyper-V - Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN) - Oprogramowanie musi dawać możliwość tworzenia backupów ad-hoc z konsoli jak i z klienta webowego vSphere - Oprogramowanie musi przetwarzać wiele wirtualnych dysków jednocześnie (parallel processing) |  |  |
| Wymagania RTO | - Oprogramowanie musi umożliwić uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych. Dla środowiska vSphere powinien być wykorzystany wbudowany w oprogramowanie serwer NFS. Dla Hyper-V powinna być zapewniona taka sama funkcjonalność realizowana wewnętrznymi mechanizmami oprogramowania - Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować taką migrację swoimi mechanizmami - Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków - Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny bezpośrednio do Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack oraz Amazon EC2 - Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików - Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików bezpośrednio do maszyny wirtualnej poprzez sieć, przy pomocy VIX API dla platformy VMware i PowerShell Direct dla platformy Hyper-V - Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie plików z następujących systemów plików: - oLinux - ext2, ext3, ext4, ReiserFS, JFS, XFS, Btrfs - oBSD - UFS, UFS2 - oSolaris - ZFS, UFS - oMac - HFS, HFS+ - oWindows - NTFS, FAT, FAT32, ReFS - oNovell OES - NSS - Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM oraz Windows Storage Spaces - Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej. - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie obiektów Active Directory takich jak konta komputerów, konta użytkowników oraz pozwalać na odtworzenie haseł. - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2010 i nowszych (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects"). - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2005 i nowsze. - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2010 i nowsze. - Funkcjonalność ta nie może wymagać pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny ani jej uruchomienia. - Oprogramowanie musi indeksować pliki Windows i Linux w celu szybkiego wyszukiwania plików w plikach backupowych. - Oprogramowanie musi używać mechanizmów VSS wbudowanych w system operacyjny Microsoft Windows - Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN |  |  |
| Ograniczenie ryzyka | - Oprogramowanie musi umożliwiać integrację z oprogramowaniem antywirusowym w celu wykonania skanu zawartości pliku backupowego przed odtworzeniem jakichkolwiek danych. Integracja musi być zapewniona minimalnie dla Windows Defender, Symantec Protection Engine oraz ESET NOD32. |  |  |

# Zadanie nr 4: a) Switch 28-port 10 Gigabit - 2 szt.

| # Przełącznik SAN - 10Gb/s - 2 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunek graniczny/parametr |  | Warunek Graniczny | Parametry oferowane lub opis potwierdzający warunek graniczny (podać) |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Obudowa | Do montażu w szafie Rack 19", o wysokości nie więcej niż 1U, wraz z kompletem odpowiednich szyn, wyposażona w 2 redundantne zasilacze | TAK |  |
| Interfejsy sieciowe | Minimum - 28 x 10 Gigabit Ethernet RJ-45 - 2 x 100 Gigabit Ethernet QSFP28 | TAK |  |
| Ciągłość pracy | Przystosowanie do pracy w temperaturze 0-40 stopni Celcjusza | TAK |  |
| Interfejsy zarządzające | 1 port RJ45 do portu konsoli wraz z odpowiednim kablem RJ45-RS232. Dedykowany port ethernet do zarządzania typu Out-of-band | TAK |  |
| Możliwości zarządzania | Obsługa protokołu sflow Obsługa SNMP v1/2/3 Zarządzanie przez interfejs WWW Obsługa Openflow 1.3 Obsługa skryptów Python Możliwość konfiguracji makr uproszczających zarządzanie systemem |  |  |
| Wydajność przełącznika | - Musi obsługiwać ramki „Jumbo” o długości min. 9400 B. - Musi obsługiwać, co najmniej 4000 VLANów. - Pamięć dla co najmniej 160 000 adresów MAC. |  |  |
| Wbudowana pamięć | Pamięć RAM min. 4GB |  |  |
| Funkcjonalności warstwy L2 | - Musi obsługiwać ramki „Jumbo” o długości min. 9400 B. - Musi obsługiwać, co najmniej 4000 VLANów. - Pamięć dla co najmniej 160 000 adresów MAC. - Musi obsługiwać co najmniej protokoły: STP, RSTP, PVST+, MSTP. - Musi wspierać funkcjonalność wirtualnej agregacji portów umożliwiającą: - terminowanie pojedynczej wiązki EtherChannel/LACP wyprowadzonej z urządzenia zewnętrznego (serwera, przełącznika) na 2 niezależnych opisywanych urządzeniach - budowę topologii sieci bez pętli z pełnym wykorzystaniem agregowanych łączy - umożliwiać wysokodostępny mechanizm kontroli dla 2 niezależnych opisywanych urządzeń - Urządzenie musi posiadać możliwość definiowana łączy w grupy LAG (802.3ad). Obsługa min. 16 łączy w grupie LAG. - Musi obsługiwać DCB (Data Center Bridging), 802.1Qbb Priority-Based Flow Control, funkcjonalność DCB oraz PFC i ECN. - Musi zapewniać sprzętowe wsparcie dla L3 VXLAN routing. - Musi być zgodny z następującymi standardami IEEE: - 802.1AB LLDP - TIA-1057 LLDP-MED - 802.1s MSTP - 802.1w RSTP - 802.3ab Gigabit Ethernet (1000Base-T) - 802.3ad Link Aggregation with LACP - 802.3ae 10 Gigabit Ethernet (10GBase-X) - 802.3ba 40 Gigabit Ethernet (40GBase-X) - 802.3z Gigabit Ethernet (1000BaseX) - 802.1D Bridging, STP - 802.1p L2 Prioritization - 802.1Q VLAN Tagging, Double VLAN Tagging, GVRP - 802.1Qbb PFC - 802.1Qaz ETS - 802.1s MSTP - 802.1w RSTP PVST+ - 802.1X Network Access Control - 802.3ab Gigabit Ethernet (1000BASE-T) or breakout - 802.3ac Frame Extensions for VLAN Tagging - 802.3ad Link Aggregation with LACP - 802.3ae 10 Gigabit Ethernet (10GBase-X) - 802.3ba 40 Gigabit Ethernet (40GBase- SR4, 40GBase-CR4, 40GBase-LR4, 100GBase-SR10, 100GBase-LR4, 100GBase-ER4) on optical ports - 802.3bj 100 Gigabit Ethernet - 802.3u Fast Ethernet (100Base-TX) na porcie zarządzania - 802.3x Flow Control - 802.3z Gigabit Ethernet (1000Base-X) z adapterem QSA - ANSI/TIA-1057 LLDP-MED | TAK |  |
| Funkcjonalności warstwy L3 | - Musi obsługiwać protokoły dynamicznego routing dla IPv4 i dla IPv6: OSPF, BGP. - Musi obsługiwać protokół BFD, przynajmniej dla protokołu OSPF i OSFP v3. - Musi przechowywać minimum 200 000 wpisów rotingu IPv4 i minimum 160 000 wpisów routigu IPv6 - Musi wspierać mechanizm L3 ECMP Load Balancing. - Musi wspierać protokół redundancji VRRP - Wsparcie dla DHCP server i DHCP Relay - Obsługa Policy Based Routing. - Musi obsługiwać funkcjonalność VxLAN, Static VxLan, BGP eVPN oraz BGP eVPN Layer2 Vxlan gateway. - Musi obsługiwać poniższe standardy w zakresie protokołów routingu: - 791 IPv4 - 792 ICMP - 826 ARP - 1027 Proxy ARP - 1035 DNS (client) - 1042 Ethernet Transmission - 1191 Path MTU Discovery - 1305 NTPv4 - 1519 CIDR - 1812 Routers - 1858 IP Fragment Filtering - 2131 DHCP (server and relay) - 5798 VRRP - 3021 31-bit Prefixes - 3046 DHCP Option 82 (Relay) - 1812 Requirements for IPv4 Routers - 1918 Address Allocation for Private Internets - 2474 Diffserv Field in IPv4 and Ipv6 Headers - 2596 Assured Forwarding PHB Group - 3195 Reliable Delivery for Syslog - 3246 Expedited Assured Forwarding - COPP: Control Plane Policing - Policy Based Routing - 2460 IPv6 - 2462 Stateless Address AutoConfig - 2463 ICMPv6 - 2464 Ethernet Transmission - 2675 Jumbo grams - 3587 Global Unicast Address Format - 4291 IPv6 Addressing - 2464 Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks - 2711 IPv6 Router Alert Option - 4007 IPv6 Scoped Address Architecture - 4213 Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers - Dla protokołu OSPF - 1587 NSSA - 1745 OSPF/BGP interaction - 1765 OSPF Database overflow - 2154 MD5 - 2328 OSPFv2 - 2370 Opaque LSA - 3101 OSPF NSSA - Dla protokołu BGP - 1997 BGP Communities - 2385 MD5 - 2439 Route Flap Damping - 2796 Route Reflection - 2842 Capabilities - 2918 Route Refresh - 3065 Confederations - 4271 BGP-4 - 4360 Extended Communities - 4893 4-byte ASN - 5396 4-byte ASN Representation |  |  |
| Mechanizmy bezpieczeństwa i QoS | Musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem, jakości obsługi (QoS) w sieci: - Klasyfikacja ruchu dla klas różnej, jakości obsługi QoS poprzez wykorzystanie co najmniej następujących paramentów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, VLAN,wartość DSCP - Implementacja co najmniej 8 kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. - Możliwość obsługi jednej z powyższych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority). - Implementacja mechanizmu Weighted Random Early Detection (WRED) - Obsługa IP Precedence i DSCP - Obsługa Control-Plane-Policing (ochrona systemu operacyjnego przed atakami DoS) Musi wspierać następujące mechanizmy związane z zarządzaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa w sieci: - Co najmniej 3 poziomy dostępu administracyjnego przez konsole: - Autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o 802.1x - Obsługa List dostępu ACL dla adresów MAC i adresów IPv4 i IPv6 Musi wspierać następujące mechanizmy zarządzania - Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv1/2/3 i SSHv2 - Obsługa monitorowania ruchu na porcie (Port Monitoring), ACL-Based Monitoring oraz RSPAN - Urządzenie musi posiadać dedykowany port konsolowy do zarządzania typu RJ45 (konsola) oraz drugi wydzielony 10/100/1000BaseT - Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji ‘off-line’, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne bez częściowych restartów urządzania po dokonaniu zmian. - Wsparcie dla mechanizmu Beacon LED control – włączenie diody danego interfejsu celem identyfikacji - Urządzenie musi posiadać funkcjonalność automatycznej instalacji oprogramowania poprzez ściągnięcie z serwera TFTP pliku z oprogramowaniem (firmware), w trakcie pierwszego podłączenia do sieci Ethernet - Urządzenie musi mieć możliwość utworzenia skryptów systemu linux oraz uruchomienia skryptów utworzonych w języku Python oraz Python oraz umożliwiać jego konfigurację przez narzędzia Ansible, Chef i Puppet |  |  |
| Inne wymagane | Zgodność ze standardem ONIE – możliwość instalacji na przełączniku innego systemu operacyjnego zgodnego z tym standardem Wsparcie sprzętowe standardu VXLAN-Lite | TAK |  |
| Oświadczenia, certyfikaty, deklaracje (załączyć do oferty) | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu – dołączyć do oferty Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu – dołączyć do oferty Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu – dołączyć do oferty Deklaracja zgodności CE – dołączyć do oferty | TAK |  |
| Gwarancja producenta na przełącznik | Minimum 5 lat gwarancji producenta przełącznika z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii dni robocze poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta przełącznika, obejmując naprawę lub wymianę wszelkich komponentów wewnętrznych (wentylatorów, zasilaczy) Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i ich transportu Jeżeli w standardzie oferowany przełącznik posiada inną gwarancję niż wymagana należy w ofercie podać odpowiedni pakiet rozszerzający gwarancję producenta wraz z jego kodem/nazwą produktu pozwalający zweryfikować zgodność z wymaganiem. Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta przełącznika – dokumenty potwierdzające dołączyć do oferty. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że serwis urządzenia będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. A w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej Producent przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Musi istnieć możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer seryjny urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień oprogramowania wewnętrznego nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji. W ofercie wymagane jest wskazanie odpowiedniego linku do strony internetowej producenta macierzy Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej urządzenia oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp na stronie producenta do najnowszych uaktualnień oprogramowania wewnętrznego nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji przełącznika. W ofercie wymagane jest wskazanie odpowiedniego linku do strony internetowej producenta przełącznika. | TAK |  |

# Zadanie nr 5: a) Zasilacz awaryjny (UPS) wraz z osprzętem - 1 szt.

| Warunek graniczny/parametr |  | Warunek Graniczny | Parametry oferowane lub opis potwierdzający warunek graniczny (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Opis wymagań |  |  |
| Moc pozorna | 8000 VA |  |  |
| Moc rzeczywista | 7200 W |  |  |
| Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) | On-line z korekcją współczynnika mocy |  |  |
| Sprawność przy pracy normalnej (100% obc.) | >94 % |  |  |
| Sprawność w trybie podwyższonej sprawności (100% obc.) | >98% |  |  |
| Współczynnik mocy | 0,9 |  |  |
| Czas przełączenia na baterię | 0 ms |  |  |
| Możliwość pracy równoległej | Tak |  |  |
| Liczba, typ gniazd wyjściowych | Listwa zaciskowa |  |  |
| Typ gniazda wejściowego | Listwa zaciskowa |  |  |
| Czas podtrzymania dla 100% obciążenia dla pf=0,9 | 12 min |  |  |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążenia dla pf=0,9 | 29 min |  |  |
| Dodatkowe bateriie | Możliwość dodania do 11 dodatkowych modułów baterii w celu wydłużenia czasu podtrzymania do 113 minut dla 100% obciążenia przy pf=0,9 |  |  |
| Napięcie znamionowe | 200/208/220/230/240/250 V |  |  |
| Tolerancja napięci prostownika | 176V – 276 V (100-276V przy 40% obciążenia) |  |  |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz autodetekcja |  |  |
| Tolerancja częstotliwości | 40– 70 Hz |  |  |
| Kształt napięcia | Sinusoidalny |  |  |
| Napięcie znamionowe wyjściowe | 200/208/220/230/240V/250V do wyboru przez użytkownika |  |  |
| Zakres zmian napięcia przy pracy autonomicznej | +/-1% napięcia nominalnego |  |  |
| Częstotliwość wyjściowa przy pracy autonomicznej | 50/60 Hz +/-0,5% |  |  |
| Współczynnik szczytu | 3:1 |  |  |
| Dopuszczalny zakres współczynnika mocy obc. Liniowego | 0,5 indukcyjny - 0,5 pojemnościowy |  |  |
| Baterie wymieniane przez użytkownika "na gorąco" | Tak |  |  |
| Ochrona przed przeładowaniem | Tak (ograniczenie prądu ładowarki, wyłączenie ładowarki / alarm) |  |  |
| Ochrona przed głębokim rozładowaniem | Tak |  |  |
| Okresowy automatyczny test baterii | Tak |  |  |
| System zarządzania pracą baterii | System nieciągłego ładowania baterii. Do oferty dołączyć należy opis algorytmu ładowania nieciągłego baterii. W opisie znaleźć się muszą informacje nt. trwania okresów ładowania forsującego, konserwującego i okresu spoczynkowego (tzw. restingu). Okres spoczynkowy w jednym cyklu nie może być krótszy niż 14 dni. Opis powinien być materiałem firmowym producenta lub musi być przez niego potwierdzony – należy dokument dołączyć do oferty. |  |  |
| Zdolność zwarciowa | 120A |  |  |
| Możliwość uruchomienia bez napięcia w sieci | Tak |  |  |
| Baterie wewnętrzne o pojemności nie mniejszej niż | 7Ah 12V, minimum 20 szt. |  |  |
| Czas ładowania baterii do poziomu 90% (baterie wewn.) | < 3 godz. do 90% pojemności użytkowej |  |  |
| Interfejs komunikacyjny | • USB |  |  |
|  | • RS232 DB-9 żeński (HID) |  |  |
|  | • styki przekaźnikowe |  |  |
|  | • miniport wyłącznik ON/OFF |  |  |
|  | • SNMP/Ethernet |  |  |
| Panel sterowania z wyświetlaczem LCD | • Panel LCD obrotowy (do ułatwienia odczytów przy obu wariantach montażu UPSa) Dostarcza informacji o : stanie pracy urządzenia, stanie obciążenia, pomiarach i ustawieniach. Funkcje ustawień i odczytów: lokalne, wyjścia (napięcie wyjściowe , częstotliwość wyjściowa), baterii (test baterii), pomiary i dane (numer seryjny, napięcie i częstotliwość wejściowa i wyjściowa, poziom obciążenia, pozostały czas podtrzymania, wydajność, zużycie energii). |  |  |
|  | • Poziomy rząd przycisków sterowania |  |  |
|  | • Poziomy rząd wskaźników stanu : zasilanie z sieci (zielony), trybu bateryjnego (żółty), usterki (czerwony) |  |  |
|  | • Sygnalizator akustyczny |  |  |
| Sygnały akustyczne | • Awaria |  |  |
|  | • Niski stan naładowania baterii |  |  |
|  | • Przeciążenie |  |  |
|  | • Serwis |  |  |
| Przyciski sterujące i wskaźniki diodowe LED | • Przycisk Escape (anulowanie) |  |  |
|  | • Przyciski funkcyjne (przewijanie w górę i w dół) |  |  |
|  | • Przycisk Enter (potwierdzający) |  |  |
|  | • Przycisk ON/OFF załączenia i wyłączenia |  |  |
|  | • LED trybu zasilania z siec i(kolor zielony) |  |  |
|  | • LED trybu baterii (kolor żółty) |  |  |
|  | • LED usterki (kolor czerwony) |  |  |
| Kolor | Czarny RAL 9005 |  |  |
| Typ obudowy | Uniwersalna Tower/Rack 9U |  |  |
| Wyposażenie standardowe | UPS, instrukcja obsługi(CD), instrukcja bezpieczeństwa, inst. „Quick start” |  |  |
|  | 1 x kabel szeregowy RS-232, |  |  |
|  | 1 x kabel komunikacyjny USB |  |  |
|  | 1 x CD Oprogramowanie |  |  |
|  | uchwyty kablowe |  |  |
|  | zestaw szyn montażowych 19’ |  |  |
|  | podstawki do montażu wieżowego |  |  |
|  | 1x karta sieciowa SNMP/Ethernet |  |  |
| Dołączone oprogramowanie | Oprogramowanie dołączone do UPS, dostarcza narzędzia potrzebne do monitorowania i kontrolowania urządzeń zasilających w środowiskach fizycznych i wirtualnych. Umożliwia łatwe określanie strategii ciągłości działania, aby zachować gotowość urządzeń IT do pracy podczas zdarzeń wpływających na zasilanie lub otoczenie. |  |  |
|  | Oprogramowanie, musi m.in.: umożliwiać: |  |  |
|  | • Zdalne monitorowanie i sterowanie wieloma urządzeniami zasilania gwarantowanego w sieci z jednego interfejsu, |  |  |
|  | • Możliwość zdalnego zarządzania parametrami zamykania maszyn fizycznych oraz wirtualnych, |  |  |
|  | • Wykonywać zaplanowane wyłączenia maszyn wirtualnych oraz hostów m.in.: VMware, HyperV, RedHat KVM i Xen, a także macierzy. |  |  |
|  | • Pełną integrację z systemem VMware vRealize Operations Manager, |  |  |
|  | • Oprogramowanie, musi być w postaci plugin do oprogramowania VMware vCenter lub Citrix XenCenter, |  |  |
|  | • Podstawowe kontrolowanie oraz podgląd gniazd listew PDU. |  |  |
| Zgodność ze standardem Energy Star | Tak |  |  |
| Maksymalna szerokość | 440 mm |  |  |
| Maksymalna wysokość | 390 mm |  |  |
| Maksymalna głębokość | 700 mm |  |  |
| Maksymalny ciężar | 135 kg |  |  |
| Poziom hałasu w odl. 1m | do 48 dBA dla pracy normalnej |  |  |
| Znaki bezpieczeństwa | CE, C-Tick, UL |  |  |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące dla elektroniki oraz baterii |  |  |
| Akcesoria | 2szt. listwa zewnętrzna ePDU. Gniazdo wejściowe IEC-320-C20. Gniazda wyjściowe 26szt. IEC-320-C13. Wysokość max 16U. Temperatura pracy min. 60 st. C. Gwarancja 24 miesiące. Blokada podłączonych wtyczek, utrudniająca przypadkowe wyciągniecie ich z gniazd wyjściowych. |  |  |
| Parametry karty sieciowej |  |  |  |
| Network Support | Ethernet /10Mbps - Half duplex - 10Mbps - Full duplex - 100Mbps - Half duplex - 100Mbps - Full duplex - 1.0 Gbps - Full duplex / HTTP 1.1, SNMP V1, SNMP V3/ NTP, SMTP, DHCP/ |  |  |
| Protokoły | MQTT/RNDIS/LDAP/NVD/SSH/PKI |  |  |
| Szyfrowanie | pakiet szyfrów TLS 1.2 z minimum SHA256 |  |  |
| Tymczasowe hasla | Nadawanie użytkownikowi dostępu za pomocą konta. Konto może wygasać po odpowiedniej, wprowadzonej liczbie dni (hasło przestaje być aktywne) |  |  |
| Funkcje: | komunikacja Web/SNMP |  |  |
| Kompatybilny z: | SNMP v1/v3 i IP v4/v6 |  |  |
| Port USB | MicroUSB (port serwisowy) |  |  |
| Interfejs | HTML5 |  |  |
| Adresowanie IP | DHCP/BootP/Manualne |  |  |
| Obsługiwane MIB | MIB II - Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) –Eaton PowerMib (XUPS.MIB) |  |  |
| Systemy operacyjne obsługiwane przy zamykaniu systemu | Microsoft Windows, UNIX i Linux |  |  |
| Certyfikaty | CA, UL 2900-1, 2900-2-2 |  |  |
| Konfiguracja e-mail | SMTP |  |  |
| Panel HMI | Tak |  |  |
| Kompatybilność z ICS | IDPS/ SCADA |  |  |
| Tymczasowe hasla | Nadawanie użytkownikowi dostępu za pomocą konta. Konto może wygasać po odpowiedniej, wprowadzonej liczbie dni (hasło przestaje być aktywne) |  |  |
| Blokowanie konta | Po określonej liczbie nieudanych prób wpisania hasła lub określonej liczbie dni. |  |  |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące |  |  |
| Wyposażenie dodatkowe | Szafa serwerowa: - Szafa 42U, 800x1200D, drzwi frontowe perforowane, |  |  |

# INFORMACJE DODATKOWE:

- Wymagania ogólne

# Wszystkie dostarczone sprzęty serwerowe muszą być nowe, w oryginalnym fabrycznym opakowaniu, pochodzić z oficjalnego i autoryzowanego kanału sprzedaży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w najnowszej stabilnej wersji danego modelu oraz data produkcji nie może przekraczać jednego roku (nie dotyczy oprogramowania). Powyższa informacja dotyczy także komponentów wchodzących w skład pojedynczej jednostki np.: kart rozszerzeń, dysków, procesora, pamięci itp. Komponenty wchodzące w skład urządzenia mogą zostać zainstalowane w siedzibie Wykonawcy, jednak złożone sprzęty serwerowe powinny być dostarczone według wymogów podanych powyżej.

# Wszystkie komponenty składające się na całość jednostki (pojedynczego serwera/UPS itp.) powinny być jednego producenta lub sygnowane przez producenta. Komponenty muszą być w pełni kompatybilne z modelem i być na liście kompatybilności producenta.

# Infrastruktura serwerowa powinna mieć możliwość rozbudowy o kolejne serwery bez konieczności przerw w działaniu systemów.

# Cała Infrastruktura powinna działać w klastrze i musi prawidłowo funkcjonować w przypadku awarii jednej fizycznej maszyny lub jednego/dwóch dysku/ów twardego/ych jednej z maszyn.

# Oprogramowanie serwerowe dostarczone w ramach zamówienia powinno posiadać oryginalny nośnik zapakowany wraz z kluczami licencyjnymi. Gdy producent oprogramowania nie dostarcza już fizycznych nośników, oprogramowanie powinno być dostępne na stronie producenta. Wszelkie dostarczone licencje na oprogramowanie powinny być liczone od chwili aktywacji bądź rejestracji na stronie producenta.

# Dostarczone oprogramowanie musi być z ostatniej stabilnej wersji danej linii produktu z wszystkimi łatkami i poprawkami wydanymi do chwili zakupu.

# Oprogramowanie systemowe (firmware, bios) na urządzeniach infrastruktury sieciowej powinno być aktualne na dzień zakupu.

# Wszelki wymagany podczas realizacji umowy kontakt (wsparcie techniczne, serwis, marketing itp.) musi się odbywać w języku polskim.

# Cała związana z realizacją niniejszej umowy dokumentacja (w tym w szczególności: karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, projekty, dokumentacja techniczna) musi być przygotowana i dostarczona także w języku polskim

- Montaż urządzeń i wdrożenie

Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje, uruchomi wszystkie elementy systemu (w tym niezbędne uchwyty, mocowania,  okablowanie, akcesoria, itp.), zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego  szczegółowym projektem technicznym,

Wykonawca dostarczy licencje Oprogramowania, w liczbie właściwej dla zaprojektowanego systemu, które umożliwią jego poprawną eksploatację przez Zamawiającego.

Wykonawca dokona montażu wszystkich Urządzeń w szafie rack w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z opracowanym szczegółowym Projektem Technicznym,

Wykonawca podłączy okablowanie instalowanych Urządzeń oraz ułoży je w przeznaczonych do tego organizerach okablowania. Okablowanie niezbędne do podłączenia Urządzeń pracujących w ramach systemu do rozdzielnic elektrycznych i logicznych dostarcza Wykonawca.

Wykonawca dokona podłączenia Urządzeń do sieci LAN Zamawiającego wraz z dokonaniem niezbędnych konfiguracji całości sprzętu.

Wykonawca utworzy i skonfiguruje klaster systemu wirtualizacji na dostarczonych serwerach, oraz utworzy zasoby dyskowe na macierzy i doda do klastra wirtualizacji, zgodnie z projektem technicznym.

Wykonawca dokona instalacji i konfiguracji elementów systemu kopii zapasowej.

Wykonawca dokona konfiguracji systemu backup, na podstawie projektu technicznego, obejmującą w szczególności dostarczone Urządzenia i Oprogramowanie, zgodnie z najlepszymi praktykami zalecanymi przez producenta Oprogramowania i Urządzeń (z wykorzystaniem dostarczonych przez siebie licencji).

W ramach wdrożenia Wykonawca obejmie backupem serwery wirtualne i dostarczone zasoby dyskowe

Wykonawca dokona integracji przestrzeni dyskowych ze środowiskiem backup.

Wykonawca dokona konfiguracji zasobów dyskowych na potrzeby repozytorium backupu.

Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym, dokona konfiguracji polityk backupu.

Wykonawca, wykona pierwszy kompletny backup środowiska oraz replikacje do ośrodka zapasowego.

Wszystkie nośniki danych dostarczone wraz z Urządzeniami pozostają w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca dostarczy na nośnikach cyfrowych, np. płytach CD/DVD komplet sterowników systemowych i niezbędne Oprogramowanie narzędziowe i fabryczne.

# Scenariusze testowe

Wykonawca po zakończeniu instalacji środowiska opracuje scenariusze testowe umożliwiające weryfikację spełniania wymagań, poprawności instalacji i konfiguracji wszystkich komponentów oraz zgodności z projektem technicznym.

Weryfikacja spełniania każdego z wymogów będzie przeprowadzana na podstawie wyników testów akceptacyjnych.

Zamawiający wymaga, aby dla przeprowadzenia testów zostały przygotowane i przedstawione do akceptacji scenariusze testowe obejmujące wszystkie dostarczane elementy, a w szczególności:

- Elementy infrastruktury backup;

- Elementy infrastruktury sieciowej;

- Elementy podsystemu dyskowego;

- Testy wdrożonego Oprogramowania;

- Testy procedur wykonania kopii bezpieczeństwa;

- Testy odtworzenia danych z kopii bezpieczeństwa;

- Testy włączania/wyłączania systemu backup;

- Testy uruchamiania replik.

# Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca opracuje szczegółową dokumentację techniczną powykonawczą, zawierającą w szczególności dokładny opis montażu, instalacji i konfiguracji zainstalowanych komponentów.

Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała szczegółowe opisy zastosowanych rozwiązań.

# Szkolenia

Prezentacja rozwiązania i szkolenie dla administratorów działu informatyki. Szkolenie powinno trwać minimum 8 godzin i obejmować zagadnienia związane z administracją dostarczonymi serwerami, macierzą oraz platformą wirtualizacyjną i rozwiązaniem do backupu.

# Dodatkowe wymagania

Ponadto do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m. in.:

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z normami i zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością, bezpieczeństwem, obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu własnych materiałów, posiadających wymagane atesty i certyfikaty, sprzętu oraz wszelkich innych rzeczy zarówno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, niezbędnych do wykonania i utrzymania prac w stopniu, w jakim wymagają tego warunki przedmiotu zamówienia.

- Prowadzenie prac zgodnie z przepisami BHP oraz p.poż.

- Pozostawienie w stanie niepogorszonym pomieszczeń w obiektach gdzie są prowadzone prace związane z Projektem po zakończeniu prac.

- Wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy.

- Utrzymanie ładu i porządku w miejscach prowadzonych prac.

- Ewentualne przygotowanie wniosków o wydanie decyzji, opinii, uzgodnień itp. jeżeli są wymagane,

- Wykonania wszelkich innych opracowań niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego