Nr referencyjny: 1/BK/2024

Załącznik nr 2b do niniejszego Zapytania Ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” zgodnie z umową o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1548/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.

- Niniejszy dokument stanowi oświadczenie woli Wykonawcy wyrażające jego zobowiązanie do świadczenia przedmiotu zamówienia w sposób i w zakresie w pełni zgodnym z wymaganym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy dokument (Parametry oferowane przez Wykonawcę), podpisać go i załączyć do oferty - dokument niniejszy nie podlega uzupełnieniu. Niewypełnienie, niepodpisanie oraz niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.

- Wykonawca musi wykazać, że oferuje przedmiot zamówienia w pełni zgodny z wymaganym przez Zamawiającego.

- Niespełnienie któregokolwiek z poniższych wymagań spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

- Przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu oświadczamy, iż spełniamy wszystkie niżej określone wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia oraz oferujemy przedmiot zamówienia w pełni zgodny z określonym poniżej:

            - Przedmiot zamówienia obejmuje realizację dostaw, montażu i konfiguracji dla Urzędu Gminy w Świedziebni w zakresie i ilościach wskazanych przez Zamawiającego.

            - Dostarczany sprzęt i oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone i nieobciążone prawami osób trzecich.

            - Dostarczany sprzęt i oprogramowanie muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE.

            - Sprzęt będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakami bezpieczeństwa.

            - Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu jakie jest wymagane, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.

            - Urządzenia przeznaczone do montażu w szafie rack Wykonawca zainstaluje w szafach wskazanych przez Zamawiającego, uruchomi je i skonfiguruje w uzgodnieniu z Zamawiającym.

            - Wykonawca musi dostarczyć wszelkie akcesoria montażowe umożliwiające instalację urządzeń w szafach i ich uruchomienie.

- Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia urządzeń do pracy w ramach infrastruktury IT jednostki, wykonania właściwych technicznych i logicznych połączeń urządzeń z siecią teleinformatyczną jednostki, wprowadzenie wszystkich ustawień z uwzględnieniem prawidłowego działania reguł oraz regulacji ruchu zgodnie z wymaganiami i wskazówkami administratora sieci jednostki.

- Wykonawca wyda Zamawiającemu instrukcje obsługi sprzętu lub – jeśli są one udostępniane przez producenta w formie elektronicznej – przekaże adresy WWW, pod którymi można je pobrać.

- Dla oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia niewyłącznej licencji Zamawiającemu lub przeniesienia na niewyłącznego uprawnienia licencyjnego zgodnego z zasadami licencjonowania określonymi przez producenta.

# Przedmiot zamówienia – część II

# UPS serwerowy– 1 szt.

Urząd Gminy zaplanował zakup serwerowego zasilacza awaryjnego UPS. Zasilacz awaryjny będzie zasilać serwerownię, w której są umiejscowione serwery Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni. Zakupiony UPS serwerowy powinien spełniać wymagania minimalne lub równoważne, z zasadami równoważności określonymi w punkcie: „Opis zasad warunków równoważności”

Wymagania minimalne lub równoważne:

| L.p. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca: należy uzupełnić wymagane informacje lub zaznaczyć: spełnia-TAK, nie spełnia-NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model, symbol, producent urządzenia |  | MODEL: SYMBOL: PRODUCENT: (wpisać: model, symbol, producent urządzenia) |
| 2. | Rok produkcji |  | ………………………………………….. (wskazać rok produkcji) |
| 3. | Technologia | online, VFI-SS-111, | TAK/NIE* |
| 4. | Moc wyjściowa | 3kVA/3kW; PF=1 | ……………………………………………… (wskazać moc wyjściową)/ |
| 5. | Obudowa | Rack/Tower Zestaw do montażu w szafie rack na wyposażeniu | TAK/NIE* |
| 6. | Napięcie wejściowe | 110 ÷ 300 V AC ± 2 % | TAK/NIE* |
| 7. | Napięcie znamionowe (wartość skuteczna) | 230V AC | TAK/NIE* |
| 8. | Prąd znamionowy (wejście) | 15,6A | ……………………………………………… (podać wartość) |
| 9. | Częstotliwość napięcia wejściowego (zakres oraz tolerancja) | 45 ÷ 55 / 55 ÷ 65 Hz ± 1 Hz | ……………………………………………… (podać zakres) |
| 10. | Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego | 50Hz / 60Hz | ……………………………………………… (podać wartość) |
| 11. | Zniekształcenia prądu wejściowego THDi | < 5% | ……………………………………………… (podać wartość THDi) |
| 12. | Zakres napięcia wyjściowego | 200/208/220/230/240V AC konfigurowalne z poziomu oprogramowania oraz z menu zasilacza na wyświetlaczu LCD (domyślnie 230V AC | ……………………………………………… (podać wartość i sposób konfiguracji) |
| 13. | Zniekształcenia napięcia wyjściowego THDu | < 1% dla Pmax (liniowe) < 5% (nieliniowe wg PN EN 62040-3) | ……………………………………………… (podać wartość THDu) |
| 14. | Gniazda wyjściowe | 4x IEC320 C13 (10A) sterowalne + 4x IEC320 C13 (10A) + 1x IEC320 C19 (16A) | ……………………………………………… (podać typ i ilość) |
| 15. | Akumulatory wewnętrzne UPS | Minimum 6szt akumulatorów 12V9Ah | ……………………………………………… (podać typ i ilość) |
| 16. | Moduły bateryjne | Wymagane dostarczenie jednego modułu wraz z szynami do montażu w szafie rack, możliwość podpięcia do 4szt modułów (każdy z minimum 12szt akumulatorów 12V9Ah) | ……………………………………………… (podać ilość i typ) |
| 17. | Przeciążalność | 105-125% - 5min / 125-150% - 30s / >150% - 500ms | ……………………………………………… (podać czas) |
| 18. | EPO | Wymagane – standard NC | TAK/NIE* |
| 19. | Sygnalizacja | akustyczno-diodowa, wyświetlacz LCD oraz diody sygnalizujące usterkę, pracę bateryjną, pracę w trybie online, obejście bypass | TAK/NIE* |
| 20. | Język oprogramowania | polski i angielski do wyboru z poziomu interfejsu użytkownika | TAK/NIE* |
| 21. | Konfiguracja minimalnego poziomu naładowania baterii po powrocie zasilania sieciowego (po rozładowaniu baterii przed ponownym samoczynnym załączeniem zasilania na wyjściu) | Wymagane, konfigurowalne z poziomu oprogramowania (przez USB) | TAK/NIE* |
| 22. | Wymagane certyfikaty | CE, ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisu; (załączyć dokument) | TAK/NIE* (załączyć dokument) |
| 23. | Komunikacja z urządzeniem | RS232, USB HID, styki bezpotencjałowe 1-wejście; 1-wyjście; SNMP – wymagana na wyposażeniu | TAK/NIE* |
| 24. | Wymiary UPS (rack) (wys x szer x gł) | Nie więcej niż 86 x 439 x 600 mm | ……………………………………………… (podać wymiary urządzenia) |
| 25. | Oprogramowanie do monitorowania pracy zasilacza UPS | Tego samego producenta co UPS, bezpłatne bez ograniczeń funkcjonalności oraz ilości podłączonych stanowisk komputerowych - możliwość zamykania systemu na min. 75 stanowiskach komputerowych w sieci; pod Windows 10, Windows 11, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025, Linux - możliwość pobierania ze strony producenta i dokonywania aktualizacji przez użytkownika bez dodatkowych kosztów (potwierdzone oświadczeniem producenta oprogramowania) | TAK/NIE* (podać nazwę oprogramowania oraz adres z którego można je pobrać; w przypadku załączenia na nośniku zewnętrznym zaznaczyć, dołączyć oświadczenie) |
| 26. | Oprogramowanie - funkcjonalność | możliwość nadawania unikalnych nazw dla kilku tych samych modeli UPS’ów w oprogramowaniu | TAK/NIE* |
| 27. | Oprogramowanie - funkcjonalność | Konfiguracja minimalnego poziomu naładowania baterii. UPS po rozładowaniu baterii, przed samoczynnym załączeniem zasilania wyjść (po powrocie zasilania sieciowego) będzie musiał naładować baterie do tego poziomu. Parametr ten ma zastosowanie w przypadku, gdy załączenie zasilania wyjść może nastąpić tylko wtedy, gdy UPS zgromadzi niezbędny zapas energii na wypadek kolejnego zaniku. | TAK/NIE* |
| 28. | Oprogramowanie - funkcjonalność | Uruchom przez Bypass - Aktywacja tej funkcji powoduje, że UPS zawsze przed załączeniem zasilania wyjść na kilka sekund załączy zasilanie przez Bypass i po chwili przełączy się w zasilanie wyjść przez falownik (normalny tryb pracy). Funkcja ta umożliwia załączenie urządzeń o zwiększonym prądzie rozruchowym bez przeciążania falownika UPS. | TAK/NIE* |
| 29. | Serwis producenta | Wymagany, zlokalizowany na terenie Polski, autoryzacja serwisowa lub oświadczenie producenta - załączyć do oferty | ……………………………………………… (podać lokalizację serwisu) |
| 30. | Gwarancja | 24 miesięcy elektronika, 24 miesięcy akumulatory, serwis door to door Do oferty należy załączyć oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. | ……………………………………………… (podać okres gwarancji) |
| 31. | Dokumentacja | Instrukcja w języku polskim | TAK/NIE* (dołączyć do oferty lub wskazać adres strony skąd można ją pobrać) |
| 32 | Szkolenie | Firma zapewni przeszkolenie Administratorów Zamawiającego w zakresie obsługi i użytkowania serwera. | TAK/NIE* |

# Dostawa, montaż i instalacja serwera usług zarządzania użytkownikami wraz z  szkoleniem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 szt.

Zaplanowano zakup serwera z dostawą, montażem, instalacją i uruchomieniem serwera usług zarządzania użytkownikami, która będzie spełniała wymagania minimalne lub równoważne, z zasadami równoważności określonymi w punkcie: „Opis zasad warunków równoważności”. Mają zostać także przeszkoleni Administratorzy w zakresie obsługi i użytkowania serwera.

Wymagania minimalne lub równoważne:

|  | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne lub równoważne) | ## Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca: należy uzupełnić wymagane informacje lub zaznaczyć: spełnia-TAK, nie spełnia-NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model, producent urządzenia |  | MODEL: PRODUCENT: (wpisać: model, symbol, producent urządzenia) |
| 2. | Rok produkcji |  | ………………………………………….. (wskazać rok produkcji) |
| 3. | Obudowa | - Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji 4 dysków 3.5” - Obudowa z możliwością wyposażenia w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. | TAK/NIE* |
| 4. | Płyta główna | - Płyta główna z możliwością zainstalowania jednego procesora. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. - Płyta powinna obsługiwać do min. 128GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 4 sloty przeznaczone dla pamięci | TAK/NIE* |
| 5. | Chipset | - Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach jednoprocesorowych | TAK/NIE* |
| 6. | Procesor | - Jeden procesor 8-rdzeniowy, min. 2.6GHz, umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 84 w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji jednoprocesorowej. | TAK/NIE* |
| 7. | Pamięć RAM | - 2x16GB pamięci RAM DDR5 UDIMM o częstotliwości pracy 5600MT/s. | TAK/NIE* |
| 8. | Karta graficzna | - Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1920x1200 | TAK/NIE* |
| 9. | Wbudowane porty | - min. 4 porty USB w tym 1 port USB 3.0 z tyłu obudowy, - 1 port VGA na tylnym panelu, - 1 port RS232, | TAK/NIE* |
| 10. | Interfejsy sieciowe/FC/SAS | - Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT | TAK/NIE* |
| 11. | Kontroler RAID | - Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający - Możliwość konfiguracji poziomów RAID: 0, 1, 10. | TAK/NIE* |
| 12. | Dyski twarde | - Zainstalowane - 2 dyski SAS o pojemności min. 4TB, 12Gb, 7,2 tyś obr./min, Hot-Plug. - 2 dyski M.2 NVMe SSD o pojemności min. 480GB Hot-Plug z możliwością konfiguracji RAID 1. | TAK/NIE* |
| 13. | Zasilacze | - Redundantne, o mocy maks. 700W klasy Titanium | TAK/NIE* |
| 14. | Elementy montażowe | - Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych | TAK/NIE* |
| 15. | System operacyjny/dodatkowe oprogramowanie | - Fabrycznie zainstalowany Windows Server min. 2022 Standard wraz z nośnikiem, licencja pokrywająca wszystkie fizyczne rdzenie w serwerze - Wraz z serwerem zamawiający wymaga dostarczenia łącznie 10 licencji CAL na urządzenia | TAK/NIE* |
| 16. | Bezpieczeństwo | - Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. - Moduł TPM 2.0 | TAK/NIE* |
| 17. | Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; - możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera - szyfrowane SSL; - wsparcie dla IPv6; - wsparcie dla dynamic DNS; - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); - obsługa Public Key Authentication (PKA) przez SSH; - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. | TAK/NIE* |
| 18. | Oprogramowanie do zarządzania | - Możliwość zainstalowania oprogramowania producenta do zarządzania, spełniającego poniższe wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - Integracja z Active Directory - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF - Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu. - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość importu plików MIB - Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. - Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności. - Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile - Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami. - Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. - Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. - Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym. - Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V. | TAK/NIE* |
| 19. | Usługi | Na oferowanym serwerze przeprowadzona zostanie aktualizacja firmware’u oraz zainstalowane zostanie oprogramowanie do wirtualizacji (Hyper-V). Przy wykorzystaniu zaoferowanych licencji Microsoft utworzone zostaną dwie nowe maszyny wirtualne z systemem Windows Server min. 2022 Standard. | TAK/NIE* |
| 20 | Wymagane certyfikaty | - Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz ISO-14001 - Serwer musi posiadać deklaracja CE. - Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Silver według normy wprowadzonej w 2019 roku - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. - Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2025. | TAK/NIE* |
| 21. | Dokumentacja użytkownika | - Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | TAK/NIE* |
| 22. | Warunki gwarancji | - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń. - Okres gwarancji: 36 miesięcy Do oferty należy załączyć oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta oraz certyfikat ISO 9001 i ISO/IEC 27001 lub równoważny dotyczący usług serwisu urządzeń. | TAK/NIE* |
| 23 | Szkolenie | - Firma zapewni przeszkolenie Administratorów Zamawiającego w zakresie obsługi i użytkowania serwera. | TAK/NIE* |

# Opis zasad warunków równoważności:

- Za równoważne do wyspecyfikowanego rozwiązania Zamawiający uzna rozwiązanie o tym samym przeznaczeniu, cechach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym i funkcjonalnym wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lub lepszych, oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

- Rozwiązanie równoważne musi pozwalać na zrealizowanie zakładanego przez Zamawiającego celu poprzez parametry wydajnościowe i funkcjonalne, mające wpływ na skuteczność działania, takie same lub lepsze od wskazanych wymagań minimalnych.

- Użycie w opisie przedmiotu zamówienia nazw rozwiązań, materiałów i urządzeń służy ustaleniu minimalnego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.

- Wykonawca zobligowany jest do wykazania, że oferowane rozwiązania równoważne spełnią zakładane wymagania minimalne.

- Brak określenia „minimum” oznacza wymaganie na poziomie minimalnym, a Wykonawca może zaoferować rozwiązanie o lepszych parametrach.

- W celu zachowania zasad neutralności technologicznej i konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega lub jest lepsze od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym.

- Nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż podany sposób.

- Przez bardzo zbliżoną (podobną) wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic nie wpływających w żadnym stopniu na całokształt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane. Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą, że spełnia wymagania funkcjonalne Zamawiającego, w tym wyniki porównań, testów czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie w odniesieniu do rozwiązania wyspecyfikowanego.