Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2/2024

……………………………………………..

(miejscowość, data)

Formularz potwierdzający spełnienie wymagań technicznych oraz warunków dostawy

| Przedmiot Zamówienia | Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia | Tak/Nie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Kolumny głośnikowe - pełnozakresowe (aktywna kolumna głośnikowa sceniczna szerokopasmowa, średnio-wysokotonowa) - 2 szt. | - pasmo przenoszenia w zakresie min 57 Hz - 12 kHz (+/-3 dB) i min 54 Hz - 19 kHz (-10dB) - moc RMS /PEAK min 600 W / 1200 W - próbkowanie min 48 kHz - opóźnienie max 2 ms - selektywne wzmocnienie i zasilane głośników (D bi-amping) - głośnik nisko i średnio tonowy min 15 cali - głośnik wysoko tonowy min 1 cal - tuby obrotowe - wyjścia / wejścia analogowe zbalansowane - zdalna i analogowa kontrola parametrów dźwięku kolumny (korekcja, filtry, poziom, polaryzacja) - software i hardware do zdalnej sieciowej kontroli kompatybilny z popularnymi systemami operacyjnymi - możliwość montażu na statywie - obudowa drewniana dostosowana do transportu (rączki, uchwyty, pasy) |  |  |
| Kolumny głośnikowe – basowe (aktywna kolumna głośnikowa sceniczna niskotonowa subwoofer) - 2 szt. | - pasmo przenoszenia w zakresie min 42 Hz (+/-3dB) i min 38 Hz (-10dB) - moc RMS /PEAK min 1000 W / 2000 W - próbkowanie min 48 kHz - opóźnienie max 2 ms - selektywne wzmocnienie i zasilane częstotliwości (D bi-amping) - głośnik nisko tonowy min 18 cali - wyjścia / wejścia analogowe zbalansowane - zdalna i analogowa kontrola parametrów dźwięku kolumny (korekcja, filtry, poziom, polaryzacja) - software i hardware do zdalnej sieciowej kontroli kompatybilny z popularnymi systemami operacyjnymi - możliwość montażu na statywie - obudowa drewniana dostosowana do transportu (rączki, uchwyty, pasy) |  |  |
| System odsłuchowy (kolumna głośnikowa sceniczna aktywna) - 2 szt. . | - pasmo przenoszenia w zakresie min 73 Hz - 12 kHz (+/-3 dB) i min 67 Hz – 19 kHz (-10 dB) - moc RMS /PEAK min 600 W / 1200 W - próbkowanie min 48 kHz - opóźnienie max 2 ms - selektywne wzmocnienie i zasilane głośników (D bi-amping) - głośnik nisko i średnio tonowy min 12 cali - głośnik wysoko tonowy min 1 cal - tuby obrotowe - wyjścia / wejścia analogowe zbalansowane - zdalna i analogowa kontrola parametrów dźwięku kolumny (korekcja, filtry, poziom, polaryzacja) - software i hardware do zdalnej sieciowej kontroli kompatybilny z popularnymi systemami operacyjnymi - możliwość montażu na statywie - obudowa drewniana dostosowana do transportu (rączki, uchwyty, pasy) |  |  |

............................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta