Przedmiar robót

Nazwa inwestycji: Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Szczyrzycu w Gminie Jodłownik realizowana w ramach zadania: „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych objętych projektem pn.:” Program uregulowania gospodarki wodnościekowej na terenach gmin: Jodłownik, Łapanów, Raciechowice”

KODY CPV:

45252000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów bud. lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5: Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu

45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

45350000-5: Instalacje mechaniczne

Podstawa opracowania: KNR, KNR 2-01, KNR 2-02, KNR 2-02I, KNR 2-05, KNR 2-18W, KNR 2-02W, NNRNKB, KNR-W, KNR 7-09, KNNR, KSNR, KNR 7-08, KNR 4-04I, KNR 7-04, KNR 2-18, KNR 7-07, AW-analiza własna, KNR 4-05, KNR 2-31, KNR 2-01W

Waluta: PLN

10.10.2024 Kraków

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Roboty konstrukcyjno-budowlane - zbiornik retencyjny, obiekt 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR0126-01-050 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek krotność= 1,00 | m2 | 28,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR0206-04-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny- mi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urob- ku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00 | m3 | 66,11 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR0214-04-060 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowy- ładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV krotność= 9,00 | m3 | 66,11 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010326-10-050 | Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiórką,przy głębokości wykopu do 6 m.Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 | m2 | 102,40 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0604-0101-090 | Odwodnienie wykopu krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR0206-04-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny- mi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urob- ku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00 | m3 | 56,82 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR0236-03-060 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III krotność= 1,00 | m3 | 56,82 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR0230-01-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III krotność= 1,00 | m3 | 45,46 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010320-0802-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 6,0 m m.Grunt kategorii III-IV. krotność= 1,00 | m3 | 11,36 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR1101-01-060 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym krotność= 1,00 | m3 | 2,67 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-01-050 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej krotność= 1,00 | m2 | 17,80 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR0205-01-060 | Płyty fundamentowe żelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu, beton C30/37 W8 krotność= 1,00 | m3 | 5,62 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR1903-07-050 | Deskowanie tradycyjne przekryć krotność= 1,00 | m2 | 15,20 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR0206-06-040 | Ściany betonowe - dodatek za obramowanie otworów w ścianie - dodatek za obramowanie otworu w płycie krotność= 1,00 | m | 7,57 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR1918-02-060 | Betonowanie płyt zbrojonych o grubości do 20 cm z transportem betonu żurawiem lub taczkami krotność= 1,00 | m3 | 2,76 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR1907-03-050 | Deskowanie systemowe Stal ścian łukowych o grubości ponad 20 cm i wysokości do 4 m - deskowanie systemowe ścian łukowych krotność= 1,00 | m2 | 57,34 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR1922-01-060 | Betonowanie ścian betonowych i żelbetowych o grubości 20 cm o wysokości ponad 3.6 m w deskowaniu systemowym - betonowanie ściany łukowej zbiornika krotność= 1,00 | m3 | 11,47 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR0617-01-040 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną PCW szerokości 115 mm '0' - uszczelnienie przerw roboczych taśmą bentonitową krotność= 1,00 | m | 27,63 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR1908-03-034 | Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stali gladkiej/zebrowanej o śr. 12/10 mm krotność= 1,00 | t | 2,45 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR1909-02-034 | Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. 10-14 mm krotność= 1,00 | t | 2,45 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR0603-09-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa krotność= 1,00 | m2 | 58,03 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR0603-10-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa krotność= 1,00 | m2 | 58,03 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021213-04-040 | Drabiny z kabłąkami. Wewnątrz zbiornika, stal nierdzewna krotność= 1,00 | m | 3,85 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-050120-01-034 | Dostawa i montaż - konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach. Stal nierdzewna - przekrycia krotność= 1,00 | t | 0,12 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1927-04-033 | Próby szczelności zbiorników. Montaż i demontaż zaślepień krotność= 1,00 | kg | 20,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1927-03-040 | Próby szczelności zbiorników. Montaż i demontaż rur o średnicy do 80 mm krotność= 1,00 | m | 50,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1927-07-060 | Próby szczelności zbiorników. Napełnienie wodą zbiorników rurami o średnicy do 80 mm krotność= 1,00 | m3 | 40,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1927-08-172 | Próby szczelności zbiornika krotność= 1,00 | próba | 2,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1927-10-135 | Próby szczelności zbiorników. Spust lub napełnienie wody w sposób wymuszony krotność= 1,00 | 100 m3 | 0,40 |

2. Roboty konstrukcyjno-budowlane - Reaktor SBR1 SBR2 obiekt 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 0104-05-050 | Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - ściana krotność= 1,00 | m2 | 2,70 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR0303-02-060 | Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30 cm krotność= 1,00 | m3 | 11,70 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 0104-06-050 | Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - strop krotność= 1,00 | m2 | 5,03 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR0305-03-060 | Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm krotność= 1,00 | m3 | 6,76 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021213-04-040 | Drabiny z kabłąkami. Wewnątrz zbiornika, stal nierdzewna krotność= 1,00 | m | 4,30 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-050120-01-034 | Dostawa i montaż - konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach. Stal nierdzewna -ściana stalowa wewnętrzaj rozdzielającaj (ściana mocowana przy użyciu systemowych kotew wklejanych na bazie żywicy epoksydowej) krotność= 1,00 | t | 3,08 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR0207-03-050 | Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 6 m - z wykorzystaniem pompy do betonu krotność= 1,00 | m2 | 18,33 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR0207-07-050 | Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z wykorzystaniem pompy do betonu krotność= 1,00 | m2 | 403,26 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR1908-03-034 | Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stali gladkiej/zebrowanej o śr. 12/10 mm krotność= 1,00 | t | 0,32 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR1909-02-034 | Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. 10-14 mm krotność= 1,00 | t | 0,32 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR0106-05-060 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi krotność= 1,00 | m3 | 25,84 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR0108-18-060 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km krotność= 4,00 | m3 | 25,84 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR0108-08-060 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km krotność= 4,00 | m3 | 25,84 |

3. Roboty konstrukcyjno-budowlane - Zagęszczacz osadu obiekt 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR0126-01-050 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek krotność= 1,00 | m2 | 15,20 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNR0206-04-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny- mi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urob- ku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00 | m3 | 14,02 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR0214-04-060 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowy- ładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV krotność= 9,00 | m3 | 14,02 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNR0206-04-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny- mi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urob- ku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00 | m3 | 33,09 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010326-10-050 | Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiórką,przy głębokości wykopu do 6 m.Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 | m2 | 61,60 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNR0236-03-060 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III krotność= 1,00 | m3 | 33,09 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNR0230-01-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III krotność= 1,00 | m3 | 26,47 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNR0230-01-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III krotność= 1,00 | m3 | 6,62 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNR1101-01-060 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym krotność= 1,00 | m3 | 1,50 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-01-050 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej krotność= 1,00 | m2 | 5,50 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNR0205-01-060 | Płyty fundamentowe żelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu, beton C30/37 W8 krotność= 1,00 | m3 | 1,26 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNR1903-07-050 | Deskowanie tradycyjne przekryć krotność= 1,00 | m2 | 4,52 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNR0206-06-040 | Ściany betonowe - dodatek za obramowanie otworów w ścianie - dodatek za obramowanie otworu w płycie krotność= 1,00 | m | 3,80 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNR1918-02-060 | Betonowanie płyt zbrojonych o grubości do 20 cm z transportem betonu żurawiem lub taczkami krotność= 1,00 | m3 | 0,74 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNR1907-03-050 | Deskowanie systemowe Stal ścian łukowych o grubości ponad 20 cm i wysokości do 4 m - deskowanie systemowe ścian łukowych krotność= 1,00 | m2 | 17,56 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNR1922-01-060 | Betonowanie ścian betonowych i żelbetowych o grubości 20 cm o wysokości ponad 3.6 m w deskowaniu systemowym - betonowanie ściany łukowej zbiornika krotność= 1,00 | m3 | 3,51 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNR0617-01-040 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną PCW szerokości 115 mm '0' - uszczelnienie przerw roboczych taśmą bentonitową krotność= 1,00 | m | 15,07 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNR1908-03-034 | Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stali gladkiej/zebrowanej o śr. 12/10 mm krotność= 1,00 | t | 0,68 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNR1909-02-034 | Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. 10-14 mm krotność= 1,00 | t | 0,68 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNR0603-09-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa krotność= 1,00 | m2 | 15,45 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNR0603-10-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa krotność= 1,00 | m2 | 15,45 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021213-04-040 | Drabiny z kabłąkami. Wewnątrz zbiornika, stal nierdzewna krotność= 1,00 | m | 2,40 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-050120-01-034 | Dostawa i montaż - konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach. Stal nierdzewna - przekrycia krotność= 1,00 | t | 0,06 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1927-04-033 | Próby szczelności zbiorników. Montaż i demontaż zaślepień krotność= 1,00 | kg | 10,00 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1927-03-040 | Próby szczelności zbiorników. Montaż i demontaż rur o średnicy do 80 mm krotność= 1,00 | m | 50,00 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1927-07-060 | Próby szczelności zbiorników. Napełnienie wodą zbiorników rurami o średnicy do 80 mm krotność= 1,00 | m3 | 8,00 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1927-08-172 | Próby szczelności zbiornika krotność= 1,00 | próba | 2,00 |
| 70 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1927-10-135 | Próby szczelności zbiorników. Spust lub napełnienie wody w sposób wymuszony krotność= 1,00 | 100 m3 | 0,08 |

4. Roboty konstrukcyjno-budowlane - Zbiornik stabilizacji osadu obiekt 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Zbiornik podziemny

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | wg nakładów rzeczowych KNR0126-01-050 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek krotność= 1,00 | m2 | 36,00 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych KNR0206-04-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny- mi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urob- ku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00 | m3 | 113,40 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNR0214-04-060 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowy- ładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV krotność= 28,00 | m3 | 113,40 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010326-04-050 | Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiórką,przy głębokości wykopu do 6,0 m.Grunt kategorii III-IV. krotność= 1,00 | m2 | 130,00 |
| 75 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010326-10-050 | Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiórką,przy głębokości wykopu do 6 m.Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 | m2 | 130,00 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0604-0101-090 | Odwodnienie wykopu krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 77 | wg nakładów rzeczowych KNR0206-04-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny- mi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urob- ku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00 | m3 | 56,00 |
| 78 | wg nakładów rzeczowych KNR0236-03-060 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III krotność= 1,00 | m3 | 56,00 |
| 79 | wg nakładów rzeczowych KNR0230-01-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III krotność= 1,00 | m3 | 44,80 |
| 80 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010320-0802-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 6,0 m m.Grunt kategorii III-IV. krotność= 1,00 | m3 | 11,20 |
| 81 | wg nakładów rzeczowych KNR1101-01-060 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym krotność= 1,00 | m3 | 3,60 |
| 82 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-01-050 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej krotność= 1,00 | m2 | 24,00 |
| 83 | wg nakładów rzeczowych KNR0205-01-060 | Płyty fundamentowe żelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu, beton C30/37 W8 krotność= 1,00 | m3 | 5,62 |
| 84 | wg nakładów rzeczowych KNR1906-03-050 | Deskowanie systemowe Stal-Form ścian prostych o grubości ponad 20 cm i wysokości do 4 m - Analogia - deskowanie systemowe ściany o grubości 25 cm i wysokości ponad 4m krotność= 1,00 | m2 | 87,74 |
| 85 | wg nakładów rzeczowych KNR1922-01-060 | Betonowanie ścian betonowych i żelbetowych o grubości 20 cm o wysokości ponad 3.6 m w deskowaniu systemowym - betonowanie ściany o grubości 25 cm krotność= 1,00 | m3 | 21,94 |
| 86 | wg nakładów rzeczowych KNR1903-07-050 | Deskowanie tradycyjne przekryć krotność= 1,00 | m2 | 20,25 |
| 87 | wg nakładów rzeczowych KNR0206-06-040 | Ściany betonowe - dodatek za obramowanie otworów w ścianie - dodatek za obramowanie otworu w płycie krotność= 1,00 | m | 6,37 |
| 88 | wg nakładów rzeczowych KNR1918-02-060 | Betonowanie płyt zbrojonych o grubości do 20 cm z transportem betonu żurawiem lub taczkami krotność= 1,00 | m3 | 3,86 |
| 89 | wg nakładów rzeczowych KNR0617-01-040 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną PCW szerokości 115 mm '0' - uszczelnienie przerw roboczych taśmą bentonitową krotność= 1,00 | m | 36,00 |
| 90 | wg nakładów rzeczowych KNR1908-03-034 | Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stali gladkiej/zebrowanej o śr. 12/10 mm krotność= 1,00 | t | 3,13 |
| 91 | wg nakładów rzeczowych KNR1909-02-034 | Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. 10-14 mm krotność= 1,00 | t | 3,13 |
| 92 | wg nakładów rzeczowych KNR0603-09-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa krotność= 1,00 | m2 | 87,74 |
| 93 | wg nakładów rzeczowych KNR0603-10-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa krotność= 1,00 | m2 | 87,74 |
| 94 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021213-04-040 | Drabiny z kabłąkami. Wewnątrz zbiornika, stal nierdzewna krotność= 1,00 | m | 5,00 |
| 95 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-050120-01-034 | Dostawa i montaż - konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach. Stal nierdzewna - przekrycia krotność= 1,00 | t | 0,12 |
| 96 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1927-04-033 | Próby szczelności zbiorników. Montaż i demontaż zaślepień krotność= 1,00 | kg | 20,00 |
| 97 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1927-03-040 | Próby szczelności zbiorników. Montaż i demontaż rur o średnicy do 80 mm krotność= 1,00 | m | 50,00 |
| 98 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1927-07-060 | Próby szczelności zbiorników. Napełnienie wodą zbiorników rurami o średnicy do 80 mm krotność= 1,00 | m3 | 72,00 |
| 99 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1927-08-172 | Próby szczelności zbiornika krotność= 1,00 | próba | 2,00 |
| 100 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1927-10-135 | Próby szczelności zbiorników. Spust lub napełnienie wody w sposób wymuszony krotność= 1,00 | 100 m3 | 0,72 |

2. Konstrukcja stalowa zadaszenia

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-050101-01-034 | Dostawa i montaż stalowej konstrukcji zadaszenia w tym zabezpieczenie konstrukcji przed korozją jak dla środowiska agresywnego. krotność= 1,00 | t | 1,76 |
| 102 | wg nakładów rzeczowych KNRI 0522-04-050 | Pokrycie dachów blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 150 mm przy rozstawie łat 120 cm krotność= 1,00 | m2 | 40,59 |
| 103 | wg nakładów rzeczowych NNRNKB541-02-050 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm krotność= 1,00 | m2 | 6,60 |
| 104 | wg nakładów rzeczowych KNR-W0526-01-040 | Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - rury spustowe z blachy powlekanej krotność= 1,00 | m | 7,00 |
| 105 | wg nakładów rzeczowych KNR-W0519-03-040 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - rynny dachowe z blachy powlekanej krotność= 1,00 | m | 11,00 |
| 106 | wg nakładów rzeczowych KNR-W0522-05-020 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów krotność= 1,00 | szt | 2,00 |

5. Studnia pomiarowa SPP1 i SKZ1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1921-01-125 | Dostawa, montaż studni kompletnych z włazami, drabinami oraz przejściami szczelnymi, studnia SPP1 krotność= 1,00 | element | 1,00 |
| 108 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1921-01-125 | Dostawa, montaż studni kompletnych z włazami, drabinami oraz przejściami szczelnymi, studnia SKZ1 krotność= 1,00 | element | 1,00 |
| 109 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Układ do pomiarów przepływu przepływomierz DN125, czujnik i przetwornik, okablowanie krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 110 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092115-01-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN125mm krotność= 1,00 | szt | 32,00 |
| 111 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-03-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 125 mm, kołnierze i śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 14,00 |
| 112 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092103-01-040 | Montaż rurociągów stalowych spawanych nierdzewnych DN125mm krotność= 1,00 | m | 7,00 |
| 113 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090114-06-171 | Spawanie stali nierdzewnej DN125mm krotność= 1,00 | złącze | 35,00 |
| 114 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092618-06-020 | Montaż zasuw nożowych międzykołnierzowych o średnicy 125 mm krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 115 | wg nakładów rzeczowych KNNR3-01-050 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek krotność= 1,00 | m2 | 9,81 |
| 116 | wg nakładów rzeczowych KNNR1-06-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi krotność= 1,00 | m3 | 17,66 |
| 117 | wg nakładów rzeczowych KSNR2-08-020 | Dostawa i montaż szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 118 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092904-02-040 | Próby pneumatyczne rurociągów o średnicy do 273,0 mm krotność= 1,00 | m | 7,00 |

6. Oczyszczanie mechaniczne - sitopiaskownik

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092106-01-040 | Montaż rurociągów stalowych spawanych nierdzewnych DN200mm krotność= 1,00 | m | 2,00 |
| 120 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092117-01-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN200mm krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 121 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-05-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 200 mm kołnierze i śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 122 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090116-01-171 | Spawanie rstali nierdzewnej DN200mm krotność= 1,00 | złącze | 10,00 |
| 123 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092904-02-040 | Próby pneumatyczne rurociągów o średnicy do 273,0 mm krotność= 1,00 | m | 2,00 |

7. Studnia pomiarowa SPP2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1921-01-125 | Dostawa, montaż studni kompletnych z włazami, drabinami oraz przejściami szczelnymi, studnia SKZ2 krotność= 1,00 | element | 1,00 |
| 125 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Układ do pomiarów przepływu przepływomierz DN125, czujnik i przetwornik, okablowanie krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 126 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092115-01-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN125mm krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 127 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-03-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 125 mm, kołnierze i śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 128 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092103-01-040 | Montaż rurociągów stalowych spawanych nierdzewnych DN125mm krotność= 1,00 | m | 3,20 |
| 129 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090114-06-171 | Spawanie stali nierdzewnej DN125mm krotność= 1,00 | złącze | 14,00 |
| 130 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092618-06-020 | Montaż zasuw nożowych międzykołnierzowych o średnicy 125 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 131 | wg nakładów rzeczowych KNNR3-01-050 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek krotność= 1,00 | m2 | 4,91 |
| 132 | wg nakładów rzeczowych KNNR1-06-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi krotność= 1,00 | m3 | 8,83 |
| 133 | wg nakładów rzeczowych KSNR2-08-020 | Dostawa i montaż szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 134 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092904-02-040 | Próby pneumatyczne rurociągów o średnicy do 273,0 mm krotność= 1,00 | m | 3,20 |

8. Zbiornik retencyjny

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092102-01-040 | Montaż rurociągów stalowych spawanych nierdzewnych DN65mm krotność= 1,00 | m | 7,50 |
| 136 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092114-01-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN65mm krotność= 1,00 | szt | 10,00 |
| 137 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-02-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 65 mm, kołnierze i śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 7,00 |
| 138 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090114-01-171 | Spawanie stali nierdzewnej DN65mm krotność= 1,00 | złącze | 20,00 |
| 139 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092102-01-040 | Montaż rurociągów stalowych spawanych nierdzewnych DN80mm krotność= 1,00 | m | 6,00 |
| 140 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092114-05-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN80mm krotność= 1,00 | szt | 9,00 |
| 141 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-03-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 80 mm, kołnierze i śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 142 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090114-01-171 | Spawanie stali nierdzewnej DN80mm krotność= 1,00 | złącze | 13,00 |
| 143 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092103-01-040 | Montaż rurociągów stalowych spawanych nierdzewnych DN125mm krotność= 1,00 | m | 2,00 |
| 144 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092115-01-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN125mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 145 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-03-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 125 mm, kołnierze i śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 146 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090114-06-171 | Spawanie stali nierdzewnej DN125mm krotność= 1,00 | złącze | 4,00 |
| 147 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092105-01-040 | Montaż rurociągów stalowych spawanych nierdzewnych DN150mm krotność= 1,00 | m | 2,00 |
| 148 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092116-01-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych nierdzewnych DN150mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 149 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-04-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 150 mm, kołnierze i śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 150 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090115-01-171 | Spawanie stali nierdzewnej DN150mm krotność= 1,00 | złącze | 4,00 |
| 151 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092904-01-040 | Próby pneumatyczne rurociągów o średnicy do 102,0 mm krotność= 1,00 | m | 13,50 |
| 152 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092904-02-040 | Próby pneumatyczne rurociągów o średnicy do 273,0 mm krotność= 1,00 | m | 4,00 |
| 153 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180626-04-020 | Właz żeliwny krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 154 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-070107-01-090 | Montaż pomp zatapianych, pompa z kolanem sprzęgającym, linką i rurowymi prowadnicami, żurawikiem, materiał linki, prowadnic i żurawika stal nierdzewna krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 155 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Montaż mieszadła znurzalnego z konstrukcją wsporczą i żurawikiem, konstrukcja mieszadzadła i żurawik stal nierdzewna krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 156 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Układ do pomiaru tlenu, czujnik i przetwornik, okablowanie, konstrukcja wsporcza st. nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 157 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Układ do pomiaru napełnienia, sonda hydrostatyczna krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 158 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Układ do pomiaru napełnienia, pływaki krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 159 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-040601-04-090 | Montaż instalacji napowietrzania wraz z instalacją odwodnienia i rurociągiem zasilania krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |

9. Studnia pomiarowa SPP3 i SKZ2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1921-01-125 | Dostawa, montaż studni kompletnych z włazami, drabinami oraz przejściami szczelnymi, studnia SPP3 krotność= 1,00 | element | 1,00 |
| 161 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1921-01-125 | Dostawa, montaż studni kompletnych z włazami, drabinami oraz przejściami szczelnymi, studnia SKZ2 krotność= 1,00 | element | 1,00 |
| 162 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Układ do pomiarów przepływu przepływomierz DN80, czujnik i przetwornik, okablowanie krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 163 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092102-01-040 | Montaż rurociągów stalowych spawanych nierdzewnych DN80mm krotność= 1,00 | m | 12,00 |
| 164 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092114-05-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN80mm krotność= 1,00 | szt | 44,00 |
| 165 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-03-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 80mm, kołnierze i śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 40,00 |
| 166 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090114-01-171 | Spawanie stali nierdzewnej DN80mm krotność= 1,00 | złącze | 85,00 |
| 167 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092103-01-040 | Montaż rurociągów stalowych spawanych nierdzewnych DN125mm krotność= 1,00 | m | 2,00 |
| 168 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092115-01-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN125mm krotność= 1,00 | szt | 9,00 |
| 169 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-03-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 125 mm, kołnierze i śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 170 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090114-06-171 | Spawanie stali nierdzewnej DN125mm krotność= 1,00 | złącze | 18,00 |
| 171 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092618-06-020 | Montaż zasuw nożowych międzykołnierzowych o średnicy 125 mm krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 172 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092618-04-020 | Montaż zasuw nożowych międzykołnierzowych o średnicy 80 mm krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 173 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092606-04-020 | Montaż zaworów zwrotnych kołnierzowych o średnicy 80 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 174 | wg nakładów rzeczowych KNNR3-01-050 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek krotność= 1,00 | m2 | 9,81 |
| 175 | wg nakładów rzeczowych KNNR1-06-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi krotność= 1,00 | m3 | 17,66 |
| 176 | wg nakładów rzeczowych KSNR2-08-020 | Dostawa i montaż szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 177 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092904-01-040 | Próby pneumatyczne rurociągów o średnicy do 102,0 mm krotność= 1,00 | m | 12,00 |
| 178 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092904-02-040 | Próby pneumatyczne rurociągów o średnicy do 273,0 mm krotność= 1,00 | m | 2,00 |

10. Reaktory CF-SBR

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 179 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-070107-01-090 | Montaż pomp zatapianych, pompa z kolanem sprzęgającym, linką i rurowymi prowadnicami, żurawikiem, materiał linki, prowadnic i żurawika stal nierdzewna krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 180 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-070107-01-090 | Montaż mieszadeł pompujących z armaturą przyłączeniowąi, żurawikiem, materiał elementów stalowych i żurawika stal nierdzewna krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 181 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Dostawa i montaż instalacji napowietrzającej wraz z orurowaniem, armaturą oraz systemem mocowania do dna reaktorów krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 182 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Montaż mieszadła znurzalnego z konstrukcją wsporczą i żurawikiem, konstrukcja mieszadzadła i żurawik stal nierdzewna krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 183 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Montaż dekanterów wraz z przewodem odpływowym, elementy stalowe stal nierdzewna krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 184 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092618-02-020 | Montaż przepustnic międzykołnierzowych o średnicy 50 mm krotność= 1,00 | szt | 16,00 |
| 185 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Układ do pomiaru tlenu, czujnik i przetwornik, okablowanie, konstrukcja wsporcza st. nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 186 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Układ do pomiaru mętności, czujnik i przetwornik, okablowanie, konstrukcja wsporcza st. nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 187 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Układ do pomiaru redox, czujnik i przetwornik, okablowanie, konstrukcja wsporcza st. nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 188 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Układ do pomiaru azotanów, czujnik i przetwornik, okablowanie, konstrukcja wsporcza st. nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 189 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Układ do pomiaru jonów amonowych, czujnik i przetwornik, okablowanie, konstrukcja wsporcza st. nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 190 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Układ do pomiaru napełnienia, sonda hydrostatyczna krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 191 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Układ do pomiaru napełnienia, pływaki krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 192 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021213-04-040 | Drabiny z kabłąkami. Wewnątrz zbiornika, stal nierdzewna krotność= 1,00 | m | 4,00 |
| 193 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1912-01-105 | Wykonanie przejścia rurociągu z uszczelnieniem łańcuchowych krotność= 1,00 | przejści | 9,00 |
| 194 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Montaż rurociągów stalowych, spawanych nierdzewnych DN50mm krotność= 1,00 | m | 80,00 |
| 195 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092114-01-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN50mm krotność= 1,00 | szt | 48,00 |
| 196 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-02-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 50 mm, kołnierze i śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 100,00 |
| 197 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090101-05-171 | Spawanie stali nierdzewnej DN50mm krotność= 1,00 | złącze | 80,00 |
| 198 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092102-01-040 | Montaż rurociągów stalowych spawanych nierdzewnych DN65mm krotność= 1,00 | m | 15,00 |
| 199 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092114-01-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN65mm krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 200 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-02-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 65 mm, kołnierze i śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 201 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090114-01-171 | Spawanie stali nierdzewnej DN65mm krotność= 1,00 | złącze | 12,00 |
| 202 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092102-01-040 | Montaż rurociągów stalowych spawanych nierdzewnych DN80mm krotność= 1,00 | m | 30,00 |
| 203 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092114-05-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN80mm krotność= 1,00 | szt | 18,00 |
| 204 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-03-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 80mm, kołnierze i śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 205 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090114-01-171 | Spawanie stali nierdzewnej DN80mm krotność= 1,00 | złącze | 46,00 |
| 206 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092106-01-040 | Montaż rurociągów stalowych spawanych nierdzewnych DN200mm krotność= 1,00 | m | 45,00 |
| 207 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092117-01-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN200mm krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 208 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-05-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 200 mm kołnierze i śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 209 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090116-01-171 | Spawanie stali nierdzewnej DN200mm krotność= 1,00 | złącze | 20,00 |
| 210 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092107-01-040 | Montaż rurociągów stalowych spawanych nierdzewnych DN250mm krotność= 1,00 | m | 80,00 |
| 211 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-06-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 250mm, kołnierze i śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 212 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090117-01-171 | Spawanie stali nierdzewnej DN250mm krotność= 1,00 | złącze | 28,00 |
| 213 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092904-01-040 | Próby pneumatyczne rurociągów o średnicy do 102,0 mm krotność= 1,00 | m | 0,00 |
| 214 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092904-02-040 | Próby pneumatyczne rurociągów o średnicy do 273,0 mm krotność= 1,00 | m | 0,00 |

11. Stacja dozowania PIX

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 215 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-040107-02-090 | Dostawa i montaż kompletnej stacji PIX wraz z wyposażeniem instalacyjnym krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |

12. Studnia pomiarowa SPP4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 216 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1921-01-125 | Dostawa, montaż studni kompletnych z włazami, drabinami oraz przejściami szczelnymi, studnia SPP4 krotność= 1,00 | element | 1,00 |
| 217 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Układ do pomiarów przepływu przepływomierz DN80, czujnik i przetwornik, okablowanie krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 218 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092102-01-040 | Montaż rurociągów stalowych spawanych nierdzewnych DN80mm krotność= 1,00 | m | 2,50 |
| 219 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092114-05-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN80mm krotność= 1,00 | szt | 14,00 |
| 220 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-03-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 80mm, kołnierze i śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 11,00 |
| 221 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090114-01-171 | Spawanie stali nierdzewnej DN80mm krotność= 1,00 | złącze | 16,00 |
| 222 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092618-04-020 | Montaż zasuw nożowych międzykołnierzowych o średnicy 80 mm krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 223 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092606-04-020 | Montaż zaworów zwrotnych kołnierzowych o średnicy 80 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 224 | wg nakładów rzeczowych KNNR3-01-050 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek krotność= 1,00 | m2 | 4,91 |
| 225 | wg nakładów rzeczowych KNNR1-06-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi krotność= 1,00 | m3 | 8,83 |
| 226 | wg nakładów rzeczowych KSNR2-08-020 | Dostawa i montaż szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 227 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092904-01-040 | Próby pneumatyczne rurociągów o średnicy do 102,0 mm krotność= 1,00 | m | 2,50 |

13. Zbiornik zagęszczania osadu

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 228 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180626-04-020 | Właz żeliwny krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 229 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-070107-01-090 | Montaż pomp zatapianych, pompa z kolanem sprzęgającym, linką i rurowymi prowadnicami, żurawikiem, materiał linki, prowadnic i żurawika stal nierdzewna krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 230 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-070107-01-090 | Montaż dekantera z napędem elektrycznym - zamknięciem górnym oraz rurą odpływową, materiał stal nierdzewna krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 231 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092102-01-040 | Montaż rurociągów stalowych spawanych nierdzewnych DN80mm krotność= 1,00 | m | 5,00 |
| 232 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092114-05-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN80mm krotność= 1,00 | szt | 12,00 |
| 233 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-03-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 80mm, kołnierze i śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 7,00 |
| 234 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-03-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 65mm, kołnierze i śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 235 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090114-01-171 | Spawanie stali nierdzewnej DN80mm krotność= 1,00 | złącze | 13,00 |
| 236 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092105-01-040 | Montaż rurociągów stalowych spawanych nierdzewnych DN150mm krotność= 1,00 | m | 2,00 |
| 237 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092116-01-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych nierdzewnych DN150mm krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 238 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-04-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 150 mm, kołnierze i śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 239 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090115-01-171 | Spawanie stali nierdzewnej DN150mm krotność= 1,00 | złącze | 2,00 |
| 240 | wg nakładów rzeczowych KSNR2-08-020 | Dostawa i montaż szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża krotność= 1,00 | szt | 10,00 |
| 241 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092904-01-040 | Próby pneumatyczne rurociągów o średnicy do 102,0 mm krotność= 1,00 | m | 5,00 |
| 242 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092904-02-040 | Próby pneumatyczne rurociągów o średnicy do 273,0 mm krotność= 1,00 | m | 2,00 |
| 243 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Układ do pomiaru napełnienia, sonda hydrostatyczna krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 244 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Układ do pomiaru napełnienia, pływaki krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |

14. Zbiornik stabilizacji osadu

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 245 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092102-01-040 | Montaż rurociągów stalowych spawanych nierdzewnych DN65mm krotność= 1,00 | m | 10,00 |
| 246 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092114-01-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN65mm krotność= 1,00 | szt | 10,00 |
| 247 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-02-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 65 mm, kołnierze i śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 7,00 |
| 248 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090114-01-171 | Spawanie stali nierdzewnej DN65mm krotność= 1,00 | złącze | 28,00 |
| 249 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092102-01-040 | Montaż rurociągów stalowych spawanych nierdzewnych DN80mm krotność= 1,00 | m | 8,00 |
| 250 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092114-05-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN80mm krotność= 1,00 | szt | 11,00 |
| 251 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-03-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 80 mm, kołnierze i śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 252 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090114-01-171 | Spawanie stali nierdzewnej DN80mm krotność= 1,00 | złącze | 30,00 |
| 253 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092105-01-040 | Montaż rurociągów stalowych spawanych nierdzewnych DN150mm krotność= 1,00 | m | 1,00 |
| 254 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092116-01-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych nierdzewnych DN150mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 255 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-04-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 150 mm, kołnierze i śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 256 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090115-01-171 | Spawanie stali nierdzewnej DN150mm krotność= 1,00 | złącze | 4,00 |
| 257 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092904-01-040 | Próby pneumatyczne rurociągów o średnicy do 102,0 mm krotność= 1,00 | m | 18,00 |
| 258 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092904-02-040 | Próby pneumatyczne rurociągów o średnicy do 273,0 mm krotność= 1,00 | m | 4,00 |
| 259 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180626-04-020 | Właz żeliwny krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 260 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092618-04-020 | Montaż zasuw nożowych międzykołnierzowych o średnicy 80 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 261 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-070107-01-090 | Montaż pomp zatapianych, pompa z kolanem sprzęgającym, linką i rurowymi prowadnicami, żurawikiem, materiał linki, prowadnic i żurawika stal nierdzewna krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 262 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Montaż mieszadła znurzalnego z konstrukcją wsporczą i żurawikiem , konstrukcja wsporcza i żurawik stal nierdzewna krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 263 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-070107-01-090 | Montaż dekantera z napędem elektrycznym - zamknięciem górnym oraz rurą odpływową, materiał stal nierdzewna krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 264 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Układ do pomiaru tlenu, czujnik i przetwornik, okablowanie, konstrukcja wsporcza st. nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 265 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Układ do pomiaru gęstości , czujnik i przetwornik, okablowanie, konstrukcja wsporcza st. nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 266 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Układ do pomiaru wysokości napełnienia osadu, czujnik i przetwornik, okablowanie, konstrukcja wsporcza st. nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 267 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Układ do pomiaru napełnienia, sonda hydrostatyczna krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 268 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Układ do pomiaru napełnienia, pływaki krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 269 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-040601-04-090 | Montaż instalacji napowietrzania wraz z instalacją odwodnienia i rurociągiem zasilania krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |

15. Instalacja odwadniania osadu

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 270 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-040404-01-090 | Dostawa i montaż prasy odwadniania osadu wraz z wyposażeniem: zbiornikiem pośrednim osadu, pompą osadu, automatyczną stacją PEL, pompą dozujacą PEL, przenośnikami osadu, układem kondycjonowania osadu, kontenerem osadu , przepływomierzami przepływu osadu i PEL, szafą sterowniczną, okablowaniem instalacji, orurowaniem, armaturą i urządzeniami AKPiA krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 271 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092103-01-040 | Montaż rurociągów stalowych spawanych nierdzewnych DN100mm krotność= 1,00 | m | 5,00 |
| 272 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092115-01-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN100mm krotność= 1,00 | szt | 18,00 |
| 273 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-03-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 100mm, kołnierze i śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 7,00 |
| 274 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090114-06-171 | Spawanie stali nierdzewnej DN100mm krotność= 1,00 | złącze | 45,00 |
| 275 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092102-01-040 | Montaż rurociągów stalowych spawanych nierdzewnych DN80mm krotność= 1,00 | m | 20,00 |
| 276 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092114-05-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN80mm krotność= 1,00 | szt | 11,00 |
| 277 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-03-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 80mm, kołnierze i śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 278 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090114-01-171 | Spawanie rurociągów nierdzewnych DN80mm krotność= 1,00 | złącze | 18,00 |
| 279 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092102-01-040 | Montaż rurociągów stalowych spawanych nierdzewnych DN65mm krotność= 1,00 | m | 6,00 |
| 280 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092114-01-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN65mm krotność= 1,00 | szt | 18,00 |
| 281 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-02-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 65 mm, kołnierze i śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 10,00 |
| 282 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090114-01-171 | Spawanie rurociągów nierdzewnych DN65mm krotność= 1,00 | złącze | 6,00 |
| 283 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092101-01-040 | Montaż rurociągów stalowych, spawanych nierdzewnych DN20mm krotność= 1,00 | m | 12,00 |
| 284 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092114-01-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN20mm krotność= 1,00 | szt | 14,00 |
| 285 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-01-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 20 mm, kołnierze, śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 286 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090101-01-171 | Spawanie stali nierdzewnej DN20mm krotność= 1,00 | złącze | 35,00 |
| 287 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092618-02-020 | Montaż zasuw międzykołnierzowych nożowych o średnicy 50 mm krotność= 1,00 | szt | 0,00 |
| 288 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092618-03-020 | Montaż zasuw nożowych międzykołnierzowych o średnicy 65 mm krotność= 1,00 | szt | 0,00 |
| 289 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092904-01-040 | Próby pneumatyczne rurociągów o średnicy do 102,0 mm krotność= 1,00 | m | 43,00 |

16. Stacja dmuchaw

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 290 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-070201-09-090 | Montaż dmuchaw powietrza z osłonami dźwiękochłonnymi i przemiennikami czestotliwości, 22kW krotność= 1,00 | kpl | 3,00 |
| 291 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-070201-09-090 | Montaż dmuchaw powietrza z osłonami dźwiękochłonnymi i przemiennikami czestotliwości 11kW krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 292 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092618-03-020 | Montaż przepustnic międzykołnierzowych o średnicy 65 mm, powietrza krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 293 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092618-05-020 | Montaż przepustnic międzykołnierzowych o średnicy 100 mm, powietrza krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 294 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092618-07-020 | Montaż przepustnic międzykołnierzowych o średnicy 150 mm, powietrza krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 295 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092102-01-040 | Montaż rurociągów stalowych spawanych nierdzewnych DN65mm krotność= 1,00 | m | 36,00 |
| 296 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092114-01-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN65mm krotność= 1,00 | szt | 20,00 |
| 297 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-02-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 65 mm, kołnierze i śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 298 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090114-01-171 | Spawanie stali nierdzewnej DN65mm krotność= 1,00 | złącze | 40,00 |
| 299 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092103-01-040 | Montaż rurociągów stalowych spawanych nierdzewnych DN100mm krotność= 1,00 | m | 3,00 |
| 300 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092115-01-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN100mm krotność= 1,00 | szt | 9,00 |
| 301 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090114-06-171 | Spawanie stali nierdzewnej DN100mm krotność= 1,00 | złącze | 18,00 |
| 302 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092105-01-040 | Montaż rurociągów stalowych spawanych nierdzewnych DN150mm krotność= 1,00 | m | 11,00 |
| 303 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092116-01-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych nierdzewnych DN150mm krotność= 1,00 | szt | 24,00 |
| 304 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-04-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 150 mm, kołnierze i śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 14,00 |
| 305 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090115-01-171 | Spawanie stali nierdzewnej DN150mm krotność= 1,00 | złącze | 44,00 |
| 306 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092904-01-040 | Próby pneumatyczne rurociągów o średnicy do 102,0 mm krotność= 1,00 | m | 36,00 |
| 307 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092904-02-040 | Próby pneumatyczne rurociągów o średnicy do 273,0 mm krotność= 1,00 | m | 11,00 |
| 308 | wg nakładów rzeczowych KSNR2-08-020 | Dostawa i montaż szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża krotność= 1,00 | szt | 1,00 |

17. Studnia pomiarowa SPP5 i SKZ3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 309 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1921-01-125 | Dostawa, montaż studni kompletnych z włazami, drabinami oraz przejściami szczelnymi, studnia SPP5 krotność= 1,00 | element | 1,00 |
| 310 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1921-01-125 | Dostawa, montaż studni kompletnych z włazami, drabinami oraz przejściami szczelnymi, studnia SKZ3 krotność= 1,00 | element | 1,00 |
| 311 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Układ do pomiarów przepływu przepływomierz DN200, czujnik i przetwornik, okablowanie krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 312 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092106-01-040 | Montaż rurociągów stalowych spawanych nierdzewnych DN200mm krotność= 1,00 | m | 4,00 |
| 313 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092117-01-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN200mm krotność= 1,00 | szt | 20,00 |
| 314 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-05-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 200 mm kołnierze i śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 12,00 |
| 315 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090116-01-171 | Spawanie stali nierdzewnej DN200mm krotność= 1,00 | złącze | 24,00 |
| 316 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092618-08-020 | Montaż zasuw nozowych międzykołnierzowych o średnicy 200 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 317 | wg nakładów rzeczowych KNNR3-01-050 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek krotność= 1,00 | m2 | 9,81 |
| 318 | wg nakładów rzeczowych KNNR1-06-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi krotność= 1,00 | m3 | 17,66 |
| 319 | wg nakładów rzeczowych KSNR2-08-020 | Dostawa i montaż szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 320 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092904-02-040 | Próby pneumatyczne rurociągów o średnicy do 273,0 mm krotność= 1,00 | m | 4,00 |

18. Roboty elektryczne i AKP

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Instalacje elektryczne zasilania w tym oświetlenia krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 322 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Instalacje AKPiA krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 323 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Wizualizacja i system zdalnego przekazu krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |

19. Roboty towarzyszące

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 324 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-052122-06-060 | Wywóz ścieków na czas przebudowy reaktorów biologicznych krotność= 30,00 | m3 | 120,00 |
| 325 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-040207-06-090 | Demontaż urządzeń oczsyzczalni ścieków, prace remontowe po demontażu urządzeń, uzupełnienie ubytków tynków z malowaniem, naprawa posadzek krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 326 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-04I1103-04-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km krotność= 1,00 | m3 | 50,00 |
| 327 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-04I1103-05-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km krotność= 19,00 | m3 | 50,00 |
| 328 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-040501-06-090 | Rozruch oczyszczalni ścieków, oprogramowanie sterownika, próby technologiczne, badania niezbędne dla oddania obiektu do użytkowania, wyposażenie w sprzęt BHP krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 329 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-040501-06-090 | Zmiany w aplikacji CSM, modyfikacja wymiany danych, modernizacja schematu synoptycznego, uzupełnienie bazy danych i inne niezbędne dla systemu zdalnego monitoringu krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |

20. Waga najazdowa

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 330 | wg nakładów rzeczowych KNR0102-09-090 | Dostawa, montaż i uruchomienie wagi najazdowej krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |

21. Sieci technologiczne zewnętrzne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Rurociąg ścieków obejścia awaryjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 331 | wg nakładów rzeczowych KNNR1-03-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi. 70% wykopów krotność= 1,00 | m3 | 49,14 |
| 332 | wg nakładów rzeczowych KNNR7-02-060 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku. 30% wykopu krotność= 1,00 | m3 | 20,52 |
| 333 | wg nakładów rzeczowych KNNR3-01-050 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV krotność= 1,00 | m2 | 98,80 |
| 334 | wg nakładów rzeczowych KNNR1-03-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm krotność= 1,00 | m3 | 7,60 |
| 335 | wg nakładów rzeczowych KNNR8-03-060 | Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszywa 30 cm nad rurę - piaskiem krotność= 1,00 | m3 | 19,00 |
| 336 | wg nakładów rzeczowych KNNR8-02-060 | Dostawa piasku do wymiany gruntu i zasypywania wykopu krotność= 1,00 | m3 | 42,40 |
| 337 | wg nakładów rzeczowych KNNR4-05-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV krotność= 1,00 | m3 | 42,40 |
| 338 | wg nakładów rzeczowych KNNR6-02-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi krotność= 1,00 | m3 | 69,00 |
| 339 | wg nakładów rzeczowych KNNR8-02-060 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km krotność= 1,00 | m3 | 1 035,00 |
| 340 | wg nakładów rzeczowych KNNR9-05-040 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 125 mm krotność= 1,00 | m | 39,00 |
| 341 | wg nakładów rzeczowych KNNR0-05-997 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 125 mm krotność= 1,00 | złącz. | 10,00 |

2. Rurociąg ścieków do zbiornika retencyjnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 342 | wg nakładów rzeczowych KNNR1-03-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi. 70% wykopów krotność= 1,00 | m3 | 32,62 |
| 343 | wg nakładów rzeczowych KNNR7-02-060 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku. 30% wykopów. krotność= 1,00 | m3 | 13,98 |
| 344 | wg nakładów rzeczowych KNNR3-01-050 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV krotność= 1,00 | m2 | 69,00 |
| 345 | wg nakładów rzeczowych KNNR1-03-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm krotność= 1,00 | m3 | 4,66 |
| 346 | wg nakładów rzeczowych KNNR8-03-060 | ANAL. Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszywa 30 cm nad rurę - piaskiem krotność= 1,00 | m3 | 11,65 |
| 347 | wg nakładów rzeczowych KNNR8-02-060 | ANAL. Dostawa piasku do wymiany gruntu i zasypywania wykopu krotność= 1,00 | m3 | 30,30 |
| 348 | wg nakładów rzeczowych KNNR4-05-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV krotność= 1,00 | m3 | 30,30 |
| 349 | wg nakładów rzeczowych KNNR6-02-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi krotność= 1,00 | m3 | 50,60 |
| 350 | wg nakładów rzeczowych KNNR8-02-060 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km krotność= 1,00 | m3 | 759,00 |
| 351 | wg nakładów rzeczowych KNNR9-07-040 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm krotność= 1,00 | m | 5,60 |
| 352 | wg nakładów rzeczowych KNNR0-07-997 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm krotność= 1,00 | złącz. | 6,00 |

3. Rurociąg ścieków ZR - SBR

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 353 | wg nakładów rzeczowych KNNR1-03-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi. 70% wykopów krotność= 1,00 | m3 | 3,64 |
| 354 | wg nakładów rzeczowych KNNR7-02-060 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku. 30% wykopów. krotność= 1,00 | m3 | 1,56 |
| 355 | wg nakładów rzeczowych KNNR3-01-050 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV krotność= 1,00 | m2 | 7,80 |
| 356 | wg nakładów rzeczowych KNNR1-03-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm krotność= 1,00 | m3 | 1,04 |
| 357 | wg nakładów rzeczowych KNNR8-03-060 | Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszywa 30 cm nad rurę - piaskiem krotność= 1,00 | m3 | 2,60 |
| 358 | wg nakładów rzeczowych KNNR8-02-060 | Dostawa piasku do wymiany gruntu i zasypywania wykopu krotność= 1,00 | m3 | 1,60 |
| 359 | wg nakładów rzeczowych KNNR4-05-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV krotność= 1,00 | m3 | 1,60 |
| 360 | wg nakładów rzeczowych KNNR6-02-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi krotność= 1,00 | m3 | 5,20 |
| 361 | wg nakładów rzeczowych KNNR8-02-060 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km krotność= 1,00 | m3 | 78,00 |
| 362 | wg nakładów rzeczowych KNNR9-03-040 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm krotność= 1,00 | m | 5,60 |
| 363 | wg nakładów rzeczowych KNNR0-03-997 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm krotność= 1,00 | złącz. | 6,00 |

4. Rurociąg osadu nadmiernego CF-SBR zageszczacz

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 364 | wg nakładów rzeczowych KNNR1-03-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi. 70% wykopów krotność= 1,00 | m3 | 25,20 |
| 365 | wg nakładów rzeczowych KNNR7-02-060 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku. 30% wykopu krotność= 1,00 | m3 | 10,80 |
| 366 | wg nakładów rzeczowych KNNR3-01-050 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV krotność= 1,00 | m2 | 48,00 |
| 367 | wg nakładów rzeczowych KNNR1-03-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm krotność= 1,00 | m3 | 4,80 |
| 368 | wg nakładów rzeczowych KNNR8-03-060 | Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszywa 30 cm nad rurę - piaskiem krotność= 1,00 | m3 | 12,00 |
| 369 | wg nakładów rzeczowych KNNR8-02-060 | Dostawa piasku do wymiany gruntu i zasypywania wykopu krotność= 1,00 | m3 | 19,20 |
| 370 | wg nakładów rzeczowych KNNR4-05-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV krotność= 1,00 | m3 | 19,20 |
| 371 | wg nakładów rzeczowych KNNR6-02-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi krotność= 1,00 | m3 | 36,00 |
| 372 | wg nakładów rzeczowych KNNR8-02-060 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km krotność= 1,00 | m3 | 540,00 |
| 373 | wg nakładów rzeczowych KNNR9-03-040 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm krotność= 1,00 | m | 24,00 |
| 374 | wg nakładów rzeczowych KNNR0-03-997 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm krotność= 1,00 | złącz. | 10,00 |

5. Rurociąg osadu nadmiernego zagęszczacz ZSO i do prasy

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 375 | wg nakładów rzeczowych KNNR1-03-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi. 70% wykopów krotność= 1,00 | m3 | 32,34 |
| 376 | wg nakładów rzeczowych KNNR7-02-060 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku. 30% wykopu krotność= 1,00 | m3 | 13,86 |
| 377 | wg nakładów rzeczowych KNNR1-03-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm krotność= 1,00 | m3 | 6,60 |
| 378 | wg nakładów rzeczowych KNNR8-03-060 | Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszywa 30 cm nad rurę - piaskiem krotność= 1,00 | m3 | 16,50 |
| 379 | wg nakładów rzeczowych KNNR8-02-060 | Dostawa piasku do wymiany gruntu i zasypywania wykopu krotność= 1,00 | m3 | 23,10 |
| 380 | wg nakładów rzeczowych KNNR4-05-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV krotność= 1,00 | m3 | 23,10 |
| 381 | wg nakładów rzeczowych KNNR6-02-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi krotność= 1,00 | m3 | 46,20 |
| 382 | wg nakładów rzeczowych KNNR8-02-060 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km krotność= 1,00 | m3 | 693,00 |
| 383 | wg nakładów rzeczowych KNNR9-03-040 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm krotność= 1,00 | m | 35,00 |
| 384 | wg nakładów rzeczowych KNNR0-03-997 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm krotność= 1,00 | złącz. | 8,00 |

6. Rurociąg ścieków oczyszczonych z reaktora SBR

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 385 | wg nakładów rzeczowych KNNR1-03-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi. 70% wykopów krotność= 1,00 | m3 | 20,30 |
| 386 | wg nakładów rzeczowych KNNR7-02-060 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku. 30% wykopów. krotność= 1,00 | m3 | 8,70 |
| 387 | wg nakładów rzeczowych KNNR3-01-050 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV krotność= 1,00 | m2 | 43,50 |
| 388 | wg nakładów rzeczowych KNNR1-03-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm krotność= 1,00 | m3 | 2,90 |
| 389 | wg nakładów rzeczowych KNNR8-03-060 | Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszywa 30 cm nad rurę - piaskiem krotność= 1,00 | m3 | 7,25 |
| 390 | wg nakładów rzeczowych KNNR8-02-060 | Dostawa piasku do wymiany gruntu i zasypywania wykopu krotność= 1,00 | m3 | 18,90 |
| 391 | wg nakładów rzeczowych KNNR4-05-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV krotność= 1,00 | m3 | 18,90 |
| 392 | wg nakładów rzeczowych KNNR6-02-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi krotność= 1,00 | m3 | 29,00 |
| 393 | wg nakładów rzeczowych KNNR8-02-060 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km krotność= 1,00 | m3 | 435,00 |
| 394 | wg nakładów rzeczowych KNNR9-09-040 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 200 mm krotność= 1,00 | m | 14,50 |
| 395 | wg nakładów rzeczowych KNNR0-09-997 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 200 mm krotność= 1,00 | złącz. | 6,00 |

7. Rurociąg sprężonego powietrza

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 396 | wg nakładów rzeczowych KNNR1-03-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi. 70% wykopów krotność= 1,00 | m3 | 28,49 |
| 397 | wg nakładów rzeczowych KNNR7-02-060 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku. 30% wykopu krotność= 1,00 | m3 | 12,21 |
| 398 | wg nakładów rzeczowych KNNR1-03-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm krotność= 1,00 | m3 | 7,40 |
| 399 | wg nakładów rzeczowych KNNR8-03-060 | Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszywa 30 cm nad rurę - piaskiem krotność= 1,00 | m3 | 18,50 |
| 400 | wg nakładów rzeczowych KNNR8-02-060 | Dostawa piasku do wymiany gruntu i zasypywania wykopu krotność= 1,00 | m3 | 14,80 |
| 401 | wg nakładów rzeczowych KNNR4-05-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV krotność= 1,00 | m3 | 14,80 |
| 402 | wg nakładów rzeczowych KNNR6-02-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi krotność= 1,00 | m3 | 40,70 |
| 403 | wg nakładów rzeczowych KNNR8-02-060 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km krotność= 1,00 | m3 | 610,50 |
| 404 | wg nakładów rzeczowych KNNR5-01-040 | Sieci wodociągowe - rury stalowe nierdzewne 75mm krotność= 1,00 | m | 37,00 |
| 405 | wg nakładów rzeczowych KNNR1-03-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi. 70% wykopów krotność= 1,00 | m3 | 126,28 |
| 406 | wg nakładów rzeczowych KNNR7-02-060 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku. 30% wykopu krotność= 1,00 | m3 | 54,12 |
| 407 | wg nakładów rzeczowych KNNR3-01-050 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV krotność= 1,00 | m2 | 164,00 |
| 408 | wg nakładów rzeczowych KNNR1-03-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm krotność= 1,00 | m3 | 16,40 |
| 409 | wg nakładów rzeczowych KNNR8-03-060 | Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszywa 30 cm nad rurę - piaskiem krotność= 1,00 | m3 | 41,00 |
| 410 | wg nakładów rzeczowych KNNR8-02-060 | Dostawa piasku do wymiany gruntu i zasypywania wykopu krotność= 1,00 | m3 | 123,00 |
| 411 | wg nakładów rzeczowych KNNR4-05-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV krotność= 1,00 | m3 | 123,00 |
| 412 | wg nakładów rzeczowych KNNR6-02-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi krotność= 1,00 | m3 | 180,40 |
| 413 | wg nakładów rzeczowych KNNR8-02-060 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km krotność= 1,00 | m3 | 2 700,00 |
| 414 | wg nakładów rzeczowych KNNR9-07-040 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm krotność= 1,00 | m | 15,00 |
| 415 | wg nakładów rzeczowych KNNR8-02-040 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm krotność= 1,00 | m | 3,00 |
| 416 | wg nakładów rzeczowych KNNR8-03-040 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm krotność= 1,00 | m | 65,00 |
| 417 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0513-01-020 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie o głębokości 3 m z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm z pokrywą nadstudzienną żelbetową krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 418 | wg nakładów rzeczowych KNNR1-03-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi. 70% wykopów krotność= 1,00 | m3 | 139,86 |
| 419 | wg nakładów rzeczowych KNNR7-02-060 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku. 30% wykopu krotność= 1,00 | m3 | 59,94 |
| 420 | wg nakładów rzeczowych KNNR3-01-050 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV krotność= 1,00 | m2 | 222,00 |
| 421 | wg nakładów rzeczowych KNNR1-03-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm krotność= 1,00 | m3 | 22,20 |
| 422 | wg nakładów rzeczowych KNNR8-03-060 | Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszywa 30 cm nad rurę - piaskiem krotność= 1,00 | m3 | 55,50 |
| 423 | wg nakładów rzeczowych KNNR8-02-060 | Dostawa piasku do wymiany gruntu i zasypywania wykopu krotność= 1,00 | m3 | 122,10 |
| 424 | wg nakładów rzeczowych KNNR4-05-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV krotność= 1,00 | m3 | 122,10 |
| 425 | wg nakładów rzeczowych KNNR6-02-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi krotność= 1,00 | m3 | 199,80 |
| 426 | wg nakładów rzeczowych KNNR8-02-060 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km krotność= 1,00 | m3 | 2 997,00 |
| 427 | wg nakładów rzeczowych KNNR8-02-040 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm krotność= 1,00 | m | 20,00 |
| 428 | wg nakładów rzeczowych KNNR8-03-040 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm krotność= 1,00 | m | 111,00 |
| 429 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0513-01-020 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie o głębokości 3 m z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm z pokrywą nadstudzienną żelbetową krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 430 | wg nakładów rzeczowych KNNR7-01-020 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym krotność= 1,00 | szt | 10,00 |
| 431 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1921-01-125 | Dostawa i montaż separatora krotność= 1,00 | element | 1,00 |
| 432 | wg nakładów rzeczowych KNNR1-03-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi. 70% wykopów krotność= 1,00 | m3 | 173,56 |
| 433 | wg nakładów rzeczowych KNNR7-02-060 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku. 30% wykopu krotność= 1,00 | m3 | 74,38 |
| 434 | wg nakładów rzeczowych KNNR3-01-050 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV krotność= 1,00 | m2 | 425,04 |
| 435 | wg nakładów rzeczowych KNNR1-03-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm krotność= 1,00 | m3 | 35,42 |
| 436 | wg nakładów rzeczowych KNNR8-03-060 | ANAL. Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszywa 30 cm nad rurę - piaskiem krotność= 1,00 | m3 | 88,55 |
| 437 | wg nakładów rzeczowych KNNR8-02-060 | ANAL. Dostawa piasku do wymiany gruntu i zasypywania wykopu krotność= 1,00 | m3 | 124,00 |
| 438 | wg nakładów rzeczowych KNNR4-05-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV krotność= 1,00 | m3 | 124,00 |
| 439 | wg nakładów rzeczowych KNNR6-02-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi krotność= 1,00 | m3 | 247,00 |
| 440 | wg nakładów rzeczowych KNNR8-02-060 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km krotność= 1,00 | m3 | 3 705,00 |
| 441 | wg nakładów rzeczowych KNNR9-03-040 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm krotność= 1,00 | m | 178,00 |
| 442 | wg nakładów rzeczowych KNNR0-03-997 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm krotność= 1,00 | złącz. | 40,00 |
| 443 | wg nakładów rzeczowych KNNR1-02-090 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe z obudową uszczelniane folią aluminiową o śr.80 mm krotność= 1,00 | kpl | 8,00 |
| 444 | wg nakładów rzeczowych KNNR9-03-090 | Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |

8. Elementy dodatkowe sieci technologicznych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 445 | wg nakładów rzeczowych KNNR0-01-060 | Wykonanie bloków oporowych krotność= 1,00 | m3 | 10,00 |
| 446 | wg nakładów rzeczowych KNR-W0102-01-040 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego krotność= 1,00 | m | 250,00 |
| 447 | wg nakładów rzeczowych KNR-W0134-02-090 | Oznakowanie zasuw na słupku stalowym krotność= 1,00 | kpl | 20,00 |
| 448 | wg nakładów rzeczowych KNNR6-03-001 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 200 mm krotność= 1,00 | 200m -1 prób. | 10,00 |
| 449 | wg nakładów rzeczowych KNNR0-02-003 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm krotność= 1,00 | odc. -1 prób. | 5,00 |
| 450 | wg nakładów rzeczowych KNR-W0134-02-090 | Oznakowanie obiektów oczyszczalni na słupkach stalowych krotność= 1,00 | kpl | 10,00 |

22. Nawierzchnie dróg

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 451 | wg nakładów rzeczowych KNR0121-02-052 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych krotność= 1,00 | ha | 0,06 |
| 452 | wg nakładów rzeczowych KNR0126-01-050 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek krotność= 1,00 | m2 | 574,00 |
| 453 | wg nakładów rzeczowych KNR0206-01-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00 | m3 | 287,00 |
| 454 | wg nakładów rzeczowych KNR0214-01-060 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II krotność= 9,00 | m3 | 287,00 |
| 455 | wg nakładów rzeczowych KNR0103-04-050 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV krotność= 1,00 | m2 | 574,00 |
| 456 | wg nakładów rzeczowych KNR0104-05-050 | Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 574,00 |
| 457 | wg nakładów rzeczowych KNR0114-05-050 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00 | m2 | 574,00 |
| 458 | wg nakładów rzeczowych KNR0114-07-050 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm krotność= 1,00 | m2 | 574,00 |
| 459 | wg nakładów rzeczowych KNR0114-08-050 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu krotność= 5,00 | m2 | 574,00 |
| 460 | wg nakładów rzeczowych KNR0511-03-050 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | m2 | 574,00 |
| 461 | wg nakładów rzeczowych KNR0401-03-040 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II krotność= 1,00 | m | 197,00 |
| 462 | wg nakładów rzeczowych KNR0402-04-060 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem krotność= 1,00 | m3 | 9,82 |
| 463 | wg nakładów rzeczowych KNR0403-03-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | m | 197,00 |
| 464 | wg nakładów rzeczowych KNR0403-07-040 | Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m krotność= 1,00 | m | 19,00 |
| 465 | wg nakładów rzeczowych KNR1406-03-020 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych krotność= 1,00 | szt | 8,00 |

23. Nawierzchnie chodników, opaski wokół budynków

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 466 | wg nakładów rzeczowych KNR0125-01-050 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem krotność= 1,00 | m2 | 94,00 |
| 467 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310101-07-050 | Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu III-IV krotność= 1,00 | m2 | 94,00 |
| 468 | wg nakładów rzeczowych KNR0104-01-050 | Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 94,00 |
| 469 | wg nakładów rzeczowych KNR0104-02-050 | Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. -Warstwa pospółki gr. 15cm krotność= 5,00 | m2 | 94,00 |
| 470 | wg nakładów rzeczowych KNR0511-03-050 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | m2 | 94,00 |
| 471 | wg nakładów rzeczowych KNR0401-03-040 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II - rowki pod obrzeża betonowe krotność= 1,00 | m | 104,00 |
| 472 | wg nakładów rzeczowych KNR0407-04-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,00 | m | 104,00 |
| 473 | wg nakładów rzeczowych KNR0407-06-040 | Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m krotność= 1,00 | m | 47,00 |
| 474 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010206-02-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 | m3 | 23,40 |
| 475 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010214-0301-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) krotność= 9,00 | m3 | 23,40 |

24. Wykonanie trawników

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 476 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Przygotowanie terenu pod wykonanie trawnika - Czyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu,śmieci i karp korzeniowych (zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy, wywiezienie zanieczyszczeń z terenu budowy wraz z załadunkiem na środki transportowe i wyładowaniem na wysypiska) krotność= 1,00 | m2 | 1 400,00 |
| 477 | wg nakładów rzeczowych KNR0505-01-050 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III krotność= 1,00 | m2 | 1 400,00 |
| 478 | wg nakładów rzeczowych KNR0209-01-052 | Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm krotność= 1,00 | ha | 0,14 |
| 479 | wg nakładów rzeczowych KNR0404-03-052 | Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem krotność= 1,00 | ha | 0,14 |