Przedmiar robót -  dodatkowy

Nazwa inwestycji: Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Szczyrzycu w Gminie Jodłownik realizowana w ramach zadania: „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych objętych projektem pn.:” Program uregulowania gospodarki wodnościekowej na terenach gmin: Jodłownik, Łapanów, Raciechowice”

KODY CPV:

45252000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów bud. lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5: Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu

45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

45350000-5: Instalacje mechaniczne

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 2-02, KNR 00-15, KNR 4-04, KNR 00-12, KNNR 1, KNR, KNR 2-01, AW-analiza własna, KNR 2-22, KNR 7-07, KNNR 4, KNR 2-02I, KNR 2-19, KNR 4-04I, KNR 4-01I, KNR 7-04, KNNR 6, KNR 2-06, KNR 00-21, KNR 7-11, KNR 2-17, KNR 2-05, KNR 7-12, KNR 2-15, KNR 7-09, KNR 2-18, KNR 4-03, KNNR 11, KNR 00-34, KNNR 9

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. dach i balustrady

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-02-050 | Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00 | m2 | 560,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-04-040 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00 | m | 84,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-06-040 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00 | m | 33,60 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-08-050 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00 | m2 | 20,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-050208-04-034 | Montaż konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 50,0 kg- zadaszenie nad kontenerem krotność= 1,00 | t | 0,20 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-150519-01-050 | Pokrycie dachów blachodachówką krotność= 1,00 | m2 | 560,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020506-0101-050 | Różne obróbki z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm. krotność= 1,00 | m2 | 20,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020508-0201-040 | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,półokrągłe o średnicy 10 cm. krotność= 1,00 | m | 84,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020510-0201-040 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy 10 cm. krotność= 1,00 | m | 33,60 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-150521-01-040 | Ułożenie gąsiorów krotność= 1,00 | m | 48,30 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-120102-03-050 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne konstrukcji stalowej wiaty krotność= 1,00 | m2 | 120,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-120218-0201-050 | Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji kratowej,farbą poliwinylową do gruntowania,chemoodporną krotność= 1,00 | m2 | 120,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-120225-0201-050 | Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji kratowej,emalią poliwinylową chemoodporną krotność= 1,00 | m2 | 120,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-04I0801-01-050 | Rozebranie istniejących balustrad krotność= 1,00 | m2 | 58,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021209-02-040 | Balustrady stalowe nierdzewne krotność= 1,00 | m | 58,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040509-01-050 | Demontaż izolacji stropu - wełny mineralnej krotność= 1,00 | m2 | 106,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020 | Izolacje przeciwwilgociowe z foli krotność= 1,00 | m2 | 106,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020613-03-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho.Jedna warstwa. Grubość 16cm krotność= 1,00 | m2 | 106,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-214007-0302-050 | Płyty OSB na izolacji stropu krotność= 1,00 | m2 | 106,00 |

2. remont ścian, podłóg i płyt

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040504-03-050 | Rozebranie posadzek i okładzin z płytek ceramicznych krotność= 1,00 | m2 | 160,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-01-050 | Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej krotność= 1,00 | m2 | 200,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-01-050 | Przygotowanie podłoża do licowania płytkami układanymi na klej krotność= 1,00 | m2 | 360,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-06-050 | Posadzki z płytek o wymiarach 20x20 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność= 1,00 | m2 | 200,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-06-050 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą zwykłą krotność= 1,00 | m2 | 160,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040504-01-050 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych-płyta reaktora krotność= 1,00 | m2 | 125,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-110 | Wykonanie posadzki żywicznej antypoślizgowej krotność= 1,00 | m2 | 125,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-050120-01-034 | Dostawa i montaż konstrukcji stalowej, stal kształtowa, nierdzewna - przekrycie otworu montażowego do stacji dmuchaw krotność= 1,00 | t | 0,15 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-11-050 | Demontaż istniejącej okładziny zewnetrznej zbiorników krotność= 1,00 | m2 | 95,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020916-05-050 | Okładzina elewacyjna zewnętrzna zbiornika, elastyczny klinkier krotność= 1,00 | m2 | 95,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021912-01-105 | Uszczelnienie łańcuchowe otworu do DN100, w ścianie lub stropie krotność= 1,00 | przejści | 3,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021912-01-105 | Uszczelnienie łańcuchowe otworu do DN200, w ścianie lub stropie krotność= 1,00 | przejści | 9,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021912-01-105 | Uszczelnienie łańcuchowe otworu powyżej DN300 w ścianie lub stropie krotność= 1,00 | przejści | 2,00 |

3. nawierzchnie, w tym nawierzchnia przy stacji zlewczej

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-060803-02-050 | Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki nieregularnej. Podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową. krotność= 1,00 | m2 | 110,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-060806-01-060 | Rozbiórka nawierzchni betonowych w jezdni drogowej. Wykonanie rozbiórki mechanicznie. krotność= 1,00 | m3 | 55,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-060809-02-040 | Rozbiórka krawężników betonowych. Podsypka cementowo-piaskowa. krotność= 1,00 | m | 30,00 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR0126-01-050 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek krotność= 1,00 | m2 | 90,00 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR0206-01-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00 | m3 | 54,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR0214-01-060 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II krotność= 9,00 | m3 | 54,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR0103-04-050 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV krotność= 1,00 | m2 | 90,00 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR0104-05-050 | Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 90,00 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR0114-05-050 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm krotność= 2,00 | m2 | 90,00 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR0114-07-050 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm krotność= 1,00 | m2 | 90,00 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR0114-08-050 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu krotność= 7,00 | m2 | 90,00 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61102-030-050 | Remonty cząstkowe wyrównanie podbudowy - nierówności o głębokości wyboi do 5 cm z mechanicznym zagęszczaniem tłucznia krotność= 1,00 | m2 | 165,00 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60109-030-050 | Nawierzchnie betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, Beton C30/37, drogowy krotność= 1,00 | m2 | 255,00 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNR0401-03-040 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II krotność= 1,00 | m | 48,00 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNR0402-04-060 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem krotność= 1,00 | m3 | 5,00 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNR0403-03-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | m | 48,00 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41308-020-040 | Kanały z rur PVC SN8. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk krotność= 1,00 | m | 5,00 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41424-030-020 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm bez osadnika i syfonu krotność= 1,00 | szt | 1,00 |

4. instalacja wody technologicznej, ścieków oczyszczonych i odwodnienie kanału

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm krotność= 1,00 | m2 | 50,00 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-020-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy krotność= 1,00 | m2 | 50,00 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10201-060-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 | m3 | 40,00 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNR0214-01-060 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II krotność= 9,00 | m3 | 40,00 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010217-06-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 | m3 | 40,00 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10307-040-060 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV krotność= 1,00 | m3 | 2,00 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10313-010-050 | Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV krotność= 1,00 | m2 | 70,00 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021916-01-060 | Betonowanie płyt niezbrojonych i podbetonu, C8/10 krotność= 1,00 | m3 | 1,00 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-220310-02-125 | Dostawa, montaż zbiornika wody technologicznej pojemność czynna 20m3 krotność= 1,00 | element | 1,00 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-070107-01-090 | Dostawa i montaż wyposażenia zbiornika wody technologicznej , pompy zatapialne z kolanem sprzęgającym, linką i rurowymi prowadnicami, materiał linki i prowadnic stal nierdzewna, wydajność pompy 2l/s, wysokość podnoszenia 15msłw, pompownia z szafą sterowniczą i okablowaniem, orurowaniem i armaturą krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1927-04-033 | Próby szczelności zbiorników. Montaż i demontaż zaślepień krotność= 1,00 | kg | 10,00 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1927-03-040 | Próby szczelności zbiorników. Montaż i demontaż rur o średnicy do 80 mm krotność= 1,00 | m | 20,00 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1927-07-060 | Próby szczelności zbiorników. Napełnienie wodą zbiorników rurami o średnicy do 80 mm krotność= 1,00 | m3 | 20,00 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1927-08-172 | Próby szczelności zbiornika krotność= 1,00 | próba | 2,00 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1927-10-135 | Próby szczelności zbiorników. Spust lub napełnienie wody w sposób wymuszony krotność= 1,00 | 100 m3 | 0,20 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40208-030-040 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 2,00 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40212-03010-020 | Rury wywiewne PVC o średnicy 110/160 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1101-0702-060 | Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów - z piasku krotność= 1,00 | m3 | 3,00 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-010-040 | Rurociągi z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 63 mm krotność= 1,00 | m | 20,00 |
| 70 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-190219-01-040 | Oznakowanie trasy rurociągu w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego krotność= 1,00 | m | 20,00 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41413-010-020 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41308-020-040 | Kanały z rur PVC SN8. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk krotność= 1,00 | m | 15,00 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1101-0702-060 | Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów - z piasku krotność= 1,00 | m3 | 7,00 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-190219-01-040 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego krotność= 1,00 | m | 20,00 |
| 75 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10215-01010-060 | Przemieszczanie spycharkami 74 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m - nakłady podstawowe. Grunt kategorii I-III krotność= 3,00 | m3 | 42,00 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-02010-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 74kW.Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 | m3 | 42,00 |
| 77 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10503-010-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) . Grunt kategorii I-III krotność= 1,00 | m2 | 50,00 |
| 78 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-070201-02-090 | Dostawa i montaż układu filtracji wody technologicznej, filtr automatyczny, wydajność 2l/s krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 79 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-070101-05-090 | Dostawa i montaż zestawu pompowego wody płuczącej, wraz z orurowaniem, armaturą, okablowaniem i sterowaniem (szafą sterowniczą), wydajność 2l/s krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 80 | wg nakładów rzeczowych AW-ANALIZA WŁASNA | Zbiornik wody technologicznej wyposażony w sondę hydrostatyczną oraz w czujnik poziomu max i suchobiegu, 1m3 krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 81 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150123-0501-020 | Pompa odwadniająca z automatyką w tym zasilenie energetyczne krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 82 | wg nakładów rzeczowych AW-ANALIZA WŁASNA | Wykonanie przejścia szczelnego w ścianie lub stropie z uszczelnieniem, DN125mm krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 83 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-010-040 | Rurociągi z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 50 mm krotność= 1,00 | m | 15,00 |
| 84 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40112-06010-040 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 63 mm z polietylenu krotność= 1,00 | m | 4,00 |
| 85 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40132-06020-020 | Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 50 mm, instalacji wodociągowych z rur z polietylenu krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 86 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40132-05220-020 | Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 40 mm, instalacji wodociągowych z rur z polietylenu krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 87 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40132-05120-020 | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 40 mm, instalacji wodociągowych z rur z polietylenu krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 88 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40127-01020-172 | Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociągowych z rur z polietylenu krotność= 1,00 | próba | 2,00 |
| 89 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-030509-03-020 | Wymiana napędów przepustnic na rurociągach ścieków oczyszczonych krotność= 1,00 | szt | 2,00 |

5. zbiornik ścieków dowożonych z doposażeniem stacji zlewczej

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm krotność= 1,00 | m2 | 80,00 |
| 91 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-020-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy krotność= 1,00 | m2 | 80,00 |
| 92 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10201-060-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 | m3 | 60,00 |
| 93 | wg nakładów rzeczowych KNR0214-01-060 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II krotność= 9,00 | m3 | 60,00 |
| 94 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010217-06-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 | m3 | 60,00 |
| 95 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10307-040-060 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV krotność= 1,00 | m3 | 4,00 |
| 96 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10313-010-050 | Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV krotność= 1,00 | m2 | 88,00 |
| 97 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021916-01-060 | Betonowanie płyt niezbrojonych i podbetonu, C8/10 krotność= 1,00 | m3 | 2,00 |
| 98 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-220310-02-125 | Dostawa, montaż zbiornika ścieków dowożonych pojemność czynna 30m3 krotność= 1,00 | element | 1,00 |
| 99 | wg nakładów rzeczowych AW-ANALIZA WŁASNA | Wykonanie przejścia szczelnego w ścianie z uszczelnieniem, DN200mm krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 100 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-070107-01-090 | Dostawa i montaż wyposażenia zbiornika ścieków dowożonych, pompy zatapialne z kolanem sprzęgającym, linką i rurowymi prowadnicami, materiał linki i prowadnic stal nierdzewna, wydajność pompy 4l/s, wysokość podnoszenia 4msłw, pompownia z szafą sterowniczą i okablowaniem, orurowaniem i armaturą krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 101 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40208-030-040 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 2,00 |
| 102 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40212-03010-020 | Rury wywiewne PVC o średnicy 110/160 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 103 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1101-0702-060 | Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów - z piasku krotność= 1,00 | m3 | 2,00 |
| 104 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-190219-01-040 | Oznakowanie trasy rurociągu w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego krotność= 1,00 | m | 10,00 |
| 105 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-030-040 | Rurociągi z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 90 mm krotność= 1,00 | m | 10,00 |
| 106 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41012-010-020 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 90mm na luźny kołnierz, kołnierze i śruby - stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 107 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-03010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 90 mm za pomocą kształtek (przy użyciu agregatu prądotwórczego), łuk krotność= 1,00 | złącze | 4,00 |
| 108 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41413-010-020 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 109 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41308-020-040 | Kanały z rur PVC SN8. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk krotność= 1,00 | m | 15,00 |
| 110 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1101-0702-060 | Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów - z piasku krotność= 1,00 | m3 | 7,00 |
| 111 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10215-01010-060 | Przemieszczanie spycharkami 74 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m - nakłady podstawowe. Grunt kategorii I-III krotność= 3,00 | m3 | 64,00 |
| 112 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-02010-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 74kW.Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 | m3 | 64,00 |
| 113 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10503-010-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) . Grunt kategorii I-III krotność= 1,00 | m2 | 50,00 |
| 114 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1927-04-033 | Próby szczelności zbiorników. Montaż i demontaż zaślepień krotność= 1,00 | kg | 10,00 |
| 115 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1927-03-040 | Próby szczelności zbiorników. Montaż i demontaż rur o średnicy do 80 mm krotność= 1,00 | m | 20,00 |
| 116 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1927-07-060 | Próby szczelności zbiorników. Napełnienie wodą zbiorników rurami o średnicy do 80 mm krotność= 1,00 | m3 | 30,00 |
| 117 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1927-08-172 | Próby szczelności zbiornika krotność= 1,00 | próba | 2,00 |
| 118 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1927-10-135 | Próby szczelności zbiorników. Spust lub napełnienie wody w sposób wymuszony krotność= 1,00 | 100 m3 | 0,30 |
| 119 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-040103-04-090 | Dostawa i montaż kraty gęstej prześwit 6mm, linii ścieków dowożonych wraz z podłączeniem mechanicznym i elektrycznym. Wykonanie kraty w wersji atmosferycznej krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 120 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-070201-09-090 | Dostawa i montaż dmuchawy powietrza z osłoną dźwiękochłonną wydajność 3m3/min, spręż 300mm krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 121 | wg nakładów rzeczowych AW-ANALIZA WŁASNA | Dostawa i montaż instalacji napowietrzającej wraz z mocowaniem, orurowaniem i armaturą zbiorników ścieków dowożonych krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 122 | wg nakładów rzeczowych KNNR 42017-130-105 | Przejście przez ścianę betonową o grubości 40 cm dla rurociągu o średnicy nominalnej 32-50 mm - wykonanie przewiertu i założeniem rury osłonowej krotność= 1,00 | przejści | 2,00 |
| 123 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090 | Montaż rurociągów stalowych, spawanych nierdzewnych DN50mm krotność= 1,00 | m | 20,00 |
| 124 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092618-02-020 | Montaż przepustnic międzykołnierzowych o średnicy 50 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 125 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-02-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 50mm, kołnierze i śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 126 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092114-01-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN50mm, kolana krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 127 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090101-05-171 | Spawanie stali nierdzewnej DN50mm krotność= 1,00 | złącze | 20,00 |
| 128 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092904-01-040 | Próby pneumatyczne rurociągów i instalacji napowietrzajacej krotność= 1,00 | m | 38,00 |

6. remont pomieszczeń część socjalna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I1306-01-020 | Demontaż ościeżnicy krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 130 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0303-04-050 | Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej,ścianki grubości 1/2 cegły krotność= 1,00 | m2 | 4,40 |
| 131 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0714-0101-050 | Tynki wewnętrzne zwykłe krotność= 1,00 | m2 | 9,00 |
| 132 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I1202-09-050 | Przygotowanie starch tynków do malowania zeskrobanie/zmycie starych krotność= 1,00 | m2 | 210,00 |
| 133 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I1202-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym starych tynków wewnętrznych sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00 | m2 | 210,00 |
| 134 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I1202-04-050 | Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym starych tynków wewnętrznych ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00 | m2 | 210,00 |

7. wyposażenie i wentylacja pomieszczenia technologicznego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-040106-05-090 | Generalny remont sitopiaskownika (naprawa nieszczelnej obudowy, wymiana perforacji, szczotek, spiralni piasku, spirali skratek, listew prowadzących, motoreduktorów) krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 136 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-040201-01-090 | Dostawa i montaż (mechaniczny i elektryczny) podnośnika elektrycznego z platformą ze stali nierdzewnej, do transportu piasku i skratek (w pojemnikach) krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 137 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010329-02-050 | Wykucie otworów w ścianach krotność= 1,00 | m2 | 0,16 |
| 138 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010708-03-040 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna gaszonego na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 40 cm krotność= 1,00 | m | 0,50 |
| 139 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-170206-01-020 | Wentylatory osiowe do wentylacji bezprzewodowej o średnicy otworu ssącego do 355 mm, masie do 15 kg z wirnikiem osadzonym na wale silnika, montaż wentylatora wraz z zasileniem, od strony wlotu żaluzje krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 140 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-170208-01-020 | Nasady hybrydowe kominowe DN150 kompletne wraz z zasileniem krotność= 1,00 | szt | 2,00 |

8. pompownia ścieków

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-040102-03-090 | Generalny remont sita pionowego (wymiana perforacji i szczotek, spirali skratek, wymiana prowadnic, wymiana reduktora), wymiana panela operatorskiego (na odporny na UV), całość z demontażem i montażem sita w pompowni krotność= 2,00 | kpl | 1,00 |
| 142 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092618-10-020 | Montaż zasuw nożowych międzykołnierzowych o średnicy 300 mm, zasuwa do zabudowy do ziemi krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 143 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180112-07-020 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 300 mm, łącznik rurowo-kołnirzowy krotność= 1,00 | szt | 1,00 |

9. roboty remontowe instalacji - wymiana oświetlenia, gniazd i łączników

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 144 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90501-030-020 | Wymiana zawieszanych,przykręcanych opraw świetlówkowych krotność= 1,00 | szt | 40,00 |
| 145 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90401-05010-020 | Wymiana łączników instalacyjnych krotność= 1,00 | szt | 16,00 |
| 146 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90402-040-020 | Wymiana gniazda instalacyjnego wtykowego krotność= 1,00 | szt | 26,00 |
| 147 | wg nakładów rzeczowych AW-ANALIZA WŁASNA | Dostaw i montaż panela operatorskiego, dotykowego na elewacji (drzwiach) szafy sterowniczej dla umożliwienia odczytu wskazań z aparatury kontrolno- pomiarowej oraz zmiany nastaw parametrów regulacyjnych sterowania krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 148 | wg nakładów rzeczowych AW-ANALIZA WŁASNA | Naprawa systemu alarmowego krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 149 | wg nakładów rzeczowych AW-ANALIZA WŁASNA | Wymiana systemu powiadamiania sms i dodanie informacji o awariach krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |

10. przyłącze wody

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-090 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, tyczenie i inwentaryzacja krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 151 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60803-020-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | m2 | 30,00 |
| 152 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60801-020-050 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa krotność= 1,00 | m2 | 30,00 |
| 153 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm krotność= 1,00 | m2 | 400,00 |
| 154 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-020-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy krotność= 1,00 | m2 | 400,00 |
| 155 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-020-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy krotność= 1,00 | m2 | 50,00 |
| 156 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010125-02-050 | Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią.Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,00 | m2 | 50,00 |
| 157 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10201-060-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 | m3 | 202,50 |
| 158 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-020-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV do 5km krotność= 4,00 | m3 | 202,50 |
| 159 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10307-040-060 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV krotność= 1,00 | m3 | 33,00 |
| 160 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10209-070-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii IV krotność= 1,00 | m3 | 412,50 |
| 161 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10313-010-050 | Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV krotność= 1,00 | m2 | 1 440,00 |
| 162 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1101-0702-060 | Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów - z piasku krotność= 1,00 | m3 | 202,50 |
| 163 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-190219-01-040 | Oznakowanie trasy wodociągu w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego krotność= 1,00 | m | 450,00 |
| 164 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110307-010-040 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 40 mm PE100RCSDR11 krotność= 1,00 | m | 450,00 |
| 165 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41010-01010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 50mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego), trójnik 50/50/50 krotność= 1,00 | złącze | 1,00 |
| 166 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41010-01010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 50mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego), zwężka krotność= 1,00 | złącze | 1,00 |
| 167 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41105-010-090 | Zasuwy żeliwne klinowe, poł ISO z obudową i skrzynką uliczną o średnicy 40mm krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 168 | wg nakładów rzeczowych AW-ANALIZA WŁASNA | Zakup i dowiezienie pospółki do wymiany gruntu w drogach krotność= 1,00 | m3 | 20,00 |
| 169 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-010-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW. Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. Grunt kat.I-II krotność= 1,00 | m3 | 20,00 |
| 170 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-020-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW.Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 | m3 | 202,50 |
| 171 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10318-040-060 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii IV krotność= 1,00 | m3 | 33,00 |
| 172 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10504-010-060 | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów. Rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu. Grunt kategorii I-II - humus krotność= 1,00 | m3 | 90,00 |
| 173 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10503-030-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III, plantowanie rowów krotność= 1,00 | m2 | 450,00 |
| 174 | wg nakładów rzeczowych KNNR 42017-130-105 | Przejście przez ścianę betonową o grubości 40 cm dla rurociągu o średnicy nominalnej 32-50 mm - wykonanie przewiertu i założeniem rury osłonowej krotność= 1,00 | przejści | 1,00 |
| 175 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40112-040-040 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 40 mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 10,00 |
| 176 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340101-04-040 | Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48 mm. krotność= 1,00 | m | 10,00 |
| 177 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40140-020-090 | Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy nominalnej 20 mm krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 178 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40132-02220-020 | Zawó antyskażeniowy DN20mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 179 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40132-02020-020 | Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 20 mm, instalacji wodociągowych z rur z polietylenu krotność= 1,00 | szt | 2,00 |

11. usunięcie odpadów

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-04I1101-02-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km krotność= 1,00 | m3 | 60,00 |
| 181 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-04I1101-06-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunkiem.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty kmodl.transp.ponad 1km samochodem dostaw. krotność= 19,00 | m3 | 60,00 |