| Rozpuszczalniki i eluenty wysokich czystości |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Opis |
| Metanol gradient grade do HPLC min. 99,85% 1 Opakowanie: 2,5l | Zawartość 99,85% Wsp. załamania światła (20°C) 1,327-1,331 Woda (KF) maks. 300 ppm test zdany Pozostałość po odparowaniu maks. 5 ppm Wolne kwasy (j. HCOOH) maks. 10 ppm Wolne zasady (j. NH₃) maks. 1 ppm Związki karbonylowe (j. aceton) maks. 20 ppm Test gradientowy test zdany Test gradientowy (pik) przy 235 nm maks. 2 mAU Test gradientowy (pik) przy 254 nm maks. 1 mAU Transmitancja UV przy 210 nm min. 30% Transmitancja UV przy 220 nm min. 50% Transmitancja UV przy 235 nm min. 80% Transmitancja UV przy 260 nm min. 98% Etanol (C₂H₅OH) maks. 200 ppm Barwa (APHA) maks. 10 Filtrowany przez filtr 0,2 μm |
| Acetonitryl gradient grade do HPLC min. 99,9% 1 Opakowanie: 2,5l | Zawartość 99,9% Wsp. załamania światła (20°C) 1,342-1,346 Woda (KF) maks. 300 ppm Pozostałość po odparowaniu maks. 5 ppm Miareczkowane kwasy maks. 0,0008 meq/g Test gradientowy (pik) przy 210 nm maks. 5 mAU Test gradientowy (pik) przy 254 nm maks. 0,8 mAU Transmitancja UV przy 197 nm min. 82% Transmitancja UV przy 200 nm min. 90% Transmitancja UV przy 210 nm min. 94% Transmitancja UV przy 220 nm min. 96% Transmitancja UV przy 230 nm min. 98% Fluorescencja (j. chinina) przy 254 nm maks. 1 ppb Barwa (APHA) maks. 10 Filtrowany przez filtr 0,2 μm |
| 2-Propanol do HPLC min. 99,8% 1 Opakowanie: 2,5l | Zawartość 99,8% Wsp. załamania światła (20°C) 1,375-1,379 Woda (KF) maks. 500 ppm Subst. nielotne maks. 7 ppm Wolne kwasy (j. CH₃COOH) maks. 10 ppm Transmitancja UV przy 210 nm min. 20% Transmitancja UV przy 230 nm min. 75% Transmitancja UV przy 260 nm min. 98% Barwa (APHA) maks. 10 Filtrowany przez filtr 0,2 μm |
| n-Heksan do HPLC min. 95,0% 1 Opakowanie: 2,5l | Zawartość 95,0% Wsp. załamania światła (20°C) 1,373-1,377 Woda (KF) maks. 100 ppm Pozostałość po odparowaniu maks. 5 ppm Związki aromatyczne maks. 10 ppm Transmitancja UV przy 220 nm min. 82% Transmitancja UV przy 230 nm min. 92% Transmitancja UV przy 245 nm min. 98% Siarka całkowita (S) maks. 5 ppm Barwa (APHA) maks. 10 Filtrowany przez filtr 0,2 μm |
| Kwas fosforowy HPLC/UPLC grade 1 Opakowanie: 100ml | Zawartość >85% Lotne kwasy <0.001% Cl <0.0002% F <0.0001% NO3 <0.0003% SO4 <0.003% Substancje redukujące <0.001% SiO2 <0.025% Na <0.025% As <0.00005% Ca <0.005% Cd <0.0001% Co <0.0001% Cu <0.0001% Fe <0.0005% K <0.0005% Mg <0.001% Mn <0.00005% Ni <0.0001% Pb <0.0001% Sb <0.0002% Zn <0.0002% Metale ciężkie jako ołów (Pb) <0.0005% Barwa < 10 APHA Absorbancja @ 210nm < 0.05 Absorbancja @ 220nm < 0.04 Absorbancja @ 230nm < 0.03 Absorbancja @ 240nm < 0.02 Absorbancja @ 500nm < 0.02 |
| Potasu diwodorofosforan HPLC grade 1 Opakowanie: 250ml | Zawartość >99.5% Pozostałość po suszeniu <0.1% As <0.00005% Fe <0.001% Na <0.02% Cl <0.0005% SO4 <0.003% N <0.001% Cd <0.0005% Cu <0.0003% Cr <0.0002% Ni <0.0001% Metale ciężkie jako ołó (Pb) <0.001% Absorbancja @ 210nm <0.1 (10% sol.) Absorbancja @ 220nm <0.06 (10% sol.) Absorbancja @ 230nm <0.04 (10% sol.) Absorbancja @ 300nm <0.02 (10% sol.) |
| Etanol absolutny HPLC 1 Opakowanie: 2,5l | Zawartość >= 99.5 % Wolne kwasy (jako CH3COOH) <= 0.001 % Pozostałość po odparowaniu <= 0.001 % Woda (H2O) <= 0.2 % < 0.1 Absorbancja: 210 nm <= 0.7 0.4 240 nm <= 0.1 < 0.1 260 nm <= 0.01 |
| Dichlorometan do HPLC min. 99,9% 1 Opakowanie: 2,5l | Stabilizowany amylenem 20-60 ppm Wsp. załamania światła (20°C) 1,422-1,426 Woda (KF) maks. 100 ppm Pozostałość po odparowaniu maks. 5 ppm Kwasowość (j. HCl) maks. 5 ppm Transmitancja UV przy 240 nm min. 60% Transmitancja UV przy 250 nm min. 92% Transmitancja UV przy 255 nm min. 96% Barwa (APHA) maks. 10 |
| Metylowo tert-butylowy eter do HPLC min. 99,8% 1 Opakowanie: 2,5l | Zawartość 99,8% Woda (KF) maks. 100 ppm Pozostałość po odparowaniu maks. 10 ppm Metanol (CH₃OH) i tert-Butanol (C₄H₉OH) maks. 0,05% Transmitancja UV przy 210 nm min. 10% Transmitancja UV przy 230 nm min. 40% Transmitancja UV przy 250 nm min. 75% Transmitancja UV przy 280 nm min. 92% Transmitancja UV przy 300 nm min. 98% Węglowodory do C₈ maks. 0,05% Barwa (APHA) maks. 10 Filtrowany przez filtr 0,2 μm |
| Sodu siarczan cz.d.a. 1 Opakowanie: 500g | 1 Opakowanie: 500g |
| Eter naftowy do organicznej analizy śladowej, do GC Temp. wrzenia 40–65°C 1 Opakowanie: 2,5l | Gęstość d15/4 0,640-0,655 Woda (KF) maks. 100 ppm Pozostałość po odparowaniu maks. 2 ppm GC-ECD: Pojedynczy pik (Lindan)(czas retencji od 1,2,4-trichlorobenzenu do dekachlorobifenylu) maks. 3 ng/L GC-NPD: Pojedynczy pik (Etyloparation)(czas retencji odatrazyny do kumafosu) maks. 3 ng/L Barwa (APHA) maks. 10 |
| Kwas octowy lodowaty 99-100%, HPLC grade 1 Opakowanie: 1l | Zawartość> 99,8% Substancje nielotne <0,0005% Woda <0,1% Transmitancja przy 280 nm > 89% Transmitancja przy 350 nm > 98% |
| Chloroform do HPLC min. 99,9% 1 Opakowanie: 2,5l | Zawartość 99,9% Wsp. załamania światła (20°C) 1,444-1,448 Woda (KF) maks. 100 ppm Pozostałość po odparowaniu maks. 5 ppm Kwasowość maks. 0,0005 meq/g Zasadowość maks. 0,0002 meq/g Transmitancja UV przy 250 nm min. 50% Transmitancja UV przy 260 nm min. 90% Transmitancja UV przy 275 nm min. 98% Etanol (C₂H₅OH) maks. 0,6-1,0% Filtrowany przez filtr 0,2 μm |
| Etylu octan do HPLC min. 99,8% - Opakowanie: 2,5l | Zawartość 99,8% Wsp. załamania światła (20°C) 1,370-1,374 Woda (KF) maks. 300 ppm Pozostałość po odparowaniu maks. 10 ppm Kwasowość lub zasadowość maks. 0,0015 meq/g Transmitancja UV przy 260 nm min. 75% Transmitancja UV przy 270 nm min. 90% Transmitancja UV przy 300 nm min. 95% Etanol (C₂H₅OH) maks. 400 ppm Metanol (CH₃OH) maks. 100 ppm Barwa (APHA) maks. 10 Filtrowany przez filtr 0,2 μm |
| Eter dietylowy do HPLC 1 Opakowanie: 2,5l | Zawartość >99.5% Woda <500ppm Kwasowość <0.0005meq/g Substancje nielotne <0.0005% Etanol : 1% Wodoru nadtlenek <5ppm Transmitancja @ 230nm > 70% Transmitancja @ 240nm > 80% Transmitancja @ 250nm > 90% Transmitancja @ 260nm > 95% Transmitancja @ 280nm > 99% Filtrowany przez filtr 0,22µm |
| Butanol-(1), HPLC grade 1 Opakowanie: 2,5l | Zawartość >99.8% Woda <300ppm Kwasowość <0.0005meq/g Substancje nielotne <0.0005% Transmitancja @ 230nm > 65% Transmitancja @ 240nm > 80% Transmitancja @ 250nm > 90% Transmitancja @ 260nm > 95% Transmitancja @ 310nm > 99% Filtrowany przez filtr 0,22µm |
| Trietyloamina do HPLC min. 99,7% 1 Opakowanie: 1l | Zawartość 99,7% Woda (KF) maks. 0,05% (w/w) Pozostałość po odparowaniu maks. 0,003% (w/w) Transmitancja UV przy 250 nm (0,1 M) min. 10% Transmitancja UV przy 254 nm (0,1 M) min. 75 |
| Aceton do HPLC min. 99,8% 1 Opakowanie: 2,5l | Zawartość min. 99,8% Wsp. załamania światła (20°C) 1,357-1,361 Woda (KF) maks. 500 ppm Pozostałość po odparowaniu maks. 5 ppm Wolne kwasy (j. CH₃COOH) maks. 20 ppm Transmitancja UV przy 330 nm min. 10% Transmitancja UV przy 335 nm min. 40% Transmitancja UV przy 340 nm min. 75% Transmitancja UV przy 345 nm min. 90% Transmitancja UV przy 350 nm min. 98% Barwa (APHA) maks. 10 Filtrowany przez filtr 0,2 μm |
| Kwas mrówkowy do LC-MS 1 Opakowanie: 1l | Zawartość min. 99% Pozostałość po odparowaniu max. 10ppm Transmitancja UV przy 260 nm min. 20% Transmitancja UV przy 270 nm min. 85% Transmitancja UV przy 280 nm min. 95% Transmitancja UV przy 300 nm min. 98% Transmitancja UV przy 320 nm min. 99% Al max. 0,05ppm Fe max. 0,2ppm Na max. 0,5ppm Ca max. 0,2ppm Mg max. 0,1ppm K max. 0,1ppm |
| Ammonium 2,2'-(hydrazine-1,2-diylidene)bis(3-ethyl-2,3-dihydrobenzo[d]thiazole-6-sulfonate), 98% | ≥98% (HPLC) 1 opakowanie 5g |