Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / specyfikacja techniczna

| Lp. | Przedmiot zamówienia |
| --- | --- |
| 1. | - Automatyczny magazyn szkła wraz z systemem załadowczym i liniami do rozkroju szkła float i laminowanego - Stół do automatycznego manipulowania: - Grubość szyb od 3 do 12 mm - Maksymalny format szkła 6100 x 3300 mm - Prędkość posuwu na pasach do 40 m/min o mocy zainstalowanej do 10 kw - Stół do ciecia szkła warstwowego : • max szerokość cięcia 4000 mm - Wymiary szkła 6100 x 3300 mm • grubość szyby – od 3 do 12 mm, • max grubość szkła - łącznie nie przekraczająca 16mm, • łamanie cięcia górnego - rolka łamiąca, • łamanie cięcia dolnego – listwa łamiąca, • separowanie tafli – nóż tnący, • nastawialne parametry czas nagrzewania; czas separacji, opóźnienie rozcinania • nagrzewanie miejsca cięcia – zespół promienników - Stół do automatycznego rozkroju szkła płaskiego: - Wymiary szkła max 6100 x 3300 mm - Wymiary szkła min. 1000 x 500 mm - Grubość szkła 3-19 mm - Prędkość cięcia do 180 m/min i przyspieszeniu 3 m/s2 • szlifierka miękkiej powłoki. • automatyczne pozycjonowane arkusza szkła • cięcie kształtów - Stanowisko do łamania szkła: • Wyposażenie w 3 łamacze poprzeczne i 2 wzdłużne • Grubość szkła od 3 do 19 mm • Wymiar szkła od 6100 x 3300 mm - Ładowarka suwnicowa: - Automatyczna praca maszyny podczas transportu bez udziału operatora - Grubość szkła od 3 do 19 mm - Maksymalny udźwig: 900 kg - rozpiętość belki nośnej min. 22.500 max 23.000 mm - Maksymalny wymiar tafli szkła nie mniejszy niż: 6000 x 3210 mm - System ssawek do dwustronnego pobierania szkła - Stół podawczy do szkła płaskiego i laminowanego: - Zautomatyzowany stół podawczy – uchylny - System rolek transportowych służących do poziomego transportu szkła eliminujących zarysowania na szkle - grubość szkła od 3 do 19 mm, - rozmiar szkła 3210 x 6100 mm - Automatyczny magazyn szkła: - Umożliwiać ma oszczędzenie miejsca na składowanie tafli o wymiarach 6000 x 3210 mm i maksymalnym obciążeniu szuflady do 12 t , waga szuflady max 750kg. Ilość szuflad 30szt. - Napęd magazynu hydrauliczny - Panel sterujący: z kolorowym dotykowym wyświetlaczem kontroluje wszystkie operacje maszyny: Sterowanie automatyczna - Umożliwiać ma współpracę magazynu ze stołami do cięcia szkła. - polega na przekazywaniu danych za pomocą komunikacji szeregowej z linii - Panel sterujący posiada również funkcję ręcznego sterowania poprzez zadawanie kolejności cyklu z pulpitu operatorskiego. Możliwość zapamiętania programów produkcyjnych Całkowity licznik tafli Możliwość połączenia USB, LAN albo Wi-Fi Możliwość połączenia USB, LAN albo Wi-Fi |
| 2. | - Ukosowarko- krawędziarka pionowa Specyfikacja techniczna: Zakres grubości obrabianego szkła 3 – 51 mm Zakres kąta 0° - 45° Prędkość obróbki 0,5 ÷ 5 m/min Stelaż o wysokości H 3300 mm Długość ramienia wejściowego i wyjściowego min. 3500mm Osobny napęd ramienia wejściowego min. ciśnienie sprężonego powietrza 6bar. min. wys. Obrabianego szkła 50mm; moc zainstalowana minimum 27 kW – maksimum 40 kW Opcja szlifowania małych elementów Niezależny napęd traka przedniego i tylnego Tarcze szlifujące – 10szt. |
| 3. | - Centrum pionowe frezersko wiertarskie + myjka pionowa Specyfikacja techniczna: 1 Robocza grubości - 3-12mm 2 Średnica otworów - 4-40mm 3 Powiększanie otworu – frezem palcowym - do 75mm 4 Minimalny wymiar roboczy (LxH) - 500x300mm 5 Maksymalny wymiar roboczy (LxH) - 4000x2400mm 6 Maksymalne obroty wrzeciona - 12000obr/min 7 Min. ciśnienie sprężonego powietrza - 6 bar 8 Moc wrzecion - 2x3,5kW 9 Moc zainstalowana - Max 23kW 10 Liniowy uchwyt narzędziowy - 5 pozycji dla stożków ISO30. 11 Wysokość mycia - 2400mm 12 Szczotki myjące - 2 pary(4szt) 13 System ciśnieniowego spłukiwania - 1kpl 14 Myjka zsynchronizowana z centrum frezersko wiertarskim - zestaw 15 Podgrzewanie wody - 1kpl. 16 Grubość mytego szkła - 3-12mm 17 Prędkość mycia - 1-5m/min |
| 4. | - Linia dwu dwustronnych krawędziarek wraz ze stołem załadowczym i myjką poziomą Specyfikacja techniczna: 1. Wymiar maksymalny 5100x3000 2. Wymiar minimalny 400x300 3. minimalna grubość obrabianego szkła 3mm 4. maksymalna grubość obrabianego szkła 25 mm 5. min. wysokość 1000 6. Prędkość transportera regulowana w zakresie 0-10 m/min 7. Wrzeciona szlifujące 7.1 Wrzeciona oscylacyjne 7.2 Wrzeciona do podcinania naroży 7.3 Wrzeciona do frezowania krawędzi szkła 2+2 8.Zdalna diagnostyka 9.Automatyczna nastawa narzędzi diamentowych oraz automatyczne dostosowanie ciśnienia tarcz polerskich 10. Wymagana konfiguracja linii – Układ „L” 11. Wymagana ilość wrzecion 12+12/11+11 12. Myjka pozioma zapewniająca mycie szkła miękkopowłokowego przed hartowaniem, minimum 3 pary szczotek, szer. robocza 2800mm 13. Stół podawczy uchylny na załadunku – dla formatu 5100x3000 14 min. ciśnienie sprężonego powietrza 6 bar 15. max zużycie sprężonego powietrza 100 Nlt/min. |
| 5. | - Piec do hartowania szkła Specyfikacja techniczna: 1. Temperatura hartowania 500-700 ⁰C 2. Równomierny rozkład temperatury w komorze grzejnej 3. Komora grzejna z pełną konwekcją górną i dolną wentylatorową (wentylatory z boków pieca ). Dostosowaną do hartowania szkieł zwykłych, twardo i miękko powłokowych, szkieł niskoemisyjnych o emisyjności ≥ 0.01, szkieł ornamentowych i barwionych w masie i emaliowanych 4. Strefy grzejne niezależnie kontrolowane i sterowane 5. Czas reakcji strefy grzejnej 0,25 s 6. Elementy grzejne umieszczone pod kątem i zgodnie z kierunkiem transportu szkła 7. Oscylacja wzdłużna i poprzeczna szkła w komorze chłodzącej 8. Pośredni system automatycznego pomiaru temperatury dolnych rolek 9. Ciągłość pracy strefy pomimo uszkodzenia grzałki 10. System chłodzenia wentylatorowy, strumieniem powietrza zapewniającym możliwość regulacji 11. Minimalne wymiary formatki szkła dla sekcji płaskiej 150x300 mm 12. Maksymalne wymiary powierzchni załadunku szkła dla sekcji płaskiej 2850x5000 mm 13. Zakres grubości szkła 4-19 mm dla sekcji płaskiej 14. Kształty formatek podawane hartowaniu: prostokąt, okrąg, modele 2D 15. Minimalna wydajność pieca dla 65% powierzchni załadunku komory hartowania dla sekcji płaskiej: 4 mm =24 wsady / h 5 mm =20 wsadów / h 6 mm =17 wsadów / h 8 mm = 12 wsadów / h 10 mm = 9 wsadów / h 12 mm = 7 wsadów / h 15 mm = 5 wsadów / h 19 mm = 3 wsady / h 16. Obróbka zgodna z wymaganiami norm: EN 12150-1:2000 – dla szkła hartowanego EN 1863-1: 2000 – dla szkła wzmacnianego termicznie 17. Certyfikat CE 18. Oznaczenie pieca tabliczkami znamionowymi w języku polskim 19. Instrukcja obsługi w języku polskim 20. Kontrola i raportowanie hartowania poszczególnych wsadów 21. System załadunku bez wpływu parametrów tafli na czas załadunku wsadu 22. Tafla podpierana na minimum dwóch rolkach transportowych 23. Możliwość otwarcia komory hartowania w przypadku awarii przed zakończeniem procesu hartowania 24. Stół załadunku i rozładunku skonstruowany w sposób umożliwiający swobodny obrót i pozycjonowanie formatek 25. Ruchoma obudowa umożliwiająca demontaż do przeglądów i napraw 26. Piec posadowiony na posadzce ( bez zagłębienia pod komorą grzania ) 27. Ilość stref grzejnych: 168 |
| 6. | - Autoklaw – piec do produkcji szyb laminowanych Specyfikacja techniczna: 1.1 System grzewczy ELEKTRYCZNY 1.2 Płynne powietrze 1.3 Wewnętrzne pole robocze 2500/3000 mm 1.4 Długość wewnętrzna pola roboczego max. 5500 mm 1.5 Przydatna długość wewnętrzna 4000/5000 mm 1.6 Izolacja wewnętrzną warstwą ochronną . 1.7 Grubość obudowy urządzenia do laminowania 12/15 mm 1.8 Pomiar temperatury komory - Regulowana temperatura pracy 150 ° C 1.9 Ramy laminujące min 2szt. : wykonane z profili aluminiowych konstrukcyjnych i wyłożone żaroodporną siatką VT; ramy wyposażone w żaroodporne łożyska kulkowe do wchodzenia i wychodzenia z komór pieca. 1.10 Temperatura końcowa fazy chłodzenia do 50 ° C 1.11 Czas rozhermetyzowania max. 25 – 26 min. 1.12 Utrzymanie jednorodności temperatury 2,5 ° C 1.13 Ładowność nie mniejsza niż 2400kg na cykl. 1.14 Kierunek ładowania płyty szklanej - Poziomo 1.15 Platforma załadowcza wyposażona w Układ hydrauliczny do podnoszenia i obniżania 1.16 Napięcie 400/50/3 V. 1.17 Maksymalny rozmiar szklanej płyty do laminowania (obróbka w środku) 2500/2.600 x 4000/5000 mm 1.18 Pomiar temperatury komory 1.19 Kontrola i przegląd próżni: Cyfrowe czujniki ciśnienia prowadzące do systemu PLC . 1.20 Zabezpieczenie przed przegrzaniem. 1.20 Tablica elektryczna, panel sterowania i okablowanie: wykonane zgodnie z zaleceniami „EC”. 1.9 System PLC intuicyjny ekran dotykowy i interfejs graficzny operatora, - Do 6 (sześciu) nastaw, bez ograniczeń czasowych. - Wykresy w czasie rzeczywistym: średnia temperatura pieca i modułów. każda strefa grzewcza. - Archiwum historyczne danych z ostatnich 500 godzin produkcji, wyświetlane w pliku graficznym i tekstowym. - Log wszystkich operacji i alarmów. - Opóźniony start procesu (do użytku nocnego) - Licznik kW. - Zdalne sterowanie z różnych urządzeń (smartfon, tablet, komputer itp.) - Raport z całego procesu laminowania do pobrania przez USB. - Teleassistance – zdalna diagnostyka . - Kontrola i przegląd próżni - Cyfrowe czujniki ciśnienia 1.21 Worki próżniowe: wytrzymałe silikonowe worki gumowe z silikonowym profilem krawędzi zamykającej, odpowiednie do pracy w wysokich temperaturach pieca. 1.22 Podciśnienie: uzyskiwane za pomocą pomp próżniowych min 2szt. o dużej wydajności, zamocowanych z jednej strony korpusu pieca i podłączonych do worków próżniowych za pomocą systemów zaworów ysokotemperaturowych do szybkiego montażu. 1.23 Drzwi wejściowe do pieca: z mechanizmem szybkiej blokady i zabezpieczeniem wyłączania pieca. |
| 7. | - Automatyczna linia do szyb zespolonych z warstwą Low-E oraz wypełnieniem gazowym Specyfikacja techniczna: 1. Urządzenie wyposażone w myjkę pionową , szczotki automatycznie dostosowują się do grubości szkła , niezależne zbiorniki ze stali nierdzewnej , system filtrów piaskowych, prasa gazująca automatyczne dostosowuje się do grubości szkła, stacja nakładania ramki dystansowej i drukarki etykiet 2. Grubość obrabianego szkła - 3-12mm 3. Czujnik Low-E - Na wyjściu do myjki 4. Grubość zespolonego pakietu - 12-75mm 5. Minimalny wymiar szyby zespolonej - 300x500mm 6. Maksymalny wymiar szyby zespolonej - 2440x5000mm 7. Prędkość zespolenia - 5-40m/min 8. Głębokość zespolenia - 3-18mm 9. Max. waga szkła - 800kg 10. Automatyczny robot do tiokolowania szyb zespolonych - Max. szkło: 2440 x 5000mm, - Grubość szyby zespolonej: 15-75mm - Głębokość uszczelnienia: 3-18mm. Prędkość: 5 - 40m/min - Podajnik wejściowy - Głowica uszczelniająca z panelem kontrolnym - Podajnik wyjściowy - Typ z pojedynczą głowicą - Wydajność produkcyjna do 40 m / min 11. Automatyczna giętarka do ramek - Max. ramka: 2500 x 2500mm, Grubość ramki:5.5-24mm - Automatyczny podajnik - Sterowany cyfrowo, wyposażony w serwomotor - Urządzenie do automatycznego wykrywania szerokości przekładki - Urządzenie do zasysania aluminiowej przekładki dystansowej - Automatyczne połączenie z przekładką - Tryb automatyczny / ręczny - Prędkość podawania: 35-40 m / min 12. Automat do wypełniania (2 głowice) -Grubość przekładki 5.5mm ~ 21.5mm -Min. Rozmiar - 300 mm x 300 mm -Max. rozmiar - 2.500 x 2.500 mm -Produktywność - 1,500~2,000 (8 g/dobę, 1,000mm x 1,000mm) -Czas cyklu - 9A 1000x1000mm poniżej 30s - Cały system sterowany jest za pomocą ekranu dotykowego - Grubość przekładki od 6 mm do 22 mm - Możliwość przekodowania i monitorowania bieżącej wielkości produkcji 13. Wtłaczarka butylowa -Grubość przekładki - 6mm,9mm,12mm,16mm,19mm -Min. Rozmiar - 250 mm x 250 mm -Max. rozmiar - 2.500 x 2.500 mm -Prędkość butylu - 0m-25m/min. 14. Wtłaczarka z dwu-komponentowym materiałem uszczelniającym - Odchylenie - Max. 2,000-3500g/min - Ciśnienie powietrza - 8kgf/cm2 -Zakres mieszania - 6:1 – 14:1 regulowane -Ciśnienie robocze - 25Mpa -Max. Ilość wytłaczania - 10L/min. 15. Przenośnik ramek dystansowych -System kontroli – sterowany nogą 16. Stół do uszczelniania manualnego -Wymiar pasa 1800x80 [mm] -Maksymalny wymiar obrabianego szkła 1800x1800 [mm] - obróbka za pomocą pasa, - swobodna rotacja szkłem na kółkach zainstalowanych na stole, -System kontrolny - Włącznik główny |
| 8. | - Linia do produkcji szkła ognioodpornego - Piec reakcyjny do szkła Maksymalny rozmiar obrabianej tafli: 2450 x 4500 Maksymalna grubość klejonego pakietu: 65 mm Sterowanie cyklem obróbki: Automatyczne Maksymalna temperatura w komorze: 180 С Ilość niezależnych komór próżniowych: 2 - niezależne ogrzewanie każdej komory - izolacja termiczna każdej komory - pompa próżniowa na wszystkie szuflady, niższe koszty eksploatacyjne i zużycie energii - niezależna szafa sterownicza dla każdej z komór - system konwekcji powietrza - czas trwania cyklu około 1,5 godziny 2. Reaktor – mieszadło pionowe Chłodnie na zewnątrz , podwójne uszczelnienie mechaniczne . Wysokość – 330 - 360 mm od poziomu podłogi . Maksymalne obciążenie 55 -litrowy reaktor . Minimalne obciążenie reaktora 6 litrów . Reaktor materiał - stal nierdzewna . Mieszadło - Szybkość mieszania 25-30 obrotów / minutę. Z chłodnicą wewnętrzną (ze stali nierdzewnej ) . Chłodzenie - woda z kranu technicznego . Temperatura pracy mieszaniny ( 47 + -2 ) C0 . Ciśnienie robocze 20-30 mbar . - Stół orbitacyjny wymiary blatu roboczego (szer. dł.) – od 4500 do 2600 Kąt pochylenia 0-45 ° Kąt odchylenia w pozycji poprzecznej 0-5 ° od usuwania bąbelków żelu Składany zderzak boczny Blat stołu podświetlany do napełniania żelem |