Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF), który jest częścią Planu Odbudowy dla Europy (ang. NextGenerationUE) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności; Komponent A „Odporność i Konkurencyjność Gospodarki”; A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności;

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/12/KPO/2024

na Dostawę i instalację prefabrykowanego budynku z drewna typu TINY House

- Zamawiający: Anna Witkowska

Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat Miasto Szczecin

Gmina i Miasto Szczecin

Kod pocztowy 71-370

Ulica Hieronima Kupczyka Nr budynku 2

POLSKA

REGON: 320093353 NIP: 8571563717

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotów zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

44.21.11.00-3	Budynki modułowe i przenośne

Przedmiotem zamówienia niniejszego zapytania ofertowego jest:

Dostawa prefabrykowanego budynku z drewna typu TINY House i instalacja na przyczepie ciężarowej typu platforma z homologacją do 3500 kg o długości zabudowy 6,60m.

- Miejsce dostawy:

KRAJ: POLSKA

- WYMOGI FUNKCJONALNO-TECHNOLOGICZNE PRZEDMIOTÓW DOSTAW DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: dostarczenie budynku prefabrykowanego z drewna typy Tiny House o wymiarach ok. 6,60 x 2,55 m, wysokość ok. 3,35 m na dostarczonej przyczepie z homologacją do 3500 kg o wymiarach zabudowy ok. 6,60 x 2,55 m

| Wymagania określone przez Zamawiającego. | OŚWIADCZENIE (należy wpisać: „spełnia” lub „nie spełnia” przy każdej funkcjonalności lub elementu składowego przedmiotu dostawy |
| --- | --- |
| - Prefabrykowany dom z drewna całoroczny |  |
| - Minimum 4 miejsca noclegowe |  |
| WYMOGI KONSTRUKCYJNE | xxxxxxxxxxxxx |
| - Wymiary zabudowy: - nie mniejsze niż: długość: 6600 mm; szerokość: 2550 mm;. Wysokość 3300 mm - nie większe niż: długość: 6600 mm; szerokość: 2550 mm; Wysokość 3400 mm |  |
| - Dom składający się z pomieszczenia dziennego, z rozkładaną sofą, aneksem kuchennym, częscią sypialnianą oraz łazienką. Budynek pownien posiadac pomieszczenie techniczne oraz uwzględnieniać zasady uniwersalnego projektowania. |  |
| - Okna i drzwi (drzwi wejściowe do obiektu min. 90 cm, przejście do toalety min 90 cm). Ramy aluminiowe. System MB59, otwierane na zewnątrz. Ramy okien Malowanie RAL 9005. Pakiet 2-szybowy, hartowany. Zestaw klamek i wkładka. Okno 1: dachowe 78x118cm, Okno 2: 60x100cm, Okno 3: 60x100cm, Okno 4: 600x100 cm, Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, przeszklone: 200x200cm, dostosowane do inteligentego zamka. Drzwi techniczne: 70x140cm, z panelem izolacyjnym (bez szklenia) |  |
| - Konstrukcja drewniana (certyfikowany świerk C-24) |  |
| - Konstrukcja domu dopasowana i pozwalająca na ustawienie go na dostarczonej przyczepie, połączony w sposób nietrwały z przyczepą, pozwalający na oddzielenie przyczepy od domu - aby był traktowany jak ładunek przyczepy |  |
| - Izolacja ścian, podłogi, dachu: min.100 mm wełna mineralna |  |
| - Wysokoparoprzepuszczalne membrany (typ np. Tyvek, Corotop lub równoważne) |  |
| - ściany i sufit wewnątrz na zamek - 8 mm sklejka topolowa/facalta |  |
| - Panele podłogowe laminat, klasa ścieralności min. AC4 |  |
| - Meble indywidualna produkcja wg projektu do akceptacji zamawiającego |  |
| - ściany prysznica: płyty wodoodporne FIBO lub podobne |  |
| - Dach pokryty blachą stalową trapezową (ocynk lub kolor) |  |
| - Instalacja elektryczna wg projektu; skrzynka z bezpiecznikami |  |
| - Instalacja wodna i odprowadzenie nieczystości: PEX, miedź, PVC |  |
| - Na zewnątrz deska boazeryjna z termodrewna |  |
| - Wentylacja (2 x wiatrak mechaniczny) |  |
| WYPOSAŻENIE | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| - lodówka do zabudowy |  |
| - płyta gazowa do zabudowy -2 pola , czarna |  |
| - kuchnia bateria kranowa, czarna |  |
| - Stolik modułowy |  |
| - kuchnia zlew kompozyt kamienny czarny |  |
| - umywalka 40x30 cm - łazienka |  |
| - bateria umywalkowa czarna - łazienka |  |
| - zestaw prysznicowy czarny - łazienka |  |
| - bateria prysznicowa czarna - łazienka |  |
| - prysznic drzwi szklane lub inne i brodzik, ramy czarne - łazienka |  |
| - akcesoria(4xhaczyk, wieszak, uchwyt) czarne – łazienka - - łazienka |  |
| - lampy: wszystkie czarne; ścienne 7 szt. (np. Novodvorski Lightning seria MONO lub podobne); 2 szt. ; spoty sufitowe (np. Novodvorski Lightning seria FOXTROT lub podobne); zewnętrzne 2 szt. kinkiet (np. OLAF lub podobny); w pomieszczeniu wewnątrz czarne włączniki (8 punktów) i czarne gniazdka (15 punktów); dodatkowo gniazdo zewnętrzne (1 szt. podwójne) |  |
| - klimatyzator z funkcją grzania zimą (czarny, np. marka Rotenso lub podobny) właściwy dla tej wielkości obiektu min 2.6 max 3,5 kW. |  |
| - ogrzewanie - folia IR w podłodze + 1 kontroler wifi |  |
| - materac i oparcie na rozkładaną sofę z obiciami, prod. na zamówienie |  |
| - „pakiet zimowy” przeciw zamarzaniu rur - kable grzejne, termostat |  |
| - toaleta kompostująca / separacyjna |  |
| - zbiornik na wodę 400 l |  |
| - pompa (12V lub 24V) przepływ 10,6L |  |
| - naczynie wyrównawcze |  |
| - montaż dodatkowej instalacji wodnej off-grid wraz z materiałem |  |
| - filtry, zestaw dwustopniowy z filtrem węglowym i mechanicznym |  |
| - piec na drewno Ekol ApplePie + direct intake box + podstawa pod piec do magazynowania drewna + górna płyta umożliwiająca gotowanie + przystawka umożliwiająca odprowadzenie spalin. |  |
| - instalacja kominowa izolowana, izolacja niepalna przejścia przez ścianę, okładziny niepalne ścienne, instalacja pieca |  |
| - wydajny system solarny z magazynem energii i możliwością podłączenia do sieci 24/1600/40-16 230V Mppt 100/50+bateria 24V/100Ah+moduły fotowoltaiczne 3 x 395 Wp czarne + montaż |  |
| - podgrzewacz wody na gaz min 30 mbar |  |
| - montaż instalacji gazowej (bojler + kuchnia) - instalacja miedziana, zawory, reduktor |  |
| Wykonanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: BHP, PPOŻ, oraz najlepszą wiedzą techniczną |  |
| WYMOGI INNE | XXXXXXXXXXXXXXX |
| - Wykonawca winien wykonać wszystkie niezbędne prace instalacyjne; piec, przewody kominowe, oświetlenie. |  |
| - Wykonawca winien opracować projekty techniczne i budowlane – jeśli są wymagane prawem. Opracowane projekty zostaną przekazane zamawiającemu w ramach procedury odbioru przedmiotu zamówienia. |  |
| - Wykonawca dostarczy domek na przyczepie w miejscu wskazanym przez zamawiającego lub odbiór odbędzie się w siedzibie wykonawcy. |  |
| - Impregnacja olej do drewna na zewnątrz i wewnątrz |  |
| - Dokument zawierający warunki gwarancji i potwierdzający udzielenia gwarancji, w wymiarze nie mniejszym niż wskazanym w ofercie. |  |
| - Gwarancja 24 miesiące |  |