Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia - potwierdzenie parametrów urządzenia

Szczegółowe wytyczne minimalnych parametrów dot. wyposażenia umieszczono poniżej Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów urządzeń.

Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów wyposażenia

| Lp. | Przedmiot zamówienia /Wymagane minimalne parametry Parametry zgodne z zapytaniem ofertowym ( Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2) | Parametry oferowanego sprzętu *odpowiadają minimalnym parametrom podanym przez Zamawiającego (tak/nie) ** jeśli parametry są wyższe od zalecanych proszę o ich wypisanie |
| --- | --- | --- |
|  | Część 1 |  |
| 1. | Urządzenie do malowania proszkowego - Myjka natryskowa do odtłuszczania fosforanowania i trawienia (komora natryskowa do odtłuszczania fosforanowania , lub trawienia 5 - zabiegowa) – 1 szt. Kabina natryskowa nieprzejezdna (ślepa) do chemicznego przygotowania powierzchni –pięcio zabiegowa. - Podgrzewanie kąpieli myjącej trawienia i fosforanowania wymiennikami ciepła typu rurowego zamontowanymi w zbiornikach zasilanymi z instalacji ciepła technologicznego użytkownika. (temp. Min. 80st.C , zakładana moc ok. 80kW) - Urządzenie wykonane z tworzywa sztucznego P-P (polipropylen ekstrudowany gr. 15mm. , spawany ekstruzyjnie) - Możliwe zabiegi to odtłuszczanie, fosforanowanie stali i podtrawianie elementów ocynkowanych lub aluminiowych. - Wyposażona w system transportu podwieszanego w urządzeniu (zainstalowane szyny jezdne specjalne - 5szt. kompatybilne z istniejącą malarnią rozstaw torów co 300mm.) | tak/ nie* …….** |
|  | - Przestrzeń robocza 7500x1500x2500 (dł. x szer. x wys. [mm]) - Maksymalne gabaryty elementów: 7200x1300x2300 (dł. x szer. x wys. [mm]) - Praca urządzenia 5-funkcyjna – myjka wykonuje trzy podstawowe zabiegi w cyklu. - Myjka posiada sześć zbiorników na płyny procesowe co umożliwia obróbkę zarówno stali czarnej jak i ocynku lub aluminium poprzez wybranie odpowiedniego cyklu pracy. Zbiorniki procesowe: 1- kąpiel fosforanująca podgrzewany , 2- płuczka surowa po fosforanowaniu , 3- płuczka demi czysta , 4- płuczka demi ociekowa z detali , 5- kąpiel trawiąca podgrzewana , 6- płuczka surowa po trawieniu. - Wybór następuje poprzez przełączenie odpowiedniego przełącznika. Możliwe cykle obróbki chemicznej: Pierwsza możliwa obróbka: Druga możliwa obróbka: -Fosforanowanie stali surowej -Trawienie kwaśne ocynk , aluminium. -Płuk. woda sieć. po fosfor. -Płuk. woda sieciowa po trawieniu. -Płuk. wodą demi. - Płuk. wodą demi. Trzecia możliwa obróbka: Czwarta możliwa obróbka: -Trawienie kwaśne ocynk ogniowy - konfiguracja użytkownika -Płuk. woda sieciowa po trawieniu. - Fosforanowanie stali surowej -Płuk. woda sieć. po fosfor -Płuk. wodą demi. l. p.; Model. 1.; Przepływ nominalny; 4,0 m3/h. 2.; Przepływ maksymalny; 4,5 m3/h. 3.; Zasilanie; 230V/50Hz. 4.; Przyłącze wejściowe / wyjściowe popłuczyn; 1". 5.; Przyłącze wejściowe wody miejskiej; 1". 6.; Przyłącze - wypływ popłuczyn; 3/4 ". 7.; Temperatura dopuszczalna; 1 – 38 st. C. Gwarancja: Termin gwarancji wynosi min. 24 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia urządzenia. Warunki ogólne: W cenę wliczony jest montaż i uruchomienie urządzenia oraz szkolenia. |  |
|  | Część 2 |  |
| 2. | Komora do obróbki strumieniowo-ściernej śrutem staliwnym Wyposażona w system torowiska do transportu detali. Gniazdo obróbcze wraz z osprzętem do obróbki pneumatycznej strumieniowo-ściernej śrutem staliwnym strumieniem otwartym. Gabaryty wewnętrzne komory L=8000, b=4000, h=3000 mm. Komora przelotowa z zainstalowanymi dwoma bramami rolowanymi. OPIS DZIAŁANIA KOMORY ŚRUTOWNICZEJ Zbieranie ścierniwa z podłogi odbywa się mechanicznie do miejsca skąd pobierane jest przez podnośnik kubełkowy i podawane do separatora ścierniwa, w którym następuje separacja i oczyszczanie śrutu, a następnie do zbiornika zasobowego (znajdującego się w separatorze ścierniwa). Oczyszczarka znajdująca się pod zbiornikiem zasobowym zasypywana jest śrutem w czasie przerw w pracy. Gdy zbiornik oczyszczarki znajduje się pod ciśnieniem rozpoczęcie i zakończenie procesu oczyszczania realizowane jest przez pracownika poprzez przyciśniecie lub popuszczenie przełącznika ręcznego RLXIII montowanego na wężu śrutowniczym, za dysza. Zapylone powietrze odciągane z komory śrutowniczej poprzez kanały wentylacyjne, oczyszczane są na suchych wkładach filtracyjnych. - Konstrukcja komory o szkielecie stalowym o wymiarach LxBxH 8000x4000x3000 – obudowana panelami z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym. W skład kabiny wchodzi: - czołowa brama rolowana (wymiary szer. 4m wys. 3m) – 2 sztuki. - boczne drzwi bezpieczeństwa -1 sztuka (wymiary szer. 1m wys. 2m) | tak/ nie* …….** |
|  | Ściany i sufit kabiny, oraz drzwi bezpieczeństwa, zabezpieczone są od wewnątrz osłonami gumowymi. Oświetlenie główne: - realizowane jest przez lampy o mocy jednostkowej 250 W (źródło światła - projektory metalo-halogenowe) SYSTEM WENTYLACYJNO ODPYLAJACY System wentylacji oparty jest na zasadzie oczyszczania zapylonego powietrza na wysokowydajnych suchych filtrach poliestrowych. W czasie pracy w kabinie śrutowniczej występuje niewielkie podciśnienie w celu zapobieżenia wydostawaniu się pyłów do środowiska. Na ścianie przeciwnej lub suficie do bramy wjazdowej znajduje się dyfuzor wyciągowy, którym powietrze zapylone pobierane jest z kabiny i dalej kanałem transportowane do filtro-wentylatora. Kanały wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej – komplet kanałów odciągowych do filtro-wentylatora. Filtro-wentylator z wkładami suchymi, oczyszczane automatycznie, rewersyjnym impulsem sprężonego powietrza. Powierzchnia filtrów: 126m2 Wydajność wentylatora: 14.000m3/h Moc silnika: 11 kW Zapotrzebowanie sprężonego powietrza: 0,6m3/min Zawartość pyłów w powietrzu wylotowym poniżej 4 mg/m3. URZADZENIA RECYRKULACJI ŚCIERNIWA Układ recyrkulacji mechanicznej - Transporter kubełkowy transportuje w pionie ścierniwo pobierane z dołka zasypowego do separatora ścierniwa. Wysokowydajny i skuteczny separator ścierniwa bębnowy, typu dynamiczno-podmuchowego oddzielający wtrącenia duże, pyły i podfrakcje ścierniwa od ścierniwa nominalnego. Stopień i dokładność separacji ustawiana jest regulacja strumienia powietrza podmuchowego. Wtrącenia duże i podfrakcja ścierniwa wydalane są automatycznie do oddzielnych pojemników odpadowych. Pyły razem z powietrzem podmuchowym trafiają do modułu filtracyjnego, natomiast ścierniwo nominalne opada do ustawionej pod spodem oczyszczarki. Oczyszczarka pneumatyczna jednostanowiskowa o poj. 200 dm3 z automatyka pneumatyczna i osprzętem roboczo ochronnym dla pracownika - filtr powietrza do oddychania - 1 szt. - kask roboczy - 1 szt. - kombinezon pyłochronny -1 szt. - przewód powietrza fizjologicznego 5m.b. - wąż śrutowniczy 25x7 -10 m.b. - złączka - 1 szt. - holder dyszy - 1 szt. - dysza z węglika boru - 1 szt. Moduł sterujący pracą wszystkich urządzeń oraz oświetleniem kabiny: - Mikroprocesorowa skrzynka elektryczna sterująca pracą urządzeń w kabinie z układem kolejności włączania wyłączania poszczególnych urządzeń, układem blokad i zabezpieczeń oraz sygnalizacja stanów awaryjnych. Zgarniacz Podłogowy ścierniwa (wersja podstawowa) - Moduły korytarzy produkowane są w pełnej gamie wymiarowej, w zależności od potrzeb klienta. Korytarz zbudowany jest z prowadnic bocznych wykonanych z profili zamkniętych oraz podwieszanej na rolkach ramy z umieszczonymi w regularnych odstępach zgrzebłami z listwa elastyczna. - Zgarnianie ścierniwa odbywa się na zasadzie ruchu posuwisto zwrotnego wytwarzanego przez motoreduktor. - W ruchu do przodu zgrzebła przesuwają się po powierzchni śrutu (bieg jałowy), natomiast w ruchu powrotnym zgrzebła opadają przesuwając ścierniwo (bieg pracy). Modułowe korytarze układane są na podłodze kabiny śrutowniczej tworząc zgarniacz podłogowy ścierniwa. - Korytarze wzdłużne przesuwają opadające ścierniwo do miejsca, w którym umieszczony jest korytarz poprzeczny umiejscowiony pod korytarzami wzdłużnymi. Korytarz poprzeczny transportuje ścierniwo do podnośnika kubełkowego. Konstrukcja zgarniacza podłogowego W skład podłogi zbierającej wchodzi (wymiary przybliżone): - 3 korytarze wzdłużne o szerokości około 950 mm i długości ok .8,5 m - 1 korytarz poprzeczny o szerokości 1000 mm i długości 4,5m - kratki podestowe MOSTOSTAL o gr.40x4 mm na powierzchnie zgarniaczy podłogowych, stalowe surowe. - mechaniczny układ napędowy – motoreduktory W skład poszczególnych systemów kabiny wchodzą następujące urządzenia: Elementy konstrukcji kabiny: - Guma osłonowa. - Instalacja elektryczna i oświetlenie kabiny. - Konstrukcja kabiny z drzwiami głównymi i serwisowymi. System transportu pionowego i separacji ścierniwa - transporter kubełkowy lub podciśnieniowy, opcjonalnie system zgarniający. - separator ścierniwa - oczyszczarka - osprzęt ochronny i roboczy dla pracownika Układ wentylacji mechanicznej - Filtro-wentylator - Kanały wentylacyjne i wyciągowe Moduł sterowniczy w postaci szafy sterowniczej. Instalacja w.w. urządzeń Podstawowe parametry techniczne: INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIA I STEROWANIA moc zainstalowana: - Oświetlenie 1,5 kW - Filtro-wentylator 11 kW - Transporter kubełkowy 0,75 kW - Separator dynamiczno - podmuchowy 0,25 kW - Napęd podłogi zgarniającej 5,00 kW RAZEM: ok. 15 kW bez urządzeń sprężarkowych. Niezbędne dodatkowe wyposażenie komory: - system torowisk jezdnych zainstalowanych w posadzce betonowej l = ok. 26 000mm wraz z wózkami transportowymi – 2 szt. o gabarytach L = 3000mm, b = 1000mm., h = 550mm. dla umieszczania detali w komorze śrutowniczej. Gwarancja: Termin gwarancji wynosi min. 24 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia urządzenia. Elementy ulegające naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu (wskutek kontaktu ze ścierniwem, pyłem, warunków pracy) - nie podlegają gwarancji. Warunki ogólne: # W cenę wliczony jest montaż i uruchomienie urządzenia oraz szkolenia. |  |

...................................................................................

(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do

Składania oświadczeń woli)

……………………………..,dnia………………………..20…  r.