Wyposażenie laboratorium języków obcych w System do tłumaczeń kabinowych

w Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (wersja mobilna)

Przedmiot niniejszego zapytania ofertowego obejmuje:

- Pulpit tłumacza: 4 sztuki

- Słuchawki przewodowe z mikrofonem dynamicznym: 4 sztuki

- Mikrofon z wbudowanym nadajnikiem wieloczęstotliwościowym dla prelegentów: 2 sztuki

- Odbiornik wieloczęstotliwościowy (dla mikrofonów prelegentów): 1 sztuka

- Jednostka centralna przekazująca bezprzewodowy sygnał audio (radiowy lub na podczerwień ): 1 sztuka

- Urządzenie dystrybuujące kanały dźwiękowe: 1-2 sztuki

- Odbiornik mobilny ze słuchawką (dla słuchaczy): 24 sztuki

- Waliza transportowa z ładowarką dla 24 odbiorników mobilnych: 1 sztuka

- Kabina do tłumaczeń przenośna, 2-osobowa wraz ze skrzynią transportową dla kabiny: 2 sztuki

- Przeszkolenie wstępne użytkowników z obsługi pracowni (1 grupa w Poznaniu, szkolenie w kompletnej pracowni; do 10 osób w grupie; min. 4 godz. dydaktyczne)

SPECYFIKACJA

| LP | Nazwa sprzętu | Opis | Ilość | Parametr oferowany (jeżeli godne ze specyfikacją wystarczy wpisać „jak w specyfikacji do zapytania”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pulpit tłumacza | - kierunkowy mikrofon z sygnalizacją włączenia - Wyświetlacz LCD - Wejście dodatkowego mikrofonu (3,5 mm) - Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) - Wbudowany głośnik - Przyciski wyboru kanałów wyjściowych, wejściowych - Przycisk MUTE - Wskaźnik zajętości kanału Przyciski regulacji siły głosu | 4 |  |
| 2 | Słuchawki przewodowe z mikrofonem dynamicznym dla tłumacza | Trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, w miękkiej, elastycznej obudowie, słuchawki izolowane akustycznie - nauszniki szczelnie kryjące ucho. Parametry słuchawek: - pasmo przenoszenia 40-14400 Hz - impedancja 2 x 400 Ω - czułość >98 dB | 4 |  |
| 3 | Mikrofon bezprzewodowy z wbudowanym nadajnikiem wieloczęstotliwościowym | - Zasilanie: 2 x AA 1.2 V NiMH lub 2 x AA 1,5 V alkaliczne - czas pracy ok. 12 godz. - zasięg ok. 50 m. - Wyświetlacz LCD - Miernik zużycia baterii - Przycisk wyciszenia - ładowarka | 2 |  |
| 4 | Odbiornik wieloczęstotliwościowy dla mikrofonów prelegentów | - kompatybilny z mikrofonem bezprzewodowym | 1 |  |
| 5 | Jednostka centralna przekazująca bezprzewodowy sygnał audio (radiowy lub na podczerwień ) | - Wyjścia do nagrywania wszystkich kanałów - 6 wejść audio - Gniazda do podłączenia pulpitów tłumaczy i urządzeń dystrybuujących kanały dźwiękowe | 1 |  |
| 6 | Urządzenie dystrybuujące kanały dźwiękowe (sygnał radiowy lub podczerwień) | - pozwalające na zastosowanie w sali o powierzchni min. 200 m2 | 1-2 (w zależności od zasięgu urządzenia) |  |
| 7 | Odbiornik mobilny (sygnał radiowy lub IR) ze słuchawkami | - Wyświetlacz LCD - Przyciski regulacji głośności, zmiany języka, - Gniazdo słuchawkowe - Lekkie słuchawki nauszne | 24 |  |
| 8 | Waliza transportowa z ładowarką dla 24 odbiorników mobilnych | Kompatybilność z dostarczonymi odbiornikami | 1 |  |
| 9 | Kabina do tłumaczeń przenośna, 2-osobowa wraz ze skrzynią transportową dla kabiny | - wentylatory + blat dla tłumaczy - szybki montaż i demontaż - wymiary (ca.): wys. 2,00 m, szer. 1,70 m, gł. 1,70 m | 2 |  |
| 10 | Przeszkolenie wstępne użytkowników z obsługi pracowni | 1 grupa w Poznaniu, szkolenie w kompletnej pracowni; do 10 osób w grupie; min. 4 godz. dydaktyczne | min. 4h |  |

Dodatkowo do przedmiotu zamówienia wchodzi:

- Gwarancja na sprzęt 2 lata od daty odbioru instalacji

- Certyfikat CE

- Dostarczenie urządzeń do Poznania, instalacja w sali wskazanej przez Zamawiającego w siedzibie uczelni, rozruch technologiczny.

Wymagania serwisowe:

- elektroniczny system zgłoszeń serwisowych na stronie producenta lub serwisu, z numerem przyjęcia i potwierdzeniem zgłoszenia,

- usługi świadczone w siedzibie Zamawiającego.