Specyfikacja 
(charakterystyka, wymagania minimalne)

- Zestaw I – Szkło laboratoryjne + akcesoria

- Zestaw II – Mikrobiologia

- Zestaw III – Sprzęty laboratoryjne i mikrobiologiczne

- Zestaw IV – Sprzęt pomocniczy

- Zestaw V – Odczynniki chemiczne

| Lp. | Nazwa sprzętu/kosmetyku/przybory |  | L. szt. |  | Charakterystyka, wymagania minimalne | Parametr oferowany |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zlewka szklana niska 25ml |  | 20 |  | - Zlewka szklana niska z wylewem bez ucha - Szkło borokrzemowe typ 3.3. ISO 3819, DIN 12 331, CSN 70 4031 - Pojemność: 25ml |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/zlewka-szklana-niska-z-wylewem.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zlewka szklana niska 50ml |  | 20 |  | - Zlewka szklana niska z wylewem bez ucha - Szkło borokrzemowe typ 3.3. ISO 3819, DIN 12 331, CSN 70 4031 - Pojemność: 50ml |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/zlewka-szklana-niska-z-wylewem.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zlewka szklana niska 100ml |  | 20 |  | - Zlewka szklana niska z wylewem bez ucha - Szkło borokrzemowe typ 3.3. ISO 3819, DIN 12 331, CSN 70 4031 - Pojemność: 100ml |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/zlewka-szklana-niska-z-wylewem.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zlewka szklana niska 150ml |  | 20 |  | - Zlewka szklana niska z wylewem bez ucha - Szkło borokrzemowe typ 3.3. ISO 3819, DIN 12 331, CSN 70 4031 - Pojemność: 150ml |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/zlewka-szklana-niska-z-wylewem.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zlewka szklana 300 ml |  | 20 |  | - Zlewka szklana niska z wylewem bez ucha - Szkło borokrzemowe typ 3.3. ISO 3819, DIN 12 331, CSN 70 4031 - Pojemność: 300ml |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/zlewka-szklana-niska-alchem.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAvbm7BhC5ARIsAFjwNHvbe0ryXNPcoXR5sGNcr5SrOtJNrKPOxOaYFmS-iFQH-GDlNbBXGbcaAu4SEALw_wcB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zlewka szklana 500 ml |  | 10 |  | - Zlewka szklana niska z wylewem bez ucha - Szkło borokrzemowe typ 3.3. ISO 3819, DIN 12 331, CSN 70 4031 - Pojemność: 500ml |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/zlewka-szklana-niska-alchem.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAvbm7BhC5ARIsAFjwNHvbe0ryXNPcoXR5sGNcr5SrOtJNrKPOxOaYFmS-iFQH-GDlNbBXGbcaAu4SEALw_wcB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zlewka szklana 1000 ml |  | 10 |  | - Zlewka szklana niska z wylewem bez ucha - Szkło borokrzemowe typ 3.3. ISO 3819, DIN 12 331, CSN 70 4031 - Pojemność: 1000ml |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/zlewka-szklana-niska-alchem.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAvbm7BhC5ARIsAFjwNHvbe0ryXNPcoXR5sGNcr5SrOtJNrKPOxOaYFmS-iFQH-GDlNbBXGbcaAu4SEALw_wcB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zlewka szklana 2000 ml |  | 5 |  | - Zlewka szklana niska z wylewem bez ucha - Szkło borokrzemowe typ 3.3. ISO 3819, DIN 12 331, CSN 70 4031 - Pojemność: 2000ml |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/zlewka-szklana-niska-alchem.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAvbm7BhC5ARIsAFjwNHvbe0ryXNPcoXR5sGNcr5SrOtJNrKPOxOaYFmS-iFQH-GDlNbBXGbcaAu4SEALw_wcB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kolba Erlenmeyera 50 ml |  | 10 |  | - Kolba Erlenmeyera z szeroką szyją - Bez szlifu - Pojemność 50 ml - Wykonana ze szkła borokrzemowego , zgodnie z normą ISO 24 450, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych - Kolba posiadająca podziałkę do wskazania przybliżonej wielkości na różnych poziomach |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/kolba-stozkowa-erl897enmeyera-z-szeroka-szyjka.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kolba Erlenmeyera 100 ml |  | 20 |  | - Kolba Erlenmeyera z szeroką szyją - Bez szlifu - Pojemność 100 ml - Wykonana ze szkła borokrzemowego , zgodnie z normą ISO 24 450, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych - Kolba posiadająca podziałkę do wskazania przybliżonej wielkości na różnych poziomach |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/kolba-stozkowa-erlenmeyera-z-szeroka-szyjka.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Kolba Erlenmeyera 250 ml |  | 20 |  | - Kolba Erlenmeyera z szeroką szyją - Bez szlifu - Pojemność 250 ml - Wykonana ze szkła borokrzemowego , zgodnie z normą ISO 24 450, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych - Kolba posiadająca podziałkę do wskazania przybliżonej wielkości na różnych poziomach |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/kolba-stozkowa-erlenmeyera-z-szeroka-szyjka.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Cylinder miarowy kl. B ze stopką z PP 10 ml |  | 10 |  | - Cylinder miarowy klasy A, wysoki, z wylewem, sześciokątną podstawą i niebieską skalą - Szkło borokrzemowe typ 3.3. ISO 4788 - Pojemność: 10 ml |  |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/cylinder-miarowy-wysoki-szklany-klasa-a-skala-niebieska.html?_gl=1*f341i3*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=Cj0KCQiAvbm7BhC5ARIsAFjwNHu4atI_FSfCCfJm8eZrGSG6ptLRxMv5Qnq6X9vZth2wDJZMYT9brYoaAhzYEALw_wcB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Cylinder miarowy kl. B ze stopką z PP 25 ml |  | 10 |  | - Cylinder miarowy klasy A, wysoki, z wylewem, sześciokątną podstawą i niebieską skalą - Szkło borokrzemowe typ 3.3. ISO 4788 - Pojemność: 25 ml |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/cylinder-miarowy-wysoki-szklany-klasa-a-skala-niebieska.html?_gl=1*f341i3*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=Cj0KCQiAvbm7BhC5ARIsAFjwNHu4atI_FSfCCfJm8eZrGSG6ptLRxMv5Qnq6X9vZth2wDJZMYT9brYoaAhzYEALw_wcB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Cylinder miarowy kl. B ze stopką z PP 50 ml |  | 10 |  | - Cylinder miarowy klasy A, wysoki, z wylewem, sześciokątną podstawą i niebieską skalą - Szkło borokrzemowe typ 3.3. ISO 4788 - Pojemność 50 ml |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/cylinder-miarowy-wysoki-szklany-klasa-a-skala-niebieska.html?_gl=1*f341i3*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=Cj0KCQiAvbm7BhC5ARIsAFjwNHu4atI_FSfCCfJm8eZrGSG6ptLRxMv5Qnq6X9vZth2wDJZMYT9brYoaAhzYEALw_wcB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Cylinder miarowy kl. B ze stopką z PP 100 ml |  | 10 |  | - Cylinder miarowy klasy A, wysoki, z wylewem, sześciokątną podstawą i niebieską skalą - Szkło borokrzemowe typ 3.3. ISO 4788 - Pojemność: 100 ml |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/cylinder-miarowy-wysoki-szklany-klasa-a-skala-niebieska.html?_gl=1*f341i3*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=Cj0KCQiAvbm7BhC5ARIsAFjwNHu4atI_FSfCCfJm8eZrGSG6ptLRxMv5Qnq6X9vZth2wDJZMYT9brYoaAhzYEALw_wcB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Cylinder miarowy kl. B ze stopką z PP 1000 ml |  | 5 |  | - Cylinder miarowy klasy A, wysoki, z wylewem, sześciokątną podstawą i niebieską skalą - Szkło borokrzemowe typ 3.3. ISO 4788 - Pojemność: 1000 ml |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/cylinder-miarowy-wysoki-szklany-klasa-a-skala-niebieska.html?_gl=1*f341i3*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=Cj0KCQiAvbm7BhC5ARIsAFjwNHu4atI_FSfCCfJm8eZrGSG6ptLRxMv5Qnq6X9vZth2wDJZMYT9brYoaAhzYEALw_wcB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Szalki Petriego 60 mm |  | 6 |  | - Szalka Petriego - Dwuelementowa wykonana ze szkła sodowo-wapniowego - Podstawa i przykrywka płaskie, zwarte i pozbawione ostrych krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/szalka-petriego-anumbra.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Biureta prosta 10:0,05 ml |  | 5 |  | - Biureta prosta klasa AS - Kran PTFE - Wykonana ze szkła borokrzemowego, zgodnie z ISO 835 - Kalibracja klasy AS zgodna z normą DIN/ISO - Oznakowanie znakiem zgodności ("DE-M") zgodnie z niemieckimi przepisami federalnymi dotyczącymi miar i wag - Kalibracja automatyczna - Biureta jasne z paskiem Schellbacha i niebieską podziałką - Pojemność 10:0,05 ml |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/biureta-prosta-klasa-as-kran-ptfe-certyfikat-serii.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Biureta prosta 25:0,1 ml |  | 5 |  | - Biureta prosta klasa AS - Kran PTFE - Wykonana ze szkła borokrzemowego, zgodnie z ISO 835 - Kalibracja klasy AS zgodna z normą DIN/ISO - Oznakowanie znakiem zgodności ("DE-M") zgodnie z niemieckimi przepisami federalnymi dotyczącymi miar i wag - Kalibracja automatyczna - Biureta jasne z paskiem Schellbacha i niebieską podziałką - Pojemność 25:0,1 ml |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/biureta-prosta-klasa-as-kran-ptfe-certyfikat-serii.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Biureta prosta 50:0,1 ml |  | 5 |  | - Biureta prosta klasa AS - Kran PTFE - Wykonana ze szkła borokrzemowego, zgodnie z ISO 835 - Kalibracja klasy AS zgodna z normą DIN/ISO - Oznakowanie znakiem zgodności ("DE-M") zgodnie z niemieckimi przepisami federalnymi dotyczącymi miar i wag - Kalibracja automatyczna - Biureta jasne z paskiem Schellbacha i niebieską podziałką - Pojemność 50:0,1 ml |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/biureta-prosta-klasa-as-kran-ptfe-certyfikat-serii.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Lejek szklany 45mm |  | 10 |  | - Lejek szklany - 45mm - Cienka nóżka 6/45mm(fi/h nóżki) |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/lejek-szklany-zwykly-kat-60.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Lejek szklany 50mm |  | 10 |  | - Lejek szklany - 50mm - Cienka nóżka 6/50mm(fi/h nóżki) |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/lejek-szklany-zwykly-kat-60.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Lejek szklany 60mm |  | 10 |  | - Lejek szklany - 60mm - Cienka nóżka 8/60mm(fi/h nóżki) |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/lejek-szklany-zwykly-kat-60.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Lejek szklany 70mm |  | 10 |  | - Lejek szklany - 70mm - Cienka nóżka 9/70mm(fi/h nóżki) |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/lejek-szklany-zwykly-kat-60.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Lejek szklany 80mm |  | 10 |  | - Lejek szklany - 80mm - Cienka nóżka 10/80mm(fi/h nóżki) |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/lejek-szklany-zwykly-kat-60.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Rozdzielacz gruszkowy Squiba |  | 3 |  | - Szkło borokrzemowe 3.3 - Z korkiem PP - Kran szklany PTFE bez skali - 250ml, szlif 19/26 |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/rozdzielacz-gruszkowy-squiba-kran-szklany.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Rozdzielacz gruszkowy Squiba |  | 3 |  | - Szkło borokrzemowe 3.3 - Z korkiem PP - Kran szklany PTFE bez skali - 500ml, szlif 24/29 |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/rozdzielacz-gruszkowy-squiba-kran-szklany.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Rozdzielacz gruszkowy Squiba |  | 3 |  | - Szkło borokrzemowe 3.3 - Z korkiem PP - Kran szklany PTFE bez skali - 1000 ml, 24/29 korek z tworzywa |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/rozdzielacz-gruszkowy-squiba-kran-szklany.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Moździerz 50 ml |  | 5 |  | - Moździerz porcelanowy - Szorstki - Z wylewem, - Pojemność: 50 ml |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/mozdzierz-z-wylewem-szorstki.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Moździerz 220 ml |  | 5 |  | - Moździerz porcelanowy - Szorstki - Z wylewem, - Pojemność: 220 ml |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/mozdzierz-z-wylewem-szorstki.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Tłuczek do moździerza 20 mm |  | 5 |  | - Tłuczek porcelanowy szorstki do moździerza - Średnica 20 mm |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/tluczek-porcelanowy-szorstki.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Tłuczek do moździerza 45 mm |  | 5 |  | - Tłuczek porcelanowy szorstki do moździerza - Średnica 45 mm |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/tluczek-porcelanowy-szorstki.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Tryskawka |  | 10 |  | - Tryskawka LDPE - Pojemność 500ml - Bardzo miękka |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/tryskawka-ldpe-500ml-niebieska-b-miekka.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Łapy do statywów |  | 10 |  | - Łapa do kolb ze stali nierdzewnej 1. duża - o długości 265 mm i rozstawie szczęk 25-55 mm 2. mała - o długości 260 mm i rozstawie szczęk 12-40 mm |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/lapa-do-kolb-mala-ze-stali-nierdzewnej.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Butelka PP 250 ml |  | 20 |  | - Butelka PP - Pojemność: 250 ml - Z podziałką co 25 ml i nakrętką |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/butelka-pp-z-szeroka-szyja.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Butla szklana 250 mL |  | 20 |  | - Butelka szklana z nakrętką PP - Szkło borokrzemowe 3.3 - Pojemność 250 ml |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/butla-szklana-gl-45-niebieska-nakretka-szklo-boro-3-3.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Pipety Pasteura 3 ml |  | 4 |  | - Pipeta Pasteura - 3 ml z podziałką co 0.5 - dł. 15.5cm - LDPE - opak. 5 szt. - sterylna EO |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/pipeta-pasteura-3-ml-z-podzialka-co-0-5-dl-15-5cm-ldpe-opak-5-szt-sterylna-eo.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Pipeta wielomiarowa kl. B 1 ml |  | 5 |  | - Pipeta wielomiarowa - Szklana - Klasy B - Pojemność 1 ml |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/pipeta-wielomiarowa-szkl-b-25ml-wyplyw-calkowity-simax.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Pipeta wielomiarowa kl. B 5 ml |  | 5 |  | - Pipeta wielomiarowa - Szklana - Klasy B - Pojemność 5 ml |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/pipeta-wielomiarowa-szkl-b-25ml-wyplyw-calkowity-simax.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Pipeta wielomiarowa kl. B 10 ml |  | 5 |  | - Pipeta wielomiarowa - Szklana - Klasy B - Pojemność 10 ml |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/pipeta-wielomiarowa-szkl-b-25ml-wyplyw-calkowity-simax.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Pipeta wielomiarowa kl. B 25 ml |  | 5 |  | - Pipeta wielomiarowa - Szklana - Klasy B - Pojemność 25 ml |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/pipeta-wielomiarowa-szkl-b-25ml-wyplyw-calkowity-simax.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Gruszki do pipet |  | 15 |  | - Gruszka gumowa - Do pipet - Uniwersalna |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/gruszka-uniwersalna-do-pipet-bezpieczna-safety.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Butelka szklana na odczynniki, 250 ml |  | 10 |  | - Butelka na odczynniki - Wykonana ze szkła borokrzemowego, zgodnie z normą DIN ISO 4796 – 1, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych - Nakrętka posiadająca wkładkę teflonową PTFE - Pojemność 250 ml |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/butelka-szklana-z-czerwona-nakretka.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Butelka szklana na odczynniki, 500 ml |  | 10 |  | - Butelka na odczynniki - Wykonana ze szkła borokrzemowego, zgodnie z normą DIN ISO 4796 – 1, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych - Nakrętka posiadająca wkładkę teflonową PTFE - Pojemność 500 ml |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/butelka-szklana-z-czerwona-nakretka.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Butelka szklana na odczynniki, 1000 ml |  | 5 |  | - Butelka na odczynniki - Wykonana ze szkła borokrzemowego, zgodnie z normą DIN ISO 4796 – 1, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych - Nakrętka posiadająca wkładkę teflonową PTFE - Pojemność 1000 ml |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/butelka-szklana-z-czerwona-nakretka.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Probówka bakteriologiczna okrągłodenna |  | 200 |  | - Probówki bakteriologiczne, okrągłodenna, - Pojemność: 33 ml - Wysokość: 200 mm - Średnica zewnętrzna: 18 mm - Materiał: szkło borokrzemowe BORO 3.3 |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep-chemland.pl/pl/probowka-okraglodenna-bakteriologiczna-18-200.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Korek transparentny kapsel z wentylacją do probówek |  | 20 Op. |  | - Transparentny korek wentylowany - Wykonany z polipropylenu (PP) - Przeznaczony do probówek, probówek hodowlanych oraz kolb Erlenmeyera - Z prostą szyjką o zewnętrznej średnicy 18 mm. |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep-chemland.pl/pl/materialy7-z-tworzywa-pp-san-pfa-etfa-pmp-pc-ldpe/korki-z-tworzywa/korki-do-probowek/korki-kapsle-do-probowek/korek-transparentny-kapsel-z-wentylacja-do-probowek-18-op-10szt.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Kolba stożkowa z wąską szyją |  | 20 |  | - Kolba szklana, stożkowa (Erlenmeyera) z wąską szyją - Bez szlifu - Ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 - Pojemność: 300 ml - Wysokość: 160 mm - Średnica: 87 mm - Średnica szyji: 34 mm |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-podstawowe/kolby-stozkowe/kolby-stozkowe-waska-szyja/kolba-stozkowa-waska-szyja-00300-ml-glassco-din-iso-1773.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Płytki Petriego, |  | 1 op. |  | - Płytki Petriego - Wykonane z polistyrenu - Średnica 90mm z wentylacja - Sterylne |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.genoplast.com/produkt/sterylne-szalki-petriego/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Zlewka z uchem PP 2000ml |  | 10 |  | - Zlewka laboratoryjna wykonana z polipropylenu (PP) - Wyposażona w wylew i ucho - Podziałka wytłoczona w ściance zlewki - Zlewka autoklawowalna w temperaturze do 121°C - Pojemność: 2 000 ml - Wysokość: 212 mm - Średnica: 150 mm - Podziałka: 100 ml |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep-chemland.pl/pl/materialy-z-tworzywa-pp-san-pfa-etfa-pmp-pc-ldpe/zlewki-z-tworzywa/zlewki-z-uchem/zlewki-chemland/zlewka-skala-tloczona-chemland/zlewka-z-uchem-pp-skala-tloczona-poj-2000ml.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Pipeta autom. jednokanałowa 1000 z wyrzutnikiem 100-1000ul (trzonek kolorowy) |  | 5 |  | - Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności - System miękkich sprężyn - Blokada nastawy pojemności - Podwójny system nastawy pojemności - Pipeta autoklawowalna |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/pipeta-autom-jednokanalowa-discovery-comfort-d-1000-z-wyrzutnikiem-100-1000ul-trzonek-kolorowy.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Końcówki do pipet |  | 1 op. |  | - Końcówki do pipet bez filtra Low Retention - Pojemność 1000µl - 88mm - Niesterylne 1000 szt. - Autoklawowalne |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.genoplast.com/produkt/koncowki-do-pipet-bez-filtra-low-retention/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Pudełka na końcówki do pipet, |  | 15 |  | - Puste pudełka na końcówki do pipet - Pojemność 96 szt. - Pojemność: 1000µl - Autoklawowalne |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.bionovo.pl/p/pudelka-na-koncowki-do-pipet-bicappa-lab/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Statyw na próbówki |  | 13 |  | - 3-poziomowym statyw na próbówki - Wykonany z polipropylenu (PP) - Autoklawowalny - Średnica otworów: 20 mm - Ilość miejsc: 20 |  |  |  |
| Przykładowy kosmetyk spełniający warunki specyfikacji https://sklep-chemland.pl/pl/statyw-na-probowki-z-pp-20-miejsc-o-sred-20mm.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Oprawa do ez z ezą |  | 12 |  | - Eza bakteriologiczna z oprawą - Materiał: oprawa- aluminium, eza- stal nierdzewna |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep-chemland.pl/pl/oprawa-do-ez-wykonanie-mosiadz-chromowany.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Szkiełka podstawowe |  | 6 op. |  | - Szkiełka mikroskopowe - podstawowe, z żółtym polem do opisu - Opakowanie 50 sztuk - 76x25x1mm |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep-chemland.pl/pl/szkielka-podstawowe-76x25x1-2-pole-zolte-szlifowan.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Barwiacz Coplina do szkiełek mikroskopowych |  | 30 |  | - Barwiacz Coplina do szkiełek mikroskopowych pionowy - Ze szkła - Na 5 szkiełek |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep-chemland.pl/pl/barwiacz-pionowy-coplina-chemland.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Szkiełka nakrywkowe |  | 4 op. |  | - Szkiełka mikroskopowe - nakrywkowe - 24x24 - Opakowanie 100 sztuk |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep-chemland.pl/pl/szkielka-nakrywk-gotowe-do-uzycia24x24-op-100szt.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Etui do szkiełek mikroskopowych |  | 1 |  | - Etui z ABS przeznaczone na szkiełka cytologiczne i mikroskopowe - Ilość miejsc: 50 - Wymiary: 82 x 200 x 34 mm - Materiał: akrylonitryl-butadien-styren (ABS) |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep-chemland.pl/pl/materialy-z-tworzywa-pp-san-pfa-etfa-pmp-pc-ldpe/etui-i-barwiacze/etui-z-abs-na-szkielka/etui-z-abs-na-050szt-szkielek-mikroskopowych-z-plastikowym-zamknieciem-bezowy.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. |  | Papierek lakmusowy | 4 |  | - Paski 4-polowe oznaczające pH substancji ciekłych od 1-14 |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep-chemiczny.eu/paski-ph-4-polowe-1-14-100-szt-p-951.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA4L67BhDUARIsADWrl7H2VGz3T9EBMMnbITB958Qa9CCoSR5-TJX96a1wxFtVtli6UP9ahFYaAk5zEALw_wcB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZESTAW II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Zestaw do barwienia metodą Grama |  | 1 |  | Zestaw do barwienia metodą Grama : - 1x500 ml fiolet krystaliczny - 1x500 ml płyn Lugola - 1x500ml odbarwiacz - 1x500 ml safranina |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://pol-aura.pl/gram-kolor-zestaw-do-barwienia-metoda-grama-s-z-safranina-p-78373.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Pseudomonas aeruginosa ATCC® 15442, KWIK-STIK - 2 wymazówki |  | 1 |  | - Szczep kontrolny Pseudomonas aeruginosa - 2 wymazówki |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://pol-aura.pl/pseudomonas-aeruginosa-atcc-15442-p-27154.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Szczep kontrolny Staphylococcus epidermidis ATCC® 14990, KWIK-STIK - 2 wymazówki |  | 1 |  | - Szczep kontrolny Staphylococcus epidermidis - 2 wymazówki |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://pol-aura.pl/staphylococcus-epidermidis-atcc-14990-p-26995.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Szczep kontrolny Candida albicans ATCC® 14053, KWIK-STIK - 2 wymazówki |  | 1 |  | - Szczep kontrolny Candida albicans - 2 wymazówki |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://pol-aura.pl/candida-albicans-atcc-14053-p-26938.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Szczep kontrolny Propionibacterium acnes ATCC® 11827 |  | 1 |  | - Szczep kontrolny Propionibacterium acnes |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://pol-aura.pl/propionibacterium-acnes-atcc-11827-p-26998.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Podłoże do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych Standard methods (plate count agar) |  | 1 |  | - Podłoże do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych w próbkach żywności - Zgodne z normą ISO 4833-1 i zaleceniami APHA - Pojemność 500 g |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://biomaxima.com/produkty/standard-methods-plate-count-agar-lab-agar-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Selektywne podłoże do izolacji drożdży i pleśni Sabouraud 2% dex. W. Chloramhenicol lab-agar™ |  | 1 |  | - Selektywne podłoże do izolacji drożdży i pleśni z próbek - Pojemność 500 g |  |  |  |
| Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji Https://biomaxima.com/oferta/mikrobiologia/wyszukaj-wedlug-postaci/podloza-sypkie-11/podloza-9/sabouraud-2-dex-w-chloramhenicol-lab-agar-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Bulion odżywczy |  | 1 |  | - Bulion odżywczy ogólnego stosowania - Pojemność 500 g |  |  |  |
| Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji https://biomaxima.com/oferta/mikrobiologia/wyszukaj-wedlug-postaci/podloza-sypkie-11/podloza-9/nutrient-broth-52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Płytka odciskowa |  | 2 op. |  | - Płytka odciskowa typu Rodac do kontroli mikrobiologicznej - Do określania ogólnej liczba bakterii żywych z dezaktywacją detergentów |  |  |  |
| Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji https://cleanserve.pl/pl/p/OLD-plytka-RODAC-ogolna-liczba-bakterii-zywych-z-dezaktywacja-detergentow/183 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Płytka odciskowa E.coli – coli / Staphylococcus aureus |  | 1 op. |  | - Płytka z dwoma różnymi pożywkami nałożonymi na plastikową podstawę po obu stronach - Płytka do stosowania odciskowo lub zanurzeniowo - Chromogenne i selektywne podłoża umożliwiające wykrycie Staphylococcus aureus po jednej stronie i różnicowanie E. coli i grupy coli na drugiej powierzchni - Z neutralizatorem środków dezynfekcyjnych |  |  |  |
| Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji https://cleanserve.pl/pl/p/E.coli-coli-Staphylococcus-aureus-plytka-odciskowa-Dip-Slide-op.-20-szt./170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Wymazówka |  | 1 op. |  | - Wymazówki z trzonkiem z PP - Średnica główki 4-5,5 mm - Długość trzonka 150 mm - Z wacikiem na jednym końcu - Przeznaczone do wymazów w bakteriologii - Opakowanie 100 sztuk |  |  |  |
| Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji https://www.bionovo.pl/p/wymazowki/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZESTAW III |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Płaszcz grzewczy 250ml |  | 2 |  | - Płaszcz grzewczy z elektroniczną kontrolą temperatury na kolby okrągłodenne - Regulacja mocy grzania pokrętłem - Elastyczny element grzejny z włókna szklanego zapewniający równomierną dystrybucję ciepła - Trwała, odporna na chemikalia metalowa obudowa pokryta tworzywem sztucznym - Max temperatura 380°C - Zasilanie 100-240V - Pojemność kolby: 250 ml - Moc: 150 W |  |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/plaszcz-grzewczy-seria-hm-250ml-do-380-150w-z-regulacja-mocy-grzania.html |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Płaszcz grzewczy 500ml |  | 2 |  | - Płaszcz grzewczy z elektroniczną kontrolą temperatury na kolby okrągłodenne - Regulacja mocy grzania pokrętłem - Elastyczny element grzejny z włókna szklanego zapewniający równomierną dystrybucję ciepła - Trwała, odporna na chemikalia metalowa obudowa pokryta tworzywem sztucznym - Max temperatura 380°C - Zasilanie 100-240V - Pojemność kolby: 500 ml - Moc: 150 W |  |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/plaszcz-grzewczy-seria-hm-500ml-do-380-250w-z-regulacja-mocy-grzania.html |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Płaszcz grzewczy 1000ml |  | 2 |  | - Płaszcz grzewczy z elektroniczną kontrolą temperatury na kolby okrągłodenne - Regulacja mocy grzania pokrętłem - Elastyczny element grzejny z włókna szklanego zapewniający równomierną dystrybucję ciepła - Trwała, odporna na chemikalia metalowa obudowa pokryta tworzywem sztucznym - Max temperatura 380°C - Zasilanie 100-240V - Pojemność kolby: 1000 ml - Moc: 150 W |  |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/plaszcz-grzewczy-seria-hm-1000ml-do-380-250w-z-regulacja-mocy-grzania.html?_gl=1*12w35ib*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=Cj0KCQiA4L67BhDUARIsADWrl7H9QLD2bUvlVynWYuQ6UBW2UZI7JnRxHeRbdtuk0bCfLMOMvZqgAdkaAky1EALw_wcB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Waga |  | 2 |  | - Programy: ważenie, liczenie sztuk, ważenie %, ważenie kontrolne - Wyświetlacz LCD z podświetleniem - Kalibracja zewnętrzna - Obudowa z tworzywa ABS, szalka ze stali nierdzewnej - Blokada transportowa, regulowane stopki przeciwpoślizgowe, poziomica bąbelkowa - Max 220g - Dokładność odczytu 0,01g - Szalka fi 145mm - Wymiary 230 x 70 x 204 mm - Liniowość 0,02 g |  |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/waga-navigator-nv-222.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Waga precyzyjna |  | 2 |  | - Waga precyzyjna - Obciążenie maksymalne: 2000 g - Dokładność odczytu [d]: 0,01 g - Szalka 128 x 128 mm - Kalibracja zewnętrzna - Liniowość 0,03 g - Czas stabilizacji 2 s |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://radwag.com/pl/waga-precyzyjna-wtc-2000,w1,5W1,101-102-127-102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Mieszadło magnetyczne |  | 2 |  | - Mieszadło magnetyczne z grzaniem - Powierzchnia robocza o średnicy 135mm, biała ceramika, chemicznie odporna - Max objętość mieszanej cieczy 2 L - Zakres regulacji prędkości 50-1500 obr/min - Zakres regulacji temperatury do 280°C, zabezpieczenie przed przegrzaniem - Cyfrowa regulacja czasu pracy - Wyświetlacz LCD wszystkich parametrów pracy - Wielkość stosowanych mieszadełek 20-40 mm - Dwa czujniki temperatury: wbudowany i zewnętrzny PT1000 - W komplecie statyw, łącznik i czujnik temperatury - Silnik bezszczotkowy, zasilanie 100-240V, moc 400W |  |  |  |
| Przykładowy kosmetyk spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/mieszadlo-magnetyczne-z-grzaniem-do-5l-cyfrowy-wyswietlacz-predkosc-50-1500rpm-wielkosc-135mm.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Mieszadło magnetyczne z grzaniem ze statywem, sondą temperatury, 230V/50-60Hz |  | 1 |  | - Mieszadło magnetyczne z grzaniem - Powierzchnia robocza o średnicy 135mm, biała ceramika, chemicznie odporna - Max objętość mieszanej cieczy 20 L - Zakres regulacji prędkości 50-1500 obr/min - Zakres regulacji temperatury do 310°C, zabezpieczenie przed przegrzaniem - Cyfrowa regulacja czasu pracy - W komplecie statyw, łącznik i czujnik temperatury PT 100 - Silnik bezszczotkowy, zasilanie 230V - Moc grzewcza 630 W - Materiał obudowy - konstrukcja aluminiowa malowana farbą epoksydową - Dokładność termoregulacji +/- 1 C z czujnikiem PT100 |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.velp.com/en-ww/arex-digital-ceraltop-hot-plate-stirrer.aspx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Mieszadło magnetyczne |  | 1 |  | - Funkcje: Podgrzewanie i mieszanie - Pojemność: 15 l - Konstrukcja płyty: Ceramiczna - Rozmiar płyty: 178 mm x 178 mm - Zakres temperatury: Temp. otoczenia + 5°C – 500°C - Sterowanie: Cyfrowe - Wymiary: 318 mm x 112 mm x 223 mm (DxWxS) - Moc: 1_050 W - Wyświetlacz: Podświetlany LCD - Warunki pracy: 5°C – 40°C, 80%RH, bez kondensacji - Zakres prędkości: Od 80 do 1600 obr./min - Masa netto: 3,9 kg - Certyfikaty bezpieczeństwa: TUV - Stabilność temperatury: +/-3% płyta, poniżej 100°C +/-2°C i +/-2% czujnik, poniżej 100°C +/-2°C - Kalibracja temperatury 1 płyta / 1 czujnik - Zasilanie 220V-240V~ 4A 50/60Hz |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://pl.ohaus.com/pl-pl/products/equipment/hotplates-stirrers/guardian-3000/hotplate-stirrer-e-g31hs07c-230v-eu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Zestaw mieszadełek magnetycznych |  | 4 |  | - Zestaw 8 mieszadełek magnetycznych dł. 10, 15, 20, 25 (2x), 30, 35, 40 mm - Kształt cylindryczny - Powłoka PTFE |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/zestaw-8-mieszadelek-magnetycznych-dl-10-15-20-25-2x-30-35-40-mm-w-plastikowym-pudelku.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | PH-METR |  | 1 |  | - PH-METR do pomiaru pH, mV (potencjał redox) i temperatury - Kalibracja elektrody pH w 1 do 3 punktów (pH: 4,00, 7,00, 9,00). - Automatyczne wykrywanie wartości pH buforu - Automatyczna kompensacja temperatury - Możliwy pomiar czystych wód, ścieków, past itp. - Możliwość odczytania nachylenia charakterystyki elektrody i przesunięcia zera - Możliwość automatycznego przeliczenia wyniku pomiaru potencjału redox elektrodą chlorosrebrową na elektrodę wodorową - Szeroki zakres pomiaru temperatury - Pamięć wewnętrzna do 50 wyników - Zasilanie bateryjne (9 V) lub przez zasilacz 12 V - Automatyczne wyłączanie zabezpiecza przed rozładowaniem baterii - Gwarancja minimum 2 lata |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.elmetron.com.pl/CP-411.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Mieszadła mechaniczne ze statywem |  | 1 |  | - Mieszadło mechaniczne do gęstych i lepkich cieczy - Maksymalnie 40 litrów - 50 - 1000 obr./min. - Maksymalna lepkość 60 000 mpas - Silnik z przekładnią ślimakową (przełożenie 3,5:1) - Moment obrotowy 180 Ncm - Płynny start i zmiana prędkości mieszania podczas pracy - Wirnik z regulacją wysokości - Uchwyt ze stali nierdzewnej chromowany - Certyfikat CE - Gwarancja minimum 2 lata - Zestaw ze statywem, łącznikiem i mieszadłem śmigłowym o średnicy 50 mm |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.witeg.de/en/overhead-stirrer-ht-ax-high-torque-50-1000-rpm-60-000-90-000-mpas-analog-internal-controller/dh.wos01252 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Termometr |  | 10 |  | - Przenośny termometr z sondą w formie bagnetu - Możliwość zapamiętania najwyższej i najniższej wartości temperatury - Szybkie wyświetlanie temperatury - Przełączanie pomiędzy stopniami F i C - Zakres pomiarowy -50 do 200 C - Błąd pomiaru +/- 1 C |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/termometr-cyfrowy-bagnetowy-50-200st-c-th101.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Mikroskop binokularowy |  | 10 |  | - Mikroskop binokularowy - System optyczny zabezpieczony przeciwgrzybicznie - Pole widzenia 18 mm - Głowica binokularowa, obrót 360°, kąt nachylenia 45°, tubus długości 160 mm, regulacja rozstawu 48-75 mm, regulacja dioptrii ±5 na lewym okularze - Rewolwer 4-stanowiskowy - Kondensor 1.25 N.A. z regulacją wysokości i przesłoną irysową, z uchwytem filtra - Okulary szerokokątne DIN WF 10x/18mm - Obiektywy achromatyczne 35mm DIN 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65, S100x/1.25 (immersyjny) - Współosiowe pokrętła makro i mikrometryczne z podziałką 200, precyzja 15µm, 3mm na jeden obrót, całkowity zakres regulacji 15 mm - Stolik preparatywny mechaniczny 115x100 mm dwuwarstwowy, z zakresem ruchu X-Y 55x20 mm, z uchwytami preparatu. - Oświetlenie NeoLEDTM białe (1W), z regulacją intensywności - Typowa żywotność żarówki 50.000 godzin. - W zestawie: przeciwkurczowa osłona mikroskopu, olejek immersyjny 5ml - Zasilanie: baterie wielokrotnego ładowania + ładowarka - Wymiary WxSxG 298x151x202 mm, waga 2.8 kg - Gwarancja 60 miesięcy |  |  |  |  |
| Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/mikroskop-binokularowy-microblue-obiektywy-achromat-4-10-s40-s100x-led-1w.html |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | Cieplarka laboratoryjna |  | 1 |  | - Cieplarka laboratoryjna - Zakres temperatury +5°C powyżej temperatury otoczenia…+100°C - Pojemność komory 56 litrów - Obieg powietrza naturalny - Pojemność użytkowa komory 56 litrów - Protokół kontroli jakości w +37°C - Stabilność temperatury w 37 C +/- 0,2 C - Jednorodność temperatury w 37 C +/- 0,7 C - Instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim - Zabezpieczenie klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880 - Sygnalizacja otwartych drzwi - Kominek wentylacyjny o średnicy Ø40 mm - Port LAN i port USB - Otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika (Ø30 mm) w lewej ścianie urządzenia - Zamknięcie na klucz - 2 półki druciane ze stali nierdzewnej (INOX) - Drzwi podwójne (zewnętrzne pełne, wewnętrzne szklane) - Gwarancja minimum 1 rok |  |  |  |  |
| Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji https://www.pol-eko.com.pl/cieplarki-laboratoryjne/cieplarka-laboratoryjna-cln-53/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | Wirówka laboratoryjna |  | 1 |  | - Wirówka laboratoryjna - W komplecie 12-pozycyjny rotor do probówek 1,5/2 ml oraz rotor na 4 rzędy 12-miejscowe do probówek PCR 0.2ml, który pomieści 48 pojedynczych probówek PCR lub probówki w paskach - Adaptery na probówki 1 ml i 0,5 ml - Instalowanie wirników bez używania narzędzi - Zakres prędkości 0 – 12000 rpm, max siła odśrodkowa 9660xg - Regulacja czasu wirowania 1-99min / 1-59s - Wyświetlacz LCD dla czasu i prędkości - Przyspieszenie / hamowanie ≤12s / ≤15s - Poziom hałasu <56dB - Możliwość łączonej pracy kilku zapisanych programów jeden po drugim - Możliwość ustawienia bezpiecznej temperatury dla wirowania, po osiągnięciu której, wirówka automatycznie wyłączy się i otworzy pokrywę - Przezroczysta pokrywa - Gwarancja minimum 1 rok |  |  |  |  |
| Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/wirowka-laboratoryjna-mc12-pro-cyfrowy-wyswietlacz-1000-12000rpm-rcf-9660xg-w-kpl-z-rotorami-rotor-katowy-0-2-0-5-1-5-2-ml-12-rotor-pcr-0-2ml-12-4.html |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | Wytrząsarka |  | 1 |  | - Wytrząsarka - Cyfrowa kontrola czasu i prędkości wibracji - Czas pracy do 999:59 minut - Wyświetlacz LCD - Akcesoria montowane przez proste dociśnięcie - Optymalna odporność na chemikalia - Antypoślizgowe gumowe nóżki - Stopień ochrony IP 42 przed cząstkami stałymi i cieczami - Materiał konstrukcyjny: stop cynku i technopolimer - System wsparcia: 4 nóżki antypoślizgowe - Średnica orbitalna: 4,5 mm - Ustawienie prędkości: cyfrowe - Kontrola prędkości: elektroniczna - Prędkość obrotowa: do 3000 obr. - Tryby pracy: czujnik podczerwieni, ciągły - Wymiary 150 x 130 x 165 mm - Moc: 15 W - Gwarancja 3 lata |  |  |  |  |
| Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/vortex-mixer-tx4-digital-z-czujnikiem-ir.html |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | Destylarka |  | 2 |  | - Zasilanie: 230 V (220-240V) - Pobór mocy: 750W - Pojemność zbiornika na wodę: 4 litry - Wydajność: ok. 1 litr na godzinę - Wymiary: wysokość 38 cm / średnica 24 cm - Zbiornik na wodę z łącznikiem i filtrem - Przewód zasilający - Proszek czyszczący - Instrukcja obsługi w języku polskim - Gwarancja minimum 1 rok |  |  |  |  |
| Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji https://yeson.eu/produkt/destylarka-steel-4l/?utm_source=Google%20Shopping&utm_campaign=Yeson&utm_medium=cpc&utm_term=654&gclid=EAIaIQobChMIg8XB99r6gQMVbACiAx1w9wPpEAQYASABEgKsZPD_BwE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | Suszarka do szkła laboratoryjnego |  | 1 |  | - Zakres temperatury +5°C powyżej temperatury otoczenia…+300°C - Pojemność komory 56 litrów - Pojemność użytkowa komory 56 litrów - Obieg powietrza naturalny - Protokół kontroli jakości w +105°C - Stabilność temperatury w 105 C +/- 0,4 C - Jednorodność temperatury w 105 C +/- 2 C - Instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim - Zabezpieczenie klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880 - Sygnalizacja otwartych drzwi - Kominek wentylacyjny o średnicy Ø40 mm - Port LAN i port USB - Otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika (Ø30 mm) w lewej ścianie urządzenia - Zamknięcie na klucz - 2 półki druciane ze stali nierdzewnej (INOX) - Pełne drzwi zewnętrzne - Gwarancja minumum 1 rok |  |  |  |  |
| Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji https://www.pol-eko.com.pl/suszarki-laboratoryjne/suszarka-laboratoryjna-sln-53/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Gęstościomierz |  | 1 |  | - Ręczny gęstościomierz - Pobierający próbki bezpośrednio z pojemnika przy pomocy wbudowanej pompy i przeprowadzający pomiary na miejscu - Płaska konstrukcja - W zastawie z walizką i gumową osłoną - Szczelność IP 54 - Podświetlany wyświetlacz i cela pomiarowa - Automatyczna kompensacja temperatury: wyniki dostępne w kilka sekund - Zakres pomiarowy 0 – 3 g/cm3, temperatur 0-40 C - Dokładność 0,001 g/cm3, temperatura 0,2 C - Powtarzalność 0,0005 g/cm3 - Odtwarzalność 0,0007g/cm3 - Rozdzielczość 0,0015 g/cm3 - Objętość próbki 2 ml - Przechowywanie danych oraz transfery danych - Gwarancja minimum 1 rok |  |  |  |  |
| Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/przenosny-gestosciomierz-dma-35-basic.html?_gl=1*1aidi2k*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=Cj0KCQiA4L67BhDUARIsADWrl7Gaq_wDSXvD7mLlICS-7pOIta7LIXueg13Z62CCu2GEngF62Cs0Y8AaAhjEEALw_wcB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | Lepkościomierz rotacyjny |  | 1 |  | - Lepkościomierz do pomiarów jednopunktowych - Zakres lepkości od 1 do 6000000 mPa s - Funkcja automatycznej identyfikacji wrzecion - Zakres obrotów 0,1- 200 rpm, 740 stopni prędkości - Max moment obrotowy sprężyny 0,0673 mNm - Dokładność +/- 1% pełnego zakresy skali - Powtarzalność +/- 0,2% pełnego zakresu skali - Kolorowy wyświetlacz 3,5 cala - 4 wrzeciona L do pomiaru próbek o niskiej lepkości (np. rozpuszczalniki, oleje) |  |  |  |  |
| Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji https://www.anton-paar.com/pl-pl/produkty/szczegoly/viscoqc/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | Czujnik temperaturyPT100 |  | 1 |  | - Czujnik temperatury kompatybilny z lepkościomierzem rotacyjnym |  |  |  |  |
| Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji https://www.anton-paar.com/pl-pl/produkty/szczegoly/viscoqc/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. | Licznik kolonii bakterii |  | 1 |  | - Licznik do zliczania i znakowania kolonii bakteryjnych - Zliczenie kolonii potwierdzane sygnałem dźwiękowym bądź optycznym - Licznik kolonii posiadający funkcję odliczania wstecz i w przód oraz przycisk blokujący funkcję zliczania |  |  |  |  |
| Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji https://www.bionovo.pl/p/licznik-kolonii-ecount-heathrow-scientific/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Autoklaw 85l |  |  |  | - Autoklaw klasy B, 85 l - Wbudowany wentylator chłodzący - Ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości - Wbudowana pamięć: 1000 cykli - Efektywny czas sterylizacji, w tym schładzania - Dwa kosze ażurowe - Połączenie Wi-Fi i oprogramowanie T-Connect - Możliwość zdalnego monitorowania urządzeń i pobierania danych - Zdalne monitorowanie historii cykli, powiadomień i alertów - Zdalna analiza autoklawów oraz zdalna diagnostyka awarii - Dokumentacja bez użycia papieru - Stałe programy sterylizacji: 121 0C – Liquid unselaed 121 0C – Liquid Sealed 134 0C – Solid 134 0C– Solid delicate - Ekran dotykowy - Przenośny – w standardzie wyposażony w blokowane koła - Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki - Do sterylizacji płynów, produktów stałych, zamkniętych i otwartych butelek Dane techniczne - Pojemność komory (litry) : 85 Waga (kg): 120 Wymiary komory Ø × gł. (mm): 390 × 700 Wymiary zewnętrzne: szer. × wys. × gł. (mm) 645 x 985 x 810 Zasilanie: Napięcie: 220–230 V AC - Moc: 5400 W - Natężenie: 22,3 A (wtyk przemysłowy) - Zbiornik na ścieki: 3 litry - Zbiornik na wodę chłodzącą: 6 litrów - Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze: 2,8 bar - Zewnętrzna drukarka termiczna - Oprogramowanie komputerowe - Gwarancja 60 miesięcy |  |  |  |  |
| Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/autoklaw-laboratoryjny-automatyczny-z-komora-pionowa-85-litrow-t-labeco8.html |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | Zewnętrzna drukarka termiczna |  | 1 |  | - Drukarka zewnętrzna termiczna - Kompatybilna z autoklawem |  |  |  |  |
| Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/zewnetrzna-drukarka-termiczna.html |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. | Zmywarka |  | 1 |  | - Zmywarka do szkła laboratoryjnego - Typ sterowania: Touch Control z 7 programami - Najkrótszy cykl programu: 19 minut - Zużycie wody na blok programowy: 10,5 L - Maksymalna temperatura spłukiwania: 70°C - Maksymalna liczba dysz iniekcyjnych: 64 - Maksymalna liczba modułów iniekcyjnych: 2 - Akustyczny sygnał końca programu - Podłączenia/odpływ wody: 1 x zimna woda (ciśnienie dynamiczne 2–10 bar), 1 x woda demineralizowana (ciśnienie dynamiczne 2–10 bar, nie dotyczy wersji ADP), pompa spustowa Ø 22 - Przyłącze elektryczne: 3N AC 400 V 50 Hz lub AC 230 V 50 Hz - Moc grzewcza: 8,5 kW - Moc pompy obiegowej: 0,7 kW, - Wysokowydajna pompa obiegowa o wydajności min 500 l/min - System dozowania: 1 dozownik w drzwiach na detergent w proszku/tabletkach, 1 dozownik w drzwiach do środka nabłyszczającego/neutralizującego - Możliwości podłączenia jednej zewnętrznej pompy dozującej detergent płynny. - Zmiękczacz wody dla zimnej i gorącej wody (do 65°C) - Wymiary (SxGxW) 600 x 600 x 835 mm (bez pokrywy 820 mm) - Zgodność z normami: Dyrektywa maszynowa UE EN 61010-2-40, EN 61326-1 - Ze stali szlachetne - Możliwość podłączenia jednej zewnętrznej pompy dozującej - Gwarancja minimum 2 lata |  |  |  |  |
| Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/zmywarka-pg-8504-ae-ad-stal-szlachetna-zasilanie-woda-demineralizowana-pod-cisnieniem-np-z-sieci-innego-urzazenia-wytwarzajacego-wode-brak-pompy-do-wody-zdemineralizowanej.html |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | Zestaw akcesoriów do zmywarki |  | 1 |  | - 1x kosz górny z ramieniem spryskującym. Miejsce na 24 zlewki lub inne szkło o wysokości do 165 mm +/-30 mm - 1x podkładka do kosza górnego lub dolnego - 1x kosz dolny z dwoma przyłączami do modułów. Miejsce na 36 naczyń z wąską szyjką o wysokości do 260 mm +/-30 mm - 2x moduł iniekcyjny z 18 dyszami do kolb, cylindrów i butelek o pojemności od 50 do 250 ml |  |  |  |  |
| Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/aplw-214-zestaw-akcesoriow-1x-kosz-gorny-a101-09862340-1x-podkladka-a11-2-11239130-1x-kosz-dolny-a150-09862400-2x-modul-a301-5-11116950.html |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. | Pompa dozująca do detergentów |  | 1 |  | - Pompa dozująca do detergentów płynnych - Kompatybilna ze zmywarką |  |  |  |  |
| Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/pompa-dozujaca-dos-g-80-1-do-detergentow-plynnych.html |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | System oczyszczania wody |  | 1 |  | - System oczyszczania wody I i II klasy czystości na żądanie bezpośrednio z wody wodociągowej z funkcją przygotowania wody do zmywarek laboratoryjnych - Obudowa ze stali nierdzewnej kompatybilna wizualnie ze zmywarkami MIELE G7883/G7883CD - Automatyczny układ płukania - Pompa podnosząca ciśnienie wody zasilającej w standardzie - Manometr wskazujący ciśnienie wody zasilającej - Możliwość podłączenia czujnika poziomu dla wersji przepływowej - Standardowa wydajność urządzenia 20 l/h - Parametry wody oczyszczonej zgodne z wymogami normy PN-EN ISO 3696:1999 - Gwarancja 2 lata - Przyłącze kompatybilne ze zmywarką laboratoryjną |  |  |  |  |
| Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji https://www.solpure.pl/solpure-xio-zero/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Zbiornik ciśnieniowy 80 l |  | 1 |  | - Zbiornik ciśnieniowy - Pojemność 80L - Do dejonizatorów wody |  |  |  |  |
| Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/zbiornik-cisnieniowy-80l.html |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Wylewka zewnętrzna z wężem 3 mb. z pistoletem |  |  |  | - Wylewka zewnętrzna (ruchomy punkt poboru wody) - Z wężem 3m, - Do dejonizatorów wody |  |  |  |  |
| Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/wylewka-zewnetrzna-z-wezem-3-mb-z-pistoletem.html |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZESTAW IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Kostkarka do lodu |  | 1 |  | - Kostkarka do lodu - Moc 150 W - Pojemność zbiornika 1,2 l - Wydajność 500g/h - Cicha praca urządzenia - Możliwość podglądu produkcji lodu - Sygnał informujący o zapełnieniu pojemnika/małej ilości wody - Gwarancja 5 lat |  |  |  |  |
| Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji https://www.mediaexpert.pl/agd-male/do-kuchni/kostkarki-do-lodu/kostkarka-do-lodu-mpm-mkd-04m?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA4L67BhDUARIsADWrl7HBWoj0mvJakdIUK1xYW67SSGO9osMmUrDb9E2s50mSTJg9fGozvKcaAjDCEALw_wcB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Palnik/kuchenka turystyczna |  | 10 |  | - Palnik zasilany gazem z kartuszy - Zapalnik piezo z pokrętłem regulacji - Pojemność kartusz 190g - Średnica podstawki palnika 13,5 cm - 3 miejsca podparcia - Zużycie gazu 90 g/h - Wykonany ze stali nierdzewnej i tworzywa - 4 naboje w zestawie |  |  |  |  |
| Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji https://allegro.pl/oferta/palnik-kuchenka-turystyczna-na-gaz-4-naboje-12819484529?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=NTgyODg4MDctZDBiYi00NzQ1LWJkODMtMmQ3MzMyYTU1NmFhAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=99c2197c-10d2-4629-a70e-936087f77c09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Kuchenka turystyczna elektryczna |  | 5 |  | - Jedna płyta grzewcza - Pokrętło termostatu - Lampka kontrolna - Płynna regulacja temperatury do 650°C - Przeznaczona do naczyń o średnicy od 160 do 200 mm - Materiał wykonania: Płyta: żeliwo, Obudowa: stal nierdzewna - Wykonana z materiałów odpornych na ciepło - Nieprzywierająca powłoka - łatwe czyszczenie - Stopki antypoślizgowe - Zabezpieczenie przed przegrzaniem i przepięciem - Moc maksymalna: 1500 W - Zasilanie: 220 - 240 V; ~ 50/60 Hz - Długość przewodu zasilającego: 1 m - Wymiary: 23,5 x 9 x 26,5 cm - Waga: 2,2 kg - Gwarancja minimum 1 rok |  |  |  |  |
| Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji https://stamats.pl/kuchenka-elektryczna-jednopalnikowa-stalowa-1500w-teesa-tsa0202?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=%7C%20PMAX%20%7C%20Pozosta%C5%82e%20%7C%20Jesie%C5%84%2024%20%7C%20%F0%9D%97%B1%F0%9D%97%B2%F0%9D%98%83%F0%9D%97%AE&utm_id=21750856790&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA4L67BhDUARIsADWrl7FVtFS2IH8iP2C4QWzvo5dskBptHooczg4DbDLxqFfBO-AlIz2Gp1EaAiQBEALw_wcB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZESTAW V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Emulgator |  | 4 | - Emulgator do przygotowywania emulsji typu olej w wodzie (O/W) - Z pochodnych oliwy z oliwek - Produkowany z naturalnych i biodegradowalnych surowców - Nie zawierający oksyetylenowancych składników - Waga 500 g |  |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://ecospa.pl/olivem-1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Fenoksyetanol |  | 8 | - 2-Phenoxyethanol, 99% - Numer CAS 122-99-6 - Pojemność 250 ml |  |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://pol-aura.pl/2-fenoksyetanol-99-122-99-6-p-21839.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Kwas benzoesowy |  | 2 | - Kwas benzoesowy czysty (99,5%) - INCI: Benzoic acid - Proszek - Waga 1 kg |  |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://warchem.pl/kwas-benzoesowy-czysty-p-553.html?srsltid=AfmBOoqdnxN4q6XWC6d3NvcbBeJQGFCbiLNqnu8mQEvo9G_ucqUoUd0LYeo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Benzoesan sodu |  | 2 | - Benzoesan sodu - INCI: Sodium benzoate - Proszek - Waga 1 kg |  |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://warchem.pl/benzoesan-sodu-czda-p-1003.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Pantenol |  | 2 | - Rozpuszczalny w wodzie, alkoholu i glikolu propylenowym; nierozpuszczalny w tłuszczach. - Bezbarwna, lepka, przezroczysta ciecz - 75% roztwór d-pantenol - Pojemność 1000 ml |  |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep.zrobswojkosmetyk.pl/pl/p/Pantenol-75-1kg-Chmara-Blend/7429?gad_source=1&gclid=CjwKCAiApsm7BhBZEiwAvIu2Xz9X9_Kmkmgk6pv8-yY4915JRHzQR1SBV7ax-tAN_UpElQarUX80KxoCD38QAvD_BwE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Kwas cytrynowy |  | 2 | - Kwas cytrynowy - INCI: Citric acid - Sypki, krystaliczny proszek - Waga 1 kg |  |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alphavit.pl/kwas-cytrynowy-1kg-kwasek-cytrynowy-biomus-p-1241.html?cd=17823791962&ad=&kd=&gad_source=1&gclid=CjwKCAiApsm7BhBZEiwAvIu2X4lTTau94ReWXVe7rcTT4Z2Ite9eQhrSsPP5h4qLEinjwQUPHg1WzxoCu4AQAvD_BwE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Guma quar |  | 2 | - Guma guar - Zagęstnik do kosmetyków - Waga 1 kg |  |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alphavit.pl/guma-guar-gatunek-czysty-1kg-biomus-p-1607.html?cd=17823791962&ad=&kd=&gad_source=4&gclid=CjwKCAiApsm7BhBZEiwAvIu2X-p8ht3Ze_b9o_ZClIgQb7X9ge7442SBC-5X1Nkp9mathXZK_TCnKhoCApAQAvD_BwE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Guma arabska |  | 2 | - Guma arabska - INCI: Gum arabic - Proszek - Waga 1 kg |  |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://warchem.pl/guma-arabaska-proszek-czysty-p-456.html |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Witamina A |  | 4 | - Palmitynian retinylu (pro-retinol), czyli ester witaminy A - Pojemność 20 ml |  |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep.zrobswojkosmetyk.pl/pl/p/Palmitynian-retinolu-PRO-RETINOL-Witamina-A-20-ml-Esent/1767?gad_source=1&gclid=CjwKCAiApsm7BhBZEiwAvIu2X21vqsouXJZ0xWbhkNelQ3t4t-g3LLVbsXxkujmsrJxNIBHKPnZooRoCHLoQAvD_BwE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Witamina E |  | 4 | - Miks naturalnych tokoferoli / Witamina E - INCL : Natural Mixed Tocopherols > 70%,Helianthus Annuus Seed Oil <30% - Numer CAS 1406-66-2 / 10191-41-0 / 2074-53-5 / 59-02-9 / 148-03-8 / 119-13-1 / 54-28-4 - Pojemność 30 ml |  |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep.zrobswojkosmetyk.pl/pl/p/Witamina-E-Naturalne-tokoferole-30ml-Esent-/4939 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Witamina C |  | 6 | - Tetraizopalmitynian askorbylu - W postaci oleistej - INCL : Ascorbyl Tetraisopalmitate - Pojemność 10 ml |  |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep.zrobswojkosmetyk.pl/pl/p/Witamina-C-w-oleju-Tetraizopalmitynian-askorbylu-10ml-Esent-/6382 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Koenzym Q10 |  | 4 | - Koenzym w roztworze z oleju macadamia - INCI :Ubiquinone, Macadamia Seed Oil - Numer CAS 303-98-0, 128497-20-1& 129811-19-4 - Pojemność 20 ml |  |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep.zrobswojkosmetyk.pl/pl/p/Koenzym-Q10-w-roztworze-w-oleju-makadamia-20-ml-Esent/3626 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Kolagen z elastyną |  | 4 | - Rozpuszczalny kolagen z elastyną - odmiana 4 - INCL : Collagen; hydrolyzed elastin - Numer CAS 9007-34-5 91080-18-1 - Pojemność 30 ml |  |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep.zrobswojkosmetyk.pl/pl/p/Kolagen-z-elastyna-30-ml-Esent/1654 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Ekstrakt z zielonej herbaty |  | 1 | - Naturalny ekstrakt z zielonej herbaty - Z certyfikatem ECOCERT - Wodno-glicerynowy ekstrakt - Rozpuszczalny w wodzie - Pojemność 500 ml |  |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://ecospa.pl/ekstrakt-z-zielonej-herbaty-ekologiczny?variant_id=21407&gad_source=1&gclid=CjwKCAiApsm7BhBZEiwAvIu2XxtXq2fqWPSvJjX2uZnHWmtWQAuHOD8L-Tf6xGkAcqGyqb4UAzz0qBoCgbQQAvD_BwE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Ekstrakt z hibiskusa |  | 1 | - Naturalny ekstrakt z hibiskusa - Z certyfikatem COSMOS - Wodno-glicerynowy ekstrakt - Rozpuszczalny w wodzie - Pojemność 500 ml |  |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://ecospa.pl/ekstrakt-z-hibiskusa-ekologiczny?variant_id=20497&gad_source=1&gclid=CjwKCAiApsm7BhBZEiwAvIu2X-92T2m_Cm23L-n06ti9-SjcSA13LLucVuBockW8QaK0LFQAvehF8xoCgAgQAvD_BwE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Ekstrakt CO2 z lawendy |  | 1 | - Ekstrakt CO2 z lawendy - Pojemność 500 ml |  |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://ecospa.pl/ekstrakt-co2-lawendowy?variant_id=20689&gad_source=1&gclid=CjwKCAiApsm7BhBZEiwAvIu2X-sA0VZNXPsQc6tzbUYoNgqjmHuoMWLVs9NiGtAyP8Zvn_nmkT_2cRoC43gQAvD_BwE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Wosk sojowy |  | 2 | - Wosk sojowy ekologiczny i w 100% biodegradowalny - Waga 1 kg |  |  |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep.zrobswojkosmetyk.pl/pl/p/Wosk-sojowy-do-swiec-i-masazu-1kg-Zrob-Swoj-Kosmetyk/1541?gad_source=1&gclid=CjwKCAiApsm7BhBZEiwAvIu2X6wCkLh2zXRIriaxsXd2xkq7P1WC-QRwyKE5cfzRzWumpMtHIRq3LhoCfTEQAvD_BwE |  |  |  |  |  |  |  |  |