Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego nr 8/1.1.1/FENG/WI/2025 z dnia 08.01.2025r.

| Przedmiot oferty | STACJA ZAŁADUNKOWA BIG BAG Nazwa: ________________________________________________ Model: ________________________________________________ Producent: ____________________________________________ |
| --- | --- |

* niewłaściwe skreślić

| SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA |  | PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Produkt do pakowania: Mąka |  |
| 2 | Charakterystyka produktu: Suchy, proszkowy, o słabej swobodzie przepływu, gęstość objętościowa 0,3-0,65 kg/dm³ |  |
| 3 | Waga w BIG BAG: min. 500 kg max. 1500 kg |  |
| 4 | Typ worków: Woven PP Big-Bag z 4 pętlami |  |
| 5 | Zamykanie / Zasypywanie: Ręczne |  |
| 6 | Wydajność pakowania: min. 10 Big-Bagów/godzinę |  |
| 7. | Specyfikacja Stacji Pakującej: |  |
| 7.1 | Hopper Załadunkowy: |  |
| 7.1.1 | Ilość: 1 |  |
| 7.1.2 | Materiał: Stal węglowa lub materiał równoważny |  |
| 7.1.3 | Pojemność: min. 500 litrów |  |
| 7.2 | Waga Big-Bag: |  |
| 7.2.1 | Ilość: 1 |  |
| 7.2.2 | System podawania: Śruba podająca z regulacją prędkości |  |
| 7.2.3 | Waga: min. 10 max. 12 Big-Bagów/godzinę |  |
| 7.2.4 | Waga: do 1500 kg |  |
| 7.2.5 | Wyposażenie minimalne: Klasyfikator elektroniczny, system pneumatyczny, podpory w postaci nóg, klamra do worków, kontroler wagowy z ekranem dotykowym |  |
| 8. | System aspiracji w jako element instalacji Big-Bag |  |
| 9. | Stół wibracyjny do wibrowania produktu w opakowaniu. |  |
| 10. | Gwarancja: min. 12 miesięcy max. 120 miesięcy |  |
| 11. | Zużycie energii (Moc elektryczna urządzeń) [W] |  |

| LP | POZOSTAŁE WYMAGANIA | CZY OFERTA SPEŁNIA POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Koszt opakowania i dostarczenia urządzeń do zakładu Zamawiającego wliczone w cenę (Transport i ubezpieczenie transportu po stronie Dostawcy); |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim |  |
| 3. | Montaż, instalacja i uruchomienie w zakładzie Zamawiającego |  |
| 4. | Bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu podstawowej obsługi w siedzibie Zamawiającego. |  |

……………………………………………………..

podpis