LINIA DO TRANSPORTU I PRZEROBU KŁÓD O ŚREDNICY OD 200 DO 500 MM  – mającą służyć zautomatyzowanej obróbce drewna, wykorzystująca posiadany przez Zamawiającego trak (model  FTAA 60 FOD – do OPZ załączono specyfikację traka ), zapewniająca transport kłód do piły wstępnego rozkroju, rozsortowanie, dalszą obróbkę na wielopile i obrzynarce, cięcie według zautomatyzowanych ustawień, odtransportowanie wykonanego materiału do miejsca układania oraz sztaplowania. Zamawiający wymaga wykonania ewentualnych podkonstrukcji, jeśli urządzenia będą tego wymagały. W takiej sytuacji wykonawca musi je ująć w cenie. Cena musi zawierać także koszty dostarczenia i montażu linii.

Linia składająca się następujących elementów/urządzeń:

- Ciężki transporter kłód z ramionami załadowczymi:

- podajnik musi mieć możliwość załadunku kłody o długościach 2,5-6,1 m

- konstrukcja podajnika musi móc wytrzymać duże obciążenie

- pojemność podajnika – min. 40 m3

- długość podajnika – min. 8000 mm

- wysokość robocza 1600-2000 mm

- liczba ramion podających hydraulicznie wyrzutowych - min 3

- napęd przy użyciu silnika elektrycznego

- przeniesienie kłody na wzdłużny podajnik kłód za pomocą ramion hydraulicznych

- łańcuch transportujący minimum 32b (2”)

- Wzdłużny podajnik kłód, składający się z jednego lub dwóch osobnych urządzeń (osobne : podajnik wzdłużny i dwustronny wyrzutnik kłód):

- długość- min 17,0 m

- możliwość transportu kłody o średnicy minimum 500 mm

- wysokość podajnika 2m z możliwością regulacji w zakresie +/- 10 cm

- przenośnik napędzany silnikiem elektrycznym

- prędkość przenośnika minimum do 30 m/min

- konstrukcja musi być bardzo mocna i stabilna, musi móc przenieść obciążenia kłód, które będzie transportować kłody o średnicy 500 mm i długości 6,1 m

- podajnik wyposażony w jednostkę wyrzutowa (spychająca kłodę)

- wyrzutnik musi mieć możliwość wyrzutu kłody na dwie strony

- wyrzutnik musi mieć możliwość przerzucenia kłody o długości 2,5-6,1 m

- ilość ramion wyrzutowych- min 4 szt.

- napędzany elektrycznie/hydraulicznie

- Poprzeczny transporter łańcuchowy:

- długość transportera- 4 m

- całkowita szerokość dostosowana do transportowanych kłód desek pryzm o długości 2,5 – 6,1m

- wytrzymała i solidna konstrukcja

- wysokość podajnika minimum 500 mm, maksymalnie 700 mm z możliwością regulacji  +/- 100 mm

- przestrzeń między ramionami - otwarta

- rozmiar łańcucha- min 24B (1,5”)

- Poprzeczny transporter łańcuchowy wersja pochyla:

- możliwość transport materiału o długości od 2,5 – 6,1 m

- liczba ramion łańcuchowych- 4

- długość ramion łańcuchowych- 2 m

- przestrzeń między łańcuchami otwarta

- rozmiar łańcucha min 24B (1,5”)

- wysokość transportera- 1650 mm

- przenośnik napędzany silnikiem elektrycznym

- Transporter rolkowy z możliwością sortowania lewo/prawo:

- transporter musi być przystosowany do transportu materiału ciężkiego

- długość transportera- 14,6 m

- szerokość rolek - min 1,0 m

- wysokość min 1,6-1,7 m z możliwością regulacji +/- 10 cm

- transporter napędzany silnikiem elektrycznym

- dwie jednostki bazujące uruchamiane pneumatycznie

- minimum 4 zjazdy dla desek

- średnica rolki transportującej- min 193 mm

- automatyczne aktywowanie sortowanie lewo/prawo

- Ramiona odbiorcze dla desek i pryzm:

- odbiór materiału z wysokości 1600 – 850 mm z możliwością regulacji +/- 100 mm

- liczba ramion- 8 szt.

- całkowita długość od 2,5 – 3 m

- Automatyczny podajnik dla pryzm lub kantówki do wielopiły:

- system wejściowy do wielopiły z systemem pomiarowym szerokości pryzmy w celu odpowiedniego ustawienia względem pił w maszynie. 
Praca bezobsługowa w pełni automatyczna.
UWAGA: nie wystarczy działanie stołu do lewej, do prawej lub centrowanie. System musi ustawić każdą kolejną pryzmę (różnej szerokości) precyzyjnie pod ustawione piły w wielopile.

- możliwość pozycjonowania względem szerokości

- możliwość pozycjonowania materiału w 3 dowolnych pozycjach po wcześniejszym automatycznym zmierzeniu np. do lewej/do środka/do prawej strony stołu podawczego

- pomiar szerokości pryzmy

- długość stołu- min 6,5 m

- szerokość stołu – min 1,2 m

- wysokość stołu- 1,6-1,7 m z możliwością regulacji +/- 10 cm

- automatyczne przestawianie kantówki, pryzmy do dowolnej pozycji w celu uzyskania najlepszej wydajności cięcia desek

- sterowanie dla zsynchronizowanego podawania i automatycznej kontroli

- Wielopiła dwuwałowa:

- maksymalna szerokość deski na wejściu- min 950 mm

- maksymalna szerokość cięcia- min 850 mm

- maksymalna grubość cięcia- min 205 mm

- wielopiła napędzana elektrycznie

- silnik górny- min 90 KW

- silnik dolny- min 110 KW

- w pełni regulowana prędkość cięcia

- przemieszczanie materiału obrabianego za pomocą rolek

- automatyczne pozycjonowanie rolek dociskowych

- ilość dolnych rolek napędzających- min 6 szt.

- system odbioru odpadu z maszyny (możliwość podłączenia wyciągu)

- taśmociąg wbudowany w maszynę

- napędzany system odbioru i stabilizacji materiału za wielopiłą

- rozwiązanie wyjściowe zintegrowane z wielopiłą. System wyjściowy musi ustawić się odpowiednio do szerokości przerabianej pryzmy i dodatkowo do położenia przerabianej pryzmy w wielopile, tak aby obrabiany materiał płynnie został przejęty przez stół odbiorczy za wielopiłą. System za każdym razem musi automatycznie ustawić się do przerabianej pryzmy

- waga maszyny- min 6 t

- Transporter rolkowy z sortowaniem lewo/prawo:

- długość sortownika- 10500 mm

- wysokość od 1600-1700 mm z możliwością regulacji +/- 10 cm

- średnica rolek- min 193 mm,

- napęd przenośnika – elektryczny

- możliwość sortowania materiału na stronę lewą i na stronę prawą za pomocą łańcuchów

- rozmiar łańcucha- 16b (1”)

- automatyczne uruchamianie przenośnika po rozpoznaniu materiału

- min 5 zjazdów dla desek

- jeden system wyrzutowy

- 2 opcje sortowania

- Poprzeczny transporter łańcuchowy:

- liczba ramion łańcuchowych- min 5

- długość ramion- 2,5 m

- całkowita szerokość przenośnika dostosowana do transportu materiału o długości 2,5-6,1 m

- wysokość przenośnika- 0,7-0,9 m z możliwością regulacji +/- 10 cm

- napęd silnikiem elektrycznym

- przestrzeń pomiędzy łańcuchami musi być wypełniona blachą

- Poprzeczny transporter łańcuchowy:

- liczba ramion z łańcuchami - min 4 szt.

- długość ramion- 3,3 - 3,4 m

- całkowita szerokość przenośnika dostosowana do transportu materiału o długości 2,5-6,1 m

- przestrzeń między łańcuchami wypełniona blachą

- rozmiar łańcucha- min 16B (1”)

- wysokość stołu- 0,85 -1,30 m

- transporter napędzany silnikiem elektrycznym

- Obrzynarko-wielopiła:

- maksymalna szerokość deski na wejściu- min 900 mm

- maksymalna szerokość cięcia-  min 800 mm

- maksymalna grubość cięcia- 110 mm

- minimalna długość deski- 1200 mm

- wielopiła napędzana elektrycznie

- silnik główny- min 30 KW

- przynajmniej dwie piły ruchome w trakcie pracy z możliwością szybkiego dostosowania do szerokości obrabianego materiału wg wskazania operatora w programie

- piły pozycjonowane serwomechanizmem, każda głowica ma posiadać swój laser zintegrowany.

- możliwość programowania szerokości desek dla każdej ruchomej piły

- przemieszczanie materiału obrabianego za pomocą rolek

- system odbioru odpadu z maszyny: maszyna musi być wyposażona w taśmociąg transportujący odpady spod maszyny oraz możliwość podłączenia wyciągu trocin

- rolka dociskowa wprowadzająca materiał do maszyny

- system laserów ułatwiający kontrole pracy maszyny przez operatora

- system wejściowy i wyjściowy zintegrowany z maszyną obrzynającą deski.

- Przenośnik z możliwością automatycznego oddzielania odpadu od materiału głównego:

- przenośnik dostosowany do cięcia desek na szerokość

- Jedna blacha separująca na stałej pozycji, min druga blacha rozdzielająca ustawiana względem lasera oraz względem wskazania, na której pile ma się ustawić w celu odseparowania odpadu (sterowana serwomechanizmem)

- maksymalna długość przerabianego materiału- 6,1 m

- szerokość rolki przenośnika- 900 mm

- wysokość przenośnika- 850-1300 mm

- Transporter rolkowy z sortowaniem lewo/prawo:

- długość sortownika- 6,5 m

- szerokość rolek- min 800 mm

- średnica rolek-  min 160 mm

- wysokość- od 0,85-1,30 m

- napęd przenośnika – elektryczny

- możliwość sortowania materiału na stronę lewą i na stronę prawa

- wyrzut łańcuchowy

- ilość łańcuchów- min 4.

- rozmiar łańcucha-  16B (1”)

- automatyczne uruchamianie przenośnika po rozpoznaniu materiału

- Poprzeczny transporter łańcuchowy:

- liczba ramion z łańcuchami- min 4 szt.

- długość ramion- 2 m

- całkowita szerokość przenośnika dostosowana do transportu materiału o długości 2,5-6,1 m

- przestrzeń między łańcuchami wypełniona blachą

- rozmiar łańcucha- min 16B (1”)

- wysokość: 0,5-1,2 m

- transporter napędzany silnikiem elektrycznym

- Poprzeczny transporter łańcuchowy:

- liczba ramion z łańcuchami- min 5 szt.

- rozmiar łańcucha min 16B (1”)

- długość ramion- 3 m

- całkowita szerokość przenośnika dostosowana do transportu materiału o długości 2,5-6,1 m

- przestrzeń między łańcuchami wypełniona blachą

- wysokość- 0,5 -1,2 m

- transporter napędzany silnikiem elektrycznym

- Poprzeczny transporter łańcuchowy

- liczba ramion z łańcuchami- minimum 5 szt.

- rozmiar łańcucha- min 16B (1”)

- długość ramion- 6 m

- całkowita szerokość przenośnika dostosowana do transportu materiału o długości 2,5-6,1 m

- przestrzeń między łańcuchami wypełniona blachą

- wysokość- 0,5 -1,2 m

- transporter napędzany silnikiem elektrycznym